目   录

安全注意事项	3

1、概况	4

1.1 变频器的综合技术特性	4

1.2 变频器的铭牌说明	5

1.3 变频器系列机型	5

1.4 变频器各部件名称说明	6

1.5 变频器扩展卡说明	6

1.6 变频器外形尺寸	7

1.7 制动电阻/制动单元选型	7

2、开箱检查	9

3、拆卸和安装	10

3.1 变频器运行的环境条件	10

3.2 变频器安装间隔及距离	11

3.3 外引键盘的安装尺寸（小）	12

3.4 外引键盘的安装尺寸（大）	12

3.5 盖板的拆卸和安装	12

4、接线	13

4.1 外围设备的连接图	14

4.2 接线端子图	15

4.3 标准接线图	16

4.4 断路器、电缆、接触器、电抗器规格表	17

4.5主回路的连接	18

4.6 控制回路的连接	19

4.7 符合EMC要求的安装指导	21

5、操作流程	23

5.1 操作面板说明	23

5.2 操作流程	25

5.3运行状态	26

6、详细功能说明	27

P0组 基本功能组	27

P1组 速度曲线组	30

P2组 电机参数组	30

P3组 矢量控制参数	30

P4组 编码器参数组	30

P5组 输入端子组	30

P6组 输出端子组	30

P7组 人机界面组	30

P8组 增强功能组	30

P9组 保护参数组	30

PA组 串行通讯组	30

PB组 距离控制组	30

PE组 厂家功能组	30

7、CHV180扩展卡使用说明	30

7.1通讯扩展卡使用说明	30

7.2 CHV180电梯I/O扩展卡使用说明	30

7.3 异步机PG卡使用说明	30

7.4 CHV180同步机PG卡使用说明	30

8、电梯应用调试指南	30

8.1 调试运行及参数调整	30

8.2 电梯运行模式	30

9、故障检查与排除	30

9.1 故障信息及排除方法	30

9.2 常见故障及其处理方法	30

10、保养和维护	30

10.1 日常维护	30

10.2 定期维护	30

10.3 变频器易损件更换	30

10.4 变频器的保修	30

11、通讯协议	30

11.1 协议内容	30

11.2 应用方式	30

11.3 总线结构	30

11.4 协议说明	30

11.5 通讯帧结构	30

11.6 命令码及通讯数据描述	30

附表：功能参数简表	30

# 安全注意事项

安装、运行、维护或检查之前要认真阅读本说明书。

说明书中有关安全运行的注意事项分类成“警告”或“当心”。

警告

指出潜在的危险情况，如果不避免，可能会导致人身伤亡。

当心

指出潜在的危险情况，如果不避免，可能会导致人身轻度或中度的伤害和设备损坏。这也可用来对不安全操作进行警戒。

在某些情况下，甚至在 当心 中所述的内容也会导致重大的事故。所以在任何情况下要遵守这些重要的注意事项。

★ 注意  为了确保正确的运行而采取的步骤。

警告标记呈现在变频器的前盖上。

使用变频器时要遵守这些指导。

警告标记

WARNING

◆ May cause injury or electric shock. ◆ Please follow the instructions in the manual before installation or operation. ◆ Disconnect all power before opening front cover of unit.Wait at least 10 minute until DC Bus capacitors discharge. ◆ Use proper grounding techniques. ◆ Never connect AC power to output UVW terminals

# 1、概况

## 1.1 变频器的综合技术特性

●输入输出特性
	◆输入电压范围：380±15%

◆输入频率范围：47～63Hz

◆输出电压范围：0～额定输入电压

◆输出频率范围：0～400Hz

●外围接口特性
	◆可编程数字输入：控制板有6路输入，I/O卡可扩展4路输入

◆可编程模拟量输入：AI1：0～10V输入；AI2：0～10V或0～20mA输入

◆可编程开路集电极输出：控制板标配1路（扩展卡1路）

◆高速可编程开路集电极输出：控制板标配1路，可通过功能码选择为开路集电极输出或高速脉冲输出

◆继电器输出：2路输出，扩展卡可扩展1路输出

◆模拟量输出：2路输出（0～20mA或0～10V）

●技术性能特性
◆控制方式：无PG矢量控制、有PG矢量控制、V/F控制

◆过载能力：150%额定电流 60s；180%额定电流 10s

◆启动转矩：无PG矢量控制：0.5Hz/150% (SVC)；有PG矢量控制：0Hz/180%

◆调速比：无PG矢量控制：1：100 ；有PG矢量控制：1：1000

◆速度控制精度：无PG矢量控制：±0.5%最高速度；有PG矢量控制：±0.1%最高速度

◆载波频率：1.0K～16.0KHz；

●功能特性
◆频率设定方式：数字设定、模拟量设定、串行通讯设定、多段速设定、模拟量跟踪运行等

◆运行方式：检修运行、应急运行、强迫减速运行

◆电梯控制逻辑：抱闸、接触器控制

◆起动预转矩补偿

◆启动、停机直流制动

◆PG卡：同步机PG卡（支持UVW、SIN/COS同步机编码器）、异步机PG卡

◆自动电压调整功能：当电网电压变化时，能自动保持输出电压恒定

◆提供多达30种故障保护功能：过流、过压、欠压、过温、缺相、过载等保护功能

## 1.2 变频器的铭牌说明

图1-1  变频器铭牌说明

图1-2 产品型号具体含义

## 1.3 变频器系列机型

电源电压：3AC 380V±15%

| 型号 | 额定输出 功率(kW) | 额定输入 电流(A) | 额定输出 电流(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| CHV180-004G-4 | 3.7 | 10.0 | 9.0 |
| CHV180-5R5G-4 | 5.5 | 15.0 | 13.0 |
| CHV180-7R5G-4 | 7.5 | 20.0 | 17.0 |
| CHV180-011G-4 | 11.0 | 26.0 | 25.0 |
| CHV180-015G-4 | 15.0 | 35.0 | 32.0 |
| CHV180-018G-4 | 18.5 | 38.0 | 37.0 |
| CHV180-022G-4 | 22.0 | 46.0 | 45.0 |
| CHV180-030G-4 | 30.0 | 62.0 | 60.0 |

## 1.4 变频器各部件名称说明

图1-3  15kW及以下变频器各部件名称

图1-4  18.5kW及以上变频器各部件名称

## 1.5 变频器扩展卡说明

CHV180电梯专用变频器可以接下列扩展卡

| 模块名称 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 串行通讯接口卡 | 提供RS232和RS485双物理通讯接口，可以通过短接模块任意切换 R232采用标准的DB9母座，方便用户的连接 RS485采用开放式的三孔接口 内嵌MODBUS标准通讯协议 |
| 异步机PG卡 | 接收由编码器测速反馈的高速脉冲，实现高精度闭环矢量控制 兼容推挽信号、开路集电极信号、差分信号输入 分频系数可通过拨码开关自由选择 |
| 同步机PG卡 | 接收由编码器测速反馈的高速脉冲，实现高精度闭环矢量控制 兼容UVW、SIN/COS同步机专用编码器 分频系数可通过拨码开关自由选择 |
| I/O扩展卡 | 提供更多的输入输出端子，极大增强变频器的外围功能，同时，还具有RS485通讯接口，方便用户的远程监控及参数设置。 |

详细说明参见第7章“CHV180扩展卡使用说明”。

## 1.6 变频器外形尺寸

图1-5  15kW及以下机型的外形尺寸              图1-6  18.5kW～30kW机型外形尺寸

380V外形尺寸及安装尺寸:

| 功率(kW) | 机型 | A（mm） | B（mm） | H(mm) | W(mm) | D(mm) | 安装孔径（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 安装尺寸 |  | 外形尺寸 |  |  |  |
| 4.0～5.5 | C | 147.5 | 237.5 | 250 | 160 | 175 | 5 |
| 7.5～15 | D | 206 | 305.5 | 320 | 220 | 180 | 6 |
| 18.5～30 | E | 176 | 454.5 | 467 | 290 | 215 | 6.5 |

## 1.7 制动电阻/制动单元选型

1.7.1 选型参考

当变频器所驱动的控制设备快速制动时，需要通过制动单元消耗电机制动时回馈到直流母线上的能量。CHV系列变频器15kW（含）以下均内置制动单元。18.5KW（含）以上机型则需要选用外置制动单元。若需要制动，请根据变频器容量选购合适的制动电阻。对于制动转矩为100%，制动单元使用率为20%的应用，制动电阻和制动单元的配置如下表所示，对于要求长期工作在制动状态的负载，其制动功率需要根据制动转矩、制动使用率来重新进行调整制动功率，按长期工作计算，制动电阻功率：p=(P8.07)2/R，其中R为制动电阻阻值。

| 变频器容量 （kW） | 制动单元 |  | 制动电阻（100%制动转矩、20%使用率） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 规格 | 数量（个） | 等效制动 电阻值 | 等效制动 功率 | 数量（个） |
| 4 | 内置 | 1 | 122Ω | 1200W | 1 |
| 5.5 |  | 1 | 65Ω | 1600W | 1 |
| 7.5 |  | 1 | 50Ω | 1600W | 1 |
| 11 |  | 1 | 40Ω | 4800W | 1 |
| 15 |  | 1 | 32Ω | 4800W | 1 |
| 18.5 | DBU-055-4 | 1 | 28Ω | 6000W | 1 |
| 22 |  | 1 | 20Ω | 9600W | 1 |
| 30 |  | 1 | 16Ω | 9600W | 1 |

注意：

请按照本公司提供的数据选择制动电阻的阻值和功率。

制动电阻会增加变频器的制动转矩，上表是按照100%制动转矩、20%制动使用率设计的电阻功率，若用户希望更大的制动转矩，可适当减小制动电阻阻值，同时放大其功率。

对于需要频繁制动的才场合（制动使用率超过20%），需要根据具体的工况适当增大制动电阻的功率。

使用外部制动单元时，请参照《能耗制动单元说明书》，正确设置制动单元制动电压等级，如电压等级设置不正确，会影响到变频器的正常运行。

1.7.2 连接方法

- 1.7.2.1制动电阻连接

D体积及以下CHV180变频器的制动电阻连接如图1-7所示。

- 1.7.2.2 制动单元连接

CHV180系列变频器与制动单元的连接如图1-8所示。

图1-7 制动电阻的安装                       图1-8 制动单元的连接

# 2、开箱检查

当心

●不要安装或运行任何已经损坏或带有故障零件的变频器, 否则有受伤的危险。

开箱后取出变频器，请检查以下几项。

- 确认变频器运输过程中无任何损坏（机体上的损伤或缺口）。

- 确认包装箱中有说明书和保修卡。

- 检查变频器铭牌并确认是您所订购的产品。

- 如果您订购了变频器的选配件，请确认收到的选配件是您所需要的。

如果您发现变频器或选配件有损坏，请马上致电当地经销商。

# 3、拆卸和安装

警告

●设备的设计、安装、调试和运行，必须由经过培训并合格的专业人员来进行；在工作过程中，必须遵循“警告”中所有的规定，否则可能造成严重的人身伤害或重大财产损失。 ●输入电源线只允许永久性紧固连接，设备必须可靠接地。 ●即使变频器处于不工作状态，以下端子仍然可能带有危险电压： -电源端子R、S、T -连接电机的端子U，V，W ●在电源开关断开以后，必须等待10分钟以上，并确认CHARGE灯已经熄灭，且变频器放电完毕，才允许开始安装作业。 ●接地导体的最小截面积至少为10mm2，或者对应下表中数据，要求选择二者之中的最大值作为接地导体截面积： 电源线导体截面积S mm2; 接地导体截面积. S≤16; S. 16<S≤35; 16. 35<S; S/2.

当心

●托底座抬起柜体，移动变频器时不要抓住面板抬起，否则主单元可能掉落，可能引起人身伤害。 ●变频器应安装在金属等阻燃材料上，远离热源和易燃物体，以免引起火灾。 ●当在一个柜体中，安装两台以上变频器时，需安装冷却风机并控制空气温度低于40℃，否则过热会引起火灾或装置损坏。

## 3.1 变频器运行的环境条件

3.1.1 温湿度

运行环境温度在-10℃～+40℃之间，超过40℃以上须降额使用，最高不超过50℃。超过40℃环境温度，每升高1℃，降额4%。

空气的相对湿度≤90%，无凝露。

    - 海拔高度

变频器安装在海拔高度1000m以下时，可以运行在其额定功率，当海拔高度超过1000m后，变频器功率需要降额，具体降额幅度如下图所示：

图3-1  安装地点的海拔高度

    - 其它环境要求

请安装在不可能受到剧烈振动和冲击的场所，最大振幅不超过5.8m/S2(0.6g)。

请安装在远离电磁辐射源的地方。

请安装在金属粉末、尘埃、油、水等不能侵入到变频器内部的地方。

请勿安装在阳光直射，有油雾、蒸汽、盐份的环境中。

## 3.2 变频器安装间隔及距离

图3-2 安装的间隔距离                图3-3多台变频器的安装

两台变频器采用上下安装时，中间要加导流板。

## 3.3 外引键盘的安装尺寸（小）

图3-4  外引键盘（小）的安装尺寸                   图3-5  外引键盘（小）的开孔尺寸

## 3.4 外引键盘的安装尺寸（大）

图3-6  外引键盘（大）的安装尺寸			图3-7  外引键盘（大）的开孔尺寸

注：外引LED/LCD键盘外形尺寸完全兼容。

## 3.5 盖板的拆卸和安装

图3-8  塑胶盖板的拆卸和安装示意图           图3-9 钣金盖板的拆卸和安装示意

# 4、接线

警告

●为了保证变频器的安全运行，必须由认证合格的专业电气人员进行作业。 ●禁止用高压绝缘测试设备测试与变频器连接的电缆的绝缘。 ●即使变频器不处于运行状态，其电源输入线，直流回路端子和电动机端子上仍然可能带有危险电压。因此，断开开关以后还必须等待10分钟以上，并确认CHARGE灯已经熄灭，且变频器放电完毕，才允许开始安装作业。 ●必须将变频器的接地端子可靠接地，接地电阻小于10Ω，否则有触电和火灾的危险。 ●不要将三相电源接到变频器输出端子（U、V、W），否则会导致变频器损坏。 ●上电前请确认电源线和电机线已经正常连接，电源线连接在R、S、T端子，电机线连接在U、V、W端子。 ●禁止用潮湿的手接触变频器，否则有触电的危险。

当心

●核实变频器的额定电压是否和AC电源电压相一致 ●电源线和电机线必须永久性紧固连接

## 4.1 外围设备的连接图

图4-1  外围设备的连接图

## 4.2 接线端子图

4.2.1 主回路端子(380V等级)：

图4-2	 主回路接线端子图(4～5.5kW)

图4-3 主回路接线端子图(7.5～15kW)

图4-4 主回路接线端子图(18.5～30kW)

主回路的端子的功能说明如下：

| 4.2.2控制回路的端子： 端子名称 | 功能说明 |
| --- | --- |
| R、S、T | 三相电源输入端子 |
| (+)、(-) | 外接制动单元预留端子 |
| (+)、PB | 外接制动电阻预留端子 |
| P1、(+) | 外接直流电抗器预留端子 |
| (-) | 直流负母线输出端子 |
| U、V、W | 三相交流输出端子 |
|  | 接地端子 |

图4-5 控制回路接线端子图

## 4.3 标准接线图

图4-6 标准接线图

## 4.4 断路器、电缆、接触器、电抗器规格表

4.4.1断路器、电缆、接触器规格

| 型号 | 断路器(A) | 输入线/输出线(铜芯电缆)mm2 | 接触器额定工作电流A(电压380) |
| --- | --- | --- | --- |
| CHV180-004G-4 | 25 | 4 | 16 |
| CHV180-5R5G-4 | 25 | 4 | 16 |
| CHV180-7R5G-4 | 40 | 6 | 25 |
| CHV180-011G-4 | 63 | 6 | 32 |
| CHV180-015G-4 | 63 | 6 | 50 |
| CHV180-018G-4 | 100 | 10 | 63 |
| CHV180-022G-4 | 100 | 16 | 80 |
| CHV180-030G-4 | 125 | 25 | 95 |

4.4.2 输入/输出交流电抗器和直流电抗器规格

| 变频器容量 kW | 输入交流电抗器 |  | 输出交流电抗器 |  | 直流电抗器 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电流（A） | 电感（mH） | 电流（A） | 电感（uH） | 电流（A） | 电感（mH） |
| CHV180-004G-4 | 10 | 1.5 | 10 | 0.6 | 12 | 6.3 |
| CHV180-5R5G-4 | 15 | 1.0 | 15 | 0.25 | 23 | 3.6 |
| CHV180-7R5G-4 | 20 | 0.75 | 20 | 0.13 | 23 | 3.6 |
| CHV180-011G-4 | 30 | 0.60 | 30 | 0.087 | 33 | 2 |
| CHV180-015G-4 | 40 | 0.42 | 40 | 0.066 | 33 | 2 |
| CHV180-018G-4 | 50 | 0.35 | 50 | 0.052 | 40 | 1.3 |
| CHV180-022G-4 | 60 | 0.28 | 60 | 0.045 | 50 | 1.08 |
| CHV180-030G-4 | 80 | 0.19 | 80 | 0.032 | 65 | 0.80 |

注：E、F、G三个体积的机器内置直流电抗器。

4.4.3输入滤波器、输出滤波器规格

| 变频器容量kW | 输入滤波器型号 | 输出滤波器型号 |
| --- | --- | --- |
| CHV180-004G-4 | NFI-010 | NFO-010 |
| CHV180-5R5G-4 | NFI-020 | NFO-020 |
| CHV180-7R5G-4 | NFI-020 | NFO-020 |
| CHV180-011G-4 | NFI-036 | NFO-036 |
| CHV180-015G-4 | NFI-036 | NFO-036 |
| CHV180-018G-4 | NFI-050 | NFO-050 |
| CHV180-022G-4 | NFI-050 | NFO-050 |
| CHV180-030G-4 | NFI-065 | NFO-065 |

## 4.5主回路的连接

4.5.1 主回路电源侧的连接

- 4.5.1.1断路器

在三相交流电源和电源输入端子（R、S、T）之间，需接入适合变频器功率的断路器（MCCB）。断路器的容量选为变频器额定电流的1.5～2倍之间，详情请参见《断路器、电缆、接触器规格一览表》。

- 4.5.1.2电磁接触器

为了能在系统故障时，有效的切除变频器的输入电源，可以在输入侧安装电磁接触器控制主回路电源的通断，以保证安全。

- 4.5.1.3	输入交流电抗器

为了防止电网尖峰脉冲输入时，大电流流入输入电源回路而损坏整流部分元器件，需在输入侧接入交流电抗器，同时也可改善输入侧的功率因数。

- 4.5.1.4输入侧噪声滤波器

使用变频器时，有可能通过电源线干扰周围其它电子设备，使用此滤波器可以减小对周围设备的干扰。具体接线方式如下图所示：

4-7 主回路电源侧连接图

4.5.2 主回路变频器侧的连接

- 4.5.2.1	直流电抗器

CHV180变频器从18.5kW～30kW(380V等级)系列内置直流电抗器。直流电抗器可以改善功率因数，可以避免因接入大容量变压器而使变频器输入电流过大导致整流桥损坏，可以避免电网电压突变或相控负载造成的谐波对整流电路造成损害。

- 4.5.2.2制动单元和制动电阻

• CHV180（380V等级）变频器在15kW及以下机型内置制动单元，为了释放制动时回馈的能量，必须在(+)，PB端连接制动电阻。

• 制动电阻的配线长度应小于5M。

• 制动电阻会因为释放能量温度有所升高，安装制动电阻时应注意安全防护和良好通风。

•需外接制动单元时，制动单元的（+）、（-）端分别与变频器（+）、（-）端一一对应，在制动单元的BR1，BR2端连接制动电阻。

• 变频器(+)，(-)端与制动单元(+)，(-)端的连线长度应小于5米，制动单元BR1，BR2与制动电阻的配线长度应小于10米。

注意：(+)，(-)的极性，不要搞反；(+)，(-)端不允许直接接制动电阻，否则会损坏变频器或发生火灾危险。

4.5.3 主回路电机侧的连接

- 4.5.3.1输出电抗器

当变频器和电机之间的距离超过50米时，由于长电缆对地的寄生电容效应导致漏电流过大，变频器容易频繁发生过流保护，同时为了避免电机绝缘损坏，须加输出电抗器补偿。

- 4.5.3.2输出侧噪声滤波器

增加输出噪声滤波器可以减小由于变频器和电机之间电缆造成的无线电噪声以及导线的漏电流。如下图所示：

图4-8 主回路电机侧连接图

4.5.4 RBU系列能量回馈单元的连接

RBU系列能量回馈单元可将处于再生制动状态的电机发的电回馈电网。RBU系列能量回馈单元采用IGBT作整流回馈，相比传统的三相反并联桥式整流单元，回馈电网的谐波畸变分量小于基波的4％，对电网的污染很小。回馈单元广泛应用于油田抽油机，离心机，提升机等设备。具体请参见《RBU系列能量回馈单元说明书》.

图4-9  能量回馈单元连接图

4.5.5 接地线的连接(PE)

为了保证安全，防止电击和火警事故，变频器的接地端子PE必须良好接地，接地电阻小于10Ω。接地线要粗而短，应使用3.5mm2以上的多股铜芯线。多个变频器接地时，建议尽量不要使用公共地线，避免接地线形成回路。

## 4.6 控制回路的连接

4.6.1 注意事项

请使用多芯屏蔽电缆或双绞线连接控制端子。使用屏蔽电缆时（靠变频器的一端）应连接到变频器的接地端子PE。布线时控制电缆应远离主电路和强电线路（包括电源线，电机线，继电器，接触器连线等）20cm以上，避免平行走线，建议采用垂直布线，以防止外部干扰引起变频器误动作。

4.6.2 控制板端子说明

| 端子名称 | 端子用途及说明 |
| --- | --- |
| S1～S6 | 开关量输入端子，与PW和COM形成光耦隔离开关量输入端子 输入电压范围：9～30V 输入阻抗：3.3kΩ |
| PW | 外部电源输入端子。 当采用外部电源时，PW和COM之间接入外部电源。 CHV变频器出厂默认采用内部电源，+24V与PW通过短接片短接，如需采用外部电源，请将该短接片断开。 |
| +24V | 变频器本机+24V电源。 最大输出电流：150mA |
| COM | +24V或外部电源的公共端。 |
| AI1 | 模拟量输入端子，电压范围：0～10V 输入阻抗：10kΩ |
| AI2 | 模拟量输入，电压（0～10V）/电流（0～20mA）通过J18可选。 输入阻抗：10kΩ（电压输入）/250Ω（电流输入） |
| +10V | 为本机提供的+10V电源，输出电流范围：0～10mA |
| GND | 为+10V的参考零电位。(注意：GND与COM是隔离的) |
| Y1（Y2） | 开路集电极输出端子，其对应公共端为CME。 外接电压范围：0～24V、输出电流范围：0～50mA 24V上拉电阻范围：2k～10kΩ |
| CME | 开路集电极输出的公共端。 |
| HDO | 高速脉冲输出端子，其对应公共端为COM。 输出频率范围：0～50kHz |
| AO1（AO2） | 模拟量输出端子，可通过跳线J19选择电压或电流输出。 输出范围：电压（0～10V）/电流（0～20mA） |
| PE | 接地端子。 |
| RO1A、RO1B、RO1C | RO1继电器输出，RO1A公共端，RO1B常闭，RO1C常开 触点容量：AC250V/3A，DC30V/1A |
| RO2A、RO2B、RO2C | RO2继电器输出，RO2A公共端，RO2B常闭，RO2C常开 触点容量：AC250V/3A，DC30V/1A |
| (RO3A、RO3B、RO3C) | 扩展卡RO3继电器输出，RO3A公共端，RO3B常闭，RO3C常开 触点容量：AC250V/3A，DC30V/1A |

4.6.3 控制板跳线说明

| 跳线名称 | 跳线说明 |
| --- | --- |
| J2、J4、J5、J13、J14 | 厂家专用跳线，用户不得随意改变，否则会引起变频器不正常工作。 |
| J18 | 电压（0～10V）/电流（0～20mA）AI2输入切换跳线 V、GND短接为电压输入；I、GND短接为电流输入 |
| J19 | 电压（0～10V）/电流（0～20mA）AO1输出切换跳线 V和OUT短接为电压输出；I和OUT短接为电流输出 |

## 4.7 符合EMC要求的安装指导

4.7.1 EMC一般常识

EMC是电磁兼容性（electromagnetic compatibility）的英文缩写，是指设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。EMC包括两方面的内容：电磁干扰和电磁抗扰。

电磁干扰按传播途径可以分为两类：传导干扰和辐射干扰。

传导干扰是指沿着导体传播的干扰，所以任何导体，如导线、传输线、电感器、电容器等都是传导干扰的传输通道。

辐射干扰是指以电磁波形式传播的干扰，其传播的能量与距离的平方成反比。

电磁干扰必须同时具备三个条件或称三要素：干扰源、传输通道、敏感接收器，三者缺一不可。解决EMC问题主要从这三方面解决。对用户而言，由于设备作为电磁干扰源或接收器不可更改，故解决EMC问题又主要从传输通道着手。

不同的电气、电子设备，由于其执行的EMC标准或等级不同，其EMC能力也各不相同。

4.7.2 变频器的EMC特点

变频器和其它电气、电子设备一样，在一个配电工作系统中，其既是电磁干扰源，又是电磁接收器。变频器的工作原理决定了它会产生一定的电磁干扰噪声，同时为了保证变频器能在一定的电磁环境中可靠工作，在设计时，它必须具有一定的扰电磁干扰的能力。变频器的系统工作时，其EMC特点主要表现在以下几方面：

4.7.2.1 输入电流一般为非正弦波，电流中含有丰富的高次谐波，此谐波会对外形成电磁干扰，降低电网的功率因数，增加线路损耗。

      - 输出电压为高频PMW波，它会引起电机温度升高，降低电机使用寿命；增大漏电流，使线路的漏电保护装置误动作，同时对外形成很强的电磁干扰，影响同一系统中其它用电设备的可靠性。

4.7.2.3 作为电磁接收器，过强的外来干扰，会使变频器误动作甚至损坏，影响用户正常使用。

4.7.2.4 在系统配线中，变频器的对外干扰和自身的抗扰性相辅相成，减小变频器对外干扰的过程，同时也是提高变频器抗扰性的过程。

4.7.3 EMC安装指导

结合变频器的EMC特点，为了使同一系统中的用电设备都能可靠工作，本节从噪声抑制、现场配线、接地、漏电流、电源滤波器的使用等几个方面详细介绍了EMC安装方法，供现场安装参考，只有同时做到这5方面时，才会取得好的EMC效果。

4.7.3.1 噪声抑制

所有的变频器控制端子连接线采用屏蔽线，屏蔽线在变频器入口处将屏蔽层就近接地，接地采用电缆夹片构成360度环接。严禁将屏蔽层拧成辫子状再与变频器地连接，这样会导致屏蔽效果大大降低甚至失去屏蔽效果。

变频器与电机的连接线（电机线）采用屏蔽线或独立的走线糟，电机线的屏蔽层或走线糟的金属外壳一端与变频器地就近连接，另一端与电机外壳连接。如果同时安装噪声滤波器可大大抑制电磁噪声。

4.7.3.2 现场配线

电力配线：不同的控制系统中，电源进线从电力变压器处独立供电，一般采用5芯线，其中3根为火线，1根零线，1根地线，严禁零线和地线共用一根线。

设备分类：一般同一控制柜内有不同的用电设备，如变频器、滤波器、PLC、检测仪表等，其对外发射电磁噪声和承受噪声的能力各不相同，这就要求对这些设备进行分类，分类可分为强噪声设备和噪声敏感设备，把同类设备安装在同一区域，不同类的设备间要保持20cm以上的距离。

控制柜内配线：控制柜内一般有信号线(弱电)和电力线(强电)，对变频器而言，电力线又分为进线和出线。信号线易受电力线干扰，从而使设备误动作。在配线时，信号线和电力线要分布于不同的区域，严禁二者在近距离(20cm内)平行走线和交错走线，更不能将二者捆扎在一起。如果信号电缆必须穿越动力线，二者之间应保持成90度角。电力线的进线和出线也不能交错配线或捆扎在一起，特别是在安装噪声滤波器的场合，这样会使电磁噪声经过进出线的分布电容形成耦合，从而使噪声滤波器失去作用。

4.7.3.3 接地

变频器在工作时一定要安全可靠接地。接地不仅是为了设备和人身安全，而且也是解决EMC问题最简单、最有效、成本最低的方法，应优先考虑。

接地分三种：专用接地极接地、共用接地极接地、地线串联接地。不同的控制系统应采用专用接地极接地，同一控制系统中的不同设备应采用共用接地极接地，同一供电线中的不同设备应采用地线串联接地。

4.7.3.4 漏电流

漏电流包括线间漏电流和对地漏电流。它的大小取决于系统配线时分布电容的大小和变频器的载波频率。对地漏电流是指流过公共地线的漏电流，它不仅会流入变频器系统而且可能通过地线流入其它设备，这些漏电流可能使漏电断路器、继电器或其它设备误动作。线间漏电流是指流过变频器输入、输出侧电缆间分布电容的漏电流。漏电流的大小与变频器载波频率、电机电缆长度、电缆截面积有关，变频器载波频率越高、电机电缆越长、电缆截面积越大，漏电流也越大。

对策：

降低载波频率可有效降低漏电流，当电机线较长时(50m以上)，应在变频器输出侧安装交流电抗器或正弦波滤波器，当电机线更长时，应每隔一段距离安装一个电抗器。

4.7.3.5 噪声滤波器

噪声滤波器能起到很好的电磁去耦作用，即使在满足工况的情况下，也建议用户安装。

噪声滤波器其实有两种：

- 变频器输入端加装的噪声滤波器，使其与其它设备隔离。

- 其它设备输入端加装噪声滤波器或隔离变压器，使其与变频器隔离。

4.7.4 在变频器及EMI滤波器安装时，都能按照使用手册的内容安装及配线的前提下，可以符合以下规范的要求：

- EN61000-6-4：工业环境下产品电磁干扰检测1800-3：满足EN61800-3电磁辐射标准（2类环境）。配EMC滤波器可以满足EN61000-6-3电磁辐射标准（住宅环境）和EN61000-6-4电磁辐射标准（工业环境）

# 5、操作流程

## 5.1 操作面板说明

5.1.1 面板示意图

图5-1 操作面板示意图

5.1.2 按键功能说明

| 按键符号 | 名称 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
|  | 编程键 | 一级菜单进入或退出，快捷参数删除 |
|  | 确定键 | 逐级进入菜单画面、设定参数确认 |
|  | UP递增键 | 数据或功能码的递增 |
|  | DOWN递减键 | 数据或功能码的递减 |
|  | 移位键 | 在停机显示界面和运行显示界面下，可循环选择显示参数；在修改参数时，可以选择参数的修改位 |
|  | 运行键 | 在键盘操作方式下，用于运行操作 |
|  | 停止/复位键 | 运行状态时，按此键可用于停止运行操作，受功能码P7.04的制约；故障报警状态时，可以用该键来复位故障，不受功能码P7.04限制。 |
|  | 快捷多功能键 | 该键功能由功能码P7.03确定 0：检修运行（只适合用于键盘控制） 1：正转反转切换（只适合用于键盘控制） |
| + | 组合 | RUN键和STOP/RST同时被按下，变频器自由停机 |

5.1.3 指示灯说明

1）功能指示灯说明：

| 指示灯名称 | 指示灯说明 |
| --- | --- |
| RUN/TUNE | 运行状态指示灯： 灯灭时表示变频器处于停机状态；灯闪烁表示变频器处于参数自学习状态；灯亮时表示变频器处于运行状态； |
| FWD/REV | 正反转指示灯： 灯灭表示处于正转状态；灯亮表示处于反转状态。 |
| LOCAL/REMOT | 控制模式指示灯： 灯灭表示键盘控制状态；灯闪烁表示端子控制状态；灯亮表示远程通讯控制状态。 |
| TRIP | 过载预报警指示灯： 灯灭表示变频器正常状态；灯闪烁表示 变频器过载预报警状态；灯亮表示变频器故障状态。 |

2）单位指示灯说明：

| 符号特征 | 符号内容描述 |
| --- | --- |
| Hz | 频率单位 |
| A | 电流单位 |
| V | 电压单位 |
| RPM | 转速单位 |
| ％ | 百分数 |
| Hz+V | 米/秒(m/s) |

3）数码显示区：

5位LED显示，可显示设定频率、输出频率等各种监视数据以及故障报警代码

## 5.2 操作流程

5.2.1 参数设置

三级菜单分别为：

1、功能码组号（一级菜单）；

2、功能码标号（二级菜单）；

3、功能码设定值（三级菜单）。

说明：在三级菜单操作时，可按PRG/ESC或DATA/ENT返回二级菜单。两者的区别是：按DATE/ENT将设定参数存入控制板，然后再返回二级菜单，并自动转移到下一个功能码；按PRG/ESC则直接返回二级菜单，不存储参数，并保持停留在当前功能码。

举例：将功能码P1.01从0.000m/s更改设定为1.000m/s的示例。

图5-2  三级菜单操作流程图

在三级菜单状态下，若参数没有闪烁位，表示该功能码不能修改，可能原因有：

1）该功能码为不可修改参数。如实际检测参数、运行记录参数等；

2）该功能码在运行状态下不可修改，需停机后才能进行修改；

5.2.2 故障复位

变频器出现故障以后，变频器会提示相关的故障信息。用户可以通过键盘上的STOP/RST，或者端子功能（P5组）进行故障复位，变频器故障复位以后，处于待机状态。如果变频器处于故障状态，用户不对其进行故障复位，则变频器处于运行保护状态，变频器无法运行。

5.2.3 参数拷贝

详情请参考LCD外引键盘的功能说明

5.2.4 电机参数自学习

选择无PG矢量控制或者有PG矢量控制运行方式,在变频器运行前，必须准确输入电机的铭牌参数，CHV180系列变频器据此铭牌参数匹配标准电机参数；矢量控制方式对电机参数依赖性很强，要获得良好的控制性能，必须获得被控电机的准确参数。

同步电机和异步电机自学习的参数不同，详细情况请参照功能码P0.08中的描述。

在自学习过程中，可以通过>>/SHIFT按键来切换键盘显示的参数，实时监测变频器的运行状态。

注意：电机要和负载脱开，否则，自学习得到的电机参数可能不正确。

5.2.5 密码设置：

CHV180系列变频器提供用户密码保护功能，当P7.00设为非零时，即为用户密码，退出功能码编辑状态，密码保护即生效，再次按PRG/ESC键进入功能码编辑状态时，将显示“-----”，操作者必须正确输入用户密码，否则无法进入。

若要取消密码保护功能，将P7.00设为0即可。用户密码对快捷菜单中的参数没有保护功能。

## 5.3运行状态

5.3.1 上电初始化

变频器上电过程，系统首先进行初始化，LED显示为“8.8.8.8.8.”。等初始化完成以后，变频器处于待机状态。

5.3.2 待机

在停机或运行状态下，可显示多种状态参数。可由功能码P7.06(运行参数)、P7.07(停机参数)按二进制的位选择该参数是否显示，各位定义见P7.06和P7.07功能码的说明。

在停机状态下，共有十六个停机状态参数可以选择是否显示，分别为：设定速度、设定频率、母线电压、输入端子状态、输出端子状态、电机极对数、模拟输入AI1值、模拟输入AI2值、磁极位置及一些保留参数，是否显示由功能码P7.07按位（转化为二进制）选择，按>>/SHIFT顺序切换显示选中的参数。

5.3.3 运行

在运行状态下，五个运行状态参数：运行速度、设定速度、母线电压、输出电压、输出电流为固定显示，其它的十六个显示参数：运行频率、运行转速、输出功率、输出转矩、输入端子状态、输出端子状态、模拟输入AI1电压、模拟输入AI2电压、转矩补偿、磁极位置以及保留参数等，是否显示由功能码P7.06按位（转化为二进制）选择，按>>/SHIFT顺序切换显示选中的参数。

5.3.4 故障

在故障状态下，除了显示故障状态外，还会显示停机状态的显示参数。按>>/SHIFT键向右顺序切换显示停机状态的参数，

CHV180系列变频器提供多种故障信息，详情请参考CHV180系列变频器故障及其对策。

# 6、详细功能说明

## P0组 基本功能组

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| P0.00 | 速度控制模式 | 0～2【1】 |

选择变频器的速度控制模式。

0：无PG矢量控制

即开环矢量，只适用于调试场合或精度要求不高的低档梯。

1：有PG矢量控制

即闭环矢量，要求客户加装速度反馈装置，主要用于速度控制精度比较高、动态响应比较快的高档梯。

2：V/F控制

只适合于电梯调试场合或精度要求不高的低档梯。

注意：

选择矢量控制方式时，必须正确设定电机的铭牌参数和编码器参数，并在运行前完成电机参数自学习，以获得准确的电机参数（同步机为磁极位置角）。只有得到准确的电机参数才能发挥矢量控制的高性能。

调整矢量控制参数（P3组）可以优化矢量控制性能。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| P0.01 | 运行指令通道 | 0～2【1】 |

选择变频器控制指令的通道。

变频器控制命令包括：启动、停机、上行、下行、检修、故障复位等。
0：键盘指令通道（“LOCAL/REMOT”灯熄灭）；

由键盘面板上的RUN、STOP/RST按键进行运行命令控制。多功能键QUICK/JOG若设置为正转反转切换功能（P7.03设为1），可通过该键来改变运转方向；在运行状态下，如果同时按下 RUN 与 STOP/RST，即可使变频器自由停机。

1：端子指令通道（“LOCAL/REMOT” 灯闪烁）；

由多功能输入端子上行、下行命令控制。

2：通讯指令通道（“LOCAL/REMOT”灯点亮）；

运行命令由上位机通过通讯方式进行控制。选择此项时，必须选配我公司与CHV180匹配的带有串行通讯接口的扩展卡。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| P0.02 | 电梯的额定速度 | 0.100～4.000【1.500m/s】 |

P0.02是电梯铭牌标称的额定速度，功能码中的速度设定都应该小于电梯的额定速度。变频器的输出频率与电梯运行线速度成线性关系，公式如下：

f＝60ikfN3.14DnNv

其中：f为变频器输出频率、v为电梯运行线速度、D为曳引机直径（P2.01）、i为减速比(P2.02)、k为曳引绳悬挂比 (P2.03)、fN为电机额定频率（P2.05）、nN为电机额定转速（P2.06）

注意：电梯的梯速受P0.02的限制、变频器输出的最大频率受P0.04限制，因而电梯的最大运行线速度受P0.02与P0.04共同约束。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| P0.03 | 速度指令选择 | 0～5【3】 |

选择变频器速度指令输入通道。
0：键盘设定
通过修改功能码P0.05“键盘设定速度”的值，达到设定速度的目的。

1：模拟量AI1设定

2：模拟量AI2设定

指速度由模拟量输入端子来设定。标准配置提供2路模拟量，其中：AI1为0～10V电压型输入，AI2为0～10V／0（4）～20mA输入，电流、电压输入通过跳线J18进行切换。

注意：当模拟量AI2选择0～20mA输入时20mA对应的输入电压为5V。

模拟输入设定的100.0%对应电梯的额定速度（P0.02），-100.0%对应反向的电梯的额定速度。

3：多段速运行设定

选择此种速度设定方式，变频器以多段速方式运行。运行速度通过P1组、P5组功能码来确定。如果P0.03为非多段速运行设定，则多段速设定具有优先权，多段速设定优先时，只能设定1～7段。如果P0.03为多段速设定，则能设定0～7段。

4：远程通讯设定

频率指令由上位机通过通讯方式给定，详情参见第11章“通讯协议”。

5：模拟量AI1跟踪运行

运行Ｓ曲线由外部控制器决定，变频器内部加减速度无效。

注意：

当速度指令选择5时，加减速过程由外部控制器决定，变频器自动跟踪模拟量的变化过程，当选择1和2时，加减速过程由变频器内部设定的加减速度来决定。

速度指令选择与模拟称重信号输入（P8.00）不能选为同一个模拟量输入通道。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| P0.04 | 最大输出频率 | 10.00～400.00【50.00Hz】 |

用来设定变频器的最高输出频率，电梯运行的最高线速度会受它影响。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| P0.05 | 键盘设定速度 | 0.00～P0.02【1.500m/s】 |

当速度指令选择为“键盘设定”时，该功能码值为变频器的速度数字设定。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| P0.06 | 运行方向选择 | 0～2【0】 |

0：默认方向运行。变频器上电后，按照实际的方向运行。

1：相反方向运行。通过更改该功能码可以在不改变其他任何参数的情况下改变电机的转向，其作用相当于通过调整电机线（U、V、W）任意两条线实现电机旋转方向的转换。

注意：参数初始化后，电机运行方向会恢复原来的状态。对于系统调试好后严禁更改电机转向的场合慎用。

2：禁止反转运行。禁止变频器反向运行，适合应用在特定的禁止反转运行的场合。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| P0.07 | 载波频率设定 | 1.0～16.0kHz 【机型确定】 |

图6-1  载频对环境的影响关系图

机型和载频的关系表

| 机型 | 载波频率出厂值 |
| --- | --- |
| 4.0～11kW | 8kHz |
| 15～30kW | 4kHz |

高载波频率的优点：电流波形比较理想、电流谐波少，电机噪音小；

高载波频率的缺点：开关损耗增大，变频器温升增大，变频器输出能力受到影响，在高载频下，变频器需降额使用；同时变频器的漏电流增大，对外界的电磁干扰增加。

采用低载波频率则与上述情况相反，过低的载波频率将引起低频运行不稳定，转矩降低甚至振荡现象。

变频器出厂时，已经对载波频率进行了合理的设置。一般情况下，用户无须对该参数进行更改。

用户使用超过缺省载波频率时，需降额使用，每增加1K载频，降额20%。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| P0.08 | 电机参数自学习 | 0～2【0】 |

0：无操作，即禁止自学习。

1：旋转参数自学习

电机参数自学习前，将电机与负载脱开，使电机处于静止、空载状态，否则电机参数自学习的结果有可能不正确。具体自学习过程，参照下面的流程图。

电机参数自学习前，应根据电机的惯量大小适当设置自学习加、减速度(P1.19、P1.20)，否则电机参数自学习过程中有可能出现过流、过压故障。

参数自学习的过程中，按>>/SHIFT可以切换键盘显示参数，监控变频器运行状态；按STOP/RST可以随时终止参数自学习操作。

图6-2  旋转自学习流程图

注意：

参数自学习过程中如果报编码器反向故障，请修改编码器方向，如果为其它编码器相关故障，请检查编码器接线。

同步机自学习结果为转子磁极位置的相关参数（P4.03、P4.07～P4.09），异步机自学习的结果为电机内部参数（P2.10～P2.14）。

2：静止参数自学习

电机静止参数自学习时，不必将电机与负载脱开，电机参数自学习前，必须正确选择电机类型，输入电机铭牌参数（P2.04～P2.08），自学习后将检测出电机的定子电阻、转子的电阻以及电机的漏感。而电机的互感和空载电流将无法测量，用户可根据经验输入相应数值。

注意：

静止参数自学习只对异步电机有效，同步电机无法进行静止参数自学习。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| P0.09 | 功能参数恢复 | 0～2【0】 |

0：无功能

1：变频器将所有参数恢复为缺省值。

2：变频器清除近期的故障档案。

注意：所选功能操作完成以后，该功能码自动恢复到0。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| P0.10 | 保留功能 | 0～65535【0】 |
| P0.11 | 保留功能 | 0～65535【0】 |

## P1组 速度曲线组

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| P1.00 | 多段速0 | 0.000～P0.02【0.000m/s】 |
| P1.01 | 多段速1 | 0.000～P0.02【0.000m/s】 |
| P1.02 | 多段速2 | 0.000～P0.02【0.000m/s】 |
| P1.03 | 多段速3 | 0.000～P0.02【0.000m/s】 |
| P1.04 | 多段速4 | 0.000～P0.02【0.000m/s】 |
| P1.05 | 多段速5 | 0.000～P0.02【0.000m/s】 |
| P1.06 | 多段速6 | 0.000～P0.02【0.000m/s】 |
| P1.07 | 多段速7 | 0.000～P0.02【0.000m/s】 |

P1.00～P1.07定义了多段运行速度，通过三个多功能端子的组合可以实现8段速的选择，具体选择方式如下表：

| 多段速端子3 | 多段速端子2 | 多段速端子1 | 速度设定 | 功能码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OFF | OFF | OFF | 多段速0 | P1.00 |
| OFF | OFF | ON | 多段速1 | P1.01 |
| OFF | ON | OFF | 多段速2 | P1.02 |
| OFF | ON | ON | 多段速3 | P1.03 |
| ON | OFF | OFF | 多段速4 | P1.04 |
| ON | OFF | ON | 多段速5 | P1.05 |
| ON | ON | OFF | 多段速6 | P1.06 |
| ON | ON | ON | 多段速7 | P1.07 |

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| P1.08 | 启动加加速度 | 0.001～10.000【0.350m/s3】 |
| P1.09 | 启动加速度 | 0.001～10.000【0.700m/s2】 |
| P1.10 | 减速减减速度 | 0.001～10.000【0.350m/s3】 |
| P1.11 | 减速度 | 0.001～10.000【0.700m/s2】 |
| P1.12 | 停车减减速度 | 0.001～10.000【0.350m/s3】 |
| P1.13 | 停车减速度 | 0.001～10.000【0.700m/s2】 |
| P1.14 | 启动开始速度 | 0.000～0.250【0.000m/s】 |
| P1.15 | 启动速度保持时间 | 0.00～5.00s【0.00s】 |

P1.08～P1.13确定了S曲线的形状，S曲线的质量会直接影响到电梯启动和停机的舒适感。S曲线的参数分为启动加加速度（P1.08）、启动加速度（P1.09）、减速减减速度（P1.10）、减速减速度（P1.11）、停车减减速度（P1.12）、停车减速度（P1.13）。这些参数与S曲线的对应关系如下图：

图6-3 S曲线运行图

图6-4 S字调整示意图说明

上图为加速段S曲线参数调整示意图，参数值增大时，S曲线变陡，参数值减小时，S曲线变缓；减速段和停机段S曲线参数的调整原理与加速相同。

P1.14（启动开始速度）是指变频器启动时的初始速度。变频器运行时，当设定速度小于启动开始速度时，变频器的输出频率为0；只有当设定速度大于或等于启动速度时，变频器才由0变为启动速度开始启动，并按照S曲线运行。设置合适的启动速度可以克服电梯启动时的静摩擦力，减小启动时的冲击。

P1.15（启动速度保持时间）是变频器启动过程中以启动速度运行的时间。

注意：P1.08、P1.10、P1.12为S曲线关键参数，分别影响乘客加速、减速和停车时的舒适感，请仔细调节。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| P1.16 | 检修运行速度 | 0.000～P0.02【0.300m/s】 |
| P1.17 | 检修运行加速度 | 0.001～10.000【1.000m/s2】 |
| P1.18 | 检修运行减速度 | 0.001～10.000【1.000m/s2】 |

设定检修运行的速度、加/减速度。检修运行曲线如下：

图6-5 检修运行曲线

检修运行曲线及时序图请参照8.2.2相关内容。

注意：速度选择的优先级为：强迫减速>应急运行>检修运行>多段速运行>键盘设定或模拟量设定或通讯设定。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| P1.19 | 电机自学习加速度 | 0.001～10.000【0.600m/s2】 |
| P1.20 | 电机自学习减速度 | 0.001～10.000【0.600m/s2】 |

设定电机参数自学习的加、减速度。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| P1.21 | 应急运行速度 | 0.000～P0.02【0.300m/s】 |
| P1.22 | 应急运行加减速度 | 0.001～10.000【1.000m/s2】 |

设定应急运行的速度和加减速度

1、应急运行说明如下：在主电源停电时，控制系统通过旁路开关将蓄电池电源接入变频器主回路端子（＋）、（－），变频器通过接收控制器送来的应急运行速度指令和运行方向指令（FWD/REV），自动就近平层停机。

2、应急运行的接线图如下：

图6-6 应急运行接线图

3、应急运行曲线及时序图如下：

图6-7 应急运行曲线图

应急运行详细参考8.2.3节。

注意：当采用应急运行功能时，必须屏蔽变频器输入缺相保护功能，即P9.00=0。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| P1.23 | 强迫减速减速度1 | P1.25～10.000【1.000m/s2】 |
| P1.24 | 强迫减速速度1检测 | 0.0～P1.26【20.0%】 |
| P1.25 | 强迫减速减速度2 | P1.27～P1.23【0.900m/s2】 |
| P1.26 | 强迫减速速度2检测 | P1.24～P1.28【40.0%】 |
| P1.27 | 强迫减速减速度3 | 0.001～P1.25【0.700m/s2】 |
| P1.28 | 强迫减速速度3检测 | P1.26～100.0%【80.0%】 |

以上功能码在选择强迫减速开关输入后才有效，强迫减速的作用主要是防止电梯在上、下行运行过程中冲顶或撞底。在低速电梯中一般只有一组强迫减速开关，在高速电梯中可能要装两组到三组强迫减速开关。强迫减速开关安装如图6-7所示，

图6-8 强迫减速开关安装示意图

以电梯上行中碰到强迫减速开关3（其它类似）为例，当电梯上行接近上端站时，上强迫减速开关3动作，如此时检测到电梯实际运行速度大于P1.28×P0.02时，电梯按减速度P1.27强迫减速，直到零速后停机。具体曲线如下：

图6-9 强迫减速运行图

强迫减速动作的条件：

  - 要有强迫减速开关动作反馈端子（UFS1、2、3或DFS1、2、3）信号；

  - 上行过程中碰到上强迫开关、下行过程中碰到下强迫开关才有效；

  - 当前运行速度大于对应强迫减速开关的检测速度（如当前运行速度小于对应检测速度就维持当前的运动状态不变）。

强迫减速动作后，运行速度按强迫减速开关对应的减速度（P1.23、P1.25、P1.27）开始减速，一直减速到零速，然后停机。

注意：

强迫减速的优先级仅次于强迫减速停机，且三组优先级为：强迫减速1>强迫减速2>强迫减速3。

强迫减速速度检测值（P1.24、P1.26、P1.28）的100%对应电梯额定速度（P0.02）。

电机自学习时不响应强迫减速。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| P1.29 | 停机方式选择 | 0～1【1】 |

0：减速停车

停机命令有效后，变频器按照定义的停机减速度、停机减减速度降低输出频率，直到停机。

1：自由停车

停机命令有效后，变频器立即终止输出，负载按照机械惯性自由停车。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| P1.30 | 保留功能 | 0～65535【0】 |
| P1.31 | 保留功能 | 0～65535【0】 |

## P2组 电机参数组

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| P2.00 | 电机类型选择 | 0～1【0】 |

0：异步机

1：同步机

注意:参数自学习之前必须正确设置电机类型。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| P2.01 | 曳引轮直径 | 100～2000【500mm】 |
| P2.02 | 减速比 | 1.00～100.00【30.00】 |
| P2.03 | 曳引绳悬挂比 | 1～8【1】 |

P2.01、P2.02、P2.03为电梯曳引机参数，只有正确的设定这些参数，变频器显示的运行速度才能和实际的电梯的速度正确对应。具体关系请参照P0.02的详细说明。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| P2.04 | 电机额定功率 | 0.4～900.0 【机型确定】 |
| P2.05 | 电机额定频率 | 0.01～P0.04 【50.00Hz】 |
| P2.06 | 电机额定转速 | 1～36000 【1460rpm】 |
| P2.07 | 电机额定电压 | 1～460V 【380V】 |
| P2.08 | 电机额定电流 | 0.1～1000.0 【机型确定】 |

CHV180系列变频器提供参数自学习功能，准确的参数自学习来源于电机铭牌参数的正确设置。

为了保证控制性能，请尽量保证变频器与电机功率匹配，若二者差距过大，变频器控制性能将明显下降。

注意：重新设置电机额定功率（P2.04），会初始化P2.10~ P2.14电机参数。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| P2.09 | 电机额定功率因数 | 0.05～1.00 【0.86】 |

电机的额定功率因数，无法进行参数自学习时，可以通过设置该参数来优化电机控制性能。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| P2.10 | 电机定子电阻 | 0.001～65.53Ω【机型设定】 |
| P2.11 | 电机转子电阻 | 0.001～65.53Ω【机型设定】 |
| P2.12 | 电机定、转子电感 | 0.1～6553.5mH 【380V】 |
| P2.13 | 电机定、转子互感 | 0.1～6553.5mH 【机型设定】 |
| P2.14 | 电机空载电流 | 0.01～655.35A 【机型设定】 |

电机参数自学习正常结束后，P2.10~

P2.14的设定值将自动更新。这些参数是高性能矢量控制的基准参数，对控制的性能有着直接的影响。

注意：完整的自学习过程结束后，用户不要随意更改该部分参数。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| P2.15 | 保留功能 | 0～65535【0】 |
| P2.16 | 保留功能 | 0～65535【0】 |

## P3组 矢量控制参数

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| P3.00 | ASR低速比例增益 | 0～100 【20】 |
| P3.01 | ASR低速积分时间 | 0.01～10.00s【0.50s】 |
| P3.02 | 速度检测低速滤波时间 | 0.00～P3.05 【5.00Hz】 |
| P3.03 | 切换低点频率 | 0～100 【25】 |
| P3.04 | ASR高速比例增益 | 0.01～10.00s 【1.00s】 |
| P3.05 | ASR高速积分时间 | P3.02～P0.07【10.00Hz】 |
| P3.06 | 速度检测高速滤波时间 | 0.000～1.000s 【0.000s】 |
| P3.07 | 切换高点频率 | P3.03～P0.04【10.00Hz】 |

以上参数只适用于矢量控制模式。在切换频率1（P3.03）以下，速度环PI参数为：P3.00和P3.01；在切换频率2（P3.07）以上，速度环PI参数为：P3.04和P3.05。二者之间，PI参数由两组参数线性变化获得，如下图示：

图6-10 PI参数示意图

通过设定速度调节器的比例系数和积分时间，可以调节矢量控制速度环的动态响应特性。增加比例增益，减小积分时间，均可加快速度环的动态响应，但比例增益过大或积分时间过小均容易导致系统振荡，超调过大。比例增益过小也容易导致系统稳态振荡，且有可能存在速度静差。

速度环PI参数与系统的惯性关系密切，针对不同的负载特性需要在缺省PI参数的基础上进行调整，以满足各种场合的需求。

P3.02与P3.06为电机速度检测的滤波时间，一般情况下不用调整，在干扰比较大的场合，可以适当设置该时间。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| P3.08 | 电流环比例系数P | 0～65535 【500】 |
| P3.09 | 电流环积分系数I | 0～65535 【500】 |

注意：上述两个参数是电流环的PI调节参数，它直接影响系统的动态响应速度和控制精度，一般情况下用户无须更改该缺省值。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| P3.10 | 驱动侧转差补偿系数 | 50～200% 【100%】 |
| P3.11 | 制动侧转差补偿系数 | 50～200% 【100%】 |

转差补偿系数用于调整矢量控制的转差频率，改善系统的速度控制精度，适当调整该参数，可以有效抑制速度静差。CHV180系列变频器支持对电动状态和再生制动状态分别进行设置，P3.10适用于电动状态，P3.11适用于再生回馈状态。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| P3.12 | 转矩上限设定 | 0.0～200.0% 【150.0%】 |

100.0%对应变频器的额定电流。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| P3.13 | 保留功能 | 0～65535【0】 |
| P3.14 | 保留功能 | 0～65535【0】 |

## P4组 编码器参数组

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| P4.00 | 编码器类型选择 | 0～2【0】 |

选择编码器的类型，同步机、异步机需要使用不同的PG卡，编码器接线图参考7.3与7.4节PG卡使用说明。

0：增量型编码器

1：SIN/COS编码器

2：UVW型编码器

注意：当P2.00=0（异步机）时，只能选择增量型编码器；当P2.00=1（同步机）时，只能选择SIN/COS和UVW型编码器。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| P4.01 | PG参数 | 1～65535【1000】 |
| P4.02 | PG方向选择 | 0～1 【0】 |

P4.01：设定编码器每转的脉冲数。

注意：在变频器为有PG矢量控制时，必须正确设置编码器参数（P4.01），否则电机运转将不正常。当设置编码器参数后，仍然无法正常运行时，请改变PG方向（P4.02）。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| P4.03 | 磁极初始位置 | 0.00～360.00【0.00】 |
| P4.07 | 磁极位置幅值增益 | 0.50～1.50 【1.00】 |
| P4.08 | C相磁极位置偏置 | 0～9999【385】 |
| P4.09 | D相磁极位置偏置 | 0～9999【385】 |

同步机自学习后，会自动更新上述功能码，请用户不要随意更改该部分参数。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| P4.04 | 低速编码器断线检测时间 | 0.0～100.0s【1.0s】 |
| P4.05 | 高速编码器断线检测时间 | 0.0～100.0s【1.0s】 |
| P4.06 | 编码器反向检测时间 | 0.0～100.0s【1.0s】 |

P4.04、P4.05定义了编码器断线故障检测时间，当编码器断线时间超过设定的断线检测时间，变频器报编码器断线故障（PCE），其中P4.04对应为低速段、P4.05对应为高速段。

P4.06定义了编码器反向故障检测时间，当编码器反向时间超过对应的断线检测时间，系统就会报编码器反向故障（PCDE）。

注意：调节以上参数会影响到编码器故障保护的灵敏度，有些时候甚至会出现异常动作，请仔细调节。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| P4.10 | 保留功能 | 0～65535【0】 |
| P4.11 | 保留功能 | 0～65535【0】 |

## P5组 输入端子组

CHV180系列变频器标配有6路多功能数字输入端子，2路模拟量输入端子。若需更多的输入/输出端子，请选配多功能输入/输出扩展卡。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| P5.00 | 端子输入方式选择 | 0～0x3FF【0】 |

开关量输入端子常开、常闭选择，对应位为1时为常闭输入，此参数为16进制设置，开关量对应位如下：

| BIT9 | BIT8 | BIT7 | BIT6 | BIT5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S10 | S9 | S8 | S7 | S6 |
| BIT4 | BIT3 | BIT2 | BIT1 | BIT0 |
| S5 | S4 | S3 | S2 | S1 |

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| P5.00 | 通讯虚拟端子功能选择 | 0～1【0】 |

该功能码确定端子的输入通道。

0：通讯虚拟端子无效。开关量通过外部端子输入。

1：通讯虚拟端子有效。开关量通过上位机由串口通讯的方式进行设定。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| P5.02 | S1端子功能选择 | 0～40【1】 |
| P5.03 | S2端子功能选择 | 0～40【2】 |
| P5.04 | S3端子功能选择 | 0～40【8】 |
| P5.05 | S4端子功能选择 | 0～40【9】 |
| P5.06 | S5端子功能选择 | 0～40【3】 |
| P5.07 | S6端子功能选择 | 0～40【0】 |
| P5.08 | S7端子功能选择 | 0～40【0】 |
| P5.09 | S8端子功能选择 | 0～40【0】 |
| P5.10 | S9端子功能选择 | 0～40【0】 |
| P5.11 | S10端子功能选择 | 0～40【0】 |

此参数用于设定数字多功能输入端子对应的功能。

0：无功能

1：上行运行（FWD）

2：下行运行（REV）

当运行命令通道为端子控制时，电梯的上、下行命令由该端子控制。

3：检修运行（EXM）

该端子用来选择电梯进入检修运行状态，此信号和上、下行信号一起作用，可以控制电梯进行检修上、下行操作。

4：应急运行（EMER）

该端子用来选择电梯进入应急运行状态，此信号和上、下行信号一起作用，可以控制电梯进行应急上、下行操作。

5：自由停车（FSTP）

变频器封锁输出，电机停车过程不受变频器控制。此方式和P1.29所述的自由停车含义相同。

6：故障复位

外部故障复位功能，用于远距离故障复位，与键盘上的STOP/RST键功能相同。

7：外部故障输入（EF）

该信号有效后，变频器报外部故障（EF）并停机。

8～10：多段速段子1～3

通过此三个端子的状态组合，可实现8段速的设定。

注意：多段速端子1为低位，多段速端子3为高位。

| 多段速3 | 多段速2 | 多段速1 |
| --- | --- | --- |
| BIT2 | BIT1 | BIT0 |

11～13：上强迫减速1～3

电梯的上强迫信号，用于防止电梯冲顶。具体功能描述请参见P1.23～P1.28。

14～16：下强迫减速1～3

电梯的下强迫信号，用于防止电梯撞底，具体功能描述参见 P1.23～P1.28。

注意：上、下强迫减速是一一对应的。

17：接触器反馈信号（TB）

P8.04选择接触器控制有效后，接触器反馈信号的输入端子，如果接触器反馈信号错误，变频器会报接触器反馈故障（TbE）。

18：抱闸反馈信号（FB）

P8.04选择抱闸控制有效后，抱闸反馈信号输入端子，如果抱闸反馈信号错误，变频器会报抱闸动作故障（FAE）。

19：变频器使能（ENA）

当一个多功能输入端子设置为变频器使能时，则只有在ENA信号有效后，变频器才能运行，否则变频器不响应运行命令。若未选择该功能，变频器默认使能有效。

20：强迫减速停机

总强迫减速信号具有最高优先级，强迫减速停机的减速度由P1.23（强迫减速减速度１）来决定，无论上行、下行，只要该信号有效，立即按照P1.23设定的减速度减速停车。

21～40：保留

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| P5.12 | 开关量滤波次数 | 1～10【5】 |

设置S1～S10端子采样的滤波时间。在干扰大的情况下，应增大该参数，以防止误操作。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| P5.13 | AI1下限值 | 0.00～10.00【0.00V】 |
| P5.14 | AI1下限对应设定 | -100.0～100.0 【0.0%】 |
| P5.15 | AI1上限值 | 0.00～10.00【10.00V】 |
| P5.16 | AI1上限对应设定 | -100.0～100.0 【100.0%】 |
| P5.17 | AI1输入滤波时间 | 0.00～10.00【0.10s】 |

上述功能码定义了模拟输入电压与模拟输入对应的设定值之间的关系，当模拟输入电压超过设定的最大输入或最小输入的范围以外部分将以最大输入或最小输入计算。

模拟输入为电流输入时，0mA～20mA电流对应0V～5V电压。

在不同的应用场合，模拟设定的100.0%所对应的标称值有所不同，具体请参考各个应用部分的说明。

图6-11  模拟给定与设定量的对应关系

AI1输入滤波时间：确定模拟量输入的灵敏度。若防止模拟量受到干扰而引起误动作，可将此参数增大，则抗干扰能力增强，但引起模拟量的输入的灵敏度降低。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| P5.18 | AI2下限值 | 0.00～10.00【0.00V】 |
| P5.19 | AI2下限对应设定 | -100.0～100.0 【0.0%】 |
| P5.20 | AI2上限值 | 0.00～10.00【5.00V】 |
| P5.21 | AI2上限对应设定 | -100.0～100.0 【100.0%】 |
| P5.22 | AI2输入滤波时间 | 0.00～10.00【0.10s】 |

AI2的功能与AI1的设定方法类似。模拟量AI2可支持0～10V或0～20mA输入，当AI2选择0～20mA输入时20mA对应电压为5V。CHV180系列变频器标配2路模拟量输入口。

## P6组 输出端子组

CHV180系列变频器标配1路多功能数字量输出端子，2路多功能继电器输出端子，1路HDO端子（通过功能码P6.00可选为高速脉冲输出端子或集电极开路输出），1路多功能模拟量输出端子。如需增加继电器输出端子和模拟量输出端子，则需选配多功能输入/输出扩展卡。

多功能输入/输出扩展卡有1路多功能继电器输出端子，1路多功能模拟量输出端子。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| P6.00 | HDO输出选择 | 0～1【0】 |

HDO端子是可编程的复用输出端子。

0：开路集电极高速脉冲输出：脉冲最高频率为50.0kHz。相关描述见P6.09。

1：开路集电极输出：相关功能设置见P6.03。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| P6.01 | Y1输出选择 | 0～20【1】 |
| P6.02 | Y2输出选择 | 0～20【0】 |
| P6.03 | HDO开路集电极输出选择 | 0～20【0】 |
| P6.04 | 继电器1输出选择 | 0～20【4】 |
| P6.05 | 继电器2输出选择 | 0～20【5】 |
| P6.06 | 继电器3输出选择 | 0～20【0】 |

集电极开路输出功能见下表：

| 设定值 | 功能 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 无输出 | 无功能 |
| 1 | 电梯运行中（LR） | 变频器有输出时，输出ON信号 |
| 2 | 上行运行中（UR） | 电梯上行运行，输出ON信号 |
| 3 | 下行运行中（DR） | 电梯下行运行，输出ON信号。 |
| 4 | 故障输出（EO） | 变频器发生故障时，输出ON信号。 |
| 5 | 零速运行中（ZR） | 变频器输出速度和设定速度均为零，且变频器运行时，输出ON信号。 |
| 6 | 运行准备就绪（RD） | 变频器主电源建立，保护功能不动作，可运行时，输出ON信号。 |
| 7 | 抱闸控制（FC） | P8.04选择抱闸控制后，输出抱闸控制信号（ON：松闸；OFF:抱闸） |
| 8 | 接触器控制（TC） | P8.04选择接触器控制后，输出接触器控制信号（ON:接触器吸合，OFF:接触器不吸合） |
| 9 | 频率到达（FAR） | 请参考功能码P6.24的详细说明 |
| 10 | 频率水平检测FDT到达 | 请参考功能码P6.22、P6.23的详细说明 |
| 11 | 电梯运行中1（LR1） | 松闸延时结束到合闸延时结束之间输出ON信号 |
| 12 | 合闸输出（FO） | 合闸延时结束直到停机输出ON信号 |
| 13～20 | 保留 | 保留 |

注意：多功能输出端子的功能11、12主要用于：当抱闸采用外部控制方式时，通知控制系统松闸和抱闸。详细逻辑关系，请参考图8-2。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| P6.07 | AO1输出选择 | 0～14【0】 |
| P6.08 | AO2输出选择 | 0～14【0】 |
| P6.09 | HDO开路集电极高速脉冲输出选择 | 0～14【0】 |

模拟输出的标准输出为0～10V/0～20mA，具体可通过跳线J19选择。HDO开路集电极高速脉冲输出范围为0KHz到50.0kHz。

其表示的相对应量的范围如下表所示：

| 设定值 | 功 能 | 范 围 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 运行速度 | 0～电梯额定速度 |
| 1 | 设定速度 | 0～电梯额定速度 |
| 2 | 运行转速 | 0～2倍电机额定同步转速 |
| 3 | 输出电流 | 0～2倍变频器额定电流 |
| 4 | 输出电压 | 0～2倍变频器额定电压 |
| 5 | 输出功率 | 0～2倍额定功率 |
| 6 | 输出转矩 | 0～2倍电机额定电流 |
| 7 | 模拟量AI1输入 | 0～10V |
| 8 | 模拟量AI2输入 | 0～10V/0～20mA |
| 9~14 | 保留 | 保留 |

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| P6.10 | 输出下限1 | 0.0～P6.12【0.0%】 |
| P6.11 | 下限对应AO1输出 | 0.00～10.00【0.00V】 |
| P6.12 | 输出上限1 | P6.10～100.0【100.0%】 |
| P6.13 | 上限对应AO1输出 | 0.00～10.00【10.00V】 |

上述功能码定义了输出值与模拟输出对应的输出值之间的关系，当输出值超过设定的最大输出或最小输出的范围以外部分将以最大输出或最小输出计算。

在不同的应用场合，输出值的100%所对应的模拟输出量有所不同，具体请参考各个应用部分的说明。

模拟输出为电流输出时，1mA电流相当于0.5V电压。

以下几个图例说明了几种设定的情况：

图6-12 给定量与模拟量输出的对应关系

图6-13 给定量与高速脉冲量输出的对应关系

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| P6.14 | 输出下限2 | 0.0～P6.16【0.0%】 |
| P6.15 | 下限对应AO2输出 | 0.00～10.00【0.00V】 |
| P6.16 | 输出上限2 | P6.14～100.0【100.0%】 |
| P6.17 | 上限对应AO2输出 | 0.00～10.00【10.00V】 |
| P6.18 | 输出下限3 | 0.0～P6.20【0.0%】 |
| P6.19 | 下限对应HDO输出 | 0.0～50.0kHz【0.0kHz】 |
| P6.20 | 输出上限3 | P6.18～100.0【100.0%】 |
| P6.21 | 上限对应HDO输出 | 0.0～50.0kHz【50.0kHz】 |

A02输出的对应关系与AO1相似。高速脉冲输出如图6-12所示。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| P6.22 | FDT电平检测值 | 0.00～P0.04【50.00Hz】 |
| P6.23 | FDT滞后检测值 | 0.0～100.0【5.0%】 |

设定输出频率的检测值和输出动作解除的滞后值。如下图：

图6-14 FDT电平示意图

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| P6.24 | 频率到达检出幅度 | 0.0～100.0%【0.0%】 |

变频器的的输出频率达到设定频率值时，此功能可调整其检测幅值。如下图示：

图6-15 频率到达检出幅值示意图

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| P6.25 | 保留功能 | 0～65535【0】 |
| P6.26 | 保留功能 | 0～65535【0】 |

## P7组 人机界面组

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| P7.00 | 用户密码 | 0～65535【0】 |

设定为任意一个非零的数字，密码保护功能生效。

00000：清除以前设置的用户密码并使密码保护功能无效。

当用户密码设置并生效后，如用户密码不正确，用户将不能进入参数菜单，只有输入正确的用户密码，用户才能查看参数，并修改参数。请牢记所设置的用户密码。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| P7.01 | LCD显示语言选择 | 0～1【0】 |

0：中文

1：英文

以上功能只对LCD外引键盘有效。用来选择液晶显示的语言种类。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| P7.02 | 功能参数拷贝 | 0～2【0】 |

该功能码决定参数拷贝的方式。参数拷贝功能内嵌在LCD外引键盘里。

1：本机功能参数上传到LCD键盘。本机的功能参数拷贝到LCD外引键盘中。

2：LCD键盘功能参数下载到本机。LCD外引键盘中的参数拷贝到本机。

注意：参数拷贝操作执行完成后，该参数自动恢复到0；该功能暂时保留。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| P7.03 | QUICK/JOG键功能选择 | 0～1【0】 |

通过参数设置定义按键QUICK/JOG的功能，该功能仅在键盘控制时有效。

0：检修运行

1：正/反转切换

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| P7.04 | STOP/RST键停机功能选择 | 0～3【0】 |

该功能码定义了STOP/RST停机功能有效的选择。

0：只对面板控制有效

1：对面板和端子控制同时有效

2：对面板和通讯控制同时有效

3：对所有控制模式均有效

对于故障复位，STOP/RST任何状况下都有效。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| P7.05 | 键盘显示选择 | 0～3【0】 |

0: 外引键盘优先使能，当外接液晶键盘时，必须把此参数设为0，且在外接液晶键盘状态，只显示参数0。

1：本机、外引键盘同时显示，只有外引按键有效，如未接外引键盘，本机按键也可使用。

2：本机、外引键盘同时显示，只有本机按键有效

3：本机、外引键盘同时显示且按键均有效（两者为或的逻辑关系）

注意：3号功能谨慎使用。误操作可能造成严重后果。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| P7.06 | 运行状态显示的参数选择 | 0～0x03FF【0x00FF】 |

CHV180系列变频器在运行状态下，默认显示五个参数，分别为：运行速度、设定速度、母线电压、输出电压、输出电流。

其它参数显示受该功能码作用，即为一个16位的二进制数，如果某一位为1，则该位对应的参数就可在运行时，通过>>/SHIFT 键查看。如果该位为0，则该位对应的参数将不会显示。设置功能码P7.06时，要将二进制数转换成十六进制数，输入到该功能码。

各位表示的显示内容如下表：

| BIT15 | BIT14 | BIT13 | BIT12 | BIT11 | BIT10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 |
| BIT9 | BIT8 | BIT7 | BIT6 | BIT5 | BIT4 |
| 磁极位置 | 转矩补偿 | 模拟量AI2值 | 模拟量AI1值 | 输出端子状态 | 输入端子状态 |
| BIT3 | BIT2 | BIT1 | BIT0 |  |  |
| 输出转矩 | 输出功率 | 运行转速 | 运行频率 |  |  |

输入/输出端子状态显示了当前时刻变频器输入/输出端子的信号状态，闭合则对应位为1，断开则为0，整个数据显示为10进制。具体请参见P7.19、P7.20功能码的说明。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| P7.07 | 停机状态显示的参数选择 | 0～0x01FF【0x00FF】 |

该功能的设置与P7.06的设置相同。当CHV180系列变频器处于停机状态时，参数的显示受该功能码作用。

各位表示的显示内容如下表：

| BIT15 | BIT14 | BIT13 | BIT12 | BIT11 | BIT10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 |
| BIT9 | BIT8 | BIT7 | BIT6 | BIT5 | BIT4 |
| 保留 | 磁极位置 | 模拟量AI2值 | 模拟量AI1值 | 电机极对数 | 输出端子状态 |
| BIT3 | BIT2 | BIT1 | BIT0 |  |  |
| 输入端子状态 | 母线电压 | 设定频率 | 设定速度 |  |  |

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| P7.08 | 整流模块温度 | 0～100.0℃ |
| P7.09 | 逆变模块温度 | 0～100.0℃ |
| P7.10 | MCU软件版本 |  |
| P7.11 | DSP软件版本 |  |
| P7.12 | 本机累积运行时间 | 0～65535h |

这些功能码只能查看，不能修改。

整流模块温度：表示整流模块的温度，不同机型的整流模块过温保护值可能有所不同。

逆变模块温度：显示逆变模块的温度，不同机型的逆变模块过温保护值可能有所不同。

MCU软件版本：MCU软件版本号。

DSP软件版本：DSP软件版本号。

本机累积运行时间：显示到目前为止变频器的累计运行时间。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| P7.13 | 前两次故障类型 | 0～30【0】 |
| P7.14 | 前一次故障类型 | 0～30【0】 |
| P7.15 | 当前故障类型 | 0～30【0】 |

记录变频器最近的三次故障类型：0为无故障，1～30为不同的故障类型。详情参见故障分析。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| P7.16 | 当前故障运行频率 |  |
| P7.17 | 当前故障输出电流 |  |
| P7.18 | 当前故障母线电压 |  |
| P7.19 | 当前故障输入端子状态 |  |
| P7.20 | 当前故障输出端子状态 |  |

当前故障输入端子状态为10进制数字。显示最近一次故障时所有数字输入端子的状态，顺序为：

| BIT9 | BIT8 | BIT7 | BIT6 | BIT5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S10 | S9 | S8 | S7 | S6 |
| BIT4 | BIT3 | BIT2 | BIT1 | BIT0 |
| S5 | S4 | S3 | S2 | S1 |

当时输入端子为ON，其对应位为1，OFF则为0。通过此值可以了解故障时数字输入信号的状态。

当前故障输出端子状态为10进制数字。显示最近一次故障时所有数字输出端子的状态，顺序为：

| BIT5 | BIT4 | BIT3 | BIT2 | BIT1 | BIT0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RO3 | R02 | R01 | HD0 | Y2 | Y1 |

当时输出端子为ON，其对应位为1，OFF则为0。通过此值可以了解故障时数字输出信号的状态。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| P7.21 | 保留功能 | 0～65535【0】 |
| P7.22 | 保留功能 | 0～65535【0】 |

## P8组 增强功能组

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| P8.00 | 模拟称重信号输入选择 | 0～2【0】 |

0：无效

1：AI1

2：AI2

模拟量称重是配合预转矩补偿来使用的，可预先输出对应负载重量的转矩，避免启动时倒拉车或溜车，改善电梯的启动舒适感。

注意：模拟称重信号输入选择不要与速度指令选择（P0.03）共用同一个模拟输入源。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| P8.01 | 预转矩偏移 | 0.0～100.0%【30.0%】 |
| P8.02 | 驱动侧增益 | 0.000～7.000【1.000】 |
| P8.03 | 制动侧增益 | 0.000～7.000【1.000】 |

电梯启动时，通过预转矩适当补偿轿厢与对重的差值，可以改善其起动的舒适感。只有当P8.00非零时，预转矩补偿功能才有效。具体补偿方法与补偿大小见下表：

| 电梯运行方向 | 电梯轿厢与对重比较 | 预转矩补偿值 |
| --- | --- | --- |
| 电梯 上行 | 轿厢>对重 | P8.02*(轿厢-P8.01) |
|  | 轿厢<对重 | P8.03*(轿厢- P8.01) |
| 电梯 下行 | 轿厢>对重 | P8.03*(轿厢- P8.01) |
|  | 轿厢<对重 | P8.02*(轿厢- P8.01) |

上表中轿厢重量是通过模拟称重传感器称出的轿厢实际重量（包括负载）。

预转矩偏移P8.01可以根据轿厢和对重的重量来进行计算，具体的计算公式为：

P8.01=（对重重量-轿箱重量）/电梯额定载重。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| P8.04 | 抱闸、接触器控制选择 | 0～3【0】 |

0：抱闸和接触器都由外部控制器控制，变频器不控制

1：抱闸由变频器控制，接触器由外部控制器控制

2：抱闸由外部控制器控制，接触器由变频器控制

3：抱闸、接触器都由变频器控制

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| P8.05 | 抱闸合闸延时 | 0.00～5.00s【0】 |
| P8.06 | 抱闸松闸延时 | 0.00～5.00s【0】 |

抱闸合闸延时是指从变频器输出频率到达P8.13（停机抱闸频率）开始到抱闸合闸命令输出的延迟时间。设定此参数是为了增加停车时的舒适感。

抱闸松闸延时是指变频器从零速运行开始（或起动直流制动开始）到抱闸松闸命令输出的时间。设定此参数是为了使变频器在抱闸打开之前进入运行状态，防止启动时的冲击。

注意：抱闸合闸延时与抱闸松闸延时一直有效，与抱闸、接触器控制选择无关。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| P8.07 | 制动阀值电压 | 560.0～750.0V【700.0V】 |

该功能码是设置能耗制动的起始母线电压，适当调整该值可有效对负载进行制动。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| P8.08 | 故障自动复位次数 | 0～10【0】 |
| P8.09 | 故障自动复位期间故障继电器动作 | 0～1【0】 |
| P8.10 | 故障自动复位间隔时间设置 | 0.1～100.0s【1.0s】 |

故障自动复位次数：当变频器选择故障自动复位时，用来设定可自动复位的次数。当变频器连续复位次数超过此值，则变频器故障待机，需要人工干预。

故障自动复位期间故障继电器动作：通过此参数设置，可决定是否需要故障继电器动作，以屏蔽由此而引起的故障报警，使设备继续运行。

0：继电器不动作

1：继电器动作

故障自动复位间隔时间设置：选择从故障发生到自动复位动作之间的时间间隔。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| P8.11 | 抱闸反馈检测间隔时间 | 0.1～5.0s【2.0】 |

当选择抱闸控制有效后，电梯抱闸动作出错时间持续超过P8.11后，变频器就会报抱闸反馈故障（FAE）。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| P8.12 | 接触器反馈检测间隔时间 | 0.1～5.0s【2.0】 |

选择接触器控制有效后，电梯接触器动作出错时间持续超过P8.12，变频器就会报接触器反馈故障（TbE）。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| P8.13 | 停机时抱闸频率 | 0.00～5.00Hz【0.00】 |

停机时抱闸频率主要是用来调整在哪个频率点（变频器运行频率）进行抱闸。如果设置抱闸合闸延时（P8.05），则当变频器输出频率到达该频率点后开始计时，时间到后，输出抱闸信号（选择变频器控制抱闸）；多功能输出信号中的合闸输出（FO）、抱闸控制（FC）也同时停止输出。如果P8.05=0，则变频器输出频率到达设置频率点后，立即抱闸。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| P8.14 | 起动制动电流 | 0.0～120%【0.0】 |
| P8.15 | 起动制动时间 | 0.0～50.0s【0.0】 |

变频器起动时先按设定的起动直流制动电流进行直流制动，经过设定的起动直流制动时间后再开始加速运行。若设定直流制动时间为0，则直流制动无效。直流制动电流越大，制动力矩越大。起动直流制动电流是指相对变频器额定电流的百分比。

选择先直流制动再起动时，建议P8.15（起动制动时间）>P8.06（抱闸松闸延时），此时才能正常起动。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| P8.16 | 停机制动开始频率 | 0.00～P0.04【0.00】 |
| P8.17 | 停机制动等待时间 | 0.0～50.0s【0.0】 |
| P8.18 | 停机直流制动电流 | 0.0～120%【0.0】 |
| P8.19 | 停机直流制动时间 | 0.0～50.0s【0.0】 |

停机直流制动开始频率：停机方式设置为减速停机（P1.29=0）时，当减速到该频率点后，开始停机直流制动。停机直流制动时，变频器内部视为零速运行，抱闸合闸延时开始计时。

注意：停机直流制动只在减速停机时才有效；直流制动时变频器默认为零速运行，抱闸合闸延时、抱闸松闸延时计时全都有效。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| P8.20 | 变频器停机延时 | 0.0～5.0s【0.0s】 |

停机延时功能主要是用来防止变频器在停机时，由于抱闸没有抱稳而出现溜车现象。

当停机方式设置为自由停车（P1.29=1）时，变频器在正常运行过程中，自由停车，变频器立即抱闸，封锁输出，不经过停机延迟；当变频器运行到零速并抱闸后，自由停车，变频器经过停机延时后，再封锁输出。

当停机方式设置为减速停车（P1.29=0）时，无论何时减速停车，变频器都会在抱闸后经过停机延时再封锁输出。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| P8.21 | 两/三相调制选择 | 0～1【0】 |

0：两相调制，电机在该模式运行噪音较小，但温升较高，如选择此功能变频器需降额使用。

1：三相调制，电机在该模式运行电机噪音较大，但对电机振荡有较好的抑制作用。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| P8.22 | 保留功能 | 0～65535【0】 |
| P8.23 | 保留功能 | 0～65535【0】 |

## P9组 保护参数组

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| P9.00 | 输入缺相保护 | 0～1【1】 |
| P9.01 | 输出缺相保护 | 0～1【1】 |

0：禁止保护

1：允许保护

以上功能码用来选择是否使能输入、输出缺相保护功能

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| P9.02 | 电机过载保护选择 | 0～2【2】 |

0：不保护。没有电机过载保护功能（谨慎使用）。

1：普通电机（带低速补偿）。由于普通电机在低速情况下散热效果变差，相应的电子热保护值也应作适当调整，低速补偿特性，就是在30HZ以下运行时，电机过载保护阀值下调。

2：变频电机（不带低速补偿）。由于变频专用电机的散热不受转速影响，不需要进行低速运行时的保护值调整。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| P9.03 | 电机过载保护电流 | 20.0～120.0%【100.0%】 |

图6-16  电机过载保护系数设定

此值可由下面的公式确定：

电机过载保护电流=（允许最大的负载电流 / 变频器额定电流）*100%。

在大变频器驱动小电机的场合，需正确设定该功能码对电机进行保护。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| P9.04 | 过载预警点 | 20.0～150.0【130.0%】 |
| P9.05 | 过载预警选择 | 0～3【0】 |
| P9.06 | 过载预警延迟时间 | 0.0～30.0s 【5.0s】 |

P9.05：过载预警选择：决定报警的种类是电机过载（OL1）或者变频器过载（OL2）。

0：相对电机额定电流，一直检测

1：相对电机额定电流，恒速时检测

2：相对变频器额定电流，一直检测

3：相对变频器额定电流，恒速时检测

P9.04过载预警点：过载预警动作的电流阀值，100%对应为变频器额定电流。

P9.06过载预警延迟时间：变频器输出电流大于过载预警点，持续时间超出过载预警延迟时间，则输出预警信号。如下图说明：

图6-17  过载预警动作示意图

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| P9.07 | 保留功能 | 0～65535【0】 |
| P9.08 | 保留功能 | 0～65535【0】 |

## PA组 串行通讯组

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| PA.00 | 本机通讯地址 | 0～247【1】 |

设置从机通讯地址，当地址为0时，即为广播地址，此时从站只接受通讯帧，而不应答。本机通讯地址在通讯网络中具有唯一性，这是实现上位机与变频器点对点通讯的基础。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| PA.01 | 通讯波特率设置 | 0～5【4】 |

0：1200BPS

1：2400BPS

2：4800BPS

3：9600BPS

4：19200BPS

5：38400BPS

此参数用来设定上位机与变频器之间的数据传输速率。

注意：上位机与变频器设定的波特率必须一致，否则，通讯无法进行。波特率越大，通讯速度越快。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| PA.02 | 数据位校验设置 | 0～8【1】 |

设置通讯的数据格式，上位机与变频器的数据格式必须一致，否则通讯无法进行。

0：无校验（8，N，2）for RTU

1：偶校验（8，E，1）for RTU

2：奇校验（8，O，1）for RTU

3：无校验（8，N，2）for ASCII

4：偶校验（8，E，1）for ASCII

5：奇校验（8, O，1）for ASCII

6：无检验（7, N，2）for ASCII

7: 偶校验（7，E，1）for ASCII

8: 奇校验（7，O，1）for ASCII

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| PA.03 | 通讯应答延时 | 0～20ms【0ms】 |

应答延时：是指变频器数据接受结束到向上位机发送应答数据的中间间隔时间。如果应答延时小于系统处理时间，则应答延时以系统处理时间为准，如应答延时长于系统处理时间，则系统处理完数据后，要延迟等待，直到应答延迟时间到，才往上位机发送数据。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| PA.04 | 通讯超时故障时间 | 0～100.0s【0.0s】 |

当该功能码设置为0.0s时，通讯超时故障无效。当该功能码设置为非零值时，如果一次通讯与下一次通讯的间隔时间超出通讯超时时间，系统将报通讯故障错误（CE）。通常将该参数设置为无效。在连续通讯的系统中，设置此参数，可以监视通讯状况。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| PA.05 | 通讯应答使能选择 | 0～1【0】 |

0：通讯应答使能

1：通讯应答关闭

选择是否对对主机发来的命令进行回应。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| PA.06 | 保留 | 1～127 【1】 |
| PA.07 | 保留 | 0～6 【4】 |
| PA.08～PA.11 | 保留 | 0～65535【0】 |

CAN通讯保留。

## PB组 距离控制组

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| PB.00～PB.99 | 保留 | 距离控制保留功能 |

## PE组 厂家功能组

该组为厂家参数组，用户不要尝试打开该组参数，否则会引起变频器不能正常运行或损坏。

# 7、CHV180扩展卡使用说明

## 7.1通讯扩展卡使用说明

7.1.1 型号与规格

CHV180系列变频器的通讯卡型号为PN000TXWX，与CHV系列通讯扩展卡兼容。本通讯卡提供RS232和RS485两种物理通讯模式可供用户选择。

7.1.2 外形示意图与安装示意图

图7-1 通讯卡外型示意图

图7-2 通讯卡安装示意图

7.1.3 通讯卡的使用

在用户需要CHV180系列变频器与上位机（PLC，工业用电脑）通讯时，必须选用具有通讯接口的外部扩展卡。本通讯卡提供RS232和RS485两种物理通讯模式，电气参数完全符合国际标准，可以实现CHV180系列变频器与上位机系统无障碍通讯。请用户根据自己的实际使用情况选择相应的物理通道。

7.1.4 接线端子说明

通讯卡共有2组用户接线端子，见图7-3。

图7-3 DB9母座接线端子（RS232）

图7-4 RS485接线端子

通讯卡接线端子

7.1.5 接线注意事项

请在变频器完全掉电的情况下安装该卡；

请将通讯卡与变频器控制板扩展插槽进行良好连接；

通过螺丝固定通讯卡；

为避免通讯信号受外界干扰，通讯连线请选用双绞线，尽量避免与驱动电源平行走线；

最好选用屏蔽电缆作为通讯连线。

## 7.2 CHV180电梯I/O扩展卡使用说明

7.2.1 I/O扩展卡端子与跳线说明

① 端子说明

| 端子名称 | 端子用途及说明 |
| --- | --- |
| S7～S10 | 开关量输入端子，与PW和COM形成光耦隔离输入 输入电压范围：9～30V 输入阻抗：3.3KΩ |
| COM | +24V或者外部电源的公共端。 |
| GND | +10V的参考零电位。 |
| Y2 | 开路集电极输出端子，其对应公共端为CME。 外接电压范围：0～24V 输出电流范围：0～50mA |
| CME2 | 开路集电极输出的公共端。 |
| AO2 | 模拟量输出端子。 输出范围：0～10V/0～20mA（可通过跳线J2选择电压或电流输出） |
| RO3A RO3B RO3C | 继电器输出：RO3A公共端，RO3B常闭，RO3C常开 触点容量：AC250V/3A，DC30V/1A |
| RS485+ RS485- | RS485串口通讯 |
| CANH CANL | CAN通讯接口（保留） |

注意：GND与COM是隔离的。

② 跳线说明

| J1 | 1、2 短接为CAN控制输出端并联一个120Ω的匹配电阻，2、3短接悬空 |
| --- | --- |
| J2 | 0～10V/ 0～20mA输入切换跳线 1（V）、2（GND）短接为电压输入； 2（GND）、3（I）短接为电流输入 |
| S1 | RS485通讯终端器设置选择 ON：使能终端器；OFF：禁用终端器 当该RS485通讯端口位于RS485通讯网络电缆的末端时，需使能终端器。 |

7.2.2 外型尺寸与端子排序说明

① CHV180电梯专用I/O扩展卡外型尺寸和示意图

图7-5 I/O扩展卡外型尺寸及其示意图

② 端子的排列顺序示意图

7.2.3 CHV180电梯I/O扩展卡安装示意图

图7-6 I/O扩展卡、PG卡安装示意图

## 7.3 异步机PG卡使用说明

7.3.1型号与规格

- 7.3.1.1 型号说明与技术指标

CHV180系列变频器的异步PG卡型号为PN000PGWX，它的技术指标见下表：

| 端子名称 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 12V、COM1 | 编码器电源，输出电流最大300mA |
| TERA+ TERA- TERB+ TERB- | 编码器信号输入通道 电压范围：12～15V 响应速度：0～80kHz |
| TER-OA TER-OB | 输出频率：0～80kHz 输出阻抗：30欧姆 分频范围：1～256 |

- 7.3.1.2 异步机PG卡尺寸及安装

图7-7 异步机PG卡安装示意图及其外形尺寸

注意：异步机PG卡插针插在控制板CN9的下排，

同步机PG卡插在CN9

7.3.2 异步机PG卡使用说明

- 7.3.2.1功能

当用户使用PG矢量控制时，必须选用PG卡。PG卡的功能包括两路正交编码器信号的处理电路，可以接收差动型、集电极开路型和推挽型输出的编码器信号，编码器电源（+12V输出）；可以对输入的编码器信号进行分频输出（输出量为两路正交开路集电极信号），请用户根据自己的实际使用情况进行选择。

- 7.3.2.2端子及拨码说明

异步机PG卡共有9个用户接线端子，见下图。

图7-7 异步机PG卡用户接线端子

其中，+12V、COM1为编码器工作电源输出；TERA+、TERA-、TERB+、TERB-为编码器信号输入端子；TER-OA、TER-OB、COM1为分频信号输出端子；PG卡内部没有将PE接大地，用户使用时可自行接地。

异步机PG卡的分频系数由卡上的拨码开关来决定。拨码开关共有8位，根据其表示的2进制数加1来确定分频系数，拨码开关上标为“1”的为二进制低位，标为“8”的为二进制高位。当拨码拨向ON时，该位为有效，表示“1”，相反则为“0”。

分频系数见下表：

| 十进制数 | 二进制数 | 分频系数 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 00000000 | 1 |
| 1 | 00000001 | 2 |
| 2 | 00000010 | 3 |
| … | … | … |
| m | … | m+1 |
| 255 | 11111111 | 256 |

- 7.3.2.3 接线原理示意图

图7-8 异步机PG卡接线原理示意图

- 7.3.2.4 接线注意事项

PG卡信号线要与动力线分开布置，禁止平行走线；

为避免编码器信号受到干扰，请选用屏蔽电缆作为PG卡信号线；

编码器屏蔽电缆的屏蔽层应该接大地（如变频器PE端），并且一定是单端接大地，以免信号受到干扰；

PG卡分频输出如果外接用户电源，则电压应小于24V，否则将损坏PG卡。

7.3.3 应用连接

- ① 差动输出编码器连接示意图

图7-9 差动输出编码器接线图

② 开路集电极输出编码器连接示意图

图7-10 集电极开路输出编码器接线图

③ 推挽式输出编码器连接示意图

图7-11 推挽式输出编码器接线图

④ PG卡分频输出连接示意图

图7-12 PG卡分频输出接线图

## 7.4 CHV180同步机PG卡使用说明

7.4.1 型号说明与技术指标

CHV180电梯专用变频器同步机PG卡规格为ASY-2010-T，它的技术指标如下表：

| 端子名称 | 技术指标 |
| --- | --- |
| +5V | 编码器电源，输出电流最大130mA |
| 支持编码器类型 | 支持SIN/COS和UVW编码器，信号为差分输入。 |
| 响应速度 | 0～80kHz |
| TER-OA、TER-OB | 输出频率：0～80kHz 输出阻抗;30欧姆 分频范围：1～256 |

7.4.2 同步机PG尺寸和示意图

图7-13 同步机PG卡尺寸及其示意图

注意：同步机PG卡与异步机PG卡安装方法和位置一样，其对应插针为两排，而异步机PG卡只有一排插针（安装时插在CN9下排）。

异步机PG卡适用于CHV全系列变频器，而同步机PG卡是CHV180系列变频器专用。在用户使用同步曳引机时，必选用同步PG卡。该PG卡同时兼容正余弦编码器和UVW编码器，编码器电源（+5V输出，精度在±5%）；同时可以对输入的编码器信号进行分频输出（输出量为两路正交开路集电极信号），请用户根据自己的实际情况来选择。

7.4.3 端子接口及拨码说明

同步机PG卡共有1个信号线接口和3个用户接线（分频信号输出）端子，见图7-14。

DB15            分频输出接口

图7-14同步机PG卡接线口和接线端子

TER-OA、TER-OB、COM１为分频信号输出端子。

注意：PG卡内部没有将PE接大地，用户使用时可自行接大地。

DB15三排母头接口为编码器的信号输入接口，CHV180系列变频器同步机PG卡接口信号排列顺序对照表如下：

| 变频器接口 | SIN/COS | UVW |
| --- | --- | --- |
| 8 | A | A |
| 3 | A- | A- |
| 9 | B | B |
| 4 | B- | B- |
| 15 | R | Z |
| 14 | R- | Z- |
| 6 | C | U |
| 1 | C- | U- |
| 7 | D | V |
| 2 | D- | V- |
| 12 | 5V | 5V |
| 13 | 0V | 0V |
| 10 | 空 | W |
| 5 | 空 | W- |
| 11 | 空 | 空 |

当应用同步机PG卡时，只需把SIN/COS或UVW编码器的信号排列与同步机PG卡信号排列相对应的连接线插入同步机PG卡DB15母头中即可。

PG卡的分频系数由卡上的拨码开关来决定。拨码开关共有8位，根据其表示的2进制数加1来确定分频系数，拨码开关上标为“1”的为二进制低位，标为“8”的为二进制高位。当拨码拨向ON时，该位为有效，表示“1”，相反则为“0”。

分频系数见下表：

| 十进制数 | 二进制数 | 分频系数 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 00000000 | 1 |
| 1 | 00000001 | 2 |
| 2 | 00000010 | 3 |
| … | … | … |
| m | … | m+1 |
| 255 | 11111111 | 256 |

8、电梯应用调试指南

## 8.1 调试运行及参数调整

各应用参数设置完毕后，应根据功能需求进行核对，特别是变频器外围电气接线密切相关的一些参数，如操作方式、控制方式、可编程输入/输出设定、反馈量选择等，应重点检查无误后方可进行系统调试运行。调试运行主要包括电机参数自学习、检修运行、正常运行S曲线调整、电梯启动停车舒适感调整、电梯平层精度调整。

8.1.1 电机参数自学习

在正式开始电梯调试前，建议用户进行曳引电机参数的自学习。自学习时，要先卸下曳引轮上的钢丝绳，使电机空载，变频器设置为键盘控制方式（P0.01=0），然后按对P0.08功能码的详细介绍的方法来进行参数自学习。

注意：同步电机和异步电机的自学习过程的区别。

8.1.2 检修运行

检修运行用来判断电梯系统是否正常运行。

检修时需要关注电梯实际运行方向是否与指令方向一致，如不一致，可更换输出（U、V、W）中的任两相接线，或修改功能码P0.06=1来实现。

注意：对于同步机，更换电机线需要重新自学习电机参数（磁极角），建议用户通过功能码P0.06来改变电梯运行方向。

8.1.3 正常进行S曲线调整

正常运行前，首先要验证控制逻辑是否正确，线路连接是否正确，这些都确认无误后，就可以进行S曲线的调整。S曲线的调整参照第6章P1.08～P1.15功能码的详细说明。

8.1.4 电梯启动停机舒适感的调整

启动舒适感可以调整下列功能码：P1.14（启动开始速度）、P1.15（启动速度保持时间）、P1.08（启动加加速度）、P1.09（启动加速度）、P3.00与P3.01（低速的PI参数）、P8.06（抱闸松闸延时），若使用了模拟量称重装置，还需要调整启动预转矩补偿，调试方法见各自功能码详细说明。

停机舒适感可以调节下列功能码：P1.12（停车减减速度）、P1.13（停车减速度）、P3.00与P3.01（低速的PI参数）、P8.05（抱闸合闸延时）。

8.1.5 电梯平层精度调整

当每层的平层误差不同时，调整每层楼的平层插板位置，使各层的平层误差相同；当各层的平层误差相同后，可以调整电梯爬行速度（由多段速设定）和P1.12（停车减减速度）。

## 8.2 电梯运行模式

CHV180系列变频器支持多段速模式和模拟量速度模式两种。在实际工况中，主要以多段速度模式为主。

- 8.2.1多段速度模式（抱闸、接触器由变频器控制）

多段速度模式就是速度指令通过外部多段速端子来进行选择，例如在以下电梯控制方案：抱闸、接触器由变频器控制（通过功能码可选抱闸、接触器由外部电梯控制器控制），检测抱闸、接触器反馈信号，检修命令由（EXM）端子输入，运行速度由MS1～MS3来给定，使用模拟量称重装置。

系统接线图如下：

图8-1 典型多段速运行接线原理图

运行时序图如下：

图8-2 电梯多段速运行时序图

其中T1～T7各个时间含义如下表：

| 符号 | 意义 |
| --- | --- |
| T1 | 变频器收到运行信号后到变频器输出接触器吸合命令的系统延时 |
| T2 | 变频器输出接触器吸合命令到收到接触器反馈信号的等待延时 |
| T3 | 抱闸松闸延时（P8.06） |
| T4 | 变频器松闸输出到抱闸反馈信号的等待延时 |
| T5 | 抱闸合闸延时（P8.05） |
| T6 | 变频器输出合闸命令到收到外部控制器停机命令等待延时 |
| T7 | 变频器停机延时（P8.20） |

运行时序说明：

⒈ 变频器接收到控制器给出的运行命令（FWD）和运行速度指令（MS1～MS3）后，延时T1时间，输出接触器吸合控制指令；

⒉ 经过T2时间，变频器检测到接触器吸合信号后，开始0速运行，同时变频器运行中信号（Y1）输出，经过抱闸松闸延时（T3）后，变频器输出抱闸松闸信号；

⒊ 经过T4时间，变频器检测到抱闸反馈信号，确认抱闸完全松开后，开始按S曲线加速运行；

⒋ 控制器断开速度指令（MS1～MS3）后，变频器开始按S曲线减速停车。当速度运行到停机抱闸频率 (P8.13)后，经抱闸合闸延时（T5），变频器输出抱闸合闸指令，要求控制器切除运行命令；

⒌ 经过T6时间，收到控制器停机命令后，再经过变频器停机延时（T7），变频器停机，同时输出接触器释放命令和输出电梯停车信号（Y1），到此一次完整的运行过程结束。

注意：上述逻辑适用于变频器控制接触器、抱闸信号，如不控制抱闸，则可通过运行中1、合闸输出信号来通知控制器控制抱闸。

典型多段速运行功能码见下表：

| 功能码 | 名称 | 推荐值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0.00 | 速度控制模式 | 1 | 有PG矢量控制 |
| P0.01 | 运行指令选择 | 1 | 端子控制 |
| P0.02 | 电梯额定速度 | 1.500m/s | 用户设置 |
| P0.03 | 速度指令选择 | 3 | 多段速 |
| P0.04 | 最大输出频率 | 50.00Hz | 用户设置 |
| P1.00 | 多段速0 | 0（零速） | 根据用户需要来选择，其中多段速0设置为0m/s |
| P1.01 | 多段速1 | 再平层速度 |  |
| P1.02 | 多段速2 | 爬行速度 |  |
| P1.03 | 多段速3 | 紧急速度 |  |
| P1.04 | 多段速4 | 保留 |  |
| P1.05 | 多段速5 | 正常低速 |  |
| P1.06 | 多段速6 | 正常高速1 |  |
| P1.07 | 多段速7 | 正常高速2 |  |
| P1.08 | 启动加加速度 | 0.350m/s3 | 根据现场调试需要来调节 |
| P1.09 | 启动加速度 | 0.700m/s2 |  |
| P1.10 | 减速减减速度 | 0.350m/s3 |  |
| P1.11 | 减速度 | 0.700m/s2 |  |
| P1.12 | 停车减减速度 | 0.350m/s3 |  |
| P1.13 | 停车减速度 | 0.700m/s2 |  |
| P1.14 | 启动开始速度 | 0.000m/s |  |
| P1.15 | 启动速度保持时间 | 0.0s |  |
| P1.16 | 检修运行速度 | 0.300m/s |  |
| P1.17 | 检修运行加速度 | 1.000 m/s2 |  |
| P1.18 | 检修运行减速度 | 1.000 m/s2 |  |
| P2.00 | 电机类型选择 | 确认电机类型 | 根据曳引机铭牌设定 |
| P2.01 | 曳引轮直径 | 曳引机参数铭牌 |  |
| P2.02 | 减速比 | 曳引机参数铭牌 |  |
| P2.03 | 曳引绳悬挂比 | 曳引机参数铭牌 |  |
| P2.04 | 电机额定功率 | 曳引机参数铭牌 |  |
| P2.05 | 电机额定频率 | 曳引机参数铭牌 |  |
| P2.06 | 电机额定转速 | 曳引机参数铭牌 |  |
| P2.07 | 电机额定电压 | 曳引机参数铭牌 |  |
| P2.08 | 电机额定电流 | 曳引机参数铭牌 |  |
| P3组 | 矢量控制组 | 推荐默认参数 | 根据运行效果调整 |
| P4.00 | 编码器类型选择 | 确认编码器种类/脉冲数 | 由所用编码器来确定 |
| P4.01 | 编码器脉冲数 |  |  |
| P4.02 | 编码器方向 | 0 | 根据调试结果修改 |
| P5.02 | S1端子功能选择 | 1 | 上行运行（FWD） |
| P5.03 | S2端子功能选择 | 2 | 下行运行（REV） |
| P5.04 | S3端子功能选择 | 8 | 多段速端子1（MS1） |
| P5.05 | S4端子功能选择 | 9 | 多段速端子2（MS2） |
| P5.06 | S5端子功能选择 | 3 | 检修运行（EXM） |
| P5.07 | S6端子功能选择 | 19 | 变频器使能（ENA） |
| P5.08 | S7端子功能选择 | 10 | 多段速端子3（MS3） |
| P5.09 | S8端子功能选择 | 17 | 接触器反馈（TB） |
| P5.10 | S9端子功能选择 | 18 | 抱闸反馈（FB） |
| P5.11 | S10端子功能选择 | 6 | 故障复位（RET） |
| P6.01 | Y1输出选择 | 1 | 电梯运行中（LR） |
| P6.02 | Y2输出选择 | 6 | 运行准备就绪（RD） |
| P6.04 | 继电器1输出 | 4 | 故障输出（EO） |
| P6.05 | 继电器2输出 | 7 | 抱闸控制（FC） |
| P6.06 | 继电器3输出 | 8 | 接触器控制（TC） |
| P8.00 | 模拟称重信号输入选择 | 1 | 称重信号输入通道为AI1 |
| P8.01 | 预转矩偏移 | 30% | 根据实际对重和轿箱相对重量来调整 |
| P8.02 | 驱动侧增益 | 1.000 |  |
| P8.03 | 制动侧增益 | 1.000 |  |
| P8.04 | 抱闸、接触器控制选择 | 3 | 变频器控制抱闸、接触器 |
| P8.05 | 抱闸合闸延时 | 0.0s | 根据现场来调试 |
| P8.06 | 抱闸松闸延时 | 0.0s |  |
| P8.11 | 抱闸反馈检测时间 | 2.0 |  |
| P8.12 | 接触器反馈检测时间 | 2.0 |  |
| P8.13 | 停机抱闸频率 | 0.00Hz |  |
| P8.20 | 变频器停机延时 | 0.0 |  |

注意事项

多段速运行时，多段速零必须设置为零速。

8.2.2模拟量速度跟踪运行模式

模拟量速度跟踪运行模式是指速度指令通过模拟量输入来给定，变频器只是被动跟随所给定的模拟量信号来运行，电梯的运行曲线由外部控制器生成的模拟量变化曲线来决定，变频器只负责驱动曳引电机运行。模拟量跟踪运行输入通道必须选择AI1（P0.03=5）给定。

- 模拟量速度模式基本接线图如下：

图 8-3 模拟量运行接线图

- 运行时序

运行时序与多段速运行时序基本一样，具体参见（图8-8 电梯多段速运行时序图）。

典型模拟量跟踪速度模式功能码

| 功能码 | 名称 | 推荐值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0.00 | 速度控制模式 | 1 | 有PG矢量控制 |
| P0.01 | 运行指令选择 | 1 | 端子控制 |
| P0.02 | 电梯额定速度 | 1.500m/s | 用户设置 |
| P0.03 | 速度指令选择 | 5 | 模拟量AI1跟踪运行 |
| P0.04 | 最大输出频率 | 50.00Hz | 用户设置 |
| P1.16 | 检修运行速度 | 0.300m/s |  |
| P1.17 | 检修运行加速度 | 1.000 m/s2 |  |
| P1.18 | 检修运行减速度 | 1.000 m/s2 |  |
| P2.00 | 电机类型选择 | 确认电机类型 | 根据曳引机铭牌设定 |
| P2.01 | 曳引轮直径 | 曳引机参数铭牌 |  |
| P2.02 | 减速比 | 曳引机参数铭牌 |  |
| P2.03 | 曳引绳悬挂比 | 曳引机参数铭牌 |  |
| P2.04 | 电机额定功率 | 曳引机参数铭牌 |  |
| P2.05 | 电机额定频率 | 曳引机参数铭牌 |  |
| P2.06 | 电机额定转速 | 曳引机参数铭牌 |  |
| P2.07 | 电机额定电压 | 曳引机参数铭牌 |  |
| P2.08 | 电机额定电流 | 曳引机参数铭牌 |  |
| P3组 | 矢量控制组 | 推荐默认参数 | 根据运行效果调整 |
| P4.00 | 编码器类型选择 | 确认编码器种类/脉冲数 | 由所用编码器来确定 |
| P4.01 | 编码器脉冲数 |  |  |
| P4.02 | 编码器方向 | 0 | 根据调试结果修改 |
| P5.02 | S1端子功能选择 | 1 | 上行运行（FWD） |
| P5.03 | S2端子功能选择 | 2 | 下行运行（REV） |
| P5.04 | S3端子功能选择 | 3 | 检修运行（EXM） |
| P5.05 | S4端子功能选择 | 19 | 变频器使能（ENA） |
| P5.06 | S5端子功能选择 | 10 | 多段速端子3（MS3） |
| P5.07 | S6端子功能选择 | 17 | 接触器反馈（TB） |
| P5.08 | S7端子功能选择 | 18 | 抱闸反馈（FB） |
| P5.09 | S8端子功能选择 | 6 | 故障复位（RET） |
| P6.01 | Y1输出选择 | 1 | 电梯运行中（LR） |
| P6.02 | Y2输出选择 | 6 | 运行准备就绪（RD） |
| P6.04 | 继电器1输出 | 4 | 故障输出（EO） |
| P6.05 | 继电器2输出 | 7 | 抱闸控制（FC） |
| P6.06 | 继电器3输出 | 8 | 接触器控制（TC） |
| P8.00 | 模拟称重信号输入选择 | 2 | 称重信号输入通道为AI2 |
| P8.01 | 预转矩偏移 | 30% | 根据实际对重和轿箱相对重量来调整 |
| P8.02 | 驱动侧增益 | 1.000 |  |
| P8.03 | 制动侧增益 | 1.000 |  |
| P8.04 | 抱闸、接触器控制选择 | 3 | 变频器控制抱闸、接触器 |
| P8.05 | 抱闸合闸延时 | 0.0s | 根据现场来调试 |
| P8.06 | 抱闸松闸延时 | 0.0s |  |
| P8.11 | 抱闸反馈检测时间 | 2.0 |  |
| P8.12 | 接触器反馈检测时间 | 2.0 |  |
| P8.13 | 停机抱闸频率 | 0.00Hz |  |
| P8.20 | 变频器停机延时 | 0.0 |  |

- 4、注意事项

模拟量跟踪运行时，变频器内部S曲线不起作用，电梯运行的S曲线由外部电梯控制器生成。模拟量输入滤波时间P5.17或P5.22的调整会影响模拟量输入的灵敏度。

模拟量变化率很大时，会导致变频器运行频率的突变，有可能导致变频器报过流、过压故障。

8.2.3 检修运行

- 检修运行基本接线图如下：

图 8-4 检修运行接线图

- 检修运行运行时序图如下：

图8-5 检修运行时序图

其中T1～T7各个时间的含义如下表：

| 符号 | 意义 |
| --- | --- |
| T1 | 变频器收到运行信号后到变频器输出接触器吸合命令的系统延时 |
| T2 | 变频器输出接触器吸合命令到收到接触器反馈信号的等待延时 |
| T3 | 抱闸松闸延时（P8.06） |
| T4 | 变频器松闸输出到抱闸反馈信号的等待延时 |
| T5 | 抱闸合闸延时（P8.05） |
| T6 | 变频器输出合闸命令到收到外部控制器停机命令等待延时 |
| T7 | 变频器停机延时（P8.20） |

检修运行时序说明：

  - 变频器接收到从控制器发来的运行命令（FWD）和检修指令（EXM）时，延时T1（4ms）时间，输出接触器吸合控制指令；

  - 经过T2时间，变频器检测到接触器吸合信号后，开始0速运行，同时变频器运行中信号（Y1）输出，经过抱闸松闸延时（T3）后，变频器输出抱闸松闸信号；

  - 经过T4时间，变频器检测到抱闸反馈信号，确认抱闸完全松开后，变频器按检修运行加速度（P1.17）加速到检修运行速度（P1.16），恒速运行；

  - 当控制器切除检修指令（EXM）后，变频器按检修运行减速度（P1.18）开始减速停车，当速度运行到停机抱闸频率（P8.13）后，经抱闸合闸延时（T5），变频器输出抱闸合闸指令，要求控制器切除运行命令；

  - 经过T6时间，收到控制器停机命令后，再经过变频器停机延时（T7），变频器停机，同时输出接触器释放命令和输出电梯停车信号（Y1），到此一次完整检修运行过程结束。

8.2.4 应急运行

- 应急运行基本接线图如下：     图8-6 应急运行接线原理图

应急运行端子定义如下表：

| 端子符号 | 含义 |
| --- | --- |
| EMER | 应急运行 |
| FWD | 电梯上行 |
| REV | 电梯下行 |
| (+)、(-) | 变频器的直流母线电压接线端 |
| KM | 主电源的控制接触器 |
| KM3 | 应急电源的控制接触器 |

- 应急运行时序图如下：

图8-7 应急运行时序图

其中各个时间T0～T8的时间定义如下表：

| 符号 | 意义 |
| --- | --- |
| T0 | 主电源掉电后到应急电源开关合上延时 |
| T1 | 控制器输出应急指令到输出运行指令的延时 |
| T2 | 变频器收到运行信号后到输出接触器吸合命令的系统延时 |
| T3 | 变频器输出接触器吸合命令到收到接触器反馈信号的等待延时 |
| T4 | 抱闸松闸延时（P8.06） |
| T5 | 变频器松闸输出到外部抱闸反馈信号输入的等待延时 |
| T6 | 抱闸合闸延时（P8.05） |
| T7 | 变频器输出合闸命令到收到外部控制器停机命令的等待延时 |
| T8 | 变频器停机延时（P8.20） |

⒈ 在主电源停电时，控制器断开主电源接触器（KM1），经T0延时后闭合应急电源控制开关（KM3），输出应急指令（EMER），变频器经过T1延时后接收到从控制器发出的运行命令（FWD/REW），经过T2系统时间，输出接触器吸合控制指令；

⒉ 经过T3时间，变频器检测到接触器吸合信号后，变频器开始0速运行，同时输出变频器运行中信号（Y1），经抱闸松闸延时（T4）后，变频器输出抱闸松闸信号；

⒊经过T5时间，变频器检测到抱闸反馈信号，确认抱闸完全松开后，变频器按应急运行加速度（P1.22）加速到应急运行速度（P1.21），恒速运行；

⒋ 当电梯运行到平层时，控制器切除应急指令（EMER），变频器按应急运行减速度（P1.22）开始减速停车，减速到停机抱闸频率（P8.13）时，经抱闸合闸延时（T6）后，变频器输出抱闸合闸指令，要求控制器切除运行命令；

⒌ 当变频器经过T7时间，收到控制器停机命令后，再经过变频器停机延时后（T8），变频器停机，输出接触器释放命令和输出电梯停车信号（Y1），到此一次完整应急运行过程结束。

# 9、故障检查与排除

## 9.1 故障信息及排除方法

| 故障代码 | 故障类型 | 可能的故障原因 | 对策 |
| --- | --- | --- | --- |
| OUT1 | 逆变单元U相故障 | 加速太快 该相IGBT内部损坏 干扰引起误动作 接地是否良好 | 1. 增大加速时间 2．寻求支援 3．检查外围设备是否有强干扰源 |
| OUT2 | 逆变单元V相故障 |  |  |
| OUT3 | 逆变单元W相故障 |  |  |
| OC1 | 加速运行过电流 | 1.加速太快 2.电网电压偏低 3.变频器功率偏小 | 1.增大加速时间 2.检查输入电源 3.选用功率大一档的变频器 |
| OC2 | 减速运行过电流 | 1.减速太快 2.负载惯性转矩大 3.变频器功率偏小 | 1.增大减速时间 2.外加合适的能耗制动组件 3.选用功率大一档的变频器 |
| OC3 | 恒速运行过电流 | 1.负载发生突变或异常 2.电网电压偏低 3.变频器功率偏小 4.闭环矢量高速运行，突然码盘断线或故障 | 1.检查负载或减小负载的突变 2.检查输入电源 3.选用功率大一档的变频器 4.检查码盘及其接线 |
| OV1 | 加速运行过电压 | 1.输入电压异常 2.瞬间停电后，对旋转中电机实施再启动 | 1.检查输入电源 2.避免停机再启动 |
| OV2 | 减速运行过电压 | 1.减速太快 2.负载惯量大 3.输入电压异常 | 1.增加减速时间 2.增大能耗制动组件 3.检查输入电源 |
| OV3 | 恒速运行过电压 | 1.输入电压发生异常变动 2.负载惯量大 | 1.安装输入电抗器 2.外加合适的能耗制动组件 |
| UV | 母线欠压 | 1．电网电压偏低 | 1．检查电网输入电源 |
| OL1 | 电机过载 | 1.电网电压过低 2.电机额定电流设置不正确 3.电机堵转或负载突变过大 4.闭环矢量控制，码盘反向，低速长期运行。 5.大马拉小车 | 1.检查电网电压 2.重新设置电机额定电流 3.检查负载，调节转矩提升量 4.调整码盘信号方向 5.选择合适的电机 |
| OL2 | 变频器过载 | 1.加速太快 2.对旋转中的电机实施再启动 3.电网电压过低 4.负载过大 5.闭环矢量控制，码盘反向，低速长期运行。 | 1.增大加速时间 2.避免停机再启动 3.检查电网电压 4.选择功率更大的变频器 5.调整码盘信号方向 |
| SPI | 输入侧缺相 | 输入R,S,T有缺相 | 1.检查输入电源 2.检查安装配线 |
| SPO | 输出侧缺相 | 1.U，V，W缺相输出(或负载三相严重不对称) 2.若未接电机，预励磁期间预励磁无法结束 | 1.检查输出配线 2.检查电机及电缆 |
| OH1 | 整流模块过热 | 1.变频器瞬间过流 2.输出三相有相间或接地短路 3.风道堵塞或风扇损坏 4.环境温度过高 5.控制板连线或插件松动 6.辅助电源损坏，驱动电压欠压 7.功率模块桥臂直通 8.控制板异常 | 1.参见过流对策 2.重新配线 3.疏通风道或更换风扇 4.降低环境温度 5.检查并重新连接 6.寻求服务 7.寻求服务 8.寻求服务 |
| OH2 | 逆变模块过热 |  |  |
| EF | 外部故障 | 1.SI外部故障输入端子动作 | 1．检查外部设备输入 |
| CE | 通讯故障 | 1.波特率设置不当 2.采用串行通信的通信错误 3.通讯长时间中断 | 1．设置合适的波特率 2．按STOP/RST复位，寻求服务 3．检查通讯接口配线 |
| ITE | 电流检测电路故障 | 1.控制板连接器接触不良 2.辅助电源损坏 3.霍尔器件损坏 4.放大电路异常 | 1．检查连接器，重新插线 2．寻求服务 3．寻求服务 4．寻求服务 |
| TE | 电机自学习故障 | 1．电机容量与变频器容量不匹配 2．电机额定参数设置不当 3．自学习出的参数与标准参数偏差过大 4．自学习超时 | 1．更换变频器型号 2．按电机铭牌设置额定参数 3．使电机空载，重新辩识 4．检查电机接线，参数设置 |
| PCE | 编码器断线故障 | 1．有PG矢量控制，编码器信号线断 2．编码器损坏 | 1．检查编码器接线，重接线路 2．检查编码器有无输出 |
| PCDE | 编码器反向故障 | 1．有PG矢量控制，编码器信号线接反 | 1．检查编码器接线，调整接线 |
| EEP | EEPROM读写故障 | 1.控制参数的读写发生错误 2.EEPROM损坏 | 1．按STOP/RST复位，寻求服务 2．寻求服务 |
| PPCE | 磁极位置检测故障 | 同步机自学习磁极位置检测故障 | 1.检查电机参数是否正确 2.输入电机正确参数重新自学习 |
| bCE | 制动单元故障 | 1．制动线路故障或制动管损坏 2．外接制动电阻阻值偏小 | 1．检查制动单元，更换新制动管 2．增大制动电阻 |
| -END- | 厂家设定时间到达 | 1．用户试用时间到达 | 1．联系厂家，寻求服务 |
| LCD-E | LCD键盘未接 | 1．未接LCD键盘，进行了参数上下传 | 1．按STOP/RST复位，请接好液晶键盘再进行参数上下传 |
| FAE | 抱闸动作故障 | 1．抱闸反馈动作出错 | 1．检测电梯控制系统 |
| TbE | 接触器反馈故障 | １．接触器反馈故障 | 1．检测电梯控制系统 |

## 9.2 常见故障及其处理方法

变频器使用过程中可能会遇到下列故障情况，请参考下述方法进行简单故障分析：

    - 上电无显示：

用万用表检查变频器输入电源是否和变频器额定电压相一致。如果电源有问题请检查并排除。

检查三相整流桥是否完好。若整流桥已炸开，请寻求服务。

检查CHARGE灯是否点亮。如果此灯没有亮，故障一般集中在整流桥或缓冲电阻上，若此灯已亮，则故障可能在开关电源部分。请寻求服务。

上电后电源空气开关跳开：

检查输入电源之间是否有接地或短路情况，排除存在问题。

检查整流桥是否已经击穿，若已损坏，寻求服务。

变频器运行后电机不转动：

检查U、V、W之间是否有均衡的三相输出。若有，则为电机线路或自身损坏，或电机因机械原因堵转。请排除。

可有输出但三相不均衡，应该为变频器驱动板或输出模块损坏，请寻求服务。

若没有输出电压，可能会是驱动板或输出模块损坏，请寻求服务。

上电变频器显示正常，运行后电源空气开关跳开：

检查输出模块之间相间是否存在短路情况。若是，请寻求服务。

检查电机引线之间是否存在短路或接地情况。若有，请排除。

若跳闸是偶尔出现而且电机和变频器之间距离比较远，则考虑加输出交流电抗器。

# 10、保养和维护

警告

●维护人员必须按保养和维护的指定方法进行。 ●维护人员需专业的合格人员来进行 ●进行维护前，必须切断变频器的电源，10分钟以后方可进行维护工作。 ●不能直接触碰PCB板上的元器件，否则容易静电损坏变频器 ●维修完毕后，必须确认所有螺丝均已上紧

## 10.1 日常维护

为了防止变频器的故障，保证设备正常运行，延长变频器的使用寿命，需要对变频器进行日常的维护，日常维护的内容如下表示：

| 检查项目 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 温度/湿度 | 确认环境温度在0℃～50℃，湿度在20～90%， |  |
| 油雾和粉尘 | 确认变频器内无油雾和粉尘、无凝水 |  |
| 变频器 | 检查变频器有无异常发热、有无异常振动 |  |
| 风扇 | 确认风扇运转正常、无杂物卡住等情况 |  |
| 输入电源 | 确认输入电源的电压和频率在允许的范围内 |  |
| 电机 | 检查电机有无异常振动、发热，有无异常噪声及缺相等问题 |  |

## 10.2 定期维护

为了防止变频器发生故障，确保其长时间高性能稳定运行，用户必须定期（半年以内）对变频器进行检查，检查内容如下表示：

| 检查项目 | 检查内容 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 外部端子的螺丝 | 螺丝是否松动 | 拧紧 |
| PCB板 | 粉尘、赃物 | 用干燥压缩空气全面清除杂物 |
| 风扇 | 异常噪声和振动、累计时间是否超过2万小时 | 1、清除杂物 2、更换风扇 |
| 电解电容 | 是否变色，有无异味 | 更换电解电容 |
| 散热器 | 粉尘、赃物 | 用干燥压缩空气全面清除杂物 |
| 功率元器件 | 粉尘、赃物 | 用干燥压缩空气全面清除杂物 |

## 10.3 变频器易损件更换

变频器中的风扇和电解电容是容易损坏的部件，为保证变频器长期、安全、无故障运行，对易损器件要定期更换。易损件更换时间如下：

◆风扇：使用超过2万小时后须更换

◆电解电容：使用到3～4万小时后须更换

## 10.4 变频器的保修

本公司对CHV系列变频器提供自出厂之日起18个月保修服务。

# 11、通讯协议

CHV180系列变频器，提供RS485通信接口，采用国际标准的ModBus通讯协议进行的主从通讯。用户可通过PC/PLC、控制上位机等实现集中控制（设定变频器控制命令、运行频率、相关功能码参数的修改，变频器工作状态及故障信息的监控等），以适应特定的应用要求。

## 11.1 协议内容

该Modbus串行通信协议定义了串行通信中异步传输的帧内容及使用格式。其中包括：主机轮询及广播帧、从机应答帧的格式；主机组织的帧内容包括：从机地址(或广播地址)、执行命令、数据和错误校验等。从机的响应也是采用相同的结构，内容包括：动作确认，返回数据和错误校验等。如果从机在接收帧时发生错误，或不能完成主机要求的动作，它将组织一个故障帧作为响应反馈给主机。

## 11.2 应用方式

CHV180系列变频器可接入具备RS485总线的“单主多从”控制网络。

## 11.3 总线结构

(1)接口方式

RS485硬件接口

(2)传输方式

异步串行，半双工传输方式。在同一时刻主机和从机只能有一个发送数据而另一个接收数据。数据在串行异步通信过程中，是以报文的形式，一帧一帧发送。

(3)拓扑结构

单主机多从机系统。从机地址的设定范围为1～247，0为广播通信地址。网络中的每个从机的地址都具有唯一性。这是保证ModBus串行通讯的基础。

## 11.4 协议说明

CHV180系列变频器通信协议是一种异步串行的主从ModBus通信协议，网络中只有一个设备（主机）能够建立协议（称为“查询/命令”）。其它设备（从机）只能通过提供数据响应主机的“查询/命令”，或根据主机的“查询/命令”做出相应的动作。主机在此是指个人计算机（PC）、工业控制设备或可编程逻辑控制器（PLC）等，从机是指CHV180系列变频器或其它具有相同通讯协议的控制设备。主机既能对某个从机单独进行通信，也能对所有从机发布广播信息。对于单独访问的主机“查询/命令”，从机都要返回一个信息（称为响应），对于主机发出的广播信息，从机无需反馈响应信息给主机。

## 11.5 通讯帧结构

CHV180系列变频器的ModBus协议通信数据格式分为RTU（远程终端单元）模式和ASCII（American Standard Code for Information International Interchange）模式两种。

RTU模式中，每个字节的格式如下：

编码系统：8位二进制，每个8位的帧域中，包含两个十六进制字符，十六进制0～9、A～F。

ASCII模式中，每个字节的格式如下：

编码系统：通讯协议属于16进制，ASCII的信息字符意义：“0”…“9”，“A”…“F”每个16进制都用对应字符的ASCII信息表示。

| 字符 | ‘0’ | ‘1’ | ‘2’ | ‘3’ | ‘4’ | ‘5’ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASCII CODE | 0x30 | 0x31 | 0x32 | 0x33 | 0x34 | 0x35 |
| 字符 | ‘6’ | ‘7’ | ‘8’ | ‘9’ | ‘A’ | ‘B’ |
| ASCII CODE | 0x36 | 0x37 | 0x38 | 0x39 | 0x41 | 0x42 |
| 字符 | ‘C’ | ‘D’ | ‘E’ | ‘F’ |  |  |
| ASCII CODE | 0x43 | 0x44 | 0x45 | 0x46 |  |  |

数据格式：

起始位、7/8个数据位、校验位和停止位。

数据格式的描述如下表：

11-bit字符帧：

| 起始位 | BIT1 | BIT2 | BIT3 | BIT4 | BIT5 | BIT6 | BIT7 | BIT8 | 校验位 | 停止位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10-bit字符帧：

| 起始位 | BIT1 | BIT2 | BIT3 | BIT4 | BIT5 | BIT6 | BIT7 | 校验位 | 停止位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

在RTU模式中，新帧总是以至少3.5个字节的传输时间静默作为开始。在以波特率计算传输速率的网络上，3.5个字节的传输时间可以轻松把握。紧接着传输的数据域依次为：从机地址、操作命令码、数据和CRC校验字，每个域传输字节都是十六进制的0...9，A...F。网络设备始终监视着通讯总线的活动。当接收到第一个域（地址信息），每个网络设备都对该字节进行确认。随着最后一个字节的传输完成，又有一段类似的3.5个字节的传输时间间隔，用来表识本帧的结束，在此以后，将开始一个新帧的传送。

一个帧的信息必须以一个连续的数据流进行传输，如果整个帧传输结束前有超过1.5个字节以上的间隔时间，接收设备将清除这些不完整的信息，并错误认为随后一个字节是新一帧的地址域部分，同样的，如果一个新帧的开始与前一个帧的间隔时间小于3.5个字节时间，接收设备将认为它是前一帧的继续，由于帧的错乱，最终CRC校验值不正确，导致通讯故障。

RTU帧的标准结构：

| 帧头START | T1-T2-T3-T4（3.5个字节的传输时间） |
| --- | --- |
| 从机地址域ADDR | 通讯地址：0～247（十进制）（0为广播地址） |
| 功能域CMD | 03H：读从机参数； 06H：写从机参数 |
| 数据域 DATA（N-1） … DATA（0） | 2*N个字节的数据，该部分为通讯的主要内容，也是通讯中，数据交换的核心。 |
| CRC CHK 低位 | 检测值：CRC校验值（16BIT） |
| CRC CHK 高位 |  |
| 帧尾END | T1-T2-T3-T4（3.5个字节的传输时间） |

在ASCII模式中，帧头为“：”（“0x3A”）,帧尾缺省为“CRLF”（“0x0D”“0x0A”）。在ASCII方式下，除了帧头和帧尾之外，其余的数据字节全部以ASCII码方式发送，先发送高4位位元组，然后发送低4位位元组。ASCII方式下数据为8位长度。对于‘A’～‘F’，采用其大写字母的ASCII码。此时数据采用LRC校验，校验涵盖从从机地址到数据的信息部分。校验和等于所有参与校验数据的字符和(舍弃进位位)的补码。

ASCII帧的标准结构：

| START | ‘:’（0x3A） |
| --- | --- |
| Address Hi | 通讯地址： 8-bit 地址由2个ASCII码组合 |
| Address Lo |  |
| Function Hi | 功能码： 8-bit 地址由2个ASCII码组合 |
| Function Lo |  |
| DATA（N-1） … DATA（0） | 数据内容： nx8-bit 数据内容由2n个ASCII码组合 n<=16，最大32个ASCII码 |
| LRC CHK Hi | LRC检查码： 8-bit 检验码由2个ASCII码组合 |
| LRC CHK Lo |  |
| END Hi | 结束符： END Hi=CR（0x0D），END Lo=LF（0x0A） |
| END Lo |  |

## 11.6 命令码及通讯数据描述

11.6.1命令码：03H（0000 0011），读取N个字（Word）(最多可以连续读取16个字)

例如：从机地址为01H的变频器，内存启始地址为0004，读取连续2个字，则该帧的结构描述如下：

RTU主机命令信息

| START | T1-T2-T3-T4（3.5个字节的传输时间） |
| --- | --- |
| ADDR | 01H |
| CMD | 03H |
| 启始地址高位 | 00H |
| 启始地址低位 | 04H |
| 数据个数高位 | 00H |
| 数据个数低位 | 02H |
| CRC CHK 低位 | 85H |
| CRC CHK 高位 | CAH |
| END | T1-T2-T3-T4（3.5个字节的传输时间） |

RTU从机回应信息

| START | T1-T2-T3-T4（3.5个字节的传输时间） |
| --- | --- |
| ADDR | 01H |
| CMD | 03H |
| 字节个数 | 04H |
| 数据地址0004H高位 | 13H |
| 数据地址0004H低位 | 88H |
| 数据地址0005H高位 | 05H |
| 数据地址0005H低位 | DCH |
| CRC CHK 低位 | 7CH |
| CRC CHK 高位 | 54H |
| END | T1-T2-T3-T4（3.5个字节的传输时间） |

ASCII主机命令信息

| START | ‘:’ |
| --- | --- |
| ADDR | ‘0’ |
|  | ‘1’ |
| CMD | ‘0’ |
|  | ‘3’ |
| 启始地址高位 | ‘0’ |
|  | ‘0’ |
| 启始地址低位 | ‘0’ |
|  | ‘4’ |
| 数据个数高位 | ‘0’ |
|  | ‘0’ |
| 数据个数低位 | ‘0’ |
|  | ‘2’ |
| LRC CHK Hi | ‘F’ |
| LRC CHK Lo | ‘6’ |
| END Hi | CR |
| END Lo | LF |

ASCII从机回应信息

| START | ‘:’ |
| --- | --- |
| ADDR | ‘0’ |
|  | ‘1’ |
| CMD | ‘0’ |
|  | ‘3’ |
| 字节个数 | ‘0’ |
|  | ‘4’ |
| 数据地址0004H高位 | ‘1’ |
|  | ‘3’ |
| 数据地址0004H低位 | ‘8’ |
|  | ‘8’ |
| 数据地址0005H高位 | ‘0’ |
|  | ‘5’ |
| 数据地址0005H低位 | ‘D’ |
|  | ‘C’ |
| LRC CHK Hi | ‘7’ |
| LRC CHK Lo | ‘C’ |
| END Hi | CR |
| END Lo | LF |

11.6.2命令码：06H（0000 0110），写一个字(Word)

例如：将5000（1388H）写到从机地址02H变频器的0004H地址处。则该帧的结构描述如下：

RTU主机命令信息

| START | T1-T2-T3-T4（3.5个字节的传输时间） |
| --- | --- |
| ADDR | 02H |
| CMD | 06H |
| 写数据地址高位 | 00H |
| 写数据地址低位 | 04H |
| 数据内容高位 | 13H |
| 数据内容低位 | 88H |
| CRC CHK 低位 | C5H |
| CRC CHK 高位 | 6EH |
| END | T1-T2-T3-T4（3.5个字节的传输时间） |

RTU从机回应信息

| START | T1-T2-T3-T4（3.5个字节的传输时间） |
| --- | --- |
| ADDR | 02H |
| CMD | 06H |
| 写数据地址高位 | 00H |
| 写数据地址低位 | 04H |
| 数据内容高位 | 13H |
| 数据内容低位 | 88H |
| CRC CHK 低位 | C5H |
| CRC CHK 高位 | 6EH |
| END | T1-T2-T3-T4（3.5个字节的传输时间） |

ASCII主机命令信息

| ASCII从机回应信息 START | ‘:’ |
| --- | --- |
| ADDR | ‘0’ |
|  | ‘2’ |
| CMD | ‘0’ |
|  | ‘6’ |
| 写数据地址高位 | ‘0’ |
|  | ‘0’ |
| 写数据地址低位 | ‘0’ |
|  | ‘4’ |
| 数据内容高位 | ‘1’ |
|  | ‘3’ |
| 数据内容低位 | ‘8’ |
|  | ‘8’ |
| LRC CHK Hi | ‘5’ |
| LRC CHK Lo | ‘9’ |
| END Hi | CR |
| END Lo | LF |

| START | ‘:’ |
| --- | --- |
| ADDR | ‘0’ |
|  | ‘2’ |
| CMD | ‘0’ |
|  | ‘6’ |
| 写数据地址高位 | ‘0’ |
|  | ‘0’ |
| 写数据地址低位 | ‘0’ |
|  | ‘4’ |
| 数据内容高位 | ‘1’ |
|  | ‘3’ |
| 数据内容低位 | ‘8’ |
|  | ‘8’ |
| LRC CHK Hi | ‘5’ |
| LRC CHK Lo | ‘9’ |
| END Hi | CR |
| END Lo | LF |

11.6.3命令码：08H（0000 1000），诊断功能

子功能码的意义：

| 子功能码 | 说明 |
| --- | --- |
| 0000 | 返回询问讯息数据 |

例如：对驱动器地址01H做回路侦测询问讯息字串内容与回应讯息字串内容相同，其格式如下所示：

RTU主机命令信息

| START | T1-T2-T3-T4（3.5个字节的传输时间） |
| --- | --- |
| ADDR | 01H |
| CMD | 08H |
| 子功能码高位 | 00H |
| 子功能码低位 | 00H |
| 数据内容高位 | 12H |
| 数据内容低位 | ABH |
| CRC CHK 低位 | ADH |
| CRC CHK 高位 | 14H |
| END | T1-T2-T3-T4（3.5个字节的传输时间） |

RTU从机回应信息

| ASCII主机命令信息 START | T1-T2-T3-T4（3.5个字节的传输时间） |
| --- | --- |
| ADDR | 01H |
| CMD | 08H |
| 子功能码高位 | 00H |
| 子功能码低位 | 00H |
| 数据内容高位 | 12H |
| 数据内容低位 | ABH |
| CRC CHK 低位 | ADH |
| CRC CHK 高位 | 14H |
| END | T1-T2-T3-T4（3.5个字节的传输时间） |

| START | ‘:’ |
| --- | --- |
| ADDR | ‘0’ |
|  | ‘1’ |
| CMD | ‘0’ |
|  | ‘8’ |
| 子功能码高位 | ‘0’ |
|  | ‘0’ |
| 子功能码低位 | ‘0’ |
|  | ‘0’ |
| 数据内容高位 | ‘1’ |
|  | ‘2’ |
| 数据内容低位 | ‘A’ |
|  | ‘B’ |
| LRC CHK Hi | ‘3’ |
| LRC CHK Lo | ‘A’ |
| END Hi | CR |
| END Lo | LF |

ASCII从机回应信息

| START | ‘:’ |
| --- | --- |
| ADDR | ‘0’ |
|  | ‘1’ |
| CMD | ‘0’ |
|  | ‘8’ |
| 子功能码高位 | ‘0’ |
|  | ‘0’ |
| 子功能码低位 | ‘0’ |
|  | ‘0’ |
| 数据内容高位 | ‘1’ |
|  | ‘2’ |
| 数据内容低位 | ‘A’ |
|  | ‘B’ |
| LRC CHK Hi | ‘3’ |
| LRC CHK Lo | ‘A’ |
| END Hi | CR |
| END Lo | LF |

11.6.4通讯帧错误校验方式

帧的错误校验方式主要包括两个部分的校验，即字节的位校验（奇/偶校验）和帧的整个数据校验（CRC校验或LRC校验）。

11.6.4.1字节位校验

用户可以根据需要选择不同的位校验方式，也可以选择无校验，这将影响每个字节的校验位设置。

偶校验的含义：在数据传输前附加一位偶校验位，用来表示传输的数据中"1"的个数是奇数还是偶数，为偶数时，校验位置为"0"，否则置为"1"，用以保持数据的奇偶性不变。

奇校验的含义：在数据传输前附加一位奇校验位，用来表示传输的数据中"1"的个数是奇数还是偶数，为奇数时，校验位置为"0"，否则置为"1"，用以保持数据的奇偶性不变。

例如，需要传输"11001110"，数据中含5个"1"，如果用偶校验，其偶校验位为"1"，如果用奇校验，其奇校验位为"0"，传输数据时，奇偶校验位经过计算放在帧的校验位的位置，接收设备也要进行奇偶校验，如果发现接受的数据的奇偶性与预置的不一致，就认为通讯发生了错误。

11.6.4.2  CRC校验方式---CRC(Cyclical Redundancy Check)：

使用RTU帧格式，帧包括了基于CRC方法计算的帧错误检测域。CRC域检测了整个帧的内容。CRC域是两个字节，包含16位的二进制值。它由传输设备计算后加入到帧中。接收设备重新计算收到帧的CRC，并与接收到的CRC域中的值比较，如果两个CRC值不相等，则说明传输有错误。
　　CRC是先存入0xFFFF，然后调用一个过程将帧中连续的6个以上字节与当前寄存器中的值进行处理。仅每个字符中的8Bit数据对CRC有效，起始位和停止位以及奇偶校验位均无效。
　　CRC产生过程中，每个8位字符都单独和寄存器内容相异或（XOR），结果向最低有效位方向移动，最高有效位以0填充。LSB被提取出来检测，如果LSB为1，寄存器单独和预置的值相异或，如果LSB为0，则不进行。整个过程要重复8次。在最后一位（第8位）完成后，下一个8位字节又单独和寄存器的当前值相异或。最终寄存器中的值，是帧中所有的字节都执行之后的CRC值。

CRC的这种计算方法，采用的是国际标准的CRC校验法则，用户在编辑CRC算法时，可以参考相关标准的CRC算法，编写出真正符合要求的CRC计算程序。

现在提供一个CRC计算的简单函数给用户参考（用C语言编程）：

unsigned int crc_cal_value(unsigned char *data_value,unsigned char data_length)

{

int i;

unsigned int crc_value=0xffff;

while(data_length--)

{

crc_value^=*data_value++;

for(i=0;i<8;i++)

{

if(crc_value&0x0001)

crc_value=(crc_value>>1)^0xa001;

else

crc_value=crc_value>>1;

}

}

return(crc_value);

}

在阶梯逻辑中，CKSM根据帧内容计算CRC值，采用查表法计算，这种方法程序简单，运算速度快，但程序所占用ROM空间较大，对程序空间有要求的场合，请谨慎使用。

11.6.4.3  ASCII模式的校验（LRC Check）

校验码（LRC Check）由Address到Data Content结果加起来的值，例如上面1.6.2通讯信息的的校验码：0x02+0x06+0x00+0x08+

0x13+0x88=0xAB，然后取2的补码=0x55。

现在提供一个LRC计算和简单函数给用户参考（用C语言编程）：

Static unsigned char

LRC(auchMsg,usDataLen)

unsigned char *auchMsg;

unsigned short usDataLen;

{

unsigned char uchLRC=0;

while(usDataLen--)

uchLRC+=*auchMsg++;

return((unsigned char)(～((char)uchLRC)));

}

11.6.5通信数据地址的定义

该部分是通信数据的地址定义，用于控制变频器的运行、获取变频器状态信息及变频器相关功能参数设定等。

(1)功能码参数地址表示规则

以功能码序号为参数对应寄存器地址，但要转换成十六进制，如P5.05的序号为76，则用十六进制表示该功能码地址为004CH。

高、低字节的范围分别为：高位字节——00～01；低位字节——00～FF。

注意：PE组：为厂家设定参数，既不可读取该组参数，也不可更改该组参数；有些参数在变频器处于运行状态时，不可更改；有些参数不论变频器处于何种状态，均不可更改；更改功能码参数，还要注意参数的设定范围，单位，及相关说明。

另外，由于EEPROM频繁被存储，会减少EEPROM的使用寿命，对于用户而言，有些功能码在通讯的模式下，无需存储，只需更改片内RAM中的值就可以满足使用要求。要实现该功能，只要把对应的功能码地址最高位由0变成1就可以实现。如：功能码P0.07不存储到EEPROM中，只修改RAM中的值，可将地址设置为8007；该地址只能用作写片内RAM时使用，不能用做读的功能，如做读为无效地址。

（2）其他功能的地址说明：

| 功能说明 | 地址定义 | 数据意义说明 | R/W特性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通讯控制命令 | 1000H | 0001H：上行运行 | W/R |
|  |  | 0002H：下行运行 |  |
|  |  | 0003H：上行检修 |  |
|  |  | 0004H：下行检修运行 |  |
|  |  | 0005H：停机 |  |
|  |  | 0006H：自由停机（紧急停机） |  |
|  |  | 0007H：故障复位 |  |
|  |  | 0008H：检修停止 |  |
| 变频器状态 | 1001H | 0001H：上行运行中 | R |
|  |  | 0002H：下行运行中 |  |
|  |  | 0003H：变频器待机中 |  |
|  |  | 0004H：故障中 |  |
| 通讯设定值地址 | 2000H | 通信设定值范围（-10000～10000）注意：通信设定值是相对值的百分数（-100.00%～100.00%），可做通信写操作。当作为频率源设定时，相对的是最大频率（P0.04）的百分数； | W/R |
| 虚拟端子输入功能设定 | 2001H | 设定范围：000H～03FFH，每一位分别对应S1～S10， | W/R |
| 运行/停机参数地址说明 | 3000H | 运行速度 | R |
|  | 3001H | 设定速度 | R |
|  | 3002H | 母线电压 | R |
|  | 3003H | 输出电压 | R |
|  | 3004H | 输出电流 | R |
|  | 3005H | 运行频率 | R |
|  | 3006H | 运行转速 | R |
|  | 3007H | 输出功率 | R |
|  | 3008H | 输出转矩 | R |
|  | 3009H | 端子输入标志状态 | R |
|  | 300AH | 端子输出标志状态 | R |
|  | 300BH | 模拟量AI1的值 | R |
|  | 300CH | 模拟量AI2值 | R |
|  | 300DH | 转矩补偿 | R |
|  | 300EH | 磁极位置 | R |
|  | 300FH～3014H | 保留 | R |
|  | 3015H | 转矩方向（0：正方向，1：反方向） | R |
|  | 3016H | 设备代码 | R |
| 参数锁定密码校验地址 | 4000H | **** | W |
| 参数锁定密码命令地址 | 4001H | 55AAH | W |
| 变频器故障地址 | 5000H | 故障信息代码与功能码菜单中故障类型的序号一致，只不过该处给上位机返回的是十六进制的数据，而不是故障字符。 | R |

注意：从5000H中读取的数字与实际故障对照表如下：

| 数字 | 故障类型 |
| --- | --- |
| 0x00 | 无故障 |
| 0x01 | 逆变单元U相保护（OUT1） |
| 0x02 | 逆变单元V相保护（OUT2） |
| 0x03 | 逆变单元W相保护（OUT3） |
| 0x04 | 加速过电流（OC1） |
| 0x05 | 减速过电流（OC2） |
| 0x06 | 恒速过电流（OC3） |
| 0x07 | 加速过电压（OV1） |
| 0x08 | 减速过电压（OV2） |
| 0x09 | 恒速过电压（OV3） |
| 0x0A | 母线欠压故障（UV） |
| 0x0B | 电机过载（OL1） |
| 0x0C | 变频器过载（OL2） |
| 0x0D | 输入侧缺相（SPI） |
| 0x0E | 输出侧缺相（SPO） |
| 0x0F | 整流模块过热故障（OH1） |
| 0x10 | 逆变模块过热故障（OH2） |
| 0x 11 | 外部故障（EF） |
| 0x 12 | 通讯故障（CE） |
| 0x 13 | 电流检测故障（ITE） |
| 0x 14 | 电机自学习故障（TE） |
| 0x 15 | 编码器断线故障（PCE） |
| 0x 16 | 编码器反向故障（PCDE） |
| 0x 17 | 系统故障（OPSE） |
| 0x 18 | EEPROM操作故障（EEP） |
| 0x 19 | 磁极位置检测故障(PPCE) |
| 0x 1A | 制动单元故障（bCE） |
| 0x 1B | 厂家设定时间到达（-END-） |
| 0x 1C | LCD未接（LCD-E） |
| 0x 1D | 抱闸动作故障（FAE） |
| 0x 1E | 接触器反馈故障(TbE) |

从变频器中读取参数全部为16进制表示，且数值都为：实际值*10K，其中K为该参数小数点后的位数。

11.6.6 错误消息的回应

当从设备回应时，它使用功能代码域与故障地址来指示是正常回应（无误）还是有某种错误发生（称作异议回应）。对正常回应，从设备回应相应的功能代码和数据地址或子功能码。对异议回应，从设备返回一等同于正常代码的代码，但最首的位置为逻辑1。

例如：一主设备发往从设备的消息要求读一组变频器功能码地址数据，将产生如下功能代码：

0 0 0 0 0 0 1 1 （十六进制03H）

对正常回应，从设备回应同样的功能码。对异议回应，它返回：

1 0 0 0 0 0 1 1 （十六进制83H）

除功能代码因异议错误作了修改外，从设备将回应一字节异常码，这定义了产生异常的原因。

主设备应用程序得到异议的回应后，典型的处理过程是重发消息，或者针对相应的故障进行命令更改。

错误代码的含义

| Modbus异常码 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 代码 | 名称 | 含义 |
| 01H | 非法功能 | 当从上位机接收到的功能码是不允许的操作，这也许是因为功能码仅仅适用于新设备，而在此设备中没有实现；同时，也可能从机在错误状态中处理这种请求。 |
| 02H | 非法数据地址 | 对变频器来说，上位机的请求数据地址是不允许的地址；特别是，寄存器地址和传输的字节数组合是无效的。 |
| 03H | 非法数据值 | 当接收到的数据域中包含的是不允许的值。这个值指示了组合请求中剩余结构上的错误。注意：它决不意味着寄存器中被提交存储的数据项有一个应用程序期望之外的值。 |
| 06H | 从属设备忙 | 变频器忙（EPPROM正在存储中） |
| 10H | 密码错误 | 密码效验地址写入的密码与P7.00用户设置的密码不同 |
| 11H | 校验错误 | 当上位机发送的帧信息中，RTU格式CRC校验位或ASCII格式LRC校验位与下位机的校验计算数不同时，报校验错误信息。 |
| 12H | 参数更改无效 | 上位机发送的参数写命令中，所发的数据在参数的范围以外或写地址当前为不可改写状态或写入的输入端子选择功能，已经被别的端子占用。 |
| 13H | 系统被锁定 | 上位机进行读或写时，当设置了用户密码，又没有进行密码锁定开锁，将报系统被锁定。 |

11.6.7设备代码的编码规则

代码由16位数组成；分为高8位及低8位组成，高8位表示机型系列，低8位为系列机衍生机型。

设备代码含义

| 代码高8位 | 表示意义 | 代码低8位 | 表示意义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | CHV | 01 | CHV矢量变频器 |
|  |  | 02 | 供水专用 |
|  |  | 03 | 中频1500HZ |
|  |  | 04 | 中频3000HZ |
|  |  | 05 | 张力专用 |
|  |  | 06 | CHV180 |
| 01 | CHE | 01 | 矢量变频器 |
|  |  | 02 | 中频1500HZ |
| 02 | CHF | 01 | 通用变频器 |

# 附表：功能参数简表

CHV系列变频器的功能参数按功能分组，有P0～PF共16组，其中PF为扩展功能参数，在变频器上安装相应的扩展卡以后，用户才可以访问到该组参数。每个功能组内包括若干功能码。功能码采用三级菜单，如“P8.08”表示为第P8组功能的第8号功能码。PE为厂家功能参数，用户无权访问该组参数。

为了便于功能码的设定，在使用操作面板进行操作时，功能组号对应一级菜单，功能码号对应二级菜单，功能码参数对应三级菜单。

1、功能表的列内容说明如下：

第1列“功能码”：为功能参数组及参数的编号；

第2列“名称”：为功能参数的完整名称；

第3列“参数详细说明”：为该功能参数的详细描述

第4列“设定范围”：为功能参数的有效设定值范围；

第5列“缺省值”：为功能参数的出厂原始设定值；

第6列“更改”：为功能参数的更改属性（即是否允许更改和更改条件），说明如下：

“○”：表示该参数的设定值在变频器处于停机、运行状态中，均可更改；

“◎”：表示该参数的设定值在变频器处于运行状态时，不可更改；

“●”：表示该参数的数值是实际检测记录值，不能更改；

（变频器已对各参数的修改属性作了自动检查约束，可帮助用户避免误修改。）

第7列“LCD显示”：为功能参数名称在操作面板LCD液晶显示器上的简略说明文字；

第8列“序号”：为该功能码在整个功能码中的排列序号，同时，也表示通讯时的寄存器地址。

2、“参数进制”为十进制（DEC），若参数采用十六进制表示，参数编辑时其每一位的数据彼此独立，部分位的取值范围可以是十六进制的（0～F）。

3、表中“LCD显示说明”只在使用外引LCD操作面板时有效。

4、“缺省值”表明当进行恢复出厂参数操作时，功能码参数被刷新后的数值；但实际检测的参数值或记录值，则不会被刷新。

5、为了更有效地进行参数保护，变频器对功能码提供了密码保护。设置了用户密码（即用户密码P7.00的参数不为0）后，在用户按PRG/ESC进入功能码编辑状态时，系统会先进入用户密码验证状态，显示的为“-----”，操作者必须正确输入用户密码，否则无法进入。对于厂家设定参数区，则还需正确输入厂家密码后才能进入。（提醒用户不要试图修改厂家设定参数，若参数设置不当，容易导致变频器工作异常甚至损坏。）在密码保护未锁定状态，可随时修改用户密码，用户密码以最后一次输入的数值为准。P7.00设定为0，可取消用户密码；上电时若P7.00非0则参数被密码保护。使用串行通讯修改功能码参数时，用户密码的功能同样遵循上述规则。

| 功能码 | 名称 | 参数详细说明 | 设定范围 |  |  | 缺省值 | 更改 | LCD显示 | 序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P0组 基本功能组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P0.00 | 速度控制模式 | 0：无PG矢量控制 1：有PG矢量控制 2：V/F控制 | 0～2 |  |  | 1 | ◎ | 速度控制模式 |  |
| P0.01 | 运行指令通道 | 0：键盘指令通道（LED熄灭） 1：端子指令通道（LED闪烁） 2：通讯指令通道（LED点亮） | 0～2 |  |  | 1 | ◎ | 运行指令通道 |  |
| P0.02 | 电梯额定速度 | 0.100～4.000m/s | 0.100～4.000 |  |  | 1.500m/s | ◎ | 电梯额定速度 |  |
| P0.03 | 速度指令选择 | 0：键盘设定 1：模拟量AI1设定 2：模拟量AI2设定 3：多段速运行设定 4：远程通讯设定 5：模拟量AI1跟踪运行 | 0～5 |  |  | 3 | ◎ | 速度指令选择 |  |
| P0.04 | 最大输出频率 | 10.00～400.00Hz | 10.00～400.00 |  |  | 50.00Hz | ◎ | 最大输出频率 |  |
| P0.05 | 键盘设定速度 | 0～P0.02（电梯额定速度） | 0～P0.02 |  |  | 1.500m/s | ○ | 键盘设定速度 |  |
| P0.06 | 运行方向选择 | 0：默认方向运行 1：相反方向运行 2：禁止反转运行 | 0～2 |  |  | 0 | ◎ | 运行方向选择 |  |
| P0.07 | 载波频率设定 | 1.0～16.0kHz | 1.0～16.0 |  |  | 由机型设定 | ○ | 载波频率设定 |  |
| P0.08 | 电机参数自学习 | 0：无操作 1：旋转参数自学习 2：静止参数自学习 | 0～2 |  |  | 0 | ◎ | 参数自学习 |  |
| P0.09 | 功能参数恢复 | 0：无操作 1：恢复缺省值 2：清除故障档案 | 0～2 |  |  | 0 | ◎ | 参数恢复 |  |
| P0.10 | 保留功能 | 0～65535 | 0～65535 |  |  | 0 | ◎ | 保留功能 |  |
| P0.11 | 保留功能 | 0～65535 | 0～65535 |  |  | 0 | ◎ | 保留功能 |  |
| P1组 速度曲线组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1.00 | 多段速0 | 0.000～P0.02 | 0.000～P0.02 |  |  | 0.000m/s | ◎ | 多段速0 |  |
| P1.01 | 多段速1 | 0.000～P0.02 | 0.000～P0.02 |  |  | 0.000m/s | ◎ | 多段速1 |  |
| P1.02 | 多段速2 | 0.000～P0.02 | 0.000～P0.02 |  |  | 0.000m/s | ◎ | 多段速2 |  |
| P1.03 | 多段速3 | 0.000～P0.02 | 0.000～P0.02 |  |  | 0.000m/s | ◎ | 多段速3 |  |
| P1.04 | 多段速4 | 0.000～P0.02 | 0.000～P0.02 |  |  | 0.000m/s | ◎ | 多段速4 |  |
| P1.05 | 多段速5 | 0.000～P0.02 | 0.000～P0.02 |  |  | 0.000m/s | ◎ | 多段速5 |  |
| P1.06 | 多段速6 | 0.000～P0.02 | 0.000～P0.02 |  |  | 0.000m/s | ◎ | 多段速6 |  |
| P1.07 | 多段速7 | 0.000～P0.02 | 0.000～P0.02 |  |  | 0.000m/s | ◎ | 多段速7 |  |
| P1.08 | 启动加加速度 | 0.001～10.000m/s3 | 0.001～10.000 |  |  | 0.350m/s3 | ◎ | 启动加加速度 |  |
| P1.09 | 启动加速度 | 0.001～10.000m/s2 | 0.001～10.000 |  |  | 0.700m/s2 | ◎ | 启动加速度 |  |
| P1.10 | 减速减减速度 | 0.001～10.000m/s3 | 0.001～10.000 |  |  | 0.350m/s3 | ◎ | 减速减减速度 |  |
| P1.11 | 减速度 | 0.001～10.000m/s2 | 0.001～10.000 |  |  | 0.700m/s2 | ◎ | 减速度 |  |
| P1.12 | 停车减减速度 | 0.001～10.000m/s3 | 0.001～10.000 |  |  | 0.350m/s3 | ◎ | 停车减减速度 |  |
| P1.13 | 停车减速度 | 0.001～10.000m/s2 | 0.001～10.000 |  |  | 0.700m/s2 | ◎ | 停车减速度 |  |
| P1.14 | 启动开始速度 | 0～0.250m/s | 0.000～0.250 |  |  | 0.000m/s | ◎ | 启动速度 |  |
| P1.15 | 启动速度保持时间 | 0.00～5.00s | 0.00～5.00 |  |  | 0.00s | ◎ | 启动速度保持时间 |  |
| P1.16 | 检修运行速度 | 0.000m/s～P0.02 | 0～MIN(0.635m/s,P0.02) |  |  | 0.300m/s | ◎ | 检修运行速度 |  |
| P1.17 | 检修运行加速度 | 0.001～10.000m/s2 | 0.001～10.000 |  |  | 1.000m/s2 | ◎ | 检修运行加速度 |  |
| P1.18 | 检修运行减速度 | 0.001～10.000m/s2 | 0.001～10.000 |  |  | 1.000m/s2 | ◎ | 检修运行减速度 |  |
| P1.19 | 电机自学习加速度 | 0.001～10.000m/s2 | 0.001～10.000 |  |  | 0.600m/s2 | ◎ | 电机自学习加速度 |  |
| P1.20 | 电机自学习减速度 | 0.001～10.000m/s2 | 0.001～10.000 |  |  | 0.600m/s2 | ◎ | 电机自学习减速度 |  |
| P1.21 | 应急运行速度 | 0.000m/s～P0.02 | 0～MIN(0.500m/s,P0.02) |  |  | 0.300m/s | ◎ | 应急运行速度 |  |
| P1.22 | 应急运行加减速度 | 0.001～10.000m/s2 | 0.001～10.000 |  |  | 1.000m/s2 | ◎ | 应急运行加减速度 |  |
| P1.23 | 强迫减速减速度1 | P1.25～10.000m/s2 | P1.25～10.000 |  |  | 1.000m/s2 | ◎ | 强迫减速减速度1 |  |
| P1.24 | 强迫减速速度1检测 | 0～P1.26 | 0～P1.26 |  |  | 20.0% | ◎ | 强迫减速速度1 |  |
| P1.25 | 强迫减速减速度2 | P1.27～P1.23m/s2 | P1.27～P1.23 |  |  | 0.900m/s2 | ◎ | 强迫减速减速度2 |  |
| P1.26 | 强迫减速速度2检测 | P1.24～P1.28 | P1.24～P1.28 |  |  | 40.0% | ◎ | 强迫减速速度2 |  |
| P1.27 | 强迫减速减速度3 | 0.001～P1.25m/s2 | 0.001～P1.25 |  |  | 0.700m/s2 | ◎ | 强迫减速减速度3 |  |
| P1.28 | 强迫减速速度3检测 | P1.26～100.0%(额定梯速) | P1.26～100.0 |  |  | 80.0% | ◎ | 强迫减速速度3 |  |
| P1.29 | 停机方式选择 | 0：减速停车 1：自由停车 | 0～1 |  |  | 1 | ○ | 停机方式 |  |
| P1.30 | 保留功能 | 0～65535 | 0～65535 |  |  | 0 | ◎ | 保留功能 |  |
| P1.31 | 保留功能 | 0～65535 | 0～65535 |  |  | 0 | ◎ | 保留功能 |  |
| P2组 曳引机参数组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P2.00 | 电机类型选择 | 0：异步机 1：同步机 | 0～1 |  |  | 0 | ◎ | 电机类型选择 |  |
| P2.01 | 曳引轮直径 | 100～2000mm | 100～2000 |  |  | 500mm | ◎ | 曳引机直径 |  |
| P2.02 | 减速比 | 1.00～100.00 | 1.00～100.00 |  |  | 30.00 | ◎ | 减速比 |  |
| P2.03 | 曳引绳悬挂比 | 1～8 | 1～8 |  |  | 1 | ◎ | 曳引机悬挂比 |  |
| P2.04 | 电机额定功率 | 0.4～900.0kW | 0.4～900.0 |  |  | 机型设定 | ◎ | 电机额定功率 |  |
| P2.05 | 电机额定频率 | 0.01Hz～P0.04（最大频率） | 0.01～P0.04 |  |  | 50.00Hz | ◎ | 电机额定频率 |  |
| P2.06 | 电机额定转速 | 1～36000rpm | 1～36000 |  |  | 1460rpm | ◎ | 电机额定转速 |  |
| P2.07 | 电机额定电压 | 0～460V | 1～460 |  |  | 380V | ◎ | 电机额定电压 |  |
| P2.08 | 电机额定电流 | 0.1～1000.0A | 0.1～1000.0 |  |  | 机型设定 | ◎ | 电机额定电流 |  |
| P2.09 | 电机额定功率因数 | 0.05～1.00 | 0.05～1.00 |  |  | 0.86 | ◎ | 电机额定功率因数 |  |
| P2.10 | 电机定子电阻 | 0.001～65.535Ω | 0.001～65.535 |  |  | 机型设定 | ○ | 定子电阻 |  |
| P2.11 | 电机转子电阻 | 0.001～65.535Ω | 0.001～65.535 |  |  | 机型设定 | ○ | 转子电阻 |  |
| P2.12 | 电机定、转子电感 | 0.1～6553.5mH | 0.1～6553.5 |  |  | 机型设定 | ○ | 定转子电感 |  |
| P2.13 | 电机定、转子互感 | 0.1～6553.5mH | 0.1～6553.5 |  |  | 机型设定 | ○ | 定转子互感 |  |
| P2.14 | 电机空载电流 | 0.01～655.35A | 0.01～655.35 |  |  | 机型设定 | ○ | 空载电流 |  |
| P2.15 | 保留功能 | 0～65535 | 0～65535 |  |  | 0 | ◎ | 保留功能 |  |
| P2.16 | 保留功能 | 0～65535 | 0～65535 |  |  | 0 | ◎ | 保留功能 |  |
| P3组 矢量控制组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P3.00 | ASR低速比例增益 | 0～100 | 0～100 |  |  | 20 | ○ | 速度环比例增益1 |  |
| P3.01 | ASR低速积分时间 | 0.01～10.00s | 0.01～10.00 |  |  | 0.50s | ○ | 速度环积分时间1 |  |
| P3.02 | 速度检测低速滤波时间 | 0.000～1.000s | 0.000～1.000 |  |  | 0.000s | ○ | 速度环滤波时间 |  |
| P3.03 | 切换低点频率 | 0.00Hz～P3.07 | 0.00～P3.05 |  |  | 5.00Hz | ○ | 切换低点频率 |  |
| P3.04 | ASR高速比例增益 | 0～100 | 0～100 |  |  | 25 | ○ | 速度环比例增益2 |  |
| P3.05 | ASR高速积分时间 | 0.01～10.00s | 0.01～10.00 |  |  | 1.00 | ○ | 速度环积分时间2 |  |
| P3.06 | 速度检测高速滤波时间 | 0.000～1.000s | 0.000～1.000 |  |  | 0.000s | ○ | 速度环滤波时间 |  |
| P3.07 | 切换高点频率 | P3.03～P0.04（最大频率） | P3.03～P0.04 |  |  | 10.00Hz | ○ | 切换高点频率 |  |
| P3.08 | 电流环比例系数P | 0～65535 | 0～65535 |  |  | 500 | ○ | 电流环比例系数P |  |
| P3.09 | 电流环积分系数I | 0～65535 | 0～65535 |  |  | 500 | ○ | 电流环积分系数I |  |
| P3.10 | 驱动侧转差补偿系数 | 50%～200% | 50～200 |  |  | 100% | ○ | VC转差补偿系数 |  |
| P3.11 | 制动侧转差补偿系数 | 50%～200% | 50～200 |  |  | 100% | ○ | VC转差补偿系数 |  |
| P3.12 | 转矩上限设定 | 0.0～200.0%（变频器额定电流） | 0.0～200.0 |  |  | 150.0% | ○ | 转矩上限 |  |
| P3.13 | 保留功能 | 0～65535 | 0～65535 |  |  | 0 | ◎ | 保留功能 |  |
| P3.14 | 保留功能 | 0～65535 | 0～65535 |  |  | 0 | ◎ | 保留功能 |  |
| P4组 编码器参数组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P4.00 | 编码器类型选择 | 0：增量型编码器 1：SIN/COS编码器 2：UVW型编码器 | 0～2 |  |  | 0 | ◎ | 编码器类型选择 |  |
| P4.01 | 编码器脉冲数 | 1～65535 | 1～65535 |  |  | 1000 | ◎ | 编码器脉冲数 |  |
| P4.02 | 编码器方向 | 0：正向输入 1：反向输入 | 0～1 |  |  | 0 | ◎ | PG方向选择 |  |
| P4.03 | 磁极初始位置 | 0.00～360.00 | 0.00～360.00 |  |  | 0.00 | ◎ | 磁极初始位置 |  |
| P4.04 | 低速编码器断线检测时间 | 0.1～100.0s 0.0：不检测 | 0.0～100.0 |  |  | 1.0 | ◎ | 低速断线检测时间 |  |
| P4.05 | 高速编码器断线检测时间 | 0.1～100.0s 0.0：不检测 | 0.0～100.0 |  |  | 1.0 | ◎ | 高速断线检测时间 |  |
| P4.06 | 编码器反向检测时间 | 0.1～100.0s 0.0：不检测 | 0.0～100.0 |  |  | 1.0 | ◎ | 反向检测时间 |  |
| P4.07 | 磁极位置幅值增益 | 0.50～1.50 | 0.50～1.50 |  |  | 1 | ◎ | 磁极位置幅值增益 |  |
| P4.08 | C相磁极位置偏置 | 0～9999 | 0～9999 |  |  | 385 | ◎ | C相磁极位置偏置 |  |
| P4.09 | D相磁极位置偏置 | 0～9999 | 0～9999 |  |  | 385 | ◎ | D相磁极位置偏置 |  |
| P4.10 | 保留功能 | 0～65535 | 0～65535 |  |  | 0 | ◎ | 保留功能 |  |
| P4.11 | 保留功能 | 0～65535 | 0～65535 |  |  | 0 | ◎ | 保留功能 |  |
| P5组 输入端子组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P5.00 | 端子输入方式选择 | 0～0x3FF | 0～0x3FF |  |  | 0x000 | ◎ | 端子输入方式选择 |  |
| P5.01 | 端子功能输入选择 | 0：物理开关量输入 1：通讯虚拟端子输入 | 0～1 |  |  | 0 | ◎ | 端子输入选择 |  |
| P5.02 | S1端子功能选择 | 0： 无功能 1： 上行运行(FWD) 2： 下行运行(REV) 3： 检修运行(EXM) 4： 应急运行(EMER) 5： 自由停车(FSTP) 6： 故障复位(RET) 7： 外部故障 (EF) 8： 多段速端子1(MS1) 9： 多段速端子2(MS2) 10：多段速端子3(MS3) 11：上强迫减速1(UFS1) 12：上强迫减速2(UFS2) 13：上强迫减速3(UFS3) 14：下强迫减速1(DFS1) 15：下强迫减速2(DFS2) 16：下强迫减速3(DFS3) 17：接触器反馈信号(TB) 18：抱闸反馈信号(FB) 19: 变频器使能(ENA) 20：强迫减速停机 21～40： 保留 | 0～40 |  |  | 1 | ◎ | S1功能选择 |  |
| P5.03 | S2端子功能选择 |  | 0～40 |  |  | 2 | ◎ | S2功能选择 |  |
| P5.04 | S3端子功能选择 |  | 0～40 |  |  | 8 | ◎ | S3功能选择 |  |
| P5.05 | S4端子功能选择 |  | 0～40 |  |  | 9 | ◎ | S4功能选择 |  |
| P5.06 | S5端子功能选择 |  | 0～40 |  |  | 3 | ◎ | S5功能选择 |  |
| P5.07 | S6端子功能选择 |  | 0～40 |  |  | 0 | ◎ | HDI1功能选择 |  |
| P5.08 | S7端子功能选择 |  | 0～40 |  |  | 0 | ◎ | HDI2功能选择 |  |
| P5.09 | S8端子功能选择 |  | 0～40 |  |  | 0 | ◎ | S6功能选择 |  |
| P5.10 | S9端子功能选择 |  | 0～40 |  |  | 0 | ◎ | S7功能选择 |  |
| P5.11 | S10端子功能选择 |  | 0～40 |  |  | 0 | ◎ | S8功能选择 |  |
| P5.12 | 开关量滤波次数 | 1～10 | 1～10 |  |  | 5 | ○ | 开关量滤波次数 |  |
| P5.13 | AI1下限值 | 0.00V～P5.15 | 0.00～P5.15 |  |  | 0.00V | ○ | AI1下限值 |  |
| P5.14 | AI1下限对应设定 | -100.0%～100.0% | -100.0～100.0 |  |  | 0.0% | ○ | AI1下限对应设定 |  |
| P5.15 | AI1上限值 | P5.13～10.00V | P5.13～10.00 |  |  | 10.00V | ○ | AI1上限值 |  |
| P5.16 | AI1上限对应设定 | -100.0%～100.0% | -100.0～100.0 |  |  | 100.0% | ○ | AI1上限对应设定 |  |
| P5.17 | AI1输入滤波时间 | 0.00s～10.00s | 0.00～10.00 |  |  | 0.10s | ○ | AI1滤波时间 |  |
| P5.18 | AI2下限值 | 0.00V～P5.20 | 0.00～P5.20 |  |  | 0.00V | ○ | AI2下限值 |  |
| P5.19 | AI2下限对应设定 | -100.0%～100.0% | -100.0～100.0 |  |  | 0.0% | ○ | AI2下限对应设定 |  |
| P5.20 | AI2上限值 | P5.18～10.00V | P5.18～10.00 |  |  | 5.00V | ○ | AI2上限值 |  |
| P5.21 | AI2上限对应设定 | -100.0%～100.0% | -100.0～100.0 |  |  | 100.0% | ○ | AI2上限对应设定 |  |
| P5.22 | AI2输入滤波时间 | 0.00s～10.00s | 0.00～10.00 |  |  | 0.10s | ○ | AI2滤波时间 |  |
| P5.23 | 保留功能 | 0～65535 | 0～65535 |  |  | 0 | ◎ | 保留功能 |  |
| P5.24 | 保留功能 | 0～65535 | 0～65535 |  |  | 0 | ◎ | 保留功能 |  |
| P6组 输出端子组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P6.00 | HDO输出选择 | 0：开路集电极高速脉冲输出 1：开路集电极输出 | 0～1 |  |  | 0 | ◎ | HDO输出选择 |  |
| P6.01 | Y1输出选择 | 0：无输出 1：电梯运行中(LR) 2：上行运行中(UR) 3：下行运行中(DR) 4：故障输出(EO) 5：零速运行中(ZR) 6：运行准备就绪(RD) 7：抱闸控制(FC) 8：接触器控制(TC) 9：频率到达(fR) 10：频率水平检测FDT输出 11：电梯运行中１ 12: 合闸输出 13～20：保留 | 0～20 |  |  | 1 | ○ | Y1输出选择 |  |
| P6.02 | Y2输出选择 |  | 0～20 |  |  | 0 | ○ | Y2输出选择 |  |
| P6.03 | HDO开路集电极输出选择 |  | 0～20 |  |  | 0 | ○ | HDO开路输出 |  |
| P6.04 | 继电器1输出选择 |  | 0～20 |  |  | 4 | ○ | R1输出选择 |  |
| P6.05 | 继电器2输出选择 |  | 0～20 |  |  | 5 | ○ | R2输出选择 |  |
| P6.06 | 继电器3输出选择 |  | 0～20 |  |  | 0 | ○ | R3输出选择 |  |
| P6.07 | AO1输出选择 | 0：运行速度 1：设定速度 2：运行转速 3：输出电流 4：输出电压 5：输出功率 6：输出转矩 7：模拟AI1输入值 8：模拟AI2输入值 9～14：保留 | 0～14 |  |  | 0 | ○ | AO1输出选择 |  |
| P6.08 | AO2输出选择 |  | 0～14 |  |  | 1 | ○ | AO2输出选择 |  |
| P6.09 | HDO开路集电极高速脉冲输出选择 |  | 0～14 |  |  | 0 | ○ | HDO高速脉冲输出 |  |
| P6.10 | 输出下限1 | 0.0%～P6.12 | 0.0～P6.12 |  |  | 0.0% | ○ | 输出下限1 |  |
| P6.11 | 下限对应AO1输出 | 0.00V ～10.00V | 0.00～10.00 |  |  | 0.00V | ○ | 下限对应AO1输出 |  |
| P6.12 | 输出上限1 | P6.10～100.0% | P6.10～100.0 |  |  | 100.0% | ○ | 输出上限1 |  |
| P6.13 | 上限对应AO1输出 | 0.00V ～10.00V | 0.00～10.00 |  |  | 10.00V | ○ | 上限对应AO1输出 |  |
| P6.14 | 输出下限2 | 0.0%～P6.16 | 0.0～P6.16 |  |  | 0.0% | ○ | 输出下限2 |  |
| P6.15 | 下限对应AO2输出 | 0.00V ～10.00V | 0.00～10.00 |  |  | 0.00V | ○ | 下限对应AO2输出 |  |
| P6.16 | 输出上限2 | P6.14～100.0% | P6.14～100.0 |  |  | 100.0% | ○ | 输出上限2 |  |
| P6.17 | 上限对应AO2输出 | 0.00V ～10.00V | 0.00～10.00 |  |  | 10.00V | ○ | 上限对应AO2输出 |  |
| P6.18 | 输出下限3 | 0.0%～P6.20 | 0.0～P6.20 |  |  | 0.0% | ○ | 输出下限1 |  |
| P6.19 | 下限对应HDO输出 | 0.0 ～ 50.0kHz | 0.0～50.0 |  |  | 0.0kHz | ○ | 下限对应HDO输出 |  |
| P6.20 | 输出上限3 | P6.18～100.0% | P6.18～100.0 |  |  | 100.0% | ○ | 输出上限3 |  |
| P6.21 | 上限对应HDO输出 | 0.0 ～ 50.0kHz | 0.0～50.0 |  |  | 50.0kHz | ○ | 上限对应HDO输出 |  |
| P6.22 | FDT电平检测值 | 0.00～ P0.04(最大频率) | 0.00～ P0.04 |  |  | 50.00Hz | ○ | FDT电平检测值 |  |
| P6.23 | FDT滞后检测值 | 0.0～100.0%（FDT电平） | 0.0～100.0 |  |  | 5.0% | ○ | FDT滞后检测值 |  |
| P6.24 | 频率到达检出幅度 | 0.0～100.0%（最大频率） | 0.0～100.0 |  |  | 0.0% | ○ | 频率到达检出幅度 |  |
| P6.25 | 保留功能 | 0～65535 | 0～65535 |  |  | 0 | ◎ | 保留功能 |  |
| P6.26 | 保留功能 | 0～65535 | 0～65535 |  |  | 0 | ◎ | 保留功能 |  |
| P7组 人机界面组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P7.00 | 用户密码 | 0～65535 | 0～65535 |  |  | 0 | ○ | 用户密码 |  |
| P7.01 | LCD显示语言选择 | 0：中文 1：英文 | 0～1 |  |  | 0 | ○ | 语言选择 |  |
| P7.02 | 功能参数拷贝 | 0：无操作 1：本机功能参数上传到LCD键盘 2：LCD键盘功能参数下载到本机 | 0～2 |  |  | 0 | ◎ | 参数拷贝 |  |
| P7.03 | QUICK/JOG键功能选择 | 0：检修运行（只适用用于键盘控制） 1：正转反转切换 （只适用用于键盘控制） | 0～1 |  |  | 0 | ◎ | QUICK键功能选择 |  |
| P7.04 | STOP/RST键停机功能选择 | 0：只对面板控制有效 1：对面板和端子控制同时有效 2：对面板和通讯控制同时有效 3：对所有控制模式均有效 | 0～3 |  |  | 0 | ○ | STOP键功能选择 |  |
| P7.05 | 键盘显示选择 | 0:外引键盘优先使能 1：本机、外引键盘同时显示，只外引按键有效 2：本机、外引键盘同时显示，只本机按键有效 3：本机、外引键盘同时显示且按键均有效（两者为或的逻辑关系） | 0～3 |  |  | 0 | ○ | 键盘显示选择 |  |
| P7.06 | 运行状态显示的参数选择 | 0～0x03FF 默认显示五个参数，分别为 1、运行速度 2、设定速度 3、母线电压 4、输出电压 5、输出电流 BIT0：运行频率 BIT1：运行转速 BIT2：输出功率 BIT3：输出转矩 BIT4：输入端子状态 BIT5：输出端子状态 BIT6：模拟量AI1值 BIT7：模拟量AI2值 BIT8：转矩补偿 BIT9：磁极位置 BIT10～BIT15：保留 | 0～0x03FF |  |  | 0x0003 | ○ | 运行显示选择 |  |
| P7.07 | 停机状态显示的参数选择 | 1～0x01FF BIT0：设定速度 BIT1: 设定频率 BIT2：母线电压 BIT3：输入端子状态 BIT4：输出端子状态 BIT5：电机极对数 BIT6：模拟量AI1值 BIT7：模拟量AI2值 BIT8：磁极位置 BIT9～BIT15:保留 | 1～0x01FF |  |  | 0x00FF | ○ | 停机显示选择 |  |
| P7.08 | 整流模块温度 | 0～100.0℃ |  |  |  |  | ● | 整流模块温度 |  |
| P7.09 | 逆变模块温度 | 0～100.0℃ |  |  |  |  | ● | 逆变模块温度 |  |
| P7.10 | MCU软件版本 |  |  |  |  |  | ● | MCU软件版本 |  |
| P7.11 | DSP软件版本 |  |  |  |  |  | ● | DSP软件版本 |  |
| P7.12 | 本机累积运行时间 | 0～65535h |  |  |  |  | ● | 累积运行时间 |  |
| P7.13 | 前两次故障类型 | 0：无故障 1：逆变单元U相保护（OUT1） 2：逆变单元V相保护（OUT2） 3：逆变单元W相保护（OUT3） 4：加速过电流（OC1） 5：减速过电流（OC2） 6：恒速过电流（OC3） 7：加速过电压（OV1） 8：减速过电压（OV2） 9：恒速过电压（OV3） 10：母线欠压故障（UV） 11：电机过载（OL1） 12：变频器过载（OL2） 13：输入侧缺相（SPI） 14：输出侧缺相（SPO） 15：整流模块过热故障（OH1） 16：逆变模块过热故障（OH2） 17：外部故障（EF） 18：通讯故障（CE） 19：电流检测故障（ITE） 20：电机自学习故障（TE） 21：编码器断线故障（PCE） 22：编码器反向故障（PCDE） 23：系统故障（OPSE） 24：EEPROM操作故障（EEP） 25：磁极位置检测故障(PPCE) 26：制动单元故障（bCE） 27：厂家设定时间到达（-END-） 28：LCD未接（LCD-E） 29：抱闸动作故障（FAE） 30：接触器反馈故障(TbE) |  |  |  |  | ● | 前两次故障类型 |  |
| P7.14 | 前一次故障类型 |  |  |  |  |  | ● | 前一次故障类型 |  |
| P7.15 | 当前故障类型 |  |  |  |  |  | ● | 当前故障类型 |  |
| P7.16 | 当前故障运行频率 |  |  |  |  |  | ● | 当前故障运行频率 |  |
| P7.17 | 当前故障输出电流 |  |  |  |  |  | ● | 当前故障输出电流 |  |
| P7.18 | 当前故障母线电压 |  |  |  |  |  | ● | 当前故障母线电压 |  |
| P7.19 | 当前故障输入端子状态 |  |  |  |  |  | ● | 故障输入端子 |  |
| P7.20 | 当前故障输出端子状态 |  |  |  |  |  | ● | 故障输出端子 |  |
| P7.21 | 保留功能 | 0～65535 | 0～65535 |  |  | 0 | ◎ | 保留功能 |  |
| P7.22 | 保留功能 | 0～65535 | 0～65535 |  |  | 0 | ◎ | 保留功能 |  |
| P8组 增强功能组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P8.00 | 模拟称重信号输入选择 | 0：无效 1：AI1 2：AI2 | 0～2 |  |  | 0 | ◎ | 模拟称重选择 |  |
| P8.01 | 预转矩偏移 | 0.0～100.0% | 0.0～100.0 |  |  | 30.0% | ○ | 预转矩偏移 |  |
| P8.02 | 驱动侧增益 | 0.000～7.000 | 0.000～7.000 |  |  | 1.000 | ○ | 驱动侧增益 |  |
| P8.03 | 制动侧增益 | 0.000～7.000 | 0.000～7.000 |  |  | 1.000 | ○ | 制动侧增益 |  |
| P8.04 | 抱闸、接触器控制选择（只适合端子指令通道） | 0：无效 1：抱闸有效、接触器无效 2：抱闸无效、接触器有效 3：两者控制都有效 | 0～3 |  |  | 0 | ◎ | 抱闸接触器控制 |  |
| P8.05 | 抱闸合闸延时 | 0.00～5.00s | 0.00～5.00 |  |  | 0 | ◎ | 抱闸合闸延时 |  |
| P8.06 | 抱闸松闸延时 | 0.00～5.00s | 0.00～5.00 |  |  | 0 | ◎ | 抱闸松闸延时 |  |
| P8.07 | 制动阀值电压 | 320.0～750.0V | 320.0～750.0 |  |  | 700.0V | ○ | 制动阀值电压 |  |
| P8.08 | 故障自动复位次数 | 0～10 | 0～10 |  |  | 0 | ○ | 故障自动复位次数 |  |
| P8.09 | 故障自动复位期间故障继电器动作 | 0：不动作 1：动作 | 0～1 |  |  | 1 | ○ | 故障复位继电器 |  |
| P8.10 | 故障自动复位间隔时间设置 | 0.1～100.0s | 0.1～100.0 |  |  | 1.0s | ○ | 故障复位时间间隔 |  |
| P8.11 | 抱闸反馈检测间隔时间 | 0.1～5.0s | 0.1～5.0 |  |  | 2.0s | ◎ | 抱闸检测间隔时间 |  |
| P8.12 | 接触器反馈检测间隔时间 | 0.1～5.0s | 0.1～5.0 |  |  | 2.0s | ◎ | 接触器反馈检测时间 |  |
| P8.13 | 停机抱闸频率 | 0.00～5.00Hz | 0.00～5.00 |  |  | 0.00Hz | ◎ | 抱闸频率 |  |
| P8.14 | 起动直流制动电流 | 0.0～120.0% | 0.0～120.0 |  |  | 0.0% | ◎ | 起动制动电流 |  |
| P8.15 | 起动直流制动时间 | 0.0～50.0s | 0.0～50.0 |  |  | 0.0s | ◎ | 起动制动时间 |  |
| P8.16 | 停机制动开始频率 | 0.00～P0.04(最大频率) | 0.00～P0.04 |  |  | 0.00Hz | ○ | 停机制动频率 |  |
| P8.17 | 停机制动等待时间 | 0.0～50.0s | 0.0～50.0s |  |  | 0.0s | ○ | 制动等待时间 |  |
| P8.18 | 停机直流制动电流 | 0.0～120.0% | 0.0～120.0% |  |  | 0.0% | ○ | 停机直流制动电流 |  |
| P8.19 | 停机直流制动时间 | 0.0～50.0s | 0.0～50.0s |  |  | 0.0s | ○ | 停机制动时间 |  |
| P8.20 | 变频器停机延时 | 0.1～5.0s | 0.1～5.0s |  |  | 0.0s | ○ | 变频器停机延时 |  |
| P8.21 | 两/三相调制选择 | 0：两相调制 1：三相调制 | 0～1 |  |  | 0 | ◎ | 两相三相调制选择 |  |
| P8.22 | 保留功能 | 0～65535 | 0～65535 |  |  | 0 | ◎ | 保留功能 |  |
| P8.23 | 保留功能 | 0～65535 | 0～65535 |  |  | 0 | ◎ | 保留功能 |  |
| P9组 保护参数组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P9.00 | 输入缺相保护 | 0：禁止保护 1：允许保护 | 0～1 |  | 1 |  | ○ | 输入缺相保护 |  |
| P9.01 | 输出缺相保护 | 0：禁止保护 1：允许保护 | 0～1 |  | 1 |  | ○ | 输出缺相保护 |  |
| P9.02 | 电机过载保护选择 | 0：不保护 1：普通电机（带低速补偿） 2：变频电机（不带低速补偿） | 0～2 |  | 2 |  | ◎ | 电机过载保护选择 |  |
| P9.03 | 电机过载保护电流 | 20.0%～120.0%（电机额定电流） | 20.0～120.0 |  | 100.0% |  | ○ | 电机过载保护电流 |  |
| P9.04 | 过载预警点 | 20.0%～150.0% | 20.0～150.0 |  | 130.0% |  | ○ | 过载预警点 |  |
| P9.05 | 过载预警选择 | 0：相对电机额定电流，一直检测 1：相对电机额定电流，恒速时检测 2：相对变频器额定电流，一直检测 3：相对变频器额定电流，恒速时检测 | 0～3 |  | 0 |  | ◎ | 过载预警选择 |  |
| P9.06 | 过载预警延迟时间 | 0.0～30.0s | 0.0～30.0 |  | 5.0s |  | ○ | 过载预警延迟时间 |  |
| P9.07 | 保留功能 | 0～65535 | 0～65535 |  | 0 |  | ◎ | 保留 |  |
| P9.08 | 保留功能 | 0～65535 | 0～65535 |  | 0 |  | ◎ | 保留 |  |
| PA组 串行通讯与CAN通讯组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PA.00 | 本机通讯地址 | 1～247，0为广播地址 | 1～247 | 1 |  |  | ○ | 本机通讯地址 |  |
| PA.01 | 通讯波特率设置 | 0：1200BPS 1：2400BPS 2：4800BPS 3：9600BPS 4：19200BPS 5：38400BPS | 0～5 | ４ |  |  | ○ | 通讯波特率选择 |  |
| PA.02 | 数据位校验设置 | 0：无校验（8，N，2）for RTU 1：偶校验（8，E，1）for RTU 2：奇校验（8,O，1）for RTU 3:无校验（8，N，2）for ASCII 4:偶校验（8，E，1）for ASCII 5:奇校验（8, O，1）for ASCII 6:无检验（7, N，2）for ASCII 7: 偶校验（7，E，1）for ASCII 8: 奇校验（7，O，1）for ASCII | 0～8 | １ |  |  | ○ | 数据位校验设置 |  |
| PA.03 | 通讯应答延时 | 0～20ms | 0～20 | 0 |  |  | ○ | 通讯应答延时 |  |
| PA.04 | 通讯超时故障时间 | 0.0（无效），0.1～100.0s | 0.0～100.0 | 0.0s |  |  | ○ | 通讯超时故障时间 |  |
| PA.05 | 通讯应答使能选择 | 0：通讯应答使能 1：通讯应答关闭 | 0～1 | 0 |  |  | ○ | 通讯应答使能选择 |  |
| PA.06 | CAN通讯地址 | 1～127 | 1～127 | 1 |  |  | ○ | 保留 |  |
| PA.07 | CAN通讯波特率 | 0：10KBPS 1：20KBPS 2：50KBPS 3：125KBPS 4：250KBPS 5：500KBPS 6：1000KBPS | 0～6 | 4 |  |  | ○ | 保留 |  |
| PA.08～PA.11 | 保留功能 | 0～65535 | 0～65535 | 0 |  |  | ◎ | 保留功能 |  |
| PB组 距离控制功能码(保留) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PE组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PE.00 | 厂家密码 | 0～65535 | 0～65535 |  |  | ***** | ● | 厂家密码 | 297 |