《电工学》试卷A(答案)

课程代码       考试方式  闭卷  考试时长 100 分钟

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满分 | 30 | 20 | 50 |  |  |  |  |  | 100 |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阅卷人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

考生须知：1、姓名、学号、专业班级均要填在密封线以内，否则试卷作废。2、答题请在题后空白区域，在草稿纸上答题无效。3、试卷上不准做任何标记，否则按作弊论处。4、考试期间，试卷不准拆开，否则按作弊处理。

5.将二大题的答案汇总到指定的表格中，否则不予计分。

一、填空（每空1分，共30分）。

1.电源和负载的本质区别是：电源是把  其它形式的  能量转换成 电 能的设备，负载是把 电 能转换成 其它形式 能量的设备。

2.电路如图1所示，Uac=   -2  V。若选点为参考点，则点的电位Va=   3   V。

3. 电感电路中  电流  不能突变，电容电路中  电压   不能突变。

4.产生RC 微分电路的两个条件：（1）__RC小_（2）__输出电压从电阻R端取出__。

5.电路如图2，阻抗Zab=___8___Ω，ab施加正弦交流电压，电路发生  谐振

6.一感性负载并联电容后，则该负载本身的电流 不变    ，平均功率   不变      ，负载功率因数     提高      ，线路总电流   减少        。

7.并联谐振电路的特点：电路  阻抗   最大；当电路电压一定是时，电路  电流     最小；各支路电流可能比总电流大许多，故 并联谐振又称  电流谐振      。

8.图3电路中，当电压源单独作用时，I=   7     A；当电流源单独

作用时，I=    -5     A；当两个电源同时作用时，I=   2     A。

9.图4示电路中，各电流表读数分别为：I1=5A，I2=20A、I3=25A，则：总电流表读数

I=    7.07    A 。

10. 三相异步电动机铭牌上标注额定电压380V，Y 接法。该电动机每相绕组的额定电压为     220     V。三相笼型异步电动机降压起动的方式有  星-三角启动 、  自耦变压器降压启动。

11.根据工程上用途的不同，磁性材料分为三种类型：(1)  软磁材料  ；(2)  硬磁材料  ；(3)  矩磁材料  。其中电机、电器的铁心通常采用  软磁   材料制作。

图3

图4

图1

图2

二、选择题（20分, 2分/小题）

（在每小题列出的选择项中只有一个选项是符合题目要求的，请将正确选项前的字母填在题后的括号内，并汇总到以下表格中。)

| 得分 | 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 答案 | B | B | B | C | B | A | A | C | A | B |

1. 一负载电阻为RL，经变压器接到内阻R0＝800Ω的电源上，变压器原、副绕组的额定电流为2A／20A，若使从变压器原绕组看进去的等效负载电阻RL′＝R0时，则RL等于（　B　　）

(a) 0.8Ω    (b) 8Ω     (c) 80Ω     (d) 800Ω

2.图2.2示电路中，用一个等效电源代替，应该是一个(  b  )。

(a) 2A的理想电流源		(b) 2V的理想电压源

(c) 不能代替，仍为原电路

3. 图2.3所示电路，在换路前处于稳定状态，在t=0瞬间将开关S闭合，则uC(0+)为(   B  )

A. 2V         B. -2V      C. 0V         D. -1V

题2.2图

图2.3

4.在RLC串联的正弦交流电路中，下列功率的计算公式正确的是（ C   ）

(a) S＝P+Q                        (b) P＝UI

(c) S＝P2+(QL−QC)2              (d) P＝S2+Q2

5.作星形连接有中线的三相不对称负载，接于对称的三相四线制电源上，则各相负载的电压(   b    )。

(a) 不对称		(b) 对称		(c) 不一定对称

6.有一台三相电阻炉，各相负载的额定电压均为220V，当电源线电压为380V时，此电阻炉应接成(    a      )形。

(a) 		(b) 		(c) 0

7.交流电磁铁磁路，线圈电压U保持不变。当气隙长度 增加时，线圈电流i将 (   a    )。

(a) 增大		(b) 减小		(c) 保持不变

8. 三相异步电动机的转差率s＝1时，其转速为(      c    )。

(a) 额定转速		(b) 同步转速		(c) 零

9.三相四线制供电线路，已知作星形连接的三相负载中A相为纯电阻，B相为纯电感，C相为纯电容，通过三相负载的电流均为5安培，则中线电流为（  A  ）

题2.10图

A、3.66A；         B、10A；

C、5A;             D、15A.

10. 图2.10所示正弦稳态电路，已知有效值U1=4V，U2=3V， U3=8V，则总电压有效值U=(  B  )

A.7V      B. 5V     C. 1V       D. 15 V

三、计算题

1. 电路如图3.1所示，试应用戴维南定理，求图中的电压U。（13分）

图3.1

解：（1）先计算开路电压，如下图。

UOC=-1×16+1=-15(V)

（2）再求等效电阻Rab

将恒压源和恒流源除去，得电路如图。

Rab=1(Ω)

（3）由戴维南定理可知，有源二端网络等效为一个电压源，如图。

(A)

U=4I=4×()=-12(V)

2. 今有一个40W的日光灯，使用时灯管与镇流器(可近似把镇流器看作纯电感)串联在电压为220V，频率为50Hz的电源上。已知灯管工作时属于纯电阻负载，灯管两端的电压等于110V，试求镇流器上的感抗和电感。这时电路的功率因数等于多少？欲将电路的功率因数提高到0.95，应并联多大的电容？（12分）

解：∵P=40W    UR=110(V)    ω=314rad/s

∴(A)

∵

∴(V)

∴(Ω)

(H)

由于灯管与镇流器是串联的，所以

C=P ω U2(tanϕ1−tanϕ)

cosϕ=0.5      ϕ=60°

cosϕ=0.95      ϕ=18°

C=P ω U2(tanϕ1−tanϕ)=40314×220 2(tan60 °−tan18 °) F=3.7 μ F

图3.3

3. 电路如图3.3所示的三相四线制电路，三相负载连接成星形，已知电源线电压380V，负载电阻Ra＝11Ω，Rb=Rc=22Ω，试求：

（1）负载的各相电压、相电流、线电流和三相总功率；

（2）中线断开，A相又短路(即Ra＝0)时的各相电流和线电流；

（3）中线断开，A相断开时的各线电流和相电流。（15分）

解：（1）（V） 则   （V）

设（V）

则（V），（V）

（A）

（A）

（A）

所以： =（A）

三相总功率 P=220*20+220*10+220*10=8800W

（2）中线断开，A相又短路时的电路如图所示；

此时RB、RC上的电压为电源线电压，

（A）

（A）

（3）中线断开，A相断开时的电路如图所示，

此时RB、RC二负载串联后的电压为电源线电压，

（A）

5.一台三相异步电动机的机械特性如图所示，正常工作时绕组接成三角形，其额定工作点A的参数为：nN=1430r/min，TN=67Nm。求：(1)电动机的极对数；(2)额定转差率；(3)额定功率；(4)过载系数；(5)起动系数Tst/TN；(6)说明该电动机能否采用星形-三角形降压起动30Nm的恒定负载。（10分）

解：(1)			2

(2)sN=n1−nNn1=4.67%

(3)

(4) 过载系数

(5) 起动系数

(6) Ts t=87 N⋅m        TL=30N⋅m

显然：13Ts t<TL，不能起动30Nm的恒定负载