第一套

1、在设备运行中,发生起火的原因是电流热量是间接原因,而火花或电弧则是直接原因。(1.0

正确答案：错

2、使用电气设备时,由于导线截面选择过小,当电流较大时也会因发热过大而引发火灾。(1.0

正确答案：对

3、电气设备缺陷,设计不合理,安装不当等都是引发火灾的重要原因。(1.0分)

正确答案：对

4、从过载角度出发,规定了熔断器的额定电压。(1.0分)

正确答案：错

5、按钮根据使用场合,可选的种类有开启式、防水式、防腐式、保护式等。(1.0分)

正确答案：对

6、熔体的额定电流不可大于熔断器的额定电流。(1.0分)

正确答案：对

7、行程开关的作用是将机械行走的长度用电信号传出。(1.0分)

正确答案：错

8、低压配电屏是按一定的接线方案将有关低压一、二次设备组装起来,每一个主电路方案对应一个或多个辅助方案,从而简化了工程设计。(1.0分)

正确答案：对

9、在供配电系统和设备自动系统中,刀开关通常用于电源隔离。(1.0分)

正确答案：对

10、接触器的文字符号为KM。(1.0分)

正确答案：错

11、中间继电器实际上是一种动作与释放值可调节的电压继电器。(1.0分)

正确答案：错

12、交流接触器的额定电流,是在额定的工作条件下所决定的电流值。(1.0分)

正确答案：对

13、刀开关在作隔离开关选用时,要求刀开关的额定电流要大于或等于线路实际的故障电流。

正确答案：错

14、概率为50%时,成年男性的平均感知电流值约为1.1mA,最小为0.5mA,成年女性约为0.6mA。(1.0分)

正确答案：错

15、两相触电危险性比单相触电小。(1.0分)

正确答案：错

16、触电分为电击和电伤。(1.0分)

正确答案：对

17、使用万用表电阻档能够测量变压器的线圈电阻。(1.0分)

正确答案：错

18、摇表在使用前,无须先检查摇表是否完好,可直接对被测设备进行绝缘测量。(1.0分)

正确答案：错

19、直流电流表可以用于交流电路测量。(1.0分)

正确答案：错

20、测量电流时应把电流表串联在被测电路中。(1.0分)

正确答案：对

21、万用表使用后,转换开关可置于任意位置。(1.0分)

正确答案：错

22、交流钳形电流表可测量交直流电流。(1.0分)

正确答案：错

23、钳形电流表可做成既能测交流电流,也能测量直流电流。(1.0分)

正确答案：对

24、电容器的容量就是电容量。(1.0分)

正确答案：错

25、如果电容器运行时,检查发现温度过高,应加强通风。(1.0分)

正确答案：错

26、电容器的放电负载不能装设熔断器或开关。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 27、《中华人民共和国安全生产法》第二十七条规定:生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得相应资格,方可上岗作业。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 28、取得高级电工证的人员就可以从事电工作业。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 29、电工作业分为高压电工和低压电工。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 30、挂登高板时,应钩口向外并且向上。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 31、遮栏是为防止工作人员无意碰到带电设备部分而装设备的屏护,分临时遮栏和常设遮栏两种。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 32、使用竹梯作业时,梯子放置与地面以50°左右为宜。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 33、使用脚扣进行登杆作业时,上、下杆的每一步必须使脚扣环完全套入并可靠地扣住电杆,才能移动身体,否则会造成事故。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 34、可以用相线碰地线的方法检查地线是否接地良好。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 35、事故照明不允许和其它照明共用同一线路。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 36、低压验电器可以验出500V以下的电压。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 37、白炽灯属热辐射光源。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 38、对于开关频繁的场所应采用白炽灯照明。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 39、高压水银灯的电压比较高,所以称为高压水银灯。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 40、移动电气设备电源应采用高强度铜芯橡皮护套硬绝缘电缆。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 41、Ⅱ类手持电动工具比Ⅰ类工具安全可靠。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 42、电工钳、电工刀、螺丝刀是常用电工基本工具。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 43、电工刀的手柄是无绝缘保护的,不能在带电导线或器材上剖切,以免触电。(1.0

正确答案：对

[判断题] 44、额定电压为380V的熔断器可用在220V的线路中。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 45、吸收比是用兆欧表测定。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 46、电力线路敷设时严禁采用突然剪断导线的办法松线。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 47、电缆保护层的作用是保护电缆。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 48、为了安全,高压线路通常采用绝缘导线。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 49、在电压低于额定值的一定比例后能自动断电的称为欠压保护。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 50、雷电后造成架空线路产生高电压冲击波,这种雷电称为直击雷。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 51、雷雨天气,即使在室内也不要修理家中的电气线路、开关、插座等。如果一定要修要把家中电源总开关拉开。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 52、对于容易产生静电的场所,应保持地面潮湿,或者铺设导电性能较好的地板。(1.0正确答案：对

[判断题] 53、用避雷针、避雷带是防止雷电破坏电力设备的主要措施。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 54、交流发电机是应用电磁感应的原理发电的。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 55、几个电阻并联后的总电阻等于各并联电阻的倒数之和。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 56、交流电每交变一周所需的时间叫做周期T。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 57、磁力线是一种闭合曲线。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 58、我国正弦交流电的频率为50Hz。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 59、220V的交流电压的最大值为380V。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 60、用星-三角降压启动时,启动转矩为直接采用三角形联结时启动转矩的1/3。(1.0

正确答案：对

[判断题] 61、对于异步电动机,国家标准规定3kW以下的电动机均采用三角形联结。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 62、电机异常发响发热的同时,转速急速下降,应立即切断电源,停机检查。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 63、电气安装接线图中,同一电器元件的各部分必须画在一起。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 64、交流电动机铭牌上的频率是此电机使用的交流电源的频率。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 65、使用改变磁极对数来调速的电机一般都是绕线型转子电动机。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 66、能耗制动这种方法是将转子的动能转化为电能,并消耗在转子回路的电阻上。)

正确答案：对

[判断题] 67、RCD的额定动作电流是指能使RCD动作的最大电流。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 68、RCD后的中性线可以接地。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 69、变配电设备应有完善的屏护装置。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 70、RCD的选择,必须考虑用电设备和电路正常泄漏电流的影响。(1.0分)

正确答案：对

[单选题] 71、当低压电气火灾发生时,首先应做的是()。(1.0分)

正确答案：B

- A、 迅速离开现场去报告领导

- B、 迅速设法切断电源

- C、 迅速用干粉或者二氧化碳灭火器灭火

[单选题] 72、交流接触器的额定工作电压,是指在规定条件下,能保证电器正常工作的()电压。(1.0分)

正确答案：A

- A、 最高

- B、 最低

- C、 平均

[单选题] 73、从制造角度考虑,低压电器是指在交流50Hz、额定电压()V或直流额定电压1500V及以下电气设备。(1.0分)

正确答案：C

- A、 400

- B、 800

- C、 1000

[单选题] 74、铁壳开关在作控制电机启动和停止时,要求额定电流要大于或等于()倍电动机额定电流。(1.0分)

正确答案：A

- A、 两

- B、 一

- C、 三

[单选题] 75、交流接触器的电寿命约为机械寿命的()倍。(1.0分)

正确答案：C

- A、 10

- B、 1

- C、 1/20

[单选题] 76、脑细胞对缺氧最敏感,一般缺氧超过()min就会造成不可逆转的损害导致脑死亡。(1.0分)

正确答案：A

- A、 8

- B、 5

- C、 12

[单选题] 77、

一般情况下220V工频电压作用下人体的电阻为()Ω。

(1.0分)

正确答案：C

- A、 500至1000

- B、 800至1600

- C、 1000至2000

[单选题] 78、用摇表测量电阻的单位是()。(1.0分)

正确答案：C

- A、 千欧

- B、 欧姆

- C、 兆欧

[单选题] 79、单相电度表主要由一个可转动铝盘和分别绕在不同铁芯上的一个()和一个电流线圈组成。(1.0分)

正确答案：A

- A、 电压线圈

- B、 电压互感器

- C、 电阻

[单选题] 80、万用表实质是一个带有整流器的()仪表。(1.0分)

正确答案：B

- A、 电磁式

- B、 磁电式

- C、 电动式

[单选题] 81、电容量的单位是()。(1.0分)

正确答案：A

- A、 法

- B、 乏

- C、 安时

[单选题] 82、低压电工作业是指对()V以下的电气设备进行安装、调试、运行操作等的作业。(1.0分)

正确答案：C

- A、 500

- B、 250

- C、 1000

[单选题] 83、按国际和我国标准,()线只能用做保护接地或保护接零线。(1.0分)

正确答案：C

- A、 黑色

- B、 蓝色

- C、 黄绿双色

[单选题] 84、“禁止攀登,高压危险!”的标志牌应制作为()。(1.0分)

正确答案：C

- A、 红底白字

- B、 白底红字

- C、 白底红边黑字

[单选题] 85、事故照明一般采用()。(1.0分)

正确答案：B

- A、 日光灯

- B、 白炽灯

- C、 高压汞灯

[单选题] 86、相线应接在螺口灯头的()。(1.0分)

正确答案：B

- A、 螺纹端子

- B、 中心端子

- C、 外壳

[单选题] 87、日光灯属于()光源。(1.0分)

正确答案：A

- A、 气体放电

- B、 热辐射

- C、 生物放电

[单选题] 88、尖嘴钳150mm是指()。(1.0分)

正确答案：A

- A、 其总长度为150mm

- B、 其绝缘手柄为150mm

- C、 其开口150mm

[单选题] 89、穿管导线内最多允许()个导线接头。(1.0分)

正确答案：C

- A、 2

- B、 1

- C、 0

[单选题] 90、导线接头要求应接触紧密和()等。(1.0分)

正确答案：A

- A、 牢固可靠

- B、 拉不断

- C、 不会发热

[单选题] 91、三相交流电路中,A相用()颜色标记。(1.0分)

正确答案：B

- A、 红色

- B、 黄色

- C、 绿色

[单选题] 92、静电防护的措施比较多,下面常用又行之有效的可消除设备外壳静电的方法是()。(1.0分)

正确答案：B

- A、 接零

- B、 接地

- C、 串接

[单选题] 93、一般电器所标或仪表所指示的交流电压、电流的数值是()。(1.0分)

正确答案：B

- A、 最大值

- B、 有效值

- C、 平均值

[单选题] 94、确定正弦量的三要素为()。(1.0分)

正确答案：A

- A、 最大值、频率、初相角

- B、 相位、初相位、相位差

- C、 周期、频率、角频率

[单选题] 95、感应电流的方向总是使感应电流的磁场阻碍引起感应电流的磁通的变化,这一定律称为()。(1.0分)

正确答案：C

- A、 法拉第定律

- B、 特斯拉定律

- C、 楞次定律

[单选题] 96、三相异步电动机一般可直接启动的功率为()kW以下。(1.0分)

正确答案：B

- A、 10

- B、 7

- C、 16

[单选题] 97、三相笼形异步电动机的启动方式有两类,既在额定电压下的直接启动和()启动。(1.0分)

正确答案：C

- A、 转子串电阻

- B、 转子串频敏

- C、 降低启动电压

[单选题] 98、电机在正常运行时的声音,是平稳、轻快、()和有节奏的。(1.0分)

正确答案：A

- A、 均匀

- B、 尖叫

- C、 摩擦

[单选题] 99、特低电压限值是指在任何条件下,任意两导体之间出现的()电压值。(1.0分)

正确答案：B

- A、 最小

- B、 最大

- C、 中间

[单选题] 100、在选择漏电保护装置的灵敏度时,要避免由于正常()引起的不必要的动作而影响正常供电。(1.0分)

正确答案：B

- A、 泄漏电压

- B、 泄漏电流

- C、 泄漏功率