试卷二

[判断题] 1、当电气火灾发生时,如果无法切断电源,就只能带电灭火,并选择干粉或者二氧化碳灭火器,尽量少用水基式灭火器。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 2、电气设备缺陷,设计不合理,安装不当等都是引发火灾的重要原因。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 3、使用电气设备时,由于导线截面选择过小,当电流较大时也会因发热过大而引发火灾。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 4、按钮根据使用场合,可选的种类有开启式、防水式、防腐式、保护式等。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 5、热继电器的保护特性在保护电机时,应尽可能与电动机过载特性贴近。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 6、按钮的文字符号为SB。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 7、自动开关属于手动电器。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 8、胶壳开关不适合用于直接控制5.5kW以上的交流电动机。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 9、自动切换电器是依靠本身参数的变化或外来讯号而自动进行工作的。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 10、熔断器的特性,是通过熔体的电压值越高,熔断时间越短。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 11、隔离开关是指承担接通和断开电流任务,将电路与电源隔开。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 12、在供配电系统和设备自动系统中,刀开关通常用于电源隔离。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 13、交流接触器的额定电流,是在额定的工作条件下所决定的电流值。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 14、30Hz~40Hz的电流危险性最大。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 15、两相触电危险性比单相触电小。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 16、脱离电源后,触电者神志清醒,应让触电者来回走动,加强血液循环。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 17、使用万用表测量电阻,每换一次欧姆档都要进行欧姆调零。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 18、用钳表测量电动机空转电流时,可直接用小电流档一次测量出来。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 19、电流表的内阻越小越好。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 20、电压表内阻越大越好。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 21、交流电流表和电压表测量所测得的值都是有效值。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 22、使用兆欧表前不必切断被测设备的电源。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 23、交流钳形电流表可测量交直流电流。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 24、并联电容器有减少电压损失的作用。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 25、电容器的放电负载不能装设熔断器或开关。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 26、并联补偿电容器主要用在直流电路中。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 27、日常电气设备的维护和保养应由设备管理人员负责。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 28、电工应做好用电人员在特殊场所作业的监护作业。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 29、企业、事业单位的职工无特种作业操作证从事特种作业,属违章作业。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 30、挂登高板时,应钩口向外并且向上。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 31、常用绝缘安全防护用具有绝缘手套、绝缘靴、绝缘隔板、绝缘垫、绝缘站台等。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 32、在安全色标中用绿色表示安全、通过、允许、工作。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 33、遮栏是为防止工作人员无意碰到带电设备部分而装设备的屏护,分临时遮栏和常设遮栏两种。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 34、漏电开关只有在有人触电时才会动作。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 35、在带电维修线路时,应站在绝缘垫上。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 36、用电笔检查时,电笔发光就说明线路一定有电。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 37、验电器在使用前必须确认验电器良好。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 38、危险场所室内的吊灯与地面距离不少于3m。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 39、不同电压的插座应有明显区别。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 40、移动电气设备电源应采用高强度铜芯橡皮护套硬绝缘电缆。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 41、一号电工刀比二号电工刀的刀柄长度长。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 42、手持式电动工具接线可以随意加长。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 43、电工刀的手柄是无绝缘保护的,不能在带电导线或器材上剖切,以免触电。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 44、根据用电性质,电力线路可分为动力线路和配电线路。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 45、改革开放前我国强调以铝代铜作导线,以减轻导线的重量。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 46、熔断器在所有电路中,都能起到过载保护。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 47、绝缘材料就是指绝对不导电的材料。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 48、在选择导线时必须考虑线路投资,但导线截面积不能太小。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 49、为了安全,高压线路通常采用绝缘导线。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 50、10kV以下运行的阀型避雷器的绝缘电阻应每年测量一次。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 51、雷雨天气,即使在室内也不要修理家中的电气线路、开关、插座等。如果一定要修要把家中电源总开关拉开。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 52、除独立避雷针之外,在接地电阻满足要求的前提下,防雷接地装置可以和其他接地装置共用。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 53、用避雷针、避雷带是防止雷电破坏电力设备的主要措施。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 54、PN结正向导通时,其内外电场方向一致。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 55、正弦交流电的周期与角频率的关系互为倒数的。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 56、无论在任何情况下,三极管都具有电流放大功能。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 57、磁力线是一种闭合曲线。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 58、导电性能介于导体和绝缘体之间的物体称为半导体。。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 59、基尔霍夫第一定律是节点电流定律,是用来证明电路上各电流之间关系的定律。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 60、对于转子有绕组的电动机,将外电阻串入转子电路中启动,并随电机转速升高而逐渐地将电阻值减小并最终切除,叫转子串电阻启动。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 61、对绕线型异步电机应经常检查电刷与集电环的接触及电刷的磨损,压力,火花等情况。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 62、电气安装接线图中,同一电器元件的各部分必须画在一起。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 63、使用改变磁极对数来调速的电机一般都是绕线型转子电动机。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 64、再生发电制动只用于电动机转速高于同步转速的场合。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 65、电机在检修后,经各项检查合格后,就可对电机进行空载试验和短路试验。(1.0

正确答案：对

[判断题] 66、能耗制动这种方法是将转子的动能转化为电能,并消耗在转子回路的电阻上。

正确答案：对

[判断题] 67、剩余动作电流小于或等于0.3A的RCD属于高灵敏度RCD。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 68、保护接零适用于中性点直接接地的配电系统中。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 69、RCD的选择,必须考虑用电设备和电路正常泄漏电流的影响。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 70、剩余电流动作保护装置主要用于1000V以下的低压系统。(1.0分)

正确答案：对

[单选题] 71、当电气火灾发生时,应首先切断电源再灭火,但当电源无法切断时,只能带电灭火,500V低压配电柜灭火可选用的灭火器是()。(1.0分)

正确答案：A

- A、二氧化碳灭火器

- B、泡沫灭火器

- C、水基式灭火器

[单选题] 72、

接触器的电气图形为()。

(1.0分)

正确答案：B

- A、

- B、

- C、

[单选题] 73、铁壳开关在作控制电机启动和停止时,要求额定电流要大于或等于()倍电动机额定电流。(1.0分)

正确答案：B

- A、一

- B、两

- C、三

[单选题] 74、在电力控制系统中,使用最广泛的是()式交流接触器。(1.0分)

正确答案：A

- A、电磁

- B、气动

- C、液动

[单选题] 75、在采用多级熔断器保护中,后级的熔体额定电流比前级大,目的是防止熔断器越级熔断而()。(1.0分)

正确答案：C

- A、查障困难

- B、减小停电范围

- C、扩大停电范围

[单选题] 76、在对可能存在较高跨步电压的接地故障点进行检查时,室内不得接近故障点()m以内。(1.0分)

正确答案：C

- A、3

- B、2

- C、4

[单选题] 77、人体直接接触带电设备或线路中的一相时,电流通过人体流入大地,这种触电现象称为()触电。(1.0分)

正确答案：A

- A、单相

- B、两相

- C、三相

[单选题] 78、选择电压表时,其内阻()被测负载的电阻为好。(1.0分)

正确答案：A

- A、远大于

- B、远小于

- C、等于

[单选题] 79、

电流表的符号是()

(1.0分)

正确答案：A

- A、

- B、

- C、

[单选题] 80、钳形电流表测量电流时,可以在()电路的情况下进行。(1.0分)

正确答案：C

- A、短接

- B、断开

- C、不断开

[单选题] 81、为了检查可以短时停电,在触及电容器前必须()。(1.0分)

正确答案：A

- A、充分放电

- B、长时间停电

- C、冷却之后

[单选题] 82、生产经营单位的主要负责人在本单位发生重大生产安全事故后逃匿的,由()处15日以下拘留。(1.0分)

正确答案：B

- A、检察机关

- B、公安机关

- C、安全生产监督管理部门

[单选题] 83、()可用于操作高压跌落式熔断器、单极隔离开关及装设临时接地线等。(1.0分)

正确答案：C

- A、绝缘手套

- B、绝缘鞋

- C、绝缘棒

[单选题] 84、用于电气作业书面依据的工作票应一式()份。(1.0分)

正确答案：B

- A、3

- B、2

- C、4

[单选题] 85、落地插座应具有牢固可靠的()。(1.0分)

正确答案：B

- A、标志牌

- B、保护盖板

- C、开关

[单选题] 86、下列现象中,可判定是接触不良的是()。(1.0分)

正确答案：A

- A、灯泡忽明忽暗

- B、日光灯启动困难

- C、灯泡不亮

[单选题] 87、相线应接在螺口灯头的()。(1.0分)

正确答案：A

- A、中心端子

- B、螺纹端子

- C、外壳

[单选题] 88、Ⅱ类手持电动工具是带有()绝缘的设备。(1.0分)

正确答案：C

- A、防护

- B、基本

- C、双重

[单选题] 89、导线接头的绝缘强度应()原导线的绝缘强度。(1.0分)

正确答案：B

- A、大于

- B、等于

- C、小于

[单选题] 90、更换熔体时,原则上新熔体与旧熔体的规格要()。(1.0分)

正确答案：A

- A、相同

- B、不同

- C、更新

[单选题] 91、导线接头要求应接触紧密和()等。(1.0分)

正确答案：B

- A、拉不断

- B、牢固可靠

[单选题] 92、雷电流产生的()电压和跨步电压可直接使人触电死亡。(1.0分)

正确答案：A

- A、接触

- B、感应

- C、直击

[单选题] 93、纯电容元件在电路中()电能。(1.0分)

正确答案：A

- A、储存

- B、分配

- C、消耗

[单选题] 94、我们使用的照明电压为220V,这个值是交流电的()。(1.0分)

正确答案：B

- A、最大值

- B、有效值

- C、恒定值

[单选题] 95、安培定则也叫()。(1.0分)

正确答案：C

- A、左手定则

- B、右手定则

- C、右手螺旋法则

[单选题] 96、频敏变阻器其构造与三相电抗相拟,即由三个铁芯柱和()绕组组成。(1.0分)

正确答案：C

- A、二个

- B、一个

- C、三个

[单选题] 97、笼形异步电动机常用的降压启动有()启动、自耦变压器降压启动、星-三角降压启动。(1.0分)

正确答案：B

- A、转子串电阻

- B、串电阻降压

- C、转子串频敏

[单选题] 98、对电机内部的脏物及灰尘清理,应用()。(1.0分)

正确答案：C

- A、布上沾汽油、煤油等抹擦

- B、湿布抹擦

- C、用压缩空气吹或用干布抹擦

[单选题] 99、在不接地系统中,如发生单相接地故障时,其它相线对地电压会()。(1.0分)

正确答案：A

- A、升高

- B、降低

- C、不变

[单选题] 100、几种线路同杆架设时,必须保证高压线路在低压线路()。(1.0分)

正确答案：C

- A、右方

- B、左方

- C、上方