试卷十四

[判断题] 1、为了防止电气火花,电弧等引燃爆炸物,应选用防爆电气级别和温度组别与环境相适应的防爆电气设备。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 2、在带电灭火时,如果用喷雾水枪应将水枪喷嘴接地,并穿上绝缘靴和戴上绝缘手套,才可进行灭火操作。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 3、使用电气设备时,由于导线截面选择过小,当电流较大时也会因发热过大而引发火灾。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 4、通用继电器是可以更换不同性质的线圈,从而将其制成各种继电器。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 5、熔体的额定电流不可大于熔断器的额定电流。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 6、从过载角度出发,规定了熔断器的额定电压。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 7、在供配电系统和设备自动系统中,刀开关通常用于电源隔离。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 8、漏电断路器在被保护电路中有漏电或有人触电时,零序电流互感器就产生感应电流,经放大使脱扣器动作,从而切断电路。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 9、胶壳开关不适合用于直接控制5.5kW以上的交流电动机。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 10、自动切换电器是依靠本身参数的变化或外来讯号而自动进行工作的。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 11、隔离开关是指承担接通和断开电流任务,将电路与电源隔开。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 12、铁壳开关安装时外壳必须可靠接地。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 13、断路器可分为框架式和塑料外壳式。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 14、相同条件下,交流电比直流电对人体危害较大。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 15、两相触电危险性比单相触电小。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 16、触电分为电击和电伤。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 17、用钳表测量电动机空转电流时,不需要档位变换可直接进行测量。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 18、摇表在使用前,无须先检查摇表是否完好,可直接对被测设备进行绝缘测量。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 19、交流钳形电流表可测量交直流电流。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 20、电流的大小用电流表来测量,测量时将其并联在电路中。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 21、接地电阻表主要由手摇发电机、电流互感器、电位器以及检流计组成。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 22、电流表的内阻越小越好。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 23、万用表在测量电阻时,指针指在刻度盘中间最准确。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 24、并联电容器所接的线停电后,必须断开电容器组。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 25、电容器放电的方法就是将其两端用导线连接。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 26、电容器室内应有良好的通风。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 27、日常电气设备的维护和保养应由设备管理人员负责。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 28、特种作业操作证每1年由考核发证部门复审一次。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 29、取得高级电工证的人员就可以从事电工作业。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 30、“止步,高压危险”的标志牌的式样是白底、红边,有红色箭头。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 31、试验对地电压为50V以上的带电设备时,氖泡式低压验电器就应显示有电。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 32、遮栏是为防止工作人员无意碰到带电设备部分而装设备的屏护,分临时遮栏和常设遮栏两种。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 33、使用竹梯作业时,梯子放置与地面以50°左右为宜。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 34、事故照明不允许和其它照明共用同一线路。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 35、当灯具达不到最小高度时,应采用24V以下电压。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 36、危险场所室内的吊灯与地面距离不少于3m。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 37、高压水银灯的电压比较高,所以称为高压水银灯。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 38、为了有明显区别,并列安装的同型号开关应不同高度,错落有致。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 39、不同电压的插座应有明显区别。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 40、Ⅱ类设备和Ⅲ类设备都要采取接地或接零措施。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 41、剥线钳是用来剥削小导线头部表面绝缘层的专用工具。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 42、手持电动工具有两种分类方式,即按工作电压分类和按防潮程度分类。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 43、手持式电动工具接线可以随意加长。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 44、吸收比是用兆欧表测定。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 45、改革开放前我国强调以铝代铜作导线,以减轻导线的重量。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 46、电力线路敷设时严禁采用突然剪断导线的办法松线。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 47、绝缘体被击穿时的电压称为击穿电压。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 48、在我国,超高压送电线路基本上是架空敷设。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 49、导线接头的抗拉强度必须与原导线的抗拉强度相同。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 50、当静电的放电火花能量足够大时,能引起火灾和爆炸事故,在生产过程中静电还会妨碍生产和降低产品质量等。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 51、防雷装置应沿建筑物的外墙敷设,并经最短途径接地,如有特殊要求可以暗设。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 52、除独立避雷针之外,在接地电阻满足要求的前提下,防雷接地装置可以和其他接地装置共用。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 53、雷电时,应禁止在屋外高空检修、试验和屋内验电等作业。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 54、交流发电机是应用电磁感应的原理发电的。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 55、正弦交流电的周期与角频率的关系互为倒数的。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 56、磁力线是一种闭合曲线。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 57、电流和磁场密不可分,磁场总是伴随着电流而存在,而电流永远被磁场所包围。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 58、对称的三相电源是由振幅相同、初相依次相差120°的正弦电源,连接组成的供电系统。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 59、当导体温度不变时,通过导体的电流与导体两端的电压成正比,与其电阻成反比。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 60、电动机按铭牌数值工作时,短时运行的定额工作制用S2表示。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 61、为改善电动机的启动及运行性能,笼形异步电动机转子铁芯一般采用直槽结构。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 62、电气原理图中的所有元件均按未通电状态或无外力作用时的状态画出。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 63、同一电器元件的各部件分散地画在原理图中,必须按顺序标注文字符号。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 64、交流电动机铭牌上的频率是此电机使用的交流电源的频率。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 65、使用改变磁极对数来调速的电机一般都是绕线型转子电动机。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 66、电气控制系统图包括电气原理图和电气安装图。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 67、剩余动作电流小于或等于0.3A的RCD属于高灵敏度RCD。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 68、剩余电流动作保护装置主要用于1000V以下的低压系统。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 69、变配电设备应有完善的屏护装置。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 70、RCD的选择,必须考虑用电设备和电路正常泄漏电流的影响。(1.0分)

正确答案：对

[单选题] 71、当电气火灾发生时,应首先切断电源再灭火,但当电源无法切断时,只能带电灭火,500V低压配电柜灭火可选用的灭火器是()。(1.0分)

正确答案：A

- A、 二氧化碳灭火器

- B、 泡沫灭火器

- C、 水基式灭火器

[单选题] 72、熔断器的符号是()。(1.0分)

正确答案：B

- A、

- B、

- C、

[单选题] 73、电压继电器使用时其吸引线圈直接或通过电压互感器()在被控电路中。(1.0分)

正确答案：A

- A、 并联

- B、 串联

- C、 串联或并联

[单选题] 74、胶壳刀开关在接线时,电源线接在()。(1.0分)

正确答案：B

- A、 下端(动触点)

- B、 上端(静触点)

- C、 两端都可

[单选题] 75、交流接触器的电寿命约为机械寿命的()倍。(1.0分)

正确答案：C

- A、 10

- B、 1

- C、 1/20

[单选题] 76、脑细胞对缺氧最敏感,一般缺氧超过()min就会造成不可逆转的损害导致脑死亡。(1.0分)

正确答案：A

- A、 8

- B、 5

- C、 12

[单选题] 77、电流对人体的热效应造成的伤害是()。(1.0分)

正确答案：A

- A、 电烧伤

- B、 电烙印

- C、 皮肤金属化

[单选题] 78、指针式万用表一般可以测量交直流电压、()电流和电阻。(1.0分)

正确答案：C

- A、 交流

- B、 交直流

- C、 直流

[单选题] 79、单相电度表主要由一个可转动铝盘和分别绕在不同铁芯上的一个()和一个电流线圈组成。(1.0分)

正确答案：A

- A、 电压线圈

- B、 电压互感器

- C、 电阻

[单选题] 80、测量接地电阻时,电位探针应接在距接地端()m的地方。(1.0分)

正确答案：A

- A、 20

- B、 5

- C、 40

[单选题] 81、低压电容器的放电负载通常()。(1.0分)

正确答案：A

- A、 灯泡

- B、 线圈

- C、 互感器

[单选题] 82、特种作业操作证每()年复审1次。(1.0分)

正确答案：C

- A、 4

- B、 5

- C、 3

[单选题] 83、按国际和我国标准,()线只能用做保护接地或保护接零线。(1.0分)

正确答案：C

- A、 黑色

- B、 蓝色

- C、 黄绿双色

[单选题] 84、绝缘手套属于()安全用具。(1.0分)

正确答案：A

- A、 辅助

- B、 直接

- C、 基本

[单选题] 85、对颜色有较高区别要求的场所,宜采用()。(1.0分)

正确答案：B

- A、 彩灯

- B、 白炽灯

- C、 紫色灯

[单选题] 86、单相三孔插座的上孔接()。(1.0分)

正确答案：C

- A、 相线

- B、 零线

- C、 地线

[单选题] 87、一般照明的电源优先选用()V。(1.0分)

正确答案：A

- A、 220

- B、 380

- C、 36

[单选题] 88、使用剥线钳时应选用比导线直径()的刃口。(1.0分)

正确答案：A

- A、 稍大

- B、 相同

- C、 较大

[单选题] 89、穿管导线内最多允许()个导线接头。(1.0分)

正确答案：C

- A、 2

- B、 1

- C、 0

[单选题] 90、更换熔体时,原则上新熔体与旧熔体的规格要()。(1.0分)

正确答案：A

- A、 相同

- B、 不同

- C、 更新

[单选题] 91、导线接头缠绝缘胶布时,后一圈压在前一圈胶布宽度的()。(1.0分)

正确答案：B

- A、 1/3

- B、 1/2

- C、 1

[单选题] 92、变压器和高压开关柜,防止雷电侵入产生破坏的主要措施是()。(1.0分)

正确答案：B

- A、 安装避雷线

- B、 安装避雷器

- C、 安装避雷网

[单选题] 93、下面()属于顺磁性材料。(1.0分)

正确答案：C

- A、 水

- B、 铜

- C、 空气

[单选题] 94、电动势的方向是()。(1.0分)

正确答案：B

- A、 从正极指向负极

- B、 从负极指向正极

- C、 与电压方向相同

[单选题] 95、我们使用的照明电压为220V,这个值是交流电的()。(1.0分)

正确答案：A

- A、 有效值

- B、 最大值

- C、 恒定值

[单选题] 96、笼形异步电动机采用电阻降压启动时,启动次数()。(1.0分)

正确答案：C

- A、 不允许超过3次/小时

- B、 不宜太少

- C、 不宜过于频繁

[单选题] 97、笼形异步电动机常用的降压启动有()启动、自耦变压器降压启动、星-三角降压启动。(1.0分)

正确答案：B

- A、 转子串电阻

- B、 串电阻降压

- C、 转子串频敏

[单选题] 98、三相笼形异步电动机的启动方式有两类,既在额定电压下的直接启动和()启动。(1.0分)

正确答案：C

- A、 转子串频敏

- B、 转子串电阻

- C、 降低启动电压

[单选题] 99、新装和大修后的低压线路和设备,要求绝缘电阻不低于()MΩ。(1.0分)

正确答案：B

- A、 1

- B、 0.5

- C、 1.5

[单选题] 100、对于低压配电网,配电容量在100kW以下时,设备保护接地的接地电阻不应超过()Ω。(1.0分)

正确答案：B

- A、 6

- B、 10

- C、 4