试卷七

1、在高压线路发生火灾时,应采用有相应绝缘等级的绝缘工具,迅速拉开隔离开关切断电源,选择二氧化碳或者干粉灭火器进行灭火。(1.0分)

正确答案：错

2、对于在易燃、易爆、易灼烧及有静电发生的场所作业的工作人员,不可以发放和使用化纤防护用品。(1.0分)

正确答案：对

3、在带电灭火时,如果用喷雾水枪应将水枪喷嘴接地,并穿上绝缘靴和戴上绝缘手套,才可进行灭火操作。(1.0分)

正确答案：对

4、交流接触器常见的额定最高工作电压达到6000V。(1.0分)

正确答案：错

5、熔断器的文字符号为FU。(1.0分)

正确答案：对

6、目前我国生产的接触器额定电流一般大于或等于630A。(1.0分)

正确答案：错

7、隔离开关是指承担接通和断开电流任务,将电路与电源隔开。(1.0分)

正确答案：错

8、铁壳开关安装时外壳必须可靠接地。(1.0分)

正确答案：对

9、中间继电器实际上是一种动作与释放值可调节的电压继电器。(1.0分)

正确答案：错

10、热继电器的双金属片弯曲的速度与电流大小有关,电流越大,速度越快,这种特性称正比时限特性。(1.0分)

正确答案：错

11、频率的自动调节补偿是热继电器的一个功能。(1.0分)

正确答案：错

12、行程开关的作用是将机械行走的长度用电信号传出。(1.0分)

正确答案：错

13、低压配电屏是按一定的接线方案将有关低压一、二次设备组装起来,每一个主电路方案对应一个或多个辅助方案,从而简化了工程设计。(1.0分)

正确答案：对

14、据部分省市统计,农村触电事故要少于城市的触电事故。(1.0分)

正确答案：错

15、触电分为电击和电伤。(1.0分)

正确答案：对

16、两相触电危险性比单相触电小。(1.0分)

正确答案：错

17、用钳表测量电流时,尽量将导线置于钳口铁芯中间,以减少测量误差。(1.0分)

正确答案：对

18、测量电机的对地绝缘电阻和相间绝缘电阻,常使用兆欧表,而不宜使用万用表。(1.0分)

正确答案：错

19、接地电阻测试仪就是测量线路的绝缘电阻的仪器。(1.0分)

正确答案：错

20、万用表在测量电阻时,指针指在刻度盘中间最准确。(1.0分)

正确答案：对

21、电流的大小用电流表来测量,测量时将其并联在电路中。(1.0分)

正确答案：错

22、接地电阻表主要由手摇发电机、电流互感器、电位器以及检流计组成。(1.0分)

正确答案：对

23、交流电流表和电压表测量所测得的值都是有效值。(1.0分)

正确答案：对

24、电容器的容量就是电容量。(1.0分)

正确答案：错

25、电容器室内应有良好的通风。(1.0分)

正确答案：对

26、电容器放电的方法就是将其两端用导线连接。(1.0分)

正确答案：错

27、特种作业人员必须年满20周岁,且不超过国家法定退休年龄。(1.0分)

正确答案：错

28、特种作业人员未经专门的安全作业培训,未取得相应资格,上岗作业导致事故的,应追究生产经营单位有关人员的责任。(1.0分)

正确答案：对

29、有美尼尔氏征的人不得从事电工作业。(1.0分)

正确答案：对

30、在直流电路中,常用棕色表示正极。(1.0分)

正确答案：对

31、试验对地电压为50V以上的带电设备时,氖泡式低压验电器就应显示有电。(1.0分)

正确答案：错

32、在安全色标中用绿色表示安全、通过、允许、工作。(1.0分)

正确答案：对

33、在安全色标中用红色表示禁止、停止或消防。(1.0分)

正确答案：对

34、为安全起见,更换熔断器时,最好断开负载。(1.0分)

正确答案：错

35、电子镇流器的功率因数高于电感式镇流器。(1.0分)

正确答案：对

36、民用住宅严禁装设床头开关。(1.0分)

正确答案：对

37、当拉下总开关后,线路即视为无电。(1.0分)

正确答案：错

38、不同电压的插座应有明显区别。(1.0分)

正确答案：对

39、为了有明显区别,并列安装的同型号开关应不同高度,错落有致。(1.0分)

正确答案：错

40、Ⅱ类设备和Ⅲ类设备都要采取接地或接零措施。(1.0分)

正确答案：错

41、手持式电动工具接线可以随意加长。(1.0分)

正确答案：错

42、电工刀的手柄是无绝缘保护的,不能在带电导线或器材上剖切,以免触电。(1.0分)

正确答案：对

43、电工钳、电工刀、螺丝刀是常用电工基本工具。(1.0分)

正确答案：对

44、为保证零线安全,三相四线的零线必须加装熔断器。(1.0分)

正确答案：错

45、黄绿双色的导线只能用于保护线。(1.0分)

正确答案：对

46、水和金属比较,水的导电性能更好。(1.0分)

正确答案：错

47、熔断器在所有电路中,都能起到过载保护。(1.0分)

正确答案：错

48、在选择导线时必须考虑线路投资,但导线截面积不能太小。(1.0分)

正确答案：对

49、过载是指线路中的电流大于线路的计算电流或允许载流量。(1.0分)

正确答案：对

50、10kV以下运行的阀型避雷器的绝缘电阻应每年测量一次。(1.0分)

正确答案：错

51、用避雷针、避雷带是防止雷电破坏电力设备的主要措施。(1.0分)

正确答案：错

52、雷电时,应禁止在屋外高空检修、试验和屋内验电等作业。(1.0分)

正确答案：对

53、雷雨天气,即使在室内也不要修理家中的电气线路、开关、插座等。如果一定要修要把家中电源总开关拉开。(1.0分)

正确答案：错

54、在三相交流电路中,负载为星形接法时,其相电压等于三相电源的线电压。(1.0分)

正确答案：错

电解电容器的电工符号如图所示。(1.0分)

正确答案：对

56、在串联电路中,电流处处相等。(1.0分)

正确答案：对

57、磁力线是一种闭合曲线。(1.0分) 正确答案：对

58、无论在任何情况下,三极管都具有电流放大功能。(1.0分)

正确答案：错

59、当导体温度不变时,通过导体的电流与导体两端的电压成正比,与其电阻成反比。(1.0分)

正确答案：对

60、改变转子电阻调速这种方法只适用于绕线式异步电动机。(1.0分)

正确答案：对

61、三相异步电动机的转子导体中会形成电流,其电流方向可用右手定则判定。(1.0分)

正确答案：对

62、电气安装接线图中,同一电器元件的各部分必须画在一起。(1.0分)

正确答案：对

63、电气原理图中的所有元件均按未通电状态或无外力作用时的状态画出。(1.0分)

正确答案：对

64、再生发电制动只用于电动机转速高于同步转速的场合。(1.0分)

正确答案：对

65、电机异常发响发热的同时,转速急速下降,应立即切断电源,停机检查。(1.0分)

正确答案：对

66、在电气原理图中,当触点图形垂直放置时,以“左开右闭”原则绘制。(1.0分)

正确答案：对

67、RCD的额定动作电流是指能使RCD动作的最大电流。(1.0分)

正确答案：错

68、变配电设备应有完善的屏护装置。(1.0分)

正确答案：对

69、单相220V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护装置。(1.0分)

正确答案：错

70、保护接零适用于中性点直接接地的配电系统中。(1.0分)

正确答案：对

71、电气火灾发生时,应先切断电源再扑救,但不知或不清楚开关在何处时,应剪断电线,剪切时要()。(1.0分)

正确答案：B

- A、 几根线迅速同时剪断 B、 不同相线在不同位置剪断

- C、 在同一位置一根一根剪断

72、非自动切换电器是依靠()直接操作来进行工作的。(1.0分)

正确答案：B

- A、 电动 B、 外力(如手控) C、 感应

73、热继电器的保护特性与电动机过载特性贴近,是为了充分发挥电机的()能力。(1.0分)

正确答案：A

- A、 过载 B、 控制 C、 节流

74、铁壳开关在作控制电机启动和停止时,要求额定电流要大于或等于()倍电动机额定电流。(1.0分)

正确答案：A

- A、 两 B、 一 C、 三

75、在民用建筑物的配电系统中,一般采用()断路器。(1.0分)

正确答案：C

- A、 框架式 B、 电动式 C、 漏电保护

76、脑细胞对缺氧最敏感,一般缺氧超过()min就会造成不可逆转的损害导致脑死亡。(1.0分)

正确答案：A

- A、 8 B、 5 C、 12

77、如果触电者心跳停止,有呼吸,应立即对触电者施行()急救。(1.0分)

正确答案：B

- A、 仰卧压胸法 B、 胸外心脏按压法 C、 俯卧压背法

78、接地电阻测量仪主要由手摇发电机、()、电位器,以及检流计组成。(1.0分)

正确答案：B

- A、 电压互感器 B、 电流互感器 C、 变压器

79、测量电动机线圈对地的绝缘电阻时,摇表的“L”、“E”两个接线柱应()。(1.0分)

正确答案：B

- A、 “ B、 ”接在电动机出线的端子,“L”接电动机的外壳

- C、 “L”接在电动机出线的端子,“ D、 ”接电动机的外壳

- E、 随便接,没有规定

80、万用表实质是一个带有整流器的()仪表。(1.0分)

正确答案：B

- A、 电磁式 B、 磁电式 C、 电动式

81、电容器属于()设备。(1.0分)

正确答案：C

- A、 危险 B、 运动 C、 静止

82、接地线应用多股软裸铜线,其截面积不得小于()m㎡。(1.0分)

正确答案：C

- A、 10 B、 6 C、 25

83、()可用于操作高压跌落式熔断器、单极隔离开关及装设临时接地线等。(1.0分)

正确答案：C

- A、 绝缘手套 B、 绝缘鞋 C、 绝缘棒

84、登杆前,应对脚扣进行()。(1.0分)

正确答案：A

- A、 人体载荷冲击试验 B、 人体静载荷试验 C、 人体载荷拉伸试验

85、对颜色有较高区别要求的场所,宜采用()。(1.0分)

正确答案：B

- A、 彩灯 B、 白炽灯 C、 紫色灯

86、导线接头连接不紧密,会造成接头()。(1.0分)

正确答案：B

- A、 绝缘不够 B、 发热 C、 不导电

87、相线应接在螺口灯头的()。(1.0分)

正确答案：A

- A、 中心端子 B、 螺纹端子 C、 外壳

88、锡焊晶体管等弱电元件应用()W的电烙铁为宜。(1.0分)

正确答案：B

- A、 75 B、 25 C、 100

89、熔断器在电动机的电路中起()保护作用。(1.0分)

正确答案：B

- A、 过载 B、 短路 C、 过载和短路

90、下列材料不能作为导线使用的是()。(1.0分)

正确答案：A

- A、 钢绞线 B、 铜绞线 C、 铝绞线

91、导线的中间接头采用铰接时,先在中间互绞()圈。(1.0分)

正确答案：C

- A、 1 B、 2 C、 3

92、静电防护的措施比较多,下面常用又行之有效的可消除设备外壳静电的方法是()。(1.0分)

正确答案：B

- A、 接零 B、 接地 C、 串接

93、当电压为5V时,导体的电阻值为5欧,那么当电阻两端电压为2V时,导体的电阻值为()欧。(1.0分)

正确答案：B

- A、 10 B、 5 C、 2

94、感应电流的方向总是使感应电流的磁场阻碍引起感应电流的磁通的变化,这一定律称为()。(1.0分)

正确答案：C

- A、 特斯拉定律 B、 法拉第定律 C、 楞次定律

95、电动势的方向是()。(1.0分)

正确答案：A

- A、 从负极指向正极 B、 从正极指向负极 C、 与电压方向相同

96、某四极电动机的转速为1440r/min,则这台电动机的转差率为()%。(1.0分)

正确答案：A

- A、 4 B、 2 C、 6

97、

异步电动机在启动瞬间,转子绕组中感应的电流很大,使定子流过的启动电流也很大,约为额定电流的()倍。

(1.0分)

正确答案：B

- A、 2 B、 4至7 C、 9至10

98、降压启动是指启动时降低加在电动机()绕组上的电压,启动运转后,再使其电压恢复到额定电压正常运行。(1.0分)

正确答案：B

- A、 转子 B、 定子 C、 定子及转子

99、应装设报警式漏电保护器而不自动切断电源的是()。(1.0分)

正确答案：C

- A、 招待所插座回路 B、 生产用的电气设备 C、 消防用电梯

100、几种线路同杆架设时,必须保证高压线路在低压线路()。(1.0分)

正确答案：C

- A、 右方 B、 左方 C、 上方