试卷八

1、二氧化碳灭火器带电灭火只适用于600V以下的线路,如果是10kV或者35kV线路,如要带电灭火只能选择干粉灭火器。(1.0分)

正确答案：对

2、当电气火灾发生时首先应迅速切断电源,在无法切断电源的情况下,应迅速选择干粉、二氧化碳等不导电的灭火器材进行灭火。(1.0分)

正确答案：对

3、旋转电器设备着火时不宜用干粉灭火器灭火。(1.0分)

正确答案：对

4、熔断器的文字符号为FU。(1.0分)

正确答案：对

5、热继电器的双金属片是由一种热膨胀系数不同的金属材料辗压而成。(1.0分)

正确答案：错

6、熔体的额定电流不可大于熔断器的额定电流。(1.0分)

正确答案：对

7、行程开关的作用是将机械行走的长度用电信号传出。(1.0分)

正确答案：错

8、安全可靠是对任何开关电器的基本要求。(1.0分)

正确答案：对

9、断路器可分为框架式和塑料外壳式。(1.0分)

正确答案：对

10、接触器的文字符号为KM。(1.0分)

正确答案：错

11、低压断路器是一种重要的控制和保护电器,断路器都装有灭弧装置,因此可以安全地带负荷合、分闸。(1.0分)

正确答案：对

12、隔离开关是指承担接通和断开电流任务,将电路与电源隔开。(1.0分)

正确答案：错

13、热继电器是利用双金属片受热弯曲而推动触点动作的一种保护电器,它主要用于线路的速断保护。(1.0分)

正确答案：错

14、工频电流比高频电流更容易引起皮肤灼伤。(1.0分)

正确答案：错

15、按照通过人体电流的大小,人体反应状态的不同,可将电流划分为感知电流、摆脱电流和室颤电流。(1.0分)

正确答案：对

16、触电事故是由电能以电流形式作用人体造成的事故。(1.0分)

正确答案：对

17、摇表在使用前,无须先检查摇表是否完好,可直接对被测设备进行绝缘测量。(1.0分)

正确答案：错

18、使用万用表电阻档能够测量变压器的线圈电阻。(1.0分)

正确答案：错

19、测量电流时应把电流表串联在被测电路中。(1.0分)

正确答案：对

20、电压表在测量时,量程要大于等于被测线路电压。(1.0分)

正确答案：对

21、接地电阻测试仪就是测量线路的绝缘电阻的仪器。(1.0分)

正确答案：错

22、电压的大小用电压表来测量,测量时将其串联在电路中。(1.0分)

正确答案：错

23、万用表使用后,转换开关可置于任意位置。(1.0分)

正确答案：错

24、当电容器测量时万用表指针摆动后停止不动,说明电容器短路。(1.0分)

正确答案：对

25、并联补偿电容器主要用在直流电路中。(1.0分)

正确答案：错

26、如果电容器运行时,检查发现温度过高,应加强通风。(1.0分)

正确答案：错

27、电工特种作业人员应当具备高中或相当于高中以上文化程度。(1.0分)

正确答案：错

28、企业、事业单位的职工无特种作业操作证从事特种作业,属违章作业。(1.0分)

正确答案：对

29、电工作业分为高压电工和低压电工。(1.0分)

正确答案：错

30、绝缘棒在闭合或拉开高压隔离开关和跌落式熔断器,装拆携带式接地线,以及进行辅助测量和试验使用。(1.0分)

正确答案：对

31、常用绝缘安全防护用具有绝缘手套、绝缘靴、绝缘隔板、绝缘垫、绝缘站台等。(1.0分)

正确答案：对

32、试验对地电压为50V以上的带电设备时,氖泡式低压验电器就应显示有电。(1.0分)

正确答案：错

33、使用脚扣进行登杆作业时,上、下杆的每一步必须使脚扣环完全套入并可靠地扣住电杆,才能移动身体,否则会造成事故。(1.0分)

正确答案：对

34、路灯的各回路应有保护,每一灯具宜设单独熔断器。(1.0分)

正确答案：对

35、吊灯安装在桌子上方时,与桌子的垂直距离不少于1.5m。(1.0分)

正确答案：错

36、用电笔验电时,应赤脚站立,保证与大地有良好的接触。(1.0分)

正确答案：错

37、用电笔检查时,电笔发光就说明线路一定有电。(1.0分)

正确答案：错

38、验电器在使用前必须确认验电器良好。(1.0分)

正确答案：对

39、在没有用验电器验电前,线路应视为有电。(1.0分)

正确答案：对

40、使用手持式电动工具应当检查电源开关是否失灵、是否破损、是否牢固、接线是否松动。(1.0分)

正确答案：对

41、手持电动工具有两种分类方式,即按工作电压分类和按防潮程度分类。(1.0分)

正确答案：错

42、剥线钳是用来剥削小导线头部表面绝缘层的专用工具。(1.0分)

正确答案：对

43、Ⅱ类手持电动工具比Ⅰ类工具安全可靠。(1.0分)

正确答案：对

44、低压绝缘材料的耐压等级一般为500V。(1.0分)

正确答案：对

45、改革开放前我国强调以铝代铜作导线,以减轻导线的重量。(1.0分)

正确答案：错

46、为了安全,高压线路通常采用绝缘导线。(1.0分)

正确答案：错

47、导线连接时必须注意做好防腐措施。(1.0分)

正确答案：对

48、在选择导线时必须考虑线路投资,但导线截面积不能太小。(1.0分)

正确答案：对

49、绝缘材料就是指绝对不导电的材料。(1.0分)

正确答案：错

50、为了避免静电火花造成爆炸事故,凡在加工运输,储存等各种易燃液体、气体时,设备都要分别隔离。(1.0分)

正确答案：错

51、雷电可通过其它带电体或直接对人体放电,使人的身体遭到巨大的破坏直至死亡。(1.0分)

正确答案：对

52、除独立避雷针之外,在接地电阻满足要求的前提下,防雷接地装置可以和其他接地装置共用。(1.0分)

正确答案：对

53、雷雨天气,即使在室内也不要修理家中的电气线路、开关、插座等。如果一定要修要把家中电源总开关拉开。(1.0分)

正确答案：错

54、并联电路中各支路上的电流不一定相等。(1.0分)

正确答案：对

55、PN结正向导通时,其内外电场方向一致。(1.0分)

正确答案：错

56、并联电路的总电压等于各支路电压之和。(1.0分)

正确答案：错

57、磁力线是一种闭合曲线。(1.0分)

正确答案：对

58、在三相交流电路中,负载为三角形接法时,其相电压等于三相电源的线电压。(1.0分)

正确答案：对

59、我国正弦交流电的频率为50Hz。(1.0分)

正确答案：对

60、带电机的设备,在电机通电前要检查电机的辅助设备和安装底座,接地等,正常后再通电使用。(1.0分)

正确答案：对

61、改变转子电阻调速这种方法只适用于绕线式异步电动机。(1.0分)

正确答案：对

62、电机异常发响发热的同时,转速急速下降,应立即切断电源,停机检查。(1.0分)

正确答案：对

63、再生发电制动只用于电动机转速高于同步转速的场合。(1.0分)

正确答案：对

64、对电机各绕组的绝缘检查,如测出绝缘电阻不合格,不允许通电运行。(1.0分)

正确答案：对

65、交流电动机铭牌上的频率是此电机使用的交流电源的频率。(1.0分)

正确答案：对

66、使用改变磁极对数来调速的电机一般都是绕线型转子电动机。(1.0分)

正确答案：错

67、RCD的额定动作电流是指能使RCD动作的最大电流。(1.0分)

正确答案：错

68、RCD的选择,必须考虑用电设备和电路正常泄漏电流的影响。(1.0分)

正确答案：对

69、变配电设备应有完善的屏护装置。(1.0分)

正确答案：对

70、单相220V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护装置。(1.0分)

正确答案：错

71、在易燃、易爆危险场所,供电线路应采用()方式供电。(1.0分)

正确答案：B

- A、 单相三线制,三相四线制 B、 单相三线制,三相五线制

- C、 单相两线制,三相五线制

72、

以下图形,()是按钮的电气图形。

(1.0分)

正确答案：B

- A、  B、  C、

73、电流继电器使用时其吸引线圈直接或通过电流互感器()在被控电路中。(1.0分)

正确答案：B

- A、 并联 B、 串联 C、 串联或并联

74、属于配电电器的有()。(1.0分)

正确答案：A

- A、 熔断器 B、 接触器 C、 电阻器

75、主令电器很多,其中有()。(1.0分)

正确答案：B

- A、 接触器 B、 行程开关 C、 热继电器

76、电流从左手到双脚引起心室颤动效应,一般认为通电时间与电流的乘积大于()mA·S时就有生命危险。(1.0分)

正确答案：C

- A、 30 B、 16 C、 50

77、据一些资料表明,心跳呼吸停止,在()min内进行抢救,约80%可以救活。(1.0分)

正确答案：A

- A、 1 B、 2 C、 3

78、()仪表由固定的线圈,可转动的铁芯及转轴、游丝、指针、机械调零机构等组成。(1.0分)

正确答案：A

- A、 电磁式 B、 磁电式 C、 感应式

79、测量电压时,电压表应与被测电路()。(1.0分)

正确答案：A

- A、 并联 B、 串联 C、 正接

80、单相电度表主要由一个可转动铝盘和分别绕在不同铁芯上的一个()和一个电流线圈组成。(1.0分)

正确答案：B

- A、 电压互感器 B、 电压线圈 C、 电阻

81、电容器属于()设备。(1.0分)

正确答案：C

- A、 危险 B、 运动 C、 静止

82、特种作业操作证每()年复审1次。(1.0分)

正确答案：C

- A、 4 B、 5 C、 3

83、绝缘安全用具分为()安全用具和辅助安全用具。(1.0分)

正确答案：C

- A、 直接 B、 间接 C、 基本

84、绝缘手套属于()安全用具。(1.0分)

正确答案：A

- A、 辅助 B、 直接 C、 基本

85、当一个熔断器保护一只灯时,熔断器应串联在开关()(1.0分)

正确答案：B

- A、 前 B、 后 C、 中

86、日光灯属于()光源。(1.0分)

正确答案：B

- A、 热辐射 B、 气体放电 C、 生物放电

87、墙边开关安装时距离地面的高度为()m。(1.0分)

正确答案：A

- A、 1.3 B、 1.5 C、 2

88、在狭窄场所如锅炉、金属容器、管道内作业时应使用()工具。(1.0分)

正确答案：C

- A、 Ⅱ类 B、 Ⅰ类 C、 Ⅲ类

89、导线接头的绝缘强度应()原导线的绝缘强度。(1.0分)

正确答案：B

- A、 大于 B、 等于 C、 小于

90、下列材料不能作为导线使用的是()。(1.0分)

正确答案：A

- A、 钢绞线 B、 铜绞线 C、 铝绞线

91、利用交流接触器作欠压保护的原理是当电压不足时,线圈产生的()不足,触头分断。(1.0分)

正确答案：A

- A、 磁力 B、 涡流 C、 热量

92、雷电流产生的()电压和跨步电压可直接使人触电死亡。(1.0分)

正确答案：A

- A、 接触 B、 感应 C、 直击

93、在三相对称交流电源星形连接中,线电压超前于所对应的相电压()°。(1.0分)

正确答案：B

- A、 120 B、 30 C、 60

94、载流导体在磁场中将会受到()的作用。(1.0分)

正确答案：B

- A、 磁通 B、 电磁力 C、 电动势

95、

下图的电工元件符号中属于电容器的电工符号是()。

(1.0分)

正确答案：B

- A、  B、  C、

96、笼形异步电动机降压启动能减少启动电流,但由于电机的转矩与电压的平方成(),因此降压启动时转矩减少较多。(1.0分)

正确答案：A

- A、 正比 B、 反比 C、 对应

97、降压启动是指启动时降低加在电动机()绕组上的电压,启动运转后,再使其电压恢复到额定电压正常运行。(1.0分)

正确答案：A

- A、 定子 B、 转子 C、 定子及转子

98、电动机()作为电动机磁通的通路,要求材料有良好的导磁性能。(1.0分)

正确答案：C

- A、 端盖 B、 机座 C、 定子铁芯

99、在不接地系统中,如发生单相接地故障时,其它相线对地电压会()。(1.0分)

正确答案：A

- A、 升高 B、 降低 C、 不变

100、带电体的工作电压越高,要求其间的空气距离()。(1.0分)

正确答案：A

- A、 越大 B、 一样 C、 越小