试卷十一

1、在高压线路发生火灾时,应采用有相应绝缘等级的绝缘工具,迅速拉开隔离开关切断电源,选择二氧化碳或者干粉灭火器进行灭火。(1.0分)

正确答案：错

2、使用电气设备时,由于导线截面选择过小,当电流较大时也会因发热过大而引发火灾。(1.0分)

正确答案：对

3、当电气火灾发生时首先应迅速切断电源,在无法切断电源的情况下,应迅速选择干粉、二氧化碳等不导电的灭火器材进行灭火。(1.0分)

正确答案：对

4、热继电器的保护特性在保护电机时,应尽可能与电动机过载特性贴近。(1.0分)

正确答案：对

5、按钮的文字符号为SB。(1.0分)

正确答案：对

6、万能转换开关的定位结构一般采用滚轮卡转轴辐射型结构。(1.0分)

正确答案：错

7、行程开关的作用是将机械行走的长度用电信号传出。(1.0分)

正确答案：错

8、时间继电器的文字符号为KT。(1.0分)

正确答案：错

9、低压断路器是一种重要的控制和保护电器,断路器都装有灭弧装置,因此可以安全地带负荷合、分闸。(1.0分)

正确答案：对

10、断路器可分为框架式和塑料外壳式。(1.0分)

正确答案：对

11、交流接触器的额定电流,是在额定的工作条件下所决定的电流值。(1.0分)

正确答案：对

12、胶壳开关不适合用于直接控制5.5kW以上的交流电动机。(1.0分)

正确答案：对

13、刀开关在作隔离开关选用时,要求刀开关的额定电流要大于或等于线路实际的故障电流。(1.0分)

正确答案：错

14、一般情况下,接地电网的单相触电比不接地的电网的危险性小。(1.0分)

正确答案：错

15、按照通过人体电流的大小,人体反应状态的不同,可将电流划分为感知电流、摆脱电流和室颤电流。(1.0分)

正确答案：对

16、脱离电源后,触电者神志清醒,应让触电者来回走动,加强血液循环。(1.0分)

正确答案：错

17、电动势的正方向规定为从低电位指向高电位,所以测量时电压表应正极接电源负极、而电压表负极接电源的正极。(1.0分)

正确答案：错

18、使用万用表电阻档能够测量变压器的线圈电阻。(1.0分)

正确答案：错

19、电流表的内阻越小越好。(1.0分)

正确答案：对

20、交流钳形电流表可测量交直流电流。(1.0分)

正确答案：错

21、使用兆欧表前不必切断被测设备的电源。(1.0分)

正确答案：错

22、直流电流表可以用于交流电路测量。(1.0分)

正确答案：错

23、钳形电流表可做成既能测交流电流,也能测量直流电流。(1.0分)

正确答案：对

24、当电容器爆炸时,应立即检查。(1.0分)

正确答案：错

25、电容器室内应有良好的通风。(1.0分)

正确答案：对

26、补偿电容器的容量越大越好。(1.0分)

正确答案：错

27、特种作业人员必须年满20周岁,且不超过国家法定退休年龄。(1.0分)

正确答案：错

28、电工作业分为高压电工和低压电工。(1.0分)

正确答案：错

29、取得高级电工证的人员就可以从事电工作业。(1.0分)

正确答案：错

30、挂登高板时,应钩口向外并且向上。(1.0分)

正确答案：对

31、使用脚扣进行登杆作业时,上、下杆的每一步必须使脚扣环完全套入并可靠地扣住电杆,才能移动身体,否则会造成事故。(1.0分)

正确答案：对

32、试验对地电压为50V以上的带电设备时,氖泡式低压验电器就应显示有电。(1.0分)

正确答案：错

33、在安全色标中用绿色表示安全、通过、允许、工作。(1.0分)

正确答案：对

34、电子镇流器的功率因数高于电感式镇流器。(1.0分)

正确答案：对

35、路灯的各回路应有保护,每一灯具宜设单独熔断器。(1.0分)

正确答案：对

36、低压验电器可以验出500V以下的电压。(1.0分)

正确答案：错

37、危险场所室内的吊灯与地面距离不少于3m。(1.0分)

正确答案：错

38、用电笔检查时,电笔发光就说明线路一定有电。(1.0分)

正确答案：错

39、为了安全可靠,所有开关均应同时控制相线和零线。(1.0分)

正确答案：错

40、多用螺钉旋具的规格是以它的全长(手柄加旋杆)表示。(1.0分)

正确答案：对

41、电工刀的手柄是无绝缘保护的,不能在带电导线或器材上剖切,以免触电。(1.0分)

正确答案：对

42、手持电动工具有两种分类方式,即按工作电压分类和按防潮程度分类。(1.0分)

正确答案：错

43、移动电气设备可以参考手持电动工具的有关要求进行使用。(1.0分)

正确答案：对

44、导线连接后接头与绝缘层的距离越小越好。(1.0分)

正确答案：对

45、吸收比是用兆欧表测定。(1.0分)

正确答案：对

46、导线连接时必须注意做好防腐措施。(1.0分)

正确答案：对

47、截面积较小的单股导线平接时可采用绞接法。(1.0分)

正确答案：对

48、绝缘材料就是指绝对不导电的材料。(1.0分)

正确答案：错

49、过载是指线路中的电流大于线路的计算电流或允许载流量。(1.0分)

正确答案：对

50、为了避免静电火花造成爆炸事故,凡在加工运输,储存等各种易燃液体、气体时,设备都要分别隔离。(1.0分)

正确答案：错

51、对于容易产生静电的场所,应保持地面潮湿,或者铺设导电性能较好的地板。(1.0分)

正确答案：对

52、防雷装置应沿建筑物的外墙敷设,并经最短途径接地,如有特殊要求可以暗设。(1.0分)

正确答案：对

53、雷电可通过其它带电体或直接对人体放电,使人的身体遭到巨大的破坏直至死亡。(1.0分)

正确答案：对

54、载流导体在磁场中一定受到磁场力的作用。(1.0分)

正确答案：错

55、在三相交流电路中,负载为星形接法时,其相电压等于三相电源的线电压。(1.0分)

正确答案：错

56、当导体温度不变时,通过导体的电流与导体两端的电压成正比,与其电阻成反比。(1.0分)

正确答案：对

57、220V的交流电压的最大值为380V。(1.0分)

正确答案：错

58、在三相交流电路中,负载为三角形接法时,其相电压等于三相电源的线电压。(1.0分)

正确答案：对

59、欧姆定律指出,在一个闭合电路中,当导体温度不变时,通过导体的电流与加在导体两端的电压成反比,与其电阻成正比。(1.0分)

正确答案：错

60、用星-三角降压启动时,启动转矩为直接采用三角形联结时启动转矩的1/3。(1.0分)

正确答案：对

61、电机运行时发出沉闷声是电机在正常运行的声音。(1.0分)

正确答案：错

62、三相电动机的转子和定子要同时通电才能工作。(1.0分)

正确答案：错

63、同一电器元件的各部件分散地画在原理图中,必须按顺序标注文字符号。(1.0分)

正确答案：错

64、电气安装接线图中,同一电器元件的各部分必须画在一起。(1.0分)

正确答案：对

65、能耗制动这种方法是将转子的动能转化为电能,并消耗在转子回路的电阻上。(1.0分)

正确答案：对

66、电机在检修后,经各项检查合格后,就可对电机进行空载试验和短路试验。(1.0分)

正确答案：对

67、在高压操作中,无遮拦作业人体或其所携带工具与带电体之间的距离应不少于0.7m。(1.0分)

正确答案：对

68、剩余电流动作保护装置主要用于1000V以下的低压系统。(1.0分)

正确答案：对

69、RCD后的中性线可以接地。(1.0分)

正确答案：错

70、机关、学校、企业、住宅等建筑物内的插座回路不需要安装漏电保护装置。(1.0分)

正确答案：错

71、在易燃、易爆危险场所,电气设备应安装()的电气设备。(1.0分)

正确答案：C

- A、 安全电压

- B、 密封性好

- C、 防爆型

72、断路器是通过手动或电动等操作机构使断路器合闸,通过()装置使断路器自动跳闸,达到故障保护目的。(1.0分)

正确答案：C

- A、 活动

- B、 自动

- C、 脱扣

73、在电力控制系统中,使用最广泛的是()式交流接触器。(1.0分)

正确答案：B

- A、 气动

- B、 电磁

- C、 液动

74、组合开关用于电动机可逆控制时,()允许反向接通。(1.0分)

正确答案：C

- A、 可在电动机停后就

- B、 不必在电动机完全停转后就

- C、 必须在电动机完全停转后才

75、电压继电器使用时其吸引线圈直接或通过电压互感器()在被控电路中。(1.0分)

正确答案：A

- A、 并联

- B、 串联

- C、 串联或并联

76、电流从左手到双脚引起心室颤动效应,一般认为通电时间与电流的乘积大于()mA·S时就有生命危险。(1.0分)

正确答案：C

- A、 30

- B、 16

- C、 50

77、人体直接接触带电设备或线路中的一相时,电流通过人体流入大地,这种触电现象称为()触电。(1.0分)

正确答案：A

- A、 单相

- B、 两相

- C、 三相

78、()仪表由固定的永久磁铁,可转动的线圈及转轴、游丝、指针、机械调零机构等组成。(1.0分)

正确答案：B

- A、 电磁式

- B、 磁电式

- C、 感应式

79、钳形电流表测量电流时,可以在()电路的情况下进行。(1.0分)

正确答案：C

- A、 断开

- B、 短接

- C、 不断开

80、摇表的两个主要组成部分是手摇()和磁电式流比计。(1.0分)

正确答案：A

- A、 直流发电机

- B、 电流互感器

- C、 交流发电机

81、电容量的单位是()。(1.0分)

正确答案：A

- A、 法

- B、 乏

- C、 安时

82、特种作业操作证每()年复审1次。(1.0分)

正确答案：C

- A、 4

- B、 5

- C、 3

83、保险绳的使用应()。(1.0分)

正确答案：A

- A、 高挂低用

- B、 低挂调用

- C、 保证安全

84、下列()是保证电气作业安全的组织措施。(1.0分)

正确答案：B

- A、 停电

- B、 工作许可制度

- C、 悬挂接地线

85、一般照明线路中,无电的依据是()。(1.0分)

正确答案：B

- A、 用摇表测量

- B、 用电笔验电

- C、 用电流表测量

86、下列灯具中功率因数最高的是()。(1.0分)

正确答案：B

- A、 节能灯

- B、 白炽灯

- C、 日光灯

87、一般照明的电源优先选用()V。(1.0分)

正确答案：A

- A、 220

- B、 380

- C、 36

88、尖嘴钳150mm是指()。(1.0分)

正确答案：A

- A、 其总长度为150mm

- B、 其绝缘手柄为150mm

- C、 其开口150mm

89、根据线路电压等级和用户对象,电力线路可分为配电线路和()线路。(1.0分)

正确答案：C

- A、 动力

- B、 照明

- C、 送电

90、碳在自然界中有金刚石和石墨两种存在形式,其中石墨是()。(1.0分)

正确答案：A

- A、 导体

- B、 绝缘体

- C、 半导体

91、导线接头电阻要足够小,与同长度同截面导线的电阻比不大于()。(1.0分)

正确答案：A

- A、 1

- B、 1.5

- C、 2

92、防静电的接地电阻要求不大于()Ω。(1.0分)

正确答案：C

- A、 40

- B、 10

- C、 100

93、当电压为5V时,导体的电阻值为5欧,那么当电阻两端电压为2V时,导体的电阻值为()欧。(1.0分)

正确答案：B

- A、 10

- B、 5

- C、 2

94、安培定则也叫()。(1.0分)

正确答案：C

- A、 右手定则

- B、 左手定则

- C、 右手螺旋法则

95、电磁力的大小与导体的有效长度成()。(1.0分)

正确答案：A

- A、 正比

- B、 反比

- C、 不变

96、星-三角降压启动,是起动时把定子三相绕组作()联结。(1.0分)

正确答案：A

- A、 星形

- B、 三角形

- C、 延边三角形

97、电动机()作为电动机磁通的通路,要求材料有良好的导磁性能。(1.0分)

正确答案：C

- A、 机座

- B、 端盖

- C、 定子铁芯

98、电动机在额定工作状态下运行时,()的机械功率叫额定功率。(1.0分)

正确答案：A

- A、 允许输出

- B、 允许输入

- C、 推动电机

99、应装设报警式漏电保护器而不自动切断电源的是()。(1.0分)

正确答案：C

- A、 招待所插座回路

- B、 生产用的电气设备

- C、 消防用电梯

100、建筑施工工地的用电机械设备()安装漏电保护装置。(1.0分)

正确答案：A

- A、 应

- B、 不应

- C、 没规定