试卷十二

1、为了防止电气火花,电弧等引燃爆炸物,应选用防爆电气级别和温度组别与环境相适应的防爆电气设备。(1.0分)

正确答案：对

2、在带电灭火时,如果用喷雾水枪应将水枪喷嘴接地,并穿上绝缘靴和戴上绝缘手套,才可进行灭火操作。(1.0分)

正确答案：对

3、在爆炸危险场所,应采用三相四线制,单相三线制方式供电。(1.0分)

正确答案：错

4、熔断器的文字符号为FU。(1.0分)

正确答案：对

5、热继电器的双金属片是由一种热膨胀系数不同的金属材料辗压而成。(1.0分)

正确答案：错

6、断路器在选用时,要求断路器的额定通断能力要大于或等于被保护线路中可能出现的最大负载电流。(1.0分)

正确答案：错

7、熔断器的特性,是通过熔体的电压值越高,熔断时间越短。(1.0分)

正确答案：错

8、接触器的文字符号为KM。(1.0分)

正确答案：错

9、隔离开关是指承担接通和断开电流任务,将电路与电源隔开。(1.0分)

正确答案：错

10、刀开关在作隔离开关选用时,要求刀开关的额定电流要大于或等于线路实际的故障电流。(1.0分)

正确答案：错

11、热继电器是利用双金属片受热弯曲而推动触点动作的一种保护电器,它主要用于线路的速断保护。(1.0分)

正确答案：错

12、组合开关可直接起动5kW以下的电动机。(1.0分)

正确答案：对

13、低压配电屏是按一定的接线方案将有关低压一、二次设备组装起来,每一个主电路方案对应一个或多个辅助方案,从而简化了工程设计。(1.0分)

正确答案：对

14、相同条件下,交流电比直流电对人体危害较大。(1.0分)

正确答案：对

15、通电时间增加,人体电阻因出汗而增加,导致通过人体的电流减小。(1.0分)

正确答案：错

16、脱离电源后,触电者神志清醒,应让触电者来回走动,加强血液循环。(1.0分)

正确答案：错

17、摇测大容量设备吸收比是测量(60秒)时的绝缘电阻与(15秒)时的绝缘电阻之比。(1.0分)

正确答案：对

18、电动势的正方向规定为从低电位指向高电位,所以测量时电压表应正极接电源负极、而电压表负极接电源的正极。(1.0分)

正确答案：错

19、电流的大小用电流表来测量,测量时将其并联在电路中。(1.0分)

正确答案：错

20、交流钳形电流表可测量交直流电流。(1.0分)

正确答案：错

21、万用表使用后,转换开关可置于任意位置。(1.0分)

正确答案：错

22、万用表在测量电阻时,指针指在刻度盘中间最准确。(1.0分)

正确答案：对

23、电压表内阻越大越好。(1.0分)

正确答案：对

24、电容器的容量就是电容量。(1.0分)

正确答案：错

25、检查电容器时,只要检查电压是否符合要求即可。(1.0分)

正确答案：错

26、补偿电容器的容量越大越好。(1.0分)

正确答案：错

27、特种作业人员必须年满20周岁,且不超过国家法定退休年龄。(1.0分)

正确答案：错

28、企业、事业单位的职工无特种作业操作证从事特种作业,属违章作业。(1.0分)

正确答案：对

29、电工作业分为高压电工和低压电工。(1.0分)

正确答案：错

30、挂登高板时,应钩口向外并且向上。(1.0分)

正确答案：对

31、使用竹梯作业时,梯子放置与地面以50°左右为宜。(1.0分)

正确答案：错

32、试验对地电压为50V以上的带电设备时,氖泡式低压验电器就应显示有电。(1.0分)

正确答案：错

33、常用绝缘安全防护用具有绝缘手套、绝缘靴、绝缘隔板、绝缘垫、绝缘站台等。(1.0分)

正确答案：对

34、可以用相线碰地线的方法检查地线是否接地良好。(1.0分)

正确答案：错

35、电子镇流器的功率因数高于电感式镇流器。(1.0分)

36、不同电压的插座应有明显区别。(1.0分)

正确答案：对

37、漏电开关跳闸后,允许采用分路停电再送电的方式检查线路。(1.0分)

正确答案：对

38、验电器在使用前必须确认验电器良好。(1.0分)

正确答案：对

39、当拉下总开关后,线路即视为无电。(1.0分)

正确答案：错

40、锡焊晶体管等弱电元件应用100W的电烙铁。(1.0分)

正确答案：错

41、电工钳、电工刀、螺丝刀是常用电工基本工具。(1.0分)

正确答案：对

42、手持电动工具有两种分类方式,即按工作电压分类和按防潮程度分类。(1.0分)

正确答案：错

43、一号电工刀比二号电工刀的刀柄长度长。(1.0分)

正确答案：对

44、低压绝缘材料的耐压等级一般为500V。(1.0分)

正确答案：对

45、绝缘老化只是一种化学变化。(1.0分)

正确答案：错

46、绝缘材料就是指绝对不导电的材料。(1.0分)

正确答案：错

47、水和金属比较,水的导电性能更好。(1.0分)

正确答案：错

48、过载是指线路中的电流大于线路的计算电流或允许载流量。(1.0分)

正确答案：对

49、导线接头的抗拉强度必须与原导线的抗拉强度相同。(1.0分)

正确答案：错

50、静电现象是很普遍的电现象,其危害不小,固体静电可达200kV以上,人体静电也可达10KV以上。(1.0分)

正确答案：对

51、雷电可通过其它带电体或直接对人体放电,使人的身体遭到巨大的破坏直至死亡。(1.0分)

正确答案：对

52、防雷装置应沿建筑物的外墙敷设,并经最短途径接地,如有特殊要求可以暗设。(1.0分)

正确答案：对

53、用避雷针、避雷带是防止雷电破坏电力设备的主要措施。(1.0分)

正确答案：错

54、交流发电机是应用电磁感应的原理发电的。(1.0分)

正确答案：对

55、在串联电路中,电路总电压等于各电阻的分电压之和。(1.0分)

正确答案：对

56、符号“A”表示交流电源。(1.0分)

正确答案：错

57、在三相交流电路中,负载为三角形接法时,其相电压等于三相电源的线电压。(1.0分)

正确答案：对

58、磁力线是一种闭合曲线。(1.0分)

正确答案：对

60、电动机按铭牌数值工作时,短时运行的定额工作制用S2表示。(1.0分)

正确答案：对

61、电机运行时发出沉闷声是电机在正常运行的声音。(1.0分)

正确答案：错

62、再生发电制动只用于电动机转速高于同步转速的场合。(1.0分)

正确答案：对

63、转子串频敏变阻器启动的转矩大,适合重载启动。(1.0分)

正确答案：错

64、对电机各绕组的绝缘检查,如测出绝缘电阻不合格,不允许通电运行。(1.0分)

正确答案：对

65、电气原理图中的所有元件均按未通电状态或无外力作用时的状态画出。(1.0分)

正确答案：对

66、电机异常发响发热的同时,转速急速下降,应立即切断电源,停机检查。(1.0分)

正确答案：对

67、剩余动作电流小于或等于0.3A的RCD属于高灵敏度RCD。(1.0分)

正确答案：错

68、机关、学校、企业、住宅等建筑物内的插座回路不需要安装漏电保护装置。(1.0分)

正确答案：错

69、保护接零适用于中性点直接接地的配电系统中。(1.0分)

正确答案：对

70、剩余电流动作保护装置主要用于1000V以下的低压系统。(1.0分)

正确答案：对

71、在易燃、易爆危险场所,电气设备应安装()的电气设备。(1.0分)

正确答案：C

- A、 安全电压

- B、 密封性好

- C、 防爆型

72、属于控制电器的是()。(1.0分)

正确答案：B

- A、 熔断器

- B、 接触器

- C、 刀开关

73、组合开关用于电动机可逆控制时,()允许反向接通。(1.0分)

正确答案：C

- A、 不必在电动机完全停转后就

- B、 可在电动机停后就

- C、 必须在电动机完全停转后才

74、属于配电电器的有()。(1.0分)

正确答案：A

- A、 熔断器

- B、 接触器

- C、 电阻器

75、低压熔断器,广泛应用于低压供配电系统和控制系统中,主要用于()保护,有时也可用于过载保护。(1.0分)

正确答案：B

- A、 速断

- B、 短路

- C、 过流

76、人的室颤电流约为()mA。(1.0分)

正确答案：C

- A、 30

- B、 16

- C、 50

77、电流对人体的热效应造成的伤害是()。(1.0分)

正确答案：A

- A、 电烧伤

- B、 电烙印

- C、 皮肤金属化

78、钳形电流表使用时应先用较大量程,然后在视被测电流的大小变换量程。切换量程时应()。(1.0分)

正确答案：A

- A、 先退出导线,再转动量程开关

- B、 直接转动量程开关

- C、 一边进线一边换挡

79、测量电动机线圈对地的绝缘电阻时,摇表的“L”、“E”两个接线柱应()。(1.0分)

正确答案：B

- A、 “

- B、 ”接在电动机出线的端子,“L”接电动机的外壳

- C、 “L”接在电动机出线的端子,“

- D、 ”接电动机的外壳

- E、 随便接,没有规定

80、线路或设备的绝缘电阻的测量是用()测量。(1.0分)

正确答案：A

- A、 兆欧表

- B、 万用表的电阻档

- C、 接地摇表

81、电容器可用万用表()档进行检查。(1.0分)

正确答案：C

- A、 电压

- B、 电流

- C、 电阻

82、低压电工作业是指对()V以下的电气设备进行安装、调试、运行操作等的作业。(1.0分)

正确答案：C

- A、 500

- B、 250

- C、 1000

83、绝缘安全用具分为()安全用具和辅助安全用具。(1.0分)

正确答案：C

- A、 直接

- B、 间接

- C、 基本

84、高压验电器的发光电压不应高于额定电压的()%。(1.0分)

正确答案：B

- A、 50

- B、 25

- C、 75

85、合上电源开关,熔丝立即烧断,则线路()。(1.0分)

正确答案：A

- A、 短路

- B、 漏电

- C、 电压太高

86、墙边开关安装时距离地面的高度为()m。(1.0分)

正确答案：B

- A、 1.5

- B、 1.3

- C、 2

87、碘钨灯属于()光源。(1.0分)

正确答案：C

- A、 气体放电

- B、 电弧

- C、 热辐射

88、尖嘴钳150mm是指()。(1.0分)

正确答案：A

- A、 其总长度为150mm

- B、 其绝缘手柄为150mm

- C、 其开口150mm

89、熔断器在电动机的电路中起()保护作用。(1.0分)

正确答案：B

- A、 过载

- B、 短路

- C、 过载和短路

90、下列材料不能作为导线使用的是()。(1.0分)

正确答案：A

- A、 钢绞线

- B、 铜绞线

- C、 铝绞线

91、下列材料中,导电性能最好的是()。(1.0分)

正确答案：B

- A、 铝

- B、 铜

- C、 铁

92、在雷暴雨天气,应将门和窗户等关闭,其目的是为了防止()侵入屋内,造成火灾、爆炸或人员伤亡。(1.0分)

正确答案：B

- A、 感应雷

- B、 球形雷

- C、 直接雷

93、当电压为5V时,导体的电阻值为5欧,那么当电阻两端电压为2V时,导体的电阻值为()欧。(1.0分)

正确答案：B

- A、 10

- B、 5

- C、 2

94、稳压二极管的正常工作状态是()。(1.0分)

正确答案：C

- A、 截至状态

- B、 导通状态

- C、 反向击穿状态

95、电磁力的大小与导体的有效长度成()。(1.0分)

正确答案：A

- A、 正比

- B、 反比

- C、 不变

96、对照电机与其铭牌检查,主要有()、频率、定子绕组的连接方法。(1.0分)

正确答案：B

- A、 电源电流

- B、 电源电压

- C、 工作制

97、电机在正常运行时的声音,是平稳、轻快、()和有节奏的。(1.0分)

正确答案：B

- A、 尖叫

- B、 均匀

- C、 摩擦

98、电动机()作为电动机磁通的通路,要求材料有良好的导磁性能。(1.0分)

正确答案：C

- A、 端盖

- B、 机座

- C、 定子铁芯

99、在不接地系统中,如发生单相接地故障时,其它相线对地电压会()。(1.0分)

正确答案：A

- A、 升高

- B、 降低

- C、 不变

100、特别潮湿的场所应采用()V的安全特低电压。(1.0分)

正确答案：C

- A、 24

- B、 42

- C、 12