一、单项选择(第1题～第800题。选择一个正确的答案，将相应的字母填入题内的括号中。)

1. 在电力电子装置中，电力晶体管一般工作在D状态。

A、放大 B、截止 C、饱和 D、开关

2. PLC可编程序控制器，依据负载情况不同，输出接口有A类型种。

A、3 B、1 C、2 D、4

3. 磁尺主要参数有动态范围、精度、分辨率，其中动态范围应为C。

A、1～40m B、1～10m C、1～20m D、1～50m

4. 绝缘栅双极晶体管属于A控制元件。

A、电压 B、电流 C、功率 D、频率

5. 晶闸管逆变器输出交流电的频率由D来决定。

A、一组晶闸管的导通时间 B、两组晶闸管的导通时间

C、一组晶闸管的触发脉冲频率 D、两组晶闸管的触发脉冲频率

6. 在磁路中与媒介质磁导率无关的物理量是C。

A、磁感应强度 B、磁通 C、磁场强度 D、磁阻

7. JSS-4A型晶体三极管测试仪是测量中小功率晶体三极管在低频状态下的h参数和C的常用仪器。

A、击穿电压 B、耗散功率 C、饱和电流 D、频率特性

8. 缩短基本时间的措施有A。

A、提高职工的科学文化水平和技术熟练程度

B、缩短辅助时间

C、减少准备时间

D、减少休息时间

9. 直流电机的换向极绕组必须与电枢绕组A。

A、串联 B、并联 C、垂直 D、磁通方向相反

10. 同步示波器采用触发扫描方式，即外界信号触发一次，就产生A个扫描电压波形。

A、1 B、2 C、3 D、4

11. JT-1型晶体管图示仪输出集电极电压的峰值是B伏。

A、100 B、200 C、500 D、1000

12. 直流力矩电动机的电枢，为了在相同体积和电枢电压下产生比较大的转矩及较低的转速，电枢一般做成B状，电枢长度与直径之比一般为0.2左右。

A、细而长的圆柱形 B、扁平形

C、细而短 D、粗而长

13. 自感电动势的大小正比于本线圈中电流的D。

A、大小 B、变化量 C、方向 D、变化率

14. 直流电动机调速所用的斩波器主要起D作用。

A、调电阻 B、调电流 C、调电抗 D、调电压

15. 直流电梯运行时，突然有人闭合上消防开关，电梯应立即停于D。

A、原位 B、最近的一层 C、最高层 D、最低层

16. 通常所说的486、586微机，其中486、586的含义是B。

A、主存的大小 B、芯片的规格 C、硬盘的容量 D、主频

17. 单相半桥逆变器(电压型)的输出电压为B。

A、正弦波 B、矩形波 C、锯齿波 D、尖顶波

18. 如图所示正弦交流电路，XC=10W，R=10W，U=10V，则总电流I等于DA。

A、2

B、1

C、4

D、

19. 缩短辅助时间的措施有A。

A、大力提倡技术改革和技术改造 B、减少作业时间

C、减少准备时间 D、减少休息时间

20. 与自感系数无关的是线圈的D。

A、几何形状 B、匝数 C、磁介质 D、电阻

21. 要使主、从动轮方向的转向相反，则中间加D个惰轮。

A、2 B、4 C、偶数 D、奇数

22. 下列属于轮廓控制型数控机床是C。

A、数控车床 B、数控钻床 C、加工中心 D、数控镗床

23. SR-8型双踪示波器中的电子开关有D个工作状态。

A、2 B、3 C、4 D、5

24. 铰接四杆机构有曲柄的条件有B个。

A、1 B、2 C、3 D、4

25. 工时定额通常包括作业时间、布置工作地时间、B与生活需要的时间、以及加工准备和结束时间等。

A、辅助 B、休息

C、停工损失 D、非生产性工作时所消耗

26. 寄存器主要由D组成。

A、触发器 B、门电路

C、多谐振荡器 D、触发器和门电路

27. 简单逆阻型晶闸管斩波器的调制方式是C。

A、定频调宽 B、定宽调频

C、可以人为地选择 D、调宽调频

28. 在蜗杆传动中，蜗杆的横向截面的模数和蜗轮的C模数应相等。

A、纵向截面 B、横向截面 C、端面 D、法向截面

29. 以电力晶体管组成的斩波器适于C容量的场合。

A、特大 B、大 C、中 D、小

30. 在多级直流放大器中，对零点飘移影响最大的是A。

A、前级 B、后级 C、中间级 D、前后级一样

31. 直流电机的电枢绕组若是单叠绕组，则其并联支路数等于D。

A、主磁极对数 B、两条 C、四条 D、主磁极数

32. 发电机的基本工作原理是：A。

A、电磁感应 B、电流的磁效应

C、电流的热效应 D、通电导体在磁场中受力

33. 在或非门RS触发器中，当R=S=1时，触发器状态A。

A、置1 B、置0 C、不变 D、不定

34. 用信号发生器与示波器配合观测放大电路的波形时，为了避免不必要的机壳间的感应和干扰，必须将所有仪器的接地端A。

A、连接在一起 B、加以绝缘隔离 C、悬空 D、分别接地

35. 一般工业控制微机不苛求A。

A、用户界面良好 B、精度高 C、可靠性高 D、实时性

36. 空心杯电枢直流伺服电动机有一个外定子和A个内定子。

A、1 B、2 C、3 D、4

37. B不属于微机在工业生产中的应用。

A、智能仪表 B、自动售票

C、机床的生产控制 D、电机的启动、停止控制

38.C是指微机对生产过程中的有关参数进行控制。

A、启动控制 B、顺序控制 C、数值控制 D、参数控制

39. 在带平衡电抗器的双反星形可控整流电路中，负载电流是同时由B绕组承担的。

A、一个晶闸管和一个 B、两个晶闸管和两个

C、三个晶闸管和三个 D、四个晶闸管和四个

40. 水轮发电机的定子结构与三相异步电动机的定子结构基本相同，但其转子一般采用A式。

A、凸极 B、罩极 C、隐极 D、爪极

41. 液压传动中容易控制的是A。

A、压力、方向和流量 B、泄漏、噪声

C、冲击、振动 D、温度

42. 液压传动的调压回路中起主要调压作用的液压元件是C。

A、液压泵 B、换向阀 C、溢流泵 D、节流阀

43. 在运算电路中，集成运算放大器工作在线性区域，因而要引入B，利用反馈网络实现各种数学运算。

A、深度正反馈 B、深度负反馈 C、浅度正反馈 D、浅度负反馈

44. 逻辑表达式Y= 属于C电路。

A、与门 B、或门 C、与非门 D、或非门

45. 链传动两轮的转数比与两轮的齿数成B。

A、正比 B、反比 C、平方比 D、立方比

46. 感应同步器在同步回路中的阻抗和激磁电压不对称度以及激磁电流失真度小于B不会对检测精度产生很大的影响。

A、1％ B、2％ C、4.5％ D、3.5％

47. 无静差调速系统的调节原理是B。

A、依靠偏差的积累 B、依靠偏差对时间的积累

C、依靠偏差对时间的记忆 D、依靠偏差的记忆

48. 滑差电动机的转差离合器电枢是由C拖动的。

A、测速发电机 B、工作机械

C、三相鼠笼式异步电动机 D、转差离合器的磁极

49. 无刷直流电动机与一般直流电动机最大的优点区别是A

A、无滑动接触和换向火花，可靠性高以及无噪声

B、调速范围广

C、起动性能好

D、调速性能好

50. 微机调节机械运动位置属于微机应用中的B。

A、数值计算 B、工业控制 C、事务处理 D、CAD

51. 异步电动机的极数越少，则转速越高，输出转矩C。

A、增大 B、不变 C、越小 D、与转速无关

52. 计算机在电力传动的自动控制，一般分为A。

A、生产管理级和过程控制级 B、单机控制和多机控制

C、直控级和监控级 D、管理级和监控级

53. 液压泵的吸油高度一般应大于Bmm。

A、50 B、500 C、30 D、300

54. 微机没有A的特点。

A、可以代替人的脑力劳动 B、价格便宜

C、可靠性高 D、高速度的运算

55. 电梯轿厢额定载重量为800kg,一般情况下轿厢可乘C人应为满载。

A、10 B、5 C、8 D、15

56. 开环自动控制系统在出现偏差时，系统将A。

A、不能消除偏差 B、完全能消除偏差

C、能消除偏差的三分之一 D、能消除偏差的二分之一

57. 关于计算机的特点，D是论述的错误。

A、运算速度高

B、具有记忆和逻辑判断功能

C、运算精度高

D、运行过程不能自动、连续，需人工干预

58. 开式油箱的吸油管和回油管间的距离应该B。

A、近一点 B、尽可能远一点 C、两个放在一起 D、越近越好

59. 计算机发展的方向是巨型化、微型化、网络化、智能化，其中“巨型化”是指D。

A、体积大

B、质量大

C、外部设备更多

D、功能更强、运算速度更快、存储量更大

60. 调速系统的调速范围和静差率这两个指标B。

A、互不相关 B、相互制约 C、相互补充 D、相互平等

61. 在大容量三相逆变器中，开关元件一般不采用B。

A、晶闸管 B、绝缘栅双极晶体管

C、可关断晶闸管 D、电力晶体管

62. 电力场效应管MOSFET是理想的A控制器件。

A、电压 B、电流 C、电阻 D、功率

63. 计算机之所以能实现自动连续运算，是由于采用了A。

A、布尔逻辑 B、存储程序 C、数字电路 D、集成电路

64. 螺纹联接利用摩擦防松的方法是A防松。

A、双螺母 B、止动片 C、冲边 D、串联钢丝

65. 锥形轴与轮毂的键连接宜用C联接。

A、楔键 B、平键 C、半圆键 D、花键

66. 一个完整的计算机系统包括C。

A、计算机及其外围设备 B、主机、键盘及显示器

C、软件系统和硬件系统 D、模拟电路部分和数字电路部分

67. 在三相桥式半控整流电路中，对于共阴极组晶闸管来说，只有A一相的晶闸管且有触发脉冲时才能导通。

A、阳极电压最高 B、阳极电压最低 C、阴极电压最高 D、阴极电压最低

68. 定位销的正确应用是B。

A、定位销可同时用于传动横向力和扭矩 B、定位销使用的数目不得少于二个

C、定位销使用的数目可以少于二个 D、定位销是用来起过载保护作用的

69. 在载荷大，定心精度要求高的场合，宜选用D联接。

A、平键 B、半圆键 C、销 D、花键

70. 微机中的中央处理器包括控制器和D。

A、ROM B、RAM C、存储器 D、运算器

71. PLC交流双速载货电梯，轿厢门关闭后，门扇之间间隙不得大于Dmm。

A、10 B、15 C、6 D、8

72. 在转速负反馈系统中，若要使开环和闭环系统的理想空载转速相同，则闭环时给定电压要比开环时的给定电压相应地提高B倍。

A、2+K B、1+K C、1/(2+K) D、1/(1+K)

73. 缩短辅助时间的措施有D。

A、缩短作业时间 B、缩短休息时间

C、缩短准备时间 D、总结经验推出先进的操作法

74. 一个完整的计算机硬件系统包括A

A、计算机及其外围设备 B、主机、键盘及显示器

C、数字电路 D、集成电路

75. 发电机——电动机组调速系统是一种典型的A调速自控系统。

A、开环 B、半闭环 C、单闭环 D、全闭环

76. 自控系统开环放大倍数C越好。

A、越大 B、越小

C、在保证系统动态特性前提下越大 D、在保证系统动态特性前提下越小

77. 0.4千伏以下的变压器检修后，一般要求绝缘电阻不低于B兆欧。

A、0.5 B、90 C、200 D、220

78. 在硅稳压管稳压电路中，限流电阻R的作用是B

A、既限流又降压 B、既限流又调压 C、既降压又调压 D、既调压又调流

79. 电力晶体管GTR内部电流是由C形成的。

A、电子 B、空穴

C、电子和空穴 D、有电子但无空穴

80. 微机的核心是C。

A、存储器 B、总线 C、CPU D、I/O接口

81. 国内外PLC各生产厂家都把A作为第一用户编程语言。

A、梯形图 B、指令表 C、逻辑功能图 D、C语言

82. 电力晶体管GTR有B个PN结。

A、1 B、2 C、3 D、4

83. 电力晶体管的缺点是D。

A、功率容量小 B、必须具备专门的强迫换流电路

C、具有线性放大特性 D、易受二次击穿而损坏

84. 直流测速发电机，电枢绕组的电势大小与转速A

A、成正比关系 B、成反比关系 C、无关 D、关系不大

85. 在梯形图编程中,传送指令(MOV)功能是B

A、将源通道内容传送给目的通道中，源通道内容清零

B、将源通道内容传送给目的通道中，源通道内容不变

C、将目的通道内容传送给源通道中，目的通道内容清零

D、将目的通道内容传送给源通道中，目的通道内容不变

86. 绝缘栅双极晶体管的开关速度比电力场效应管的C。

A、高 B、相同 C、低 D、不一定高

87. 直流电动机用斩波器调速时，可实现B

A、有级调速 B、无级调速 C、恒定转速 D、分档调速

88. 直流放大器的级间耦合一般采用D耦合方式。

A、阻容 B、变压器 C、电容 D、直接

89. 直流电动机转速不正常，可能的故障原因是：A

A、电刷位置不对 B、启动电流太小 C、电机绝缘老化 D、引出线碰壳

90. 在梯形图编程中，常闭触头与母线连接指令的助记符应为A

A、LDI B、LD C、OR D、ORI

91. 串级调速一般只能在D电动机调速上应用。

A、直流串励 B、直流并励 C、交流鼠笼式 D、交流线绕式

92. 在梯形图编程中，常开触头与母线连接指令的助记符应为B

A、LDI B、LD C、OR D、ORI

93. 将二进制数00111011转换为十六进制数是D

A、2AH B、3AH C、2BH D、3BH

94. 计算机内采用二进制的主要原因是D

A、运算速度快 B、运算精度高 C、算法简单 D、电子元件特征

95. 将二进制数010101011011转换为十进制数是A

A、1361 B、3161 C、1136 D、1631

96. 直流差动放大电路可以B

A、放大共模信号，抑制差模信号 B、放大差模信号，抑制共模信号

C、放大差模信号和共模信号 D、抑制差模信号和共模信号

97. 直流放大器中，产生零点飘移的主要原因是D的变化。

A、频率 B、集电极电流 C、三极管β值 D、温度

98. PLC交流双速电梯，目前层楼指示器普遍采用A。

A、七段数码管 B、信号灯 C、指针 D、发光二极管

99. 将十进制数59转换为二进制数是A

A、00111011 B、10110111 C、10011111 D、10010011

100. 交流电梯额定速度不超过1m/s时，渐进行安全钳动作速度V应BM/S。

A、V≤1.5 B、V>1.5 C、1.5≤V<3 D、1.5≤V<1

101. 电梯轿厢额定载重量为1000kg，一般情况下轿厢可乘A人应为满载。

A、10 B、5 C、20 D、15

102. 交流集选电梯，当电梯(自由状态)从3层向上运行时，2层有人按向上呼梯按钮，4层有人按向下呼梯按钮，5层有人按向上呼梯按钮同时轿厢有人按1层按钮，电梯应停于A层。

A、5 B、4 C、2 D、1

103. TTL与非门的门槛电压在理论上等于D。

A、0.3V B、0.5V C、0.7V D、1.4V

104. 电容三点式正弦波振荡器属于B振荡电路。

A、RC B、LC C、RL D、石英晶体

105. 单相半桥逆变器(电压型)的每个导电臂由一个电力晶体管和一个D组成二极管。

A、串联 B、反串联 C、并联 D、反并联

106. 在轿厢以B额定速度下行时，人为使限速器动作来进行限速器安全钳联动作试验。

A、115％ B、100％ C、125％ D、150％

107. 双闭环调速系统包括电流环和速度环，其中两环之间关系是B。

A、电流环为内环，速度环为外环 B、电流环为外环，速度环为内环

C、电流环为内环，速度环也为内环 D、电流环为外环，速度环也为外环

108. 反应式步进电动机的转速n与脉冲频率f的关系是A。

A、成正比

B、成反比

C、f2成正比

D、f2成反比

109. 直流电动机温升试验时,测量温度的方法有B种。

A、2 B、3 C、4 D、5

110. 单相半桥逆变器(电压型)的直流接有两个相互串联的A

A、容量足够大的电容 B、大电感

C、容量足够小的电容 D、小电感

111. 串励直流电动机的机械特性是B

A、一条直线 B、双曲线 C、抛物线 D、圆弧线

112. 在下列数码显示器中，最省电的是A

A、液晶显示器 B、荧光数码管

C、发光二极管显示器 D、辉光数码管

113. 单相半桥逆变器(电压型)有B个导电臂。

A、1 B、2 C、3 D、4

114. 电压负反馈自动调速，一般静差率S为C

A、S<15% B、10%<S15% D、S<10%

115. 低频信号发生器的振荡电路一般采用的是D振荡电路。

A、电感三点式 B、电容三点式 C、石英晶体 D、RC

116. 正弦波振荡器的振荡频率f取决于D。

A、反馈强度 B、反馈元件的参数

C、放大器的放大倍数 D、选频网络的参数

117. 斩波器中若用电力场效应管，应该B的要求。

A、提高对滤波元器件 B、降低对滤波元器件

C、提高对管子耐压 D、降低对管子耐压

118. PLC交流集选电梯，当电梯(司机状态)3层向上运行时，2层有人按向上呼梯按钮，4层有人按向下呼梯按钮，同时轿厢内司机接下5层指令按钮与直达按钮，则电梯应停于C层。

A、4 B、2 C、5 D、1

119. 电压型逆变器的直流端D

A、串联大电感 B、串联大电容 C、并联大电感 D、并联大电容

120. 当PLC交流电梯额定速度大于0.63m/s时，安全钳应选用A式。

A、渐进 B、抛物线 C、瞬时 D、椭圆

121. 逆变器根据对无功能量的处理方法不同，分为C。

A、电压型和电阻型 B、电流型和功率型

C、电压型和电流型 D、电压型和功率型

122. 电压型逆变器是用B

A、电容器来缓冲有功能量的 B、电容器来缓冲无功能量的

C、电感器来缓冲有功能量的 D、电感器来缓冲无功能量的

123. 在正弦波振荡器中，反馈电压与原输入电压之间的相位差是A。

A、0° B、90° C、180° D、270°

124. 示波器中的示波管采用的屏蔽罩一般用D制成。

A、铜 B、铁 C、塑料 D、坡莫合金

125. 电子设备的输入电路与输出电路尽量不要靠近，以免发生C

A、短路 B、击穿 C、自激振荡 D、人身事故

126. 电子设备防外界磁场的影响一般采用C材料做成磁屏蔽罩。

A、顺磁 B、反磁 C、铁磁 D、绝缘

127. 稳压二极管是利用其伏安特性的D特性进行稳压的。

A、正向起始 B、正向导通 C、反向 D、反向击穿

128. 下列属于点位控制数控机床是B

A、数控车床 B、数控钻床 C、数控铁床 D、加工中心

129. 理想的电压型逆变器的阻抗为A

A、0 B、∞ C、很大 D、很小

130. PLC可编程序控制器，整个工作过程分五个阶段，当PLC通电运行时，第一个阶段应为D

A、与编程器通讯 B、执行用户程序 C、读入现场信号 D、自诊断

131. 输入采样阶段是PLC的中央处理器，对各输入端进行扫描，将输入端信号送入C

A、累加器 B、指针寄存器 C、状态寄存器 D、存贮器

132. 旋转变压器的主要用途是D

A、输出电力传送电能

B、变压变流

C、调节电机转速

D、自动控制系统中的随动系统和解算装置

133. 交流双速电梯运行速度一般应小于Am/s以下。

A、1 B、2 C、2.5 D、3

134. 三相异步换向器电动机调速调到最低转速时，其转动移刷机构使同相电刷间的张角变为B电角度。

A、-180° B、180° C、0° D、90°

135. 交流换向器电动机因有滑坏及换向器故外加电压不能过高，容量B。

A、可以做得很大 B、不会很大 C、3KW以下 D、800瓦以下

136. PLC可编程序控制器，整个工作过程分五个阶段，当PLC通电运行时，第四个阶段应为B。

A、与编程器通讯 B、执行用户程序 C、读入现场信号 D、自诊断

137. 利用试验法判断变压器故障，当测得低压侧三相绕组电阻误差很大，可能产生的故障是A。

A、引线铜皮与瓷瓶导管断开 B、分接开关损坏

C、匝间短路 D、分接开关接触不良

138. 现代数控机床的数控系统是由机床控制程序、数控装置、可编程控制器、主轴控制系统及进给控制系统等组成，其核心部分是C

A、进给控制系统 B、可编程控制器 C、数控装置 D、主轴控制系统

139. 串联型稳压电路中的调整管工作在A状态。

A、放大 B、截止 C、饱和 D、任意

140. 三相异步电动机反接制动适用于10KW以下的小容量电动机的制动，在对DKW以上的电动机进行反接制动时，需在定子回路中串入限流电阻R。

A、1 B、2 C、3 D、4.5

141. 西门子公司的802S数控系统安装在普通车床中，一般进给系统采用A伺服系统。

A、开环 B、半闭环 C、单闭环 D、双闭环

142. 用晶体管作为电子器件制作的计算机属于B。

A、第一代 B、第二代 C、第三代 D、第四代

143. CNC数控机床中的可编程控制器得到控制指令后，可以去控制机床D。

A、工作台的进给 B、刀具的进俭给

C、主轴变速与工作台进给 D、刀具库换刀，油泵升起

144. 线绕式异步电动机，采用转子串联电阻进行调速时，串联的电阻越大，则转速C

A、不随电阻变化 B、越高

C、越低 D、测速后才可确定

145. 交流异步电动机在变频调速过程中，应尽可能使气隙磁通D

A、大些 B、小些 C、由小到大变化 D、恒定

146. 世界上发明的第一台电子数字计算机是A

A、ENIAC B、EDVAC C、EDSAC D、UNIVAC

147. 数控系统对机床的控制包含于D两个方面。

A、模拟控制和数字控制 B、模拟控制和顺序控制

C、步进控制和数字控制 D、顺序控制和数字控制

148. CNC数控系统工作时是C

A、先插补，后加工 B、先加工，后插补

C、一边插补，一边加工 D、只加工

149. 感应子中频发电机电枢绕组内所感生电动势频率f为A赫兹。

A、f=Z2n/60

B、f=60n/p

C、f=60f2/Z2

D、f=60Z2/n

150. 绕线式异步电动机串级调速种类很多，不管是那一种，都是在A进行调速的。

A、转子回路里串入附加电势 B、转子回路里串入电阻

C、转子回路里串入电抗器 D、转子回路里串入频敏变阻器

151. CNC装置内的位置控制器，得到控制指令后，去控制机床A。

A、进给 B、主轴变速 C、油泵升起 D、刀库换刀

152. 三相异步电动机反接制动时，采用对称制电阻接法，可以在限制制动转矩的同时也限制A。

A、制动电流 B、起动电流 C、制动电压 D、起动电压

153. 磁栅工作原理与D的原理是相似的。

A、收音机 B、VCD机 C、电视机 D、录音机

154. 光栅透射直线式是一种用光电元件把两块光栅移动时产生的明暗变化转变为A变化进行测量方式。

A、电压 B、电流 C、功率 D、温度

155. 直流电动机回馈制动时，电动机处于B状态。

A、电动 B、发电 C、空载 D、短路

156. 在标尺光栅移动过程中(透射直线式)，光电元件接收到的光通量忽强忽弱，于是产生了近似B的电流。

A、方波 B、正弦波 C、锯齿波 D、梯形波

157. 无换向器电动机基本电路中，当电动机工作在再生制动状态时，逆变电路部分工作在D状态。

A、逆变 B、放大 C、斩波 D、整流

158. 当感应同步器定尺线圈与滑尺线圈的轴线重合时定尺线圈读出的信号应为A。

A、最大值 B、最大值/2 C、最小值 D、零

159. 直流电动机能耗制动的一个不足之处是不易对机械迅速制停，因为转速越慢，使制动转矩相应B

A、增大很快 B、减小 C、不变 D、稍为增大

160. 三相交流换向器电动机调速时，只需C即可。

A、按下按扭 B、接通控制线路 C、转动手轮 D、合上开关

161. 为了利用自励的优点，又要克服并励发电机外特性较差、电压变化率较大的缺点，采用D励磁方式是直流发电机一种很好的选择。

A、串励 B、欠复励 C、平复励 D、积复励

162. 下列属于轮廓控制型数控机床是C

A、数控车床 B、数控钻床 C、加工中心 D、数控镗床

163. JT-1型晶体管图示仪输出集电极电压的峰值是B伏。

A、100 B、200 C、500 D、1000

164. 直流电梯安装完毕交付使用前，必须进行各种试验，并且连续运行A次无故障。

A、3000 B、1000 C、2000 D、1500

165. 电感为0.1H的线圈，当其中电流在0.5秒内从10A变化到6A时，线圈上所产生电动势的绝对值为C

A、4V B、0.4V C、0.8V D、8V

166. 与非门的逻辑功能为C

A、	入0出0，全1出1 B、入1出0，全0出0

C、入0出1，全1出0 D、入1出0，全0出1

167. 在带平衡电抗器的双反星形可控整流电路中，负载电流是同时由B绕组承担的。

A、一个晶闸管和一个 B、两个晶闸管和两个

C、三个晶闸管和三个 D、四个晶闸管和四个

168. 国内外PLC各生产厂家都把A作为第一用户编程语言。

A、梯形图 B、指令表 C、逻辑功能图 D、C语言

169. 电力晶体管的开关频率B电力场效应管。

A、稍高于 B、低于 C、远高于 D、等于

170. 如图所示正弦交流电路，XC=10W，R=10W，U=10V，则总电流I等于DA。

A、2

B、1

C、4

D、

171. 感应同步器在安装时，必须保持两尺平行，两平面间的间隙约为Dmm。

A、1 B、0.75 C、0.5 D、0.25

172. 单相半桥逆变器(电压型)的输出电压为B

A、正弦波 B、矩形波 C、锯齿波 D、尖顶波

173. 在负载增加时，电流正反馈引起的转速补偿其实是转速上升，而非转速量应为B

A、上升 B、下降

C、上升一段时间然后下降 D、下降一段时间然后上升

174. 可以产生急回运动的平面连杆机构是B机构。

A、导杆 B、双曲柄 C、曲柄摇杆 D、双摇杆

175. 使用JSS-4A型晶体三极管测试仪时，在电源开关未接通前，将C

A、“Vc调节”旋至最大，“Ic调节”旋至最小

B、“Vc调节”旋至最小，“Ic调节”旋至最大

C、“Vc调节”旋至最小，“Ic调节”旋至最小

D、“Vc调节”旋至最大，“Ic调节”旋至最大

176. 缩短基本时间的措施有A。

A、提高职工的科学文化水平和技术熟练程度

B、缩短辅助时间

C、减少准备时间

D、减少休息时间

177. 定轴轮系首、未两轮转速之比，等于组成该轮系的B之比。

A、所有主动轮齿数连乘积与所有从动齿轮齿数连乘积

B、所有被动轮齿数连乘积与所有主动齿轮齿数连乘积

C、任意两个主动轮和从动轮

D、中间惰轮齿数

178. 关于相对磁导率下面说法正确的是B。

A、有单位 B、无单位 C、单位是亨/米 D、单位是特

179. 使用SB-10型普通示波器观察信号波形时，欲使显示波形稳定，可以调节B旋钮。

A、聚焦 B、整步增幅 C、辅助聚焦 D、辉度

180. 电梯轿厢额定载重量为1000kg，一般情况下轿厢可乘A人应为满载。

A、10 B、5 C、20 D、15

181. 共发射极偏置电路中，在直流通路中计算静态工作点的方法称为C。

A、图解分析法 B、图形分析法 C、近似估算法 D、正交分析法

182. 在或非门RS触发器中，当R=1、S=0时，触发器状态B

A、置1 B、置0 C、不变 D、不定

183. 一含源二端网路，测得开路电压为100V，短路电流为10A，当外接10Ω负载电阻时，负载电流为BA。

A、10 B、5 C、20 D、2

184. 观察持续时间很短的脉冲时，最好用C示波器。

A、普通 B、双踪 C、同步 D、双线

185. 电力晶体管是A控制型器件。

A、电流 B、电压 C、功率 D、频率

186. 当机床设备的轴承圆周运动速度较高时，应采用润滑油润滑。下列D不是润滑油的润滑方式。

A、浸油润滑 B、滴油润滑 C、喷雾润滑 D、润滑脂

187. 用晶体管图示仪观察显示3AG1E的输出特性时，B。

A、基极阶梯信号和集电极扫描信号的极性开关都拨向“+”

B、基极阶梯信号和集电极扫描信号的极性开关都拨向“-”

C、基极阶梯信号极性开关拨向“+”，集电极扫描信号拨向“-”

D、基极阶梯信号极性开关拨向“-”，集电极扫描信号拨向“+”

188. 光栅透射直线式是一种用光电元件把两块光栅移动时产生的明暗变化转变为A变化进行测量方式。

A、电压 B、电流 C、功率 D、温度

189. 微机调节机械运动位置属于微机应用中的B。

A、数值计算 B、工业控制 C、事务处理 D、CAD

190. 双踪示波器的示波管中装有A偏转系统。

A、一个电子枪和一套 B、一个电子枪和两套

C、两个电子枪和一套 D、两个电子枪和两套

191. 用晶体管图示仪观察共发射极放大电路的输入特性时，D。

A、X轴作用开关置于基极电压，Y轴作用开关置于集电极电流

B、X轴作用开关置于集电极电压，Y轴作用开关置于集电极电流

C、X轴作用开关置于集电极电压，Y轴作用开关置于基极电压

D、X轴作用开关置于基极电压，Y轴作用开关置于基极电流

192. 计算机之所以能实现自动连续运算，是由于采用了A。

A、布尔逻辑 B、存储程序 C、数字电路 D、集成电路

193. 变压器的短路试验是在A的条件下进行的。

A、低压侧短路 B、高压侧短路 C、低压侧开路 D、高压侧开路

194. 直流电动机调速所用的斩波器主要起D作用。

A、调电阻 B、调电流 C、调电抗 D、调电压

195. 在SBT-5型同步示波器使用的过程中，希望荧光屏上波形的幅度不大于D厘米。

A、1 B、2 C、5 D、8

196. 小型变压器的绕制时，对铁心绝缘及绕组间的绝缘，按对地电压的B倍来选用。

A、1.5 B、2 C、3 D、4

197.B不属于微机在工业生产中的应用。

A、智能仪表 B、自动售票

C、机床的生产控制 D、电机的启动、停止控制

198. 液压传动的调压回路中起主要调压作用的液压元件是  C。

A、液压泵 B、换向阀 C、溢流泵 D、节流阀

199. 直流电机的换向极绕组必须与电枢绕组A的。

A、串联 B、并联 C、垂直 D、磁通方向相反

200. 在大容量三相逆变器中，开关元件一般不采用B。

A、晶闸管 B、绝缘栅双极晶体管

C、可关断晶闸管 D、电力晶体管

201. 一般工业控制微机不苛求A。

A、用户界面良好 B、精度高 C、可靠性高 D、实时性

202. 一对直齿圆锥齿轮的正确啮合条件是D。

A、m1=m2

B、α1=α2

C、m1=m2α1=α2

D、m1=m2=m α1=α2=α

203. 直流力矩电动机总体结构型式可分为D种。

A、5 B、4 C、3 D、2

204. C是指微机对生产过程中的有关参数进行控制。

A、启动控制 B、顺序控制 C、数值控制 D、参数控制

205. 简单逆阻型晶闸管斩波器的调制方式是C。

A、定频调宽 B、定宽调频

C、可以人为地选择 D、调宽调频

206. 电力场效应管MOSFET是理想的A控制器件。

A、电压 B、电流 C、电阻 D、功率

207. 在运算电路中，集成运算放大器工作在线性区域，因而要引入B，利用反馈网络实现各种数学运算。

A、深度正反馈 B、深度负反馈 C、浅度正反馈 D、浅度负反馈

208. 无静差调速系统中，积分环节的作用使输出量D上升，直到输入信号消失。

A、曲线 B、抛物线 C、双曲线 D、直线

209. 低频信号发生器的振荡电路一般采用的是D振荡电路。

A、电感三点式 B、电容三点式 C、石英晶体 D、RC

210. 在实际调整模拟放大电路的静态工作点时，一般是以B为准。

A、Ib

B、Ic

C、Uce

D、Ube

211. 液压泵的吸油高度一般应大于Bmm。

A、50 B、500 C、30 D、300

212. 开式油箱的吸油管和回油管间的距离应该B。

A、近一点 B、尽可能远一点 C、两个放在一起 D、越近越好

213. 交流伺服电动机的转子通常做成D式。

A、罩极 B、凸极 C、线绕 D、鼠笼

214. 自动生产线按自动化程度分C大类。

A、4 B、3 C、2 D、1

215. 早期自动生产流水线中矩阵式顺序控制器的程序编排可通过A矩阵来完成程序的存贮及逻辑运算判断。

A、二极管 B、三极管 C、场效应管 D、单结晶体管

216. 液压传动中容易控制的是A。

A、压力、方向和流量 B、泄漏、噪声

C、冲击、振动 D、温度

217. 逆变器的任务是把B。

A、交流电变成直流电 B、直流电变成交流电

C、交流电变成交流电 D、直流电变成直流电

218. 交磁电机扩大机正常工作时，其补偿程度为B。

A、全补偿 B、稍欠补偿 C、过补偿 D、无补偿

219. 直流测速发电机，电枢绕组的电势大小与转速A。

A、成正比关系 B、成反比关系 C、无关 D、关系不大

220. 螺纹联接利用摩擦防松的方法是A防松。

A、双螺母 B、止动片 C、冲边 D、串联钢丝

221. 在载荷大，定心精度要求高的场合，宜选用D联接。

A、平键 B、半圆键 C、销 D、花键

222. 直流电动机转速不正常，可能的故障原因是：A。

A、电刷位置不对 B、启动电流太小 C、电机绝缘老化 D、引出线碰壳

223. 感应同步器主要参数有动态范围、精度及分辨率，其中精度应为Cum。

A、0.2 B、0.4 C、0.1 D、0.3

224. 微机没有A的特点。

A、可以代替人的脑力劳动 B、价格便宜

C、可靠性高 D、高速度的运算

225. 在多级直流放大器中，对零点飘移影响最大的是A。

A、前级 B、后级 C、中间级 D、前后级一样

226. 串级调速一般只能在D电动机调速上应用。

A、直流串励 B、直流并励 C、交流鼠笼式 D、交流线绕式

227. 自整角机的结构与一般D异步电动机相似。

A、小型单相鼠笼式 B、中型鼠笼式

C、中型线绕式 D、小型线绕式

228. 关于计算机的特点，D是论述的错误。

A、运算速度高

B、具有记忆和逻辑判断功能

C、运算精度高

D、运行过程不能自动、连续，需人工干预

229. 滑差电动机的机械特性主要取决于B的机械特性。

A、异步电动机 B、转差离合器

C、测速发电机 D、异步电动机和测速发电机综合

230. 计算机发展的方向是巨型化、微型化、网络化、智能化，其中“巨型化”是指D。

A、体积大

B、质量大

C、外部设备更多

D、功能更强、运算速度更快、存储量更大

231. 要使绝缘栅双极晶体管导通，应A。

A、在栅极加正电压 B、在集电极加正电压

C、在栅极加负电压 D、在集电极加负电压

232. 在转速负反馈系统中，系统对C调节补偿作用。

A、反馈测量元件的误差有 B、给定电压的漂移误差有

C、给定电压的漂移误差无 D、温度变化引起的误差有

233. 异步电动机的极数越少，则转速越高，输出转矩C。

A、增大 B、不变 C、越小 D、与转速无关

234. 开环自动控制系统在出现偏差时，系统将A。

A、不能消除偏差 B、完全能消除偏差

C、能消除偏差的三分之一 D、能消除偏差的二分之一

235. 微机中的中央处理器包括控制器和D。

A、ROM B、RAM C、存储器 D、运算器

236. 国产YS系列荧光数码管的阳极工作电压为D。

A、1.5V B、3V C、6V D、20V

237. 双闭环调速系统中，电流环的输入信号有两个，即A信号和速度环的输出信号。

A、主电路反馈电流 B、主电路反馈转速

C、主电路反馈的积分电压 D、主电路反馈的微分电压

238. 电力晶体管的缺点是D

A、功率容量小 B、必须具备专门的强迫换流电路

C、具有线性放大特性 D、易受二次击穿而损坏

239. 电力晶体管GTR内部电流是由C形成的。

A、电子 B、空穴

C、电子和空穴 D、有电子但无空穴

240. 一个完整的计算机硬件系统包括A。

A、计算机及其外围设备 B、主机、键盘及显示器

C、数字电路 D、集成电路

241. 在三相半控桥式整流电路带电阻性负载的情况下，能使输出电压刚好维持连续的控制角α等于C

A、30° B、45° C、60° D、90°

242. 交流双速电梯每次到达平层区域，电梯由快速变为慢速时，曳引电机处于A制动状态。

A、再生发电 B、能耗 C、反接 D、电容

243. CNC数控系统工作时是C

A、先插补，后加工 B、先加工，后插补

C、一边插补，一边加工 D、只加工

244. 在电力电子装置中，电力晶体管一般工作在D状态。

A、放大 B、截止 C、饱和 D、开关

245. 串励直流电动机的机械特性是B。

A、一条直线 B、双曲线 C、抛物线 D、圆弧线

246. 调速系统的调速范围和静差率这两个指标B。

A、互不相关 B、相互制约 C、相互补充 D、相互平等

247. 电流截止负反馈的截止方法不仅可以用电压比较方法，而且也可以在反馈回路中对接一个D来实现。

A、晶闸管 B、三极管 C、单晶管 D、稳压管

248. 发电机——电动机组调速系统是一种典型的A调速自控系统。

A、开环 B、半闭环 C、单闭环 D、全闭环

249. 发电机的基本工作原理是：A

A、电磁感应 B、电流的磁效应

C、电流的热效应 D、通电导体在磁场中受力

250. 自控系统开环放大倍数C越好。

A、越大 B、越小

C、在保证系统动态特性前提下越大 D、在保证系统动态特性前提下越小

251. 交流电梯额定速度不超过1m/s时，渐进行安全钳动作速度V应BM/S。

A、V≤1.5 B、V>1.5 C、1.5≤V<3 D、1.5≤V<1

252. 一个完整的计算机系统包括C。

A、计算机及其外围设备 B、主机、键盘及显示器

C、软件系统和硬件系统 D、模拟电路部分和数字电路部分

253. 直流电动机能耗制动的一个不足之处是不易对机械迅速制停，因为转速越慢，使制动转矩相应B

A、增大很快 B、减小 C、不变 D、稍为增大

254. 修理后的转子绕组要用钢丝箍扎紧，扎好钢丝箍部分的直径必须比转子铁心直径小Cmm。

A、2 B、3 C、(3～5) D、6

255. 在十进制加法计数器中，当计数器状态为0101时，则表示十进制数的C

A、3 B、4 C、5 D、6

256. 在硅稳压管稳压电路中，限流电阻R的作用是B。

A、既限流又降压 B、既限流又调压 C、既降压又调压 D、既调压又调流

257. 无刷直流电动机与一般直流电动机最大的优点区别是A

A、无滑动接触和换向火花，可靠性高以及无噪声

B、调速范围广

C、起动性能好

D、调速性能好

258. 微机的核心是C

A、存储器 B、总线 C、CPU D、I/O接口

259. 电梯轿厢额定载重量为800kg,一般情况下轿厢可乘C人应为满载。

A、10 B、5 C、8 D、15

260. 三相异步换向器电动机转速调到同步转速以上的最高转速时，则该电机移刷机构使换向器两个转盘相对位置变化，并使同相电刷间的张角变为A电角度。

A、-180° B、180°

C、-180°～+180° D、0°

261. 水轮发电机的定子结构与三相异步电动机的定子结构基本相同，但其转子一般采用A式。

A、凸极 B、罩极 C、隐极 D、爪极

262. 在梯形图编程中，常开触头与母线连接指令的助记符应为B。

A、LDI B、LD C、OR D、ORI

263. 电压负反馈自动调速系统，一般调速范围D应为(A)。

A、D<10 B、D>10 C、10<D<D<30

264. 在梯形图编程中，常闭触头与母线连接指令的助记符应为(A)。

A、LDI B、LD C、OR D、ORI

265. 电力晶体管GTR有(B)个PN结。

A、1 B、2 C、3 D、4

266. 交流集选电梯，当电梯(自由状态)从3层向上运行时，2层有人按向上呼梯按钮，4层有人按向下呼梯按钮，5层有人按向上呼梯按钮同时轿厢有人按1层按钮，电梯应停于(A)层。

A、5 B、4 C、2 D、1

267. 在梯形图编程中,传送指令(MOV)功能是(B)。

A、将源通道内容传送给目的通道中，源通道内容清零

B、将源通道内容传送给目的通道中，源通道内容不变

C、将目的通道内容传送给源通道中，目的通道内容清零

D、将目的通道内容传送给源通道中，目的通道内容不变

268. 直流差动放大电路可以(B)。

A、放大共模信号，抑制差模信号 B、放大差模信号，抑制共模信号

C、放大差模信号和共模信号 D、抑制差模信号和共模信号

269. 在斩波器中，采用电力场效应管可以(A)。

A、提高斩波频率 B、降低斩波频率 C、提高功耗 D、降低斩波效率

270. 直流放大器中，产生零点飘移的主要原因是(D)的变化。

A、频率 B、集电极电流 C、三极管β值 D、温度

271. 直流放大器的级间耦合一般采用(D)耦合方式。

A、阻容 B、变压器 C、电容 D、直接

272. 将二进制数00111011转换为十六进制数是(D)。

A、2AH B、3AH C、2BH D、3BH

273. 直流电动机用斩波器调速时，可实现(B)。

A、有级调速 B、无级调速 C、恒定转速 D、分档调速

274. 计算机内采用二进制的主要原因是(D)。

A、运算速度快 B、运算精度高 C、算法简单 D、电子元件特征

275. 将二进制数010101011011转换为十进制数是(A)。

A、1361 B、3161 C、1136 D、1631

276. 三相交流换向器电动机调速时，只需(C)即可。

A、按下按扭 B、接通控制线路 C、转动手轮 D、合上开关

277. 交流无换向器电动机结构中包括(D)。

A、放大器 B、变阻器 C、变压器 D、变频器

278. 将十进制数59转换为二进制数是(A)。

A、00111011 B、10110111 C、10011111 D、10010011

279. PLC交流集选电梯，当电梯(司机状态)3层向上运行时，2层有人按向上呼梯按钮，4层有人按向下呼梯按钮，同时轿厢内司机接下5层指令按钮与直达按钮，则电梯应停于(C)层。

A、4 B、2 C、5 D、1

280. 无换向器电动机的逆变电路直流侧(B)。

A、串有大电容 B、串有大电感 C、并有大电容 D、并有大电感

281. 正弦波振荡器的振荡频率f取决于(D)。

A、反馈强度 B、反馈元件的参数

C、放大器的放大倍数 D、选频网络的参数

282. 单相半桥逆变器(电压型)的每个导电臂由一个电力晶体管和一个(D)组成二极管。

A、串联 B、反串联 C、并联 D、反并联

283. TTL与非门输入端全部接地(低电平)时，输出(C)。

A、零电平 B、低电平

C、高电平 D、可能是低电平，也可能是高电平

284. 电容三点式正弦波振荡器属于(B)振荡电路。

A、RC B、LC C、RL D、石英晶体

285. 在正弦波振荡器中，反馈电压与原输入电压之间的相位差是(A)。

A、0° B、90° C、180° D、270°

286. 单相半桥逆变器(电压型)的直流接有两个相互串联的(A)。

A、容量足够大的电容 B、大电感

C、容量足够小的电容 D、小电感

287. 单相半桥逆变器(电压型)有(B)个导电臂。

A、1 B、2 C、3 D、4

288. 电压型逆变器的直流端(D)。

A、串联大电感 B、串联大电容 C、并联大电感 D、并联大电容

289. 逆变器根据对无功能量的处理方法不同，分为(C)。

A、电压型和电阻型 B、电流型和功率型

C、电压型和电流型 D、电压型和功率型

290. 电子设备的输入电路与输出电路尽量不要靠近，以免发生(C)。

A、短路 B、击穿 C、自激振荡 D、人身事故

291. PLC交流双速载货电梯，轿厢门关闭后，门扇之间间隙不得大于(D)mm。

A、10 B、15 C、6 D、8

292. 大型变压器为充分利用空间，常采用(C)截面。

A、方形 B、长方形 C、阶梯形 D、圆形

293. 在轿厢以(B)额定速度下行时，人为使限速器动作来进行限速器安全钳联动作试验。

A、115％ B、100％ C、125％ D、150％

294. 用信号发生器与示波器配合观测放大电路的波形时，为了避免不必要的机壳间的感应和干扰，必须将所有仪器的接地端(A)。

A、连接在一起 B、加以绝缘隔离 C、悬空 D、分别接地

295. 交流换向器电动机与其换向器串接的电动机绕组名为(A)绕组。

A、直流绕组又称调节 B、三相交流

C、放电 D、换向

296. 示波器中的示波管采用的屏蔽罩一般用(D)制成。

A、铜 B、铁 C、塑料 D、坡莫合金

297. 电压型逆变器是用(B)。

A、电容器来缓冲有功能量的 B、电容器来缓冲无功能量的

C、电感器来缓冲有功能量的 D、电感器来缓冲无功能量的

298. 理想的电压型逆变器的阻抗为(A)。

A、0 B、∞ C、很大 D、很小

299. 正弦旋转变压器在定子的一个绕组中通入励磁电流，转子对应的一个输出绕组按高阻抗负载，其余绕组开路，则输出电压大小与转子转角α的关系是(D)。

A、成反比 B、无关

C、不定 D、与转子转角α的正弦成正比

300. 电子设备防外界磁场的影响一般采用(C)材料做成磁屏蔽罩。

A、顺磁 B、反磁 C、铁磁 D、绝缘

301. 线绕式异步电动机，采用转子串联电阻进行调速时，串联的电阻越大，则转速(C)。

A、不随电阻变化 B、越高

C、越低 D、测速后才可确定

302. 利用试验法判断变压器故障，当测得低压侧三相绕组电阻误差很大，可能产生的故障是(A)。

A、引线铜皮与瓷瓶导管断开 B、分接开关损坏

C、匝间短路 D、分接开关接触不良

303. 三相异步电动机反接制动适用于10KW以下的小容量电动机的制动，在对(D)KW以上的电动机进行反接制动时，需在定子回路中串入限流电阻R。

A、1 B、2 C、3 D、4.5

304. 直流电动机回馈制动时，电动机处于(B)状态。

A、电动 B、发电 C、空载 D、短路

305. PLC可编程序控制器，整个工作过程分五个阶段，当PLC通电运行时，第四个阶段应为(B)。

A、与编程器通讯 B、执行用户程序 C、读入现场信号 D、自诊断

306. PLC可编程序控制器，整个工作过程分五个阶段，当PLC通电运行时，第一个阶段应为(D)。

A、与编程器通讯 B、执行用户程序 C、读入现场信号 D、自诊断

307. 当PLC交流电梯额定速度大于0.63m/s时，安全钳应选用(A)式。

A、渐进 B、抛物线 C、瞬时 D、椭圆

308. 输入采样阶段是PLC的中央处理器，对各输入端进行扫描，将输入端信号送入(C)。

A、累加器 B、指针寄存器 C、状态寄存器 D、存贮器

309. 西门子公司的802S数控系统安装在普通车床中，一般进给系统采用(A)伺服系统。

A、开环 B、半闭环 C、单闭环 D、双闭环

310. 现代数控机床的数控系统是由机床控制程序、数控装置、可编程控制器、主轴控制系统及进给控制系统等组成，其核心部分是(C)。

A、进给控制系统 B、可编程控制器 C、数控装置 D、主轴控制系统

311. 下列属于点位控制数控机床是(B)。

A、数控车床 B、数控钻床 C、数控铁床 D、加工中心

312. 数控系统对机床的控制包含于(D)两个方面。

A、模拟控制和数字控制 B、模拟控制和顺序控制

C、步进控制和数字控制 D、顺序控制和数字控制

313. CNC装置内的位置控制器，得到控制指令后，去控制机床(A)。

A、进给 B、主轴变速 C、油泵升起 D、刀库换刀

314. PLC可编程序控制器，依据负载情况不同，输出接口有(A)类型种。

A、3 B、1 C、2 D、4

315. 世界上发明的第一台电子数字计算机是(A)。

A、ENIAC B、EDVAC C、EDSAC D、UNIVAC

316. 1946年世界上第一台计算机由(D)研制成功。

A、英国 B、法国 C、日本 D、美国

317. CNC数控机床中的可编程控制器得到控制指令后，可以去控制机床(D)。

A、工作台的进给 B、刀具的进俭给

C、主轴变速与工作台进给 D、刀具库换刀，油泵升起

318. 在标尺光栅移动过程中(透射直线式)，光电元件接收到的光通量忽强忽弱，于是产生了近似(B)的电流。

A、方波 B、正弦波 C、锯齿波 D、梯形波

319. 当感应同步器定尺线圈与滑尺线圈的轴线重合时定尺线圈读出的信号应为(A)。

A、最大值 B、最大值/2 C、最小值 D、零

320. 磁栅工作原理与(D)的原理是相似的。

A、收音机 B、VCD机 C、电视机 D、录音机

321. 在负载增加时，电流正反馈引起的转速补偿其实是转速(A)。

A、上升 B、下降

C、上升一段然后下降 D、下降一段然后上升

322. 用晶体管作为电子器件制作的计算机属于(B)。

A、第一代 B、第二代 C、第三代 D、第四代

323. 如图所示正弦交流电路，XC=10W，R=10W，U=10V，则总电流I等于( D )A。

A、2

B、1

C、4

D、

324. 绝缘栅双极晶体管的开关速度(D)电力晶体管。

A、低于 B、等于 C、稍高于 D、明显高于

325. 示波器面板上的“辉度”是调节(A)的电位器旋钮。

A、控制栅极负电压 B、控制栅极正电压

C、阴极负电压 D、阴极正电压

326. 小型变压器的绕制时，对铁心绝缘及绕组间的绝缘，按对地电压的(B)倍来选用。

A、1.5 B、2 C、3 D、4

327. 在蜗杆传动中，蜗杆的齿轮不变情况下，蜗杆传动比越大，则头数(A)。

A、少 B、大 C、不变 D、更大

328. 直流电动机转速不正常，可能的故障原因是：(A)。

A、电刷位置不对 B、启动电流太小 C、电机绝缘老化 D、引出线碰壳

329. 自动生产线按自动化程度分(C)大类。

A、4 B、3 C、2 D、1

330. JT-1型晶体管图示仪“集电极扫描信号”中，功耗限制电阻的作用是(D)。

A、限制集电极功耗 B、保护晶体管

C、把集电极电压变化转换为电流变化 D、限制集电极功耗，保护被测晶体管

331. 观察持续时间很短的脉冲时，最好用(C)示波器。

A、普通 B、双踪 C、同步 D、双线

332. 在标尺光栅移动过程中(透射直线式)，光电元件接收到的光通量忽强忽弱，于是产生了近似(B)的电流。

A、方波 B、正弦波 C、锯齿波 D、梯形波

333. 变压器作空载试验，要求空载电流一般在额定电流的(A)左右。

A、5％ B、10％ C、12％ D、15％

334. 串励直流电动机的机械特性是(B)。

A、一条直线 B、双曲线 C、抛物线 D、圆弧线

335. 电力晶体管的缺点是(D)。

A、功率容量小 B、必须具备专门的强迫换流电路

C、具有线性放大特性 D、易受二次击穿而损坏

336. 用普通示波器观测正弦交流电波形，当荧光屏出现密度很高的波形而无法观测时，应首先调整(B)旋钮。

A、X轴增幅 B、扫描范围 C、X轴位移 D、整步增幅

337. SR-8型双踪示波器中的“DC--⊥--AC”是被测信号馈至示波器输入端耦合方式的选择开关，当此开关置于“⊥”档时，表示(A)。

A、输入端接地 B、仪表应垂直放置

C、输入端能通直流 D、输入端能通交流

338. 寄存器主要由(D)组成。

A、触发器 B、门电路

C、多谐振荡器 D、触发器和门电路

339. 自感电动势的方向应由(B)来确定。

A、欧姆定律 B、楞次定律

C、焦耳定律 D、法拉第电磁感应定律

340. 石英晶体多谐振荡器的振荡频率(A)。

A、只决定于石英晶体本身的谐振频率 B、决定于R的大小

C、决定于C的大小 D、决定于时间常数RC

341. 在磁路中下列说法正确的是(C)。

A、有磁阻就一定有磁通 B、有磁通就一定有磁通势

C、有磁通势就一定有磁通 D、磁导率越大磁阻越大

342. 一直导体放在磁场中，并与磁力线垂直，当导体运动的方向与磁力线方向成(A)夹角时导体中产生的电动势最大。

A、90° B、30° C、45° D、0°

343. 微机没有(A)的特点。

A、可以代替人的脑力劳动 B、价格便宜

C、可靠性高 D、高速度的运算

344. 影响模拟放大电路静态工作点稳定的主要因素是(D)。

A、三极管的β值 B、三极管的穿透电流

C、放大信号的频率 D、工作环境的温度

345. 交流电梯额定速度不超过1m/s时，渐进行安全钳动作速度V应(B)M/S。

A、V≤1.5 B、V>1.5 C、1.5≤V<3 D、1.5≤V<1

346. 下列属于轮廓控制型数控机床是(C)。

A、数控车床 B、数控钻床 C、加工中心 D、数控镗床

347. 一个1000匝的环形线圈，其磁路的磁阻为500（1/亨利），当线圈中的磁通为2韦伯时，线圈中的电流为(C)。

A、10安 B、0.1安 C、1安 D、5安

348. 发电机的基本工作原理是：(A)。

A、电磁感应 B、电流的磁效应

C、电流的热效应 D、通电导体在磁场中受力

349. 逆变器中的电力晶体管工作在(D)状态。

A、饱和 B、截止 C、放大 D、开关

350. 直流电梯安装完毕交付使用前，必须进行各种试验，并且连续运行(A)次无故障。

A、3000 B、1000 C、2000 D、1500

351. 感应同步器在安装时，必须保持两尺平行，两平面间的间隙约为(D)mm。

A、1 B、0.75 C、0.5 D、0.25

352. PLC可编程序控制器，整个工作过程分五个阶段，当PLC通电运行时，第四个阶段应为(B)。

A、与编程器通讯 B、执行用户程序 C、读入现场信号 D、自诊断

353. 直流电动机测量绝缘电阻时,额定电压500V以下的电机在热态时的绝缘电阻不低于(C)兆欧。

A、0.22 B、0.38 C、0.5 D、1

354. 机械工业中，润滑油的种类很多，可概略为(A)大类。

A、2 B、3 C、4 D、5

355. 缩短辅助时间的措施有(D)。

A、缩短作业时间 B、缩短休息时间

C、缩短准备时间 D、总结经验推出先进的操作法

356. 在梯形图编程中，常闭触头与母线连接指令的助记符应为(A)。

A、LDI B、LD C、OR D、ORI

357. 在并联谐振式晶闸管逆变器中，为求得较高的功率因数和效率，应使晶闸管触发脉冲的频率(C)负载电路的谐振频率。

A、远大于 B、大于 C、接近于 D、小于

358. 缩短基本时间的措施有(A)。

A、提高职工的科学文化水平和技术熟练程度

B、缩短辅助时间

C、减少准备时间

D、减少休息时间

359. 在多级直流放大器中，对零点飘移影响最大的是(A)。

A、前级 B、后级 C、中间级 D、前后级一样

360. (C)是指微机对生产过程中的有关参数进行控制。

A、启动控制 B、顺序控制 C、数值控制 D、参数控制

361. 一般工业控制微机不苛求(A)。

A、用户界面良好 B、精度高 C、可靠性高 D、实时性

362. 无刷直流电动机与一般直流电动机最大的优点区别是(A)。

A、无滑动接触和换向火花，可靠性高以及无噪声

B、调速范围广

C、起动性能好

D、调速性能好

363. 工时定额通常包括作业时间、(B)时间、休息与生活需要的时间、以及加工准备和结束时间等。

A、辅助 B、布置工作地

C、停工损失 D、非生产性工作时所消耗

364. 绝缘栅双极晶体管的开关速度比电力场效应管的(C)。

A、高 B、相同 C、低 D、不一定高

365. 莫尔条纹式计量光栅主要技术参数有动态范围、精度、分辨率，其中动态范围应为(A)mm。

A、30～1000 B、0～1000 C、50～1000 D、30～1700

366. 无换向器直流电动机结构中的位置传感器，常见的转换方式有(B)三种。

A、压磁转换、电磁转换、热磁转换 B、磁敏转换、电磁转换、光电转换

C、光磁转换、电磁转换、气电转换 D、压电转换、电磁转换、热电转换

367. 发电机——电动机组调速系统是一种典型的(A)调速自控系统。

A、开环 B、半闭环 C、单闭环 D、全闭环

368. 集成运算放大器的开环差模电压放大倍数高，说明(D)。

A、电压放大能力强 B、电流放大能力强

C、共模抑制能力强 D、运算精度高

369. 在转速负反馈系统中，系统对(C)调节补偿作用。

A、反馈测量元件的误差有 B、给定电压的漂移误差有

C、给定电压的漂移误差无 D、温度变化引起的误差有

370. 调速系统的调速范围和静差率这两个指标(B)。

A、互不相关 B、相互制约 C、相互补充 D、相互平等

371. 液压传动的调压回路中起主要调压作用的液压元件是(C)。

A、液压泵 B、换向阀 C、溢流泵 D、节流阀

372. 异步电动机的电磁转矩与转子中每相绕组电流的关系为(B)。

A、转矩与电流的大小成反比 B、转矩与电流的大小成正比

C、转矩与电流的平方成反比 D、转矩与电流的平方成正比

373. 改变轮系中相互啮合的齿轮数目可以改变(B)的转动方向。

A、主动轮 B、从动轮 C、主动轴 D、电动机转轴

374. (B)不属于微机在工业生产中的应用。

A、智能仪表 B、自动售票

C、机床的生产控制 D、电机的启动、停止控制

375. 在下列办法中，不能改变交流异步电动机转速的是(B)。

A、改变定子绕组的磁极对数 B、改变供电电网的电压

C、改变供电电网的频率 D、改变电动机的转差率

376. 开环自动控制系统在出现偏差时，系统将(A)。

A、不能消除偏差 B、完全能消除偏差

C、能消除偏差的三分之一 D、能消除偏差的二分之一

377. 微机调节机械运动位置属于微机应用中的(B)。

A、数值计算 B、工业控制 C、事务处理 D、CAD

378. 关于计算机的特点，(D)是论述的错误。

A、运算速度高

B、具有记忆和逻辑判断功能

C、运算精度高

D、运行过程不能自动、连续，需人工干预

379. 早期自动生产流水线中矩阵式顺序控制器的程序编排可通过(A)矩阵来完成程序的存贮及逻辑运算判断。

A、二极管 B、三极管 C、场效应管 D、单结晶体管

380. 三相电动机负载及对整流电源要求较高的场合一般采用(C)整流电路。

A、单相半波 B、三相半波 C、三相桥式半控 D、三相桥式全控

381. 在载荷大，定心精度要求高的场合，宜选用(D)联接。

A、平键 B、半圆键 C、销 D、花键

382. 电力晶体管GTR有(B)个PN结。

A、1 B、2 C、3 D、4

383. 数控系统对机床的控制包含于(D)两个方面。

A、模拟控制和数字控制 B、模拟控制和顺序控制

C、步进控制和数字控制 D、顺序控制和数字控制

384. 计算机发展的方向是巨型化、微型化、网络化、智能化，其中“巨型化”是指(D)。

A、体积大

B、质量大

C、外部设备更多

D、功能更强、运算速度更快、存储量更大

385. 带传动的优点是(C)。

A、传动比准确 B、结构紧凑 C、传动平稳 D、效率很高

386. 自控系统开环放大倍数(C)越好。

A、越大 B、越小

C、在保证系统动态特性前提下越大 D、在保证系统动态特性前提下越小

387. 交流集选电梯，当电梯(自由状态)从3层向上运行时，2层有人按向上呼梯按钮，4层有人按向下呼梯按钮，5层有人按向上呼梯按钮同时轿厢有人按1层按钮，电梯应停于(A)层。

A、5 B、4 C、2 D、1

388. 电力晶体管GTR内部电流是由(C)形成的。

A、电子 B、空穴

C、电子和空穴 D、有电子但无空穴

389. 在电力电子装置中，电力晶体管一般工作在(D)状态。

A、放大 B、截止 C、饱和 D、开关

390. 变压器故障检查方法一般分为(A)种。

A、2 B、3 C、4 D、5

391. 电梯轿厢额定载重量为1000kg，一般情况下轿厢可乘(A)人应为满载。

A、10 B、5 C、20 D、15

392. 计算机之所以能实现自动连续运算，是由于采用了(A)。

A、布尔逻辑 B、存储程序 C、数字电路 D、集成电路

393. 电梯轿厢额定载重量为800kg,一般情况下轿厢可乘(C)人应为满载。

A、10 B、5 C、8 D、15

394. 交流换向器电动机与其换向器串接的电动机绕组名为(A)绕组。

A、直流绕组又称调节 B、三相交流

C、放电 D、换向

395. 内燃机中的曲柄滑块机构，应该是以(A)为主动件。

A、滑块 B、曲柄 C、内燃机 D、连杆

396. 斩波器也可称为(C)变换。

A、AC/DC B、AC/AC C、DC/DC D、DC/AC

397. PLC交流双速载货电梯，轿厢门关闭后，门扇之间间隙不得大于(D)mm。

A、10 B、15 C、6 D、8

398. 硅稳压管稳压电路适用于(D)的场合。

A、高电压 B、低电压 C、负载大 D、负载小

399. 大型变压器为充分利用空间，常采用(C)截面。

A、方形 B、长方形 C、阶梯形 D、圆形

400. 直流放大器的级间耦合一般采用(D)耦合方式。

A、阻容 B、变压器 C、电容 D、直接

401. 国产YS系列荧光数码管的阳极工作电压为(D)。

A、1.5V B、3V C、6V D、20V

402. 液压泵的吸油高度一般应大于(B)mm。

A、50 B、500 C、30 D、300

403. 在轿厢以(B)额定速度下行时，人为使限速器动作来进行限速器安全钳联动作试验。

A、115％ B、100％ C、125％ D、150％

404. 电力晶体管(B)电路。

A、必须有专门的强迫换流 B、不必有专门的强迫换流

C、必须有专门的强迫换压 D、必须有专门的强迫换阻

405. 换向器在直流电机中起(A)的作用。

A、整流 B、直流电变交流电

C、保护电刷 D、产生转子磁通

406. 反应式步进电动机的转速n与脉冲频率f的关系是：(A)。

A、成正比

B、成反比

C、f2成正比

D、f2成反比

407. 微机中的中央处理器包括控制器和(D)。

A、ROM B、RAM C、存储器 D、运算器

408. 电力场效应管MOSFET(B)现象。

A、有二次击穿 B、无二次击穿 C、防止二次击穿 D、无静电击穿

409. 开式油箱的吸油管和回油管间的距离应该(B)。

A、近一点 B、尽可能远一点 C、两个放在一起 D、越近越好

410. PLC交流集选电梯，当电梯(司机状态)3层向上运行时，2层有人按向上呼梯按钮，4层有人按向下呼梯按钮，同时轿厢内司机接下5层指令按钮与直达按钮，则电梯应停于(C)层。

A、4 B、2 C、5 D、1

411. 轴与轴承配合部分称为(A)。

A、轴颈 B、轴肩 C、轴头 D、轴伸

412. 当PLC交流电梯额定速度大于0.63m/s时，安全钳应选用(A)式。

A、渐进 B、抛物线 C、瞬时 D、椭圆

413. 现代数控机床的数控系统是由机床控制程序、数控装置、可编程控制器、主轴控制系统及进给控制系统等组成，其核心部分是(C)。

A、进给控制系统 B、可编程控制器 C、数控装置 D、主轴控制系统

414. 液压传动中容易控制的是(A)。

A、压力、方向和流量 B、泄漏、噪声

C、冲击、振动 D、温度

415. 变频调速中变频器的作用是将交流供电电源变成(A)的电源。

A、变压变频 B、变压不变频 C、变频不变压 D、不变压不变频

416. 直流差动放大电路可以(B)。

A、放大共模信号，抑制差模信号 B、放大差模信号，抑制共模信号

C、放大差模信号和共模信号 D、抑制差模信号和共模信号

417. 一个完整的计算机系统包括(C)。

A、计算机及其外围设备 B、主机、键盘及显示器

C、软件系统和硬件系统 D、模拟电路部分和数字电路部分

418. 微机的核心是(C)。

A、存储器 B、总线 C、CPU D、I/O接口

419. 下列属于点位控制数控机床是(B)。

A、数控车床 B、数控钻床 C、数控铁床 D、加工中心

420. 锥形轴与轮毂的键连接宜用(C)联接。

A、楔键 B、平键 C、半圆键 D、花键

421. 定位销的正确应用是(B)。

A、定位销可同时用于传动横向力和扭矩 B、定位销使用的数目不得少于二个

C、定位销使用的数目可以少于二个 D、定位销是用来起过载保护作用的

422. 西门子公司的802S数控系统安装在普通车床中，一般进给系统采用(A)伺服系统。

A、开环 B、半闭环 C、单闭环 D、双闭环

423. 螺纹联接利用摩擦防松的方法是(A)防松。

A、双螺母 B、止动片 C、冲边 D、串联钢丝

424. 直流放大器中，产生零点飘移的主要原因是(D)的变化。

A、频率 B、集电极电流 C、三极管β值 D、温度

425. 一个完整的计算机硬件系统包括(A)。

A、计算机及其外围设备 B、主机、键盘及显示器

C、数字电路 D、集成电路

426. CNC数控机床中的可编程控制器得到控制指令后，可以去控制机床(D)。

A、工作台的进给 B、刀具的进俭给

C、主轴变速与工作台进给 D、刀具库换刀，油泵升起

427. 已知某台直流电动机电磁功率为9千瓦,转速为n=900转/分，则其电磁转矩为(D)牛?米。

A、10 B、30 C、100 D、300/π

428. CNC装置内的位置控制器，得到控制指令后，去控制机床(A)。

A、进给 B、主轴变速 C、油泵升起 D、刀库换刀

429. 正弦波振荡器的振荡频率f取决于(D)。

A、反馈强度 B、反馈元件的参数

C、放大器的放大倍数 D、选频网络的参数

430. CNC数控系统工作时是(C)。

A、先插补，后加工 B、先加工，后插补

C、一边插补，一边加工 D、只加工

431. 并励发电机输出电压随负载电流增强而降低的原因有(B)个方面。

A、2 B、3 C、4 D、5

432. 在梯形图编程中，常开触头与母线连接指令的助记符应为(B)。

A、LDI B、LD C、OR D、ORI

433. 低频信号发生器的振荡电路一般采用的是(D)振荡电路。

A、电感三点式 B、电容三点式 C、石英晶体 D、RC

434. 在梯形图编程中,传送指令(MOV)功能是(B)。

A、将源通道内容传送给目的通道中，源通道内容清零

B、将源通道内容传送给目的通道中，源通道内容不变

C、将目的通道内容传送给源通道中，目的通道内容清零

D、将目的通道内容传送给源通道中，目的通道内容不变

435. 国内外PLC各生产厂家都把(A)作为第一用户编程语言。

A、梯形图 B、指令表 C、逻辑功能图 D、C语言

436. 逻辑表达式Y=A+B属于(B)电路。

A、与门 B、或门 C、与非门 D、或非门

437. 光栅透射直线式是一种用光电元件把两块光栅移动时产生的明暗变化转变为(A)变化进行测量方式。

A、电压 B、电流 C、功率 D、温度

438. 电容三点式正弦波振荡器属于(B)振荡电路。

A、RC B、LC C、RL D、石英晶体

439. 线绕式异步电动机采用串级调速比转子回路串电阻调速相比(C)。

A、机械特性一样 B、机械特性较软 C、机械特性较硬 D、机械特性较差

440. 将二进制数010101011011转换为十进制数是(A)。

A、1361 B、3161 C、1136 D、1631

441. 交磁扩大机补偿绕组的作用是(C)。

A、改善直轴换向 B、改善交轴换向

C、抵消直轴电枢反应的去磁作用 D、减小剩磁电压

442. 正弦旋转变压器在定子的一个绕组中通入励磁电流，转子对应的一个输出绕组按高阻抗负载，其余绕组开路，则输出电压大小与转子转角α的关系是(D)。

A、成反比 B、无关

C、不定 D、与转子转角α的正弦成正比

443. 磁栅工作原理与(D)的原理是相似的。

A、收音机 B、VCD机 C、电视机 D、录音机

444. 计算机内采用二进制的主要原因是(D)。

A、运算速度快 B、运算精度高 C、算法简单 D、电子元件特征

445. 将二进制数00111011转换为十六进制数是(D)。

A、2AH B、3AH C、2BH D、3BH

446. 三相异步电动机反接制动适用于10KW以下的小容量电动机的制动，在对(D)KW以上的电动机进行反接制动时，需在定子回路中串入限流电阻R。

A、1 B、2 C、3 D、4.5

447. 在正弦波振荡器中，反馈电压与原输入电压之间的相位差是(A)。

A、0° B、90° C、180° D、270°

448. 将十进制数59转换为二进制数是(A)。

A、00111011 B、10110111 C、10011111 D、10010011

449. 修理接地故障时，一般只要把击穿烧坏处的污物清除干静，用虫胶干漆和云母材料填补烧坏处，再用(C)毫米厚的可塑云母板覆盖1～2层。

A、0.1 B、0.2 C、0.25 D、0.5

450. 当感应同步器定尺线圈与滑尺线圈的轴线重合时定尺线圈读出的信号应为(A)。

A、最大值 B、最大值/2 C、最小值 D、零

451. 控制式自整角机按其用途分为(A)种。

A、3 B、2 C、4 D、5

452. 滑差电动机平滑调速是通过(A)的方法来实现的。

A、平滑调节转差离合器直流励磁电流的大小

B、平滑调节三相异步电动机三相电源电压的大小

C、改变三相异步电动机的极数多少

D、调整测速发电机的转速大小

453. 示波器中的示波管采用的屏蔽罩一般用(D)制成。

A、铜 B、铁 C、塑料 D、坡莫合金

454. 单相半桥逆变器(电压型)的直流接有两个相互串联的(A)。

A、容量足够大的电容 B、大电感

C、容量足够小的电容 D、小电感

455. 单相半桥逆变器(电压型)有(B)个导电臂。

A、1 B、2 C、3 D、4

456. 单相半桥逆变器(电压型)的输出电压为(B)。

A、正弦波 B、矩形波 C、锯齿波 D、尖顶波

457. 交流伺服电动机的鼠笼转子导体电阻(B)。

A、与三相鼠笼式异步电动机一样 B、比三相鼠笼式异步电动机大

C、比三相鼠笼式异步电动机小 D、无特殊要求

458. 单相半桥逆变器(电压型)的每个导电臂由一个电力晶体管和一个(D)组成二极管。

A、串联 B、反串联 C、并联 D、反并联

459. 理想的电压型逆变器的阻抗为(A)。

A、0 B、∞ C、很大 D、很小

460. 电子设备的输入电路与输出电路尽量不要靠近，以免发生(C)。

A、短路 B、击穿 C、自激振荡 D、人身事故

461. 用信号发生器与示波器配合观测放大电路的波形时，为了避免不必要的机壳间的感应和干扰，必须将所有仪器的接地端(A)。

A、连接在一起 B、加以绝缘隔离 C、悬空 D、分别接地

462. 绕线式异步电动机修理装配后，必须对电刷(B)。

A、更换 B、研磨 C、调试 D、热处理

463. 电压型逆变器的直流端(D)。

A、串联大电感 B、串联大电容 C、并联大电感 D、并联大电容

464. 电子设备防外界磁场的影响一般采用(C)材料做成磁屏蔽罩。

A、顺磁 B、反磁 C、铁磁 D、绝缘

465. 电压型逆变器是用(B)。

A、电容器来缓冲有功能量的 B、电容器来缓冲无功能量的

C、电感器来缓冲有功能量的 D、电感器来缓冲无功能量的

466. 稳压二极管是利用其伏安特性的(D)特性进行稳压的。

A、正向起始 B、正向导通 C、反向 D、反向击穿

467. 逆变器根据对无功能量的处理方法不同，分为(C)。

A、电压型和电阻型 B、电流型和功率型

C、电压型和电流型 D、电压型和功率型

468. 线绕式异步电动机，采用转子串联电阻进行调速时，串联的电阻越大，则转速(C)。

A、不随电阻变化 B、越高

C、越低 D、测速后才可确定

469. PLC可编程序控制器，依据负载情况不同，输出接口有(A)类型种。

A、3 B、1 C、2 D、4

470. PLC可编程序控制器，整个工作过程分五个阶段，当PLC通电运行时，第一个阶段应为(D)。

A、与编程器通讯 B、执行用户程序 C、读入现场信号 D、自诊断

471. 输入采样阶段是PLC的中央处理器，对各输入端进行扫描，将输入端信号送入(C)。

A、累加器 B、指针寄存器 C、状态寄存器 D、存贮器

472. 世界上发明的第一台电子数字计算机是(A)。

A、ENIAC B、EDVAC C、EDSAC D、UNIVAC

473. 直流力矩电动机总体结构型式可分为(D)种。

A、5 B、4 C、3 D、2

474. 直流电动机能耗制动的一个不足之处是不易对机械迅速制停，因为转速越慢，使制动转矩相应(B)。

A、增大很快 B、减小 C、不变 D、稍为增大

475. 在直流电机中，为了改善换向，需要装置换向极，其换向极绕组应与(C)。

A、主磁极绕组串联 B、主磁极绕组并联

C、电枢串联 D、电枢并联

476. 直流电动机回馈制动时，电动机处于(B)状态。

A、电动 B、发电 C、空载 D、短路

477. 变压器主绝缘击穿的修理步骤为：更换绝缘、烘干器身和(B)。

A、帮扎 B、灌入合格的变压器油

C、焊接引线 D、修好接地片

478. 变压器内油泥的清洗时，油箱及铁心等处的油泥，可用铲刀刮除，再用布擦干净，然后用变压器油冲洗。决不能用(D)刷洗。

A、机油 B、强流油 C、煤油 D、碱水

479. 修理变压器分接开关时，空气相对湿度不大于75％，开关在空气中曝露时间不得超过(C)小时。

A、8 B、16 C、24 D、48

480. 国产小功率三相鼠笼式异步电动机的转子导体结构采用最广泛的是(B)转子。

A、铜条结构 B、铸铝 C、深槽式 D、铁条结构

481. 感应同步器在安装时，必须保持两尺平行，两平面间的间隙约为(D)mm。

A、1 B、0.75 C、0.5 D、0.25

482. 早期自动生产流水线中矩阵式顺序控制器的程序编排可通过(A)矩阵来完成程序的存贮及逻辑运算判断。

A、二极管 B、三极管 C、场效应管 D、单结晶体管

483. 空心杯转子交流测速发电机励磁绕组产生(B)。

A、频率不同的交流电 B、频率相同的交流电

C、直流电 D、电势为零

484. PLC可编程序控制器，依据负载情况不同，输出接口有(A)类型种。

A、3 B、1 C、2 D、4

485. 在负载增加时，电流正反馈引起的转速补偿其实是转速上升，而非转速量应为(B)。

A、上升 B、下降

C、上升一段时间然后下降 D、下降一段时间然后上升

486. 缩短辅助时间的措施有(D)。

A、缩短作业时间 B、缩短休息时间

C、缩短准备时间 D、总结经验推出先进的操作法

487. 直流电动机用斩波器调速的过程中(B)。

A、有附加能量损耗 B、没有附加能量损耗

C、削弱磁场 D、增强磁场

488. 如图所示正弦交流电路，XC=10W，R=10W，U=10V，则总电流I等于( D  )A。

A、2

B、1

C、4

D、

489. 微机的核心是(C)。

A、存储器 B、总线 C、CPU D、I/O接口

490. 单相半桥逆变器(电压型)的直流接有两个相互串联的(A)。

A、容量足够大的电容 B、大电感

C、容量足够小的电容 D、小电感

491. 在磁路中与媒介质磁导率无关的物理量是(C)。

A、磁感应强度 B、磁通 C、磁场强度 D、磁阻

492. 缩短基本时间的措施有(A)。

A、提高职工的科学文化水平和技术熟练程度

B、缩短辅助时间

C、减少准备时间

D、减少休息时间

493. 在或非门RS触发器中，当R=1、S=0时，触发器状态(B)。

A、置1 B、置0 C、不变 D、不定

494. 同步示波器采用触发扫描时，要求触发扫描电压的工作周期(B)被测脉冲所需要观测的部位(一个周期、脉宽、前沿等)。

A、远大于 B、略大于或等于 C、小于 D、远小于

495. 共发射极偏置电路中，在直流通路中计算静态工作点的方法称为(C)。

A、图解分析法 B、图形分析法 C、近似估算法 D、正交分析法

496. 机械设备中，轴承的常用润滑剂有(B)种。

A、1 B、2 C、3 D、4

497. SR-8型双踪示波器中的电子开关处在“交替”状态时，适合于显示(B)的信号波形。

A、两个频率较低 B、两个频率较高 C、一个频率较低 D、一个频率较高

498. 线圈中的感应电动势大小与线圈中(C)。

A、磁通的大小成正比 B、磁通的大小成反比

C、磁通的变化率成正比 D、磁通的变化率成反比

499. 感应同步器主要参数有动态范围、精度及分辨率，其中精度应为(C)um。

A、0.2 B、0.4 C、0.1 D、0.3

500. 直流力矩电动机的电枢，为了在相同体积和电枢电压下产生比较大的转矩及较低的转速，电枢一般做成(B)状，电枢长度与直径之比一般为0.2左右。

A、细而长的圆柱形 B、扁平形

C、细而短 D、粗而长

501. JT-1型晶体管图示仪“集电极扫描信号”中，功耗限制电阻的作用是(D)。

A、限制集电极功耗 B、保护晶体管

C、把集电极电压变化转换为电流变化 D、限制集电极功耗，保护被测晶体管

502. 反应式步进电动机的转速n与脉冲频率f的关系是：(A)。

A、成正比

B、成反比

C、f2成正比

D、f2成反比

503. 用普通示波器观测正弦交流电波形，当荧光屏出现密度很高的波形而无法观测时，应首先调整(B)旋钮。

A、X轴增幅 B、扫描范围 C、X轴位移 D、整步增幅

504. 或非门的逻辑功能为(A)。

A、入1出0，全0出1 B、入1出1，全0出0

C、入0出0，全1出1 D、入0出1，全1出0

505. 齿条就是基圆(A)的齿轮。

A、无限大 B、无限小 C、较小 D、较大

506. 直流电动机转速不正常，可能的故障原因是：(A)。

A、电刷位置不对 B、启动电流太小 C、电机绝缘老化 D、引出线碰壳

507. 串励直流电动机的机械特性是(B)。

A、一条直线 B、双曲线 C、抛物线 D、圆弧线

508. JT-1型晶体管特性图示仪测试台上的“测试选择”开关是用于改变(C)。

A、被测管的类型 B、被测管的接地形式

C、被测管A或B D、被测管耐压

509. 中心距较大，温度不高又要求传动平动应采用(B)传动。

A、链 B、带 C、齿轮 D、蜗杆

510. 带传动的优点是(C)。

A、传动比准确 B、结构紧凑 C、传动平稳 D、效率很高

511. 发电机的基本工作原理是：(A)。

A、电磁感应 B、电流的磁效应

C、电流的热效应 D、通电导体在磁场中受力

512. 套筒联轴器属于(A)联轴器。

A、刚性固定式 B、刚性可移式 C、弹性固定式 D、弹性可移式

513. 在多级直流放大器中，对零点飘移影响最大的是(A)。

A、前级 B、后级 C、中间级 D、前后级一样

514. 下列属于轮廓控制型数控机床是(C)。

A、数控车床 B、数控钻床 C、加工中心 D、数控镗床

515. 简单逆阻型晶闸管斩波器的调制方式是(A)。

A、定频调宽 B、定宽调频

C、可以人为地选择 D、调宽调频

516. 使用JSS-4A型晶体三极管测试仪时，在电源开关未接通前，先将电压选择开关、电流选择开关放在(A)量程上。

A、所需 B、最小 C、最大 D、任意

517. 在运算电路中，集成运算放大器工作在线性区域，因而要引入(B)，利用反馈网络实现各种数学运算。

A、深度正反馈 B、深度负反馈 C、浅度正反馈 D、浅度负反馈

518. 开环自动控制系统在出现偏差时，系统将(A)。

A、不能消除偏差 B、完全能消除偏差

C、能消除偏差的三分之一 D、能消除偏差的二分之一

519. 在直流电路中，基尔霍夫第二定律的正确表达式是(B)。

A、∑ ＝0

B、∑∪＝0

C、∑IR＝0

D、∑E＝0

520. 直流电梯运行时，突然有人闭合上消防开关，电梯应立即停于(D)。

A、原位 B、最近的一层 C、最高层 D、最低层

521. 示波器的偏转系统通常采用(A)偏转系统。

A、静电 B、电磁 C、机械 D、机电

522. 如图所示直流电路中I1为( D  )A。

A、11 B、-5 C、15 D、5

523. 用晶体管图示仪观察共发射极放大电路的输入特性时，(D)。

A、X轴作用开关置于基极电压，Y轴作用开关置于集电极电流

B、X轴作用开关置于集电极电压，Y轴作用开关置于集电极电流

C、X轴作用开关置于集电极电压，Y轴作用开关置于基极电压

D、X轴作用开关置于基极电压，Y轴作用开关置于基极电流

524. (B)不属于微机在工业生产中的应用。

A、智能仪表 B、自动售票

C、机床的生产控制 D、电机的启动、停止控制

525. (C)是指微机对生产过程中的有关参数进行控制。

A、启动控制 B、顺序控制 C、数值控制 D、参数控制

526. 液压泵的吸油高度一般应大于(B)mm。

A、50 B、500 C、30 D、300

527. 无静差调速系统的调节原理是(B)。

A、依靠偏差的积累 B、依靠偏差对时间的积累

C、依靠偏差对时间的记忆 D、依靠偏差的记忆

528. 绝缘栅双极晶体管的导通与关断是由(C)来控制。

A、栅极电流 B、发射极电流 C、栅极电压 D、发射极电压

529. 异步电动机的极数越少，则转速越高，输出转矩(C)。

A、增大 B、不变 C、越小 D、与转速无关

530. 一般要求模拟放大电路的输入电阻(A)些好。

A、大些好，输出电阻小 B、小些好，输出电阻大

C、输出电阻都大 D、输出电阻都小

531. 开式油箱的吸油管和回油管间的距离应该(B)。

A、近一点 B、尽可能远一点 C、两个放在一起 D、越近越好

532. 旋转变压器的主要用途是(D)。

A、输出电力传送电能

B、变压变流

C、调节电机转速

D、自动控制系统中的随动系统和解算装置

533. 变压器的短路试验是在(A)的条件下进行的。

A、低压侧短路 B、高压侧短路 C、低压侧开路 D、高压侧开路

534. 液压传动的调压回路中起主要调压作用的液压元件是(C)。

A、液压泵 B、换向阀 C、溢流泵 D、节流阀

535. 直流电动机能耗制动的一个不足之处是不易对机械迅速制停，因为转速越慢，使制动转矩相应(B)。

A、增大很快 B、减小 C、不变 D、稍为增大

536. 一般工业控制微机不苛求(A)。

A、用户界面良好 B、精度高 C、可靠性高 D、实时性

537. 在转速负反馈系统中，若要使开环和闭环系统的理想空载转速相同，则闭环时给定电压要比开环时的给定电压相应地提高(B)倍。

A、2+K B、1+K C、1/(2+K) D、1/(1+K)

538. 发电机——电动机组调速系统是一种典型的(A)调速自控系统。

A、开环 B、半闭环 C、单闭环 D、全闭环

539. 微机调节机械运动位置属于微机应用中的(B)。

A、数值计算 B、工业控制 C、事务处理 D、CAD

540. 并励发电机输出电压随负载电流增强而降低的原因有(B)个方面。

A、2 B、3 C、4 D、5

541. 电力晶体管的缺点是(D)。

A、功率容量小 B、必须具备专门的强迫换流电路

C、具有线性放大特性 D、易受二次击穿而损坏

542. 液压传动中容易控制的是(A)。

A、压力、方向和流量 B、泄漏、噪声

C、冲击、振动 D、温度

543. 用电动机轴上所带的转子位置检测器来控制变频电路触发脉冲的称为(D)。

A、他控变幅 B、自控变幅 C、他控变频 D、自控变频

544. 轴与轴承配合部分称为(A)。

A、轴颈 B、轴肩 C、轴头 D、轴伸

545. 在载荷大，定心精度要求高的场合，宜选用(D)联接。

A、平键 B、半圆键 C、销 D、花键

546. 绝缘栅双极晶体管的开关速度(B)电力场效应管。

A、稍高于 B、低于 C、等于 D、远高于

547. 锥形轴与轮毂的键连接宜用(C)联接。

A、楔键 B、平键 C、半圆键 D、花键

548. 微机没有(A)的特点。

A、可以代替人的脑力劳动 B、价格便宜

C、可靠性高 D、高速度的运算

549. 定位销的正确应用是(B)。

A、定位销可同时用于传动横向力和扭矩 B、定位销使用的数目不得少于二个

C、定位销使用的数目可以少于二个 D、定位销是用来起过载保护作用的

550. 在三相半控桥式整流电路中，要求共阴极组晶闸管的触发脉冲之间相位差为(B)。

A、60° B、120° C、150° D、180°

551. 在调速系统中，当电流截止负反馈参与系统调节作用时说明调速系统主电路电流(A)。

A、过大 B、过小 C、正常 D、为零

552. 磁栅工作原理与(D)的原理是相似的。

A、收音机 B、VCD机 C、电视机 D、录音机

553. 以电力晶体管组成的斩波器适于(C)容量的场合。

A、特大 B、大 C、中 D、小

554. 电力晶体管GTR有(B)个PN结。

A、1 B、2 C、3 D、4

555. 调速系统的调速范围和静差率这两个指标(B)。

A、互不相关 B、相互制约 C、相互补充 D、相互平等

556. 在变频调速中的变频器(D)。

A、只具有调压的功能 B、只具有调频的功能

C、都具有调压和调流的功能 D、都具有调压和调频的功能

557. 自控系统开环放大倍数(C)越好。

A、越大 B、越小

C、在保证系统动态特性前提下越大 D、在保证系统动态特性前提下越小

558. CNC数控系统工作时是(C)。

A、先插补，后加工 B、先加工，后插补

C、一边插补，一边加工 D、只加工

559. 关于计算机的特点，(D)是论述的错误。

A、运算速度高

B、具有记忆和逻辑判断功能

C、运算精度高

D、运行过程不能自动、连续，需人工干预

560. 电枢电路由两组反向并联的三相全波可控整流器供电的(SCR-C)直流电梯系统。当正组整流桥(ZCAZ)控制角α=90°，反组整流控制角α<90°时，则电机处于(C)状态。

A、正反馈 B、正向电机 C、反向电机 D、反向回馈

561. 双闭环调速系统中，电流环的输入信号有两个，即(A)信号和速度环的输出信号。

A、主电路反馈电流 B、主电路反馈转速

C、主电路反馈的积分电压 D、主电路反馈的微分电压

562. 计算机发展的方向是巨型化、微型化、网络化、智能化，其中“巨型化”是指(D)。

A、体积大

B、质量大

C、外部设备更多

D、功能更强、运算速度更快、存储量更大

563. 在并联谐振式晶闸管逆变器中，为求得较高的功率因数和效率，应使晶闸管触发脉冲的频率(C)负载电路的谐振频率。

A、远大于 B、大于 C、接近于 D、小于

564. 三相异步换向器电动机转速调到同步转速以上的最高转速时，则该电机移刷机构使换向器两个转盘相对位置变化，并使同相电刷间的张角变为(A)电角度。

A、-180° B、180°

C、-180°～+180° D、0°

565. 计算机之所以能实现自动连续运算，是由于采用了(A)。

A、布尔逻辑 B、存储程序 C、数字电路 D、集成电路

566. TTL与非门输入端全部接地(低电平)时，输出(C)。

A、零电平 B、低电平

C、高电平 D、可能是低电平，也可能是高电平

567. 一个发光二极管显示器应显示“7”，实际显示“1”，故障线段应为(A)。

A、a B、b C、d D、f

568. 电梯轿厢额定载重量为800kg,一般情况下轿厢可乘(C)人应为满载。

A、10 B、5 C、8 D、15

569. 交流集选电梯，当电梯(自由状态)从3层向上运行时，2层有人按向上呼梯按钮，4层有人按向下呼梯按钮，5层有人按向上呼梯按钮同时轿厢有人按1层按钮，电梯应停于(A)层。

A、5 B、4 C、2 D、1

570. 直流电动机温升试验时,测量温度的方法有(B)种。

A、2 B、3 C、4 D、5

571. 微机中的中央处理器包括控制器和(D)。

A、ROM B、RAM C、存储器 D、运算器

572. 电梯轿厢额定载重量为1000kg，一般情况下轿厢可乘(A)人应为满载。

A、10 B、5 C、20 D、15

573. 对于三相异步电动机转子绕组的绕制和嵌线时，较大容量的绕线式转子绕组采用(B)。

A、扁铝线 B、裸铜条 C、铝线 D、圆铜线

574. 一个完整的计算机系统包括(C)。

A、计算机及其外围设备 B、主机、键盘及显示器

C、软件系统和硬件系统 D、模拟电路部分和数字电路部分

575. 电力晶体管GTR内部电流是由(C)形成的。

A、电子 B、空穴

C、电子和空穴 D、有电子但无空穴

576. 无换向器电动机基本电路中，常用的逆变电路为(B)。

A、单相半波 B、三相桥式 C、单相桥式 D、三相半波

577. 控制式自整角机按其用途分为(A)种。

A、3 B、2 C、4 D、5

578. 一个完整的计算机硬件系统包括(A)。

A、计算机及其外围设备 B、主机、键盘及显示器

C、数字电路 D、集成电路

579. 感应子中频发电机电枢绕组内所感生电动势频率f为(A)赫兹。

A、f=Z2n/60

B、f=60n/p

C、f=60f2/Z2

D、f=60Z2/n

580. 在梯形图编程中，常开触头与母线连接指令的助记符应为(B)。

A、LDI B、LD C、OR D、ORI

581. 在梯形图编程中，常闭触头与母线连接指令的助记符应为(A)。

A、LDI B、LD C、OR D、ORI

582. 电力场效应管MOSFET(B)现象。

A、有二次击穿 B、无二次击穿 C、防止二次击穿 D、无静电击穿

583. 直流电机转子的主要部分是(A)。

A、电枢 B、主磁极 C、换向极 D、电刷

584. 直流电动机调速所用的斩波器主要起(D)作用。

A、调电阻 B、调电流 C、调电抗 D、调电压

585. 变频调速中变频器的作用是将交流供电电源变成(A)的电源。

A、变压变频 B、变压不变频 C、变频不变压 D、不变压不变频

586. 交流电梯额定速度不超过1m/s时，渐进行安全钳动作速度V应(B)M/S。

A、V≤1.5 B、V>1.5 C、1.5≤V<3 D、1.5≤V<1

587. 国内外PLC各生产厂家都把(A)作为第一用户编程语言。

A、梯形图 B、指令表 C、逻辑功能图 D、C语言

588. 直流电机换向极的作用是：(C)。

A、削弱主磁场 B、增强主磁场 C、抵消电枢磁场 D、产生主磁通

589. 在正弦波振荡器中，反馈电压与原输入电压之间的相位差是(A)。

A、0° B、90° C、180° D、270°

590. 转子供电式三相并励交流换向器电动机的调速范围在(B)以内时，调速平滑性很高。

A、1：1 B、3：1 C、5：1 D、10：1

591. 在轿厢以(B)额定速度下行时，人为使限速器动作来进行限速器安全钳联动作试验。

A、115％ B、100％ C、125％ D、150％

592. 在电力电子装置中，电力晶体管一般工作在(D)状态。

A、放大 B、截止 C、饱和 D、开关

593. PLC交流集选电梯，当电梯(司机状态)3层向上运行时，2层有人按向上呼梯按钮，4层有人按向下呼梯按钮，同时轿厢内司机接下5层指令按钮与直达按钮，则电梯应停于(C)层。

A、4 B、2 C、5 D、1

594. 一异步三位二进制加法计数器，当第8个CP脉冲过后，计数器状态变为(A)。

A、000 B、010 C、110 D、101

595. 线绕式异步电动机，采用转子串联电阻进行调速时，串联的电阻越大，则转速(C)。

A、不随电阻变化 B、越高

C、越低 D、测速后才可确定

596. 在梯形图编程中,传送指令(MOV)功能是(B)。

A、将源通道内容传送给目的通道中，源通道内容清零

B、将源通道内容传送给目的通道中，源通道内容不变

C、将目的通道内容传送给源通道中，目的通道内容清零

D、将目的通道内容传送给源通道中，目的通道内容不变

597. PLC交流双速载货电梯，轿厢门关闭后，门扇之间间隙不得大于(D)mm。

A、10 B、15 C、6 D、8

598. 当PLC交流电梯额定速度大于0.63m/s时，安全钳应选用(A)式。

A、渐进 B、抛物线 C、瞬时 D、椭圆

599. 同步电机的结构形式有(A)种。

A、2 B、3 C、4 D、5

600. 利用试验法判断变压器故障，当测得低压侧三相绕组电阻误差很大，可能产生的故障是(A)。

A、引线铜皮与瓷瓶导管断开 B、分接开关损坏

C、匝间短路 D、分接开关接触不良

601. 将二进制数00111011转换为十六进制数是(D)。

A、2AH B、3AH C、2BH D、3BH

602. 下列属于点位控制数控机床是(B)。

A、数控车床 B、数控钻床 C、数控铁床 D、加工中心

603. 西门子公司的802S数控系统安装在普通车床中，一般进给系统采用(A)伺服系统。

A、开环 B、半闭环 C、单闭环 D、双闭环

604. 三相异步电动机反接制动适用于10KW以下的小容量电动机的制动，在对(D)KW以上的电动机进行反接制动时，需在定子回路中串入限流电阻R。

A、1 B、2 C、3 D、4.5

605. 直流电动机回馈制动时，电动机处于(B)状态。

A、电动 B、发电 C、空载 D、短路

606. 现代数控机床的数控系统是由机床控制程序、数控装置、可编程控制器、主轴控制系统及进给控制系统等组成，其核心部分是(C)。

A、进给控制系统 B、可编程控制器 C、数控装置 D、主轴控制系统

607. 直流差动放大电路可以(B)。

A、放大共模信号，抑制差模信号 B、放大差模信号，抑制共模信号

C、放大差模信号和共模信号 D、抑制差模信号和共模信号

608. 交磁电机扩大机的控制绕组嵌放在定子铁心的(A)中。

A、大槽 B、中槽 C、小槽 D、大槽和小槽

609. 直流放大器的级间耦合一般采用(D)耦合方式。

A、阻容 B、变压器 C、电容 D、直接

610. 数控系统对机床的控制包含于(D)两个方面。

A、模拟控制和数字控制 B、模拟控制和顺序控制

C、步进控制和数字控制 D、顺序控制和数字控制

611. 直流放大器中，产生零点飘移的主要原因是(D)的变化。

A、频率 B、集电极电流 C、三极管β值 D、温度

612. 电容三点式正弦波振荡器属于(B)振荡电路。

A、RC B、LC C、RL D、石英晶体

613. 将二进制数010101011011转换为十进制数是(A)。

A、1361 B、3161 C、1136 D、1631

614. 将十进制数59转换为二进制数是(A)。

A、00111011 B、10110111 C、10011111 D、10010011

615. 低频信号发生器的振荡电路一般采用的是(D)振荡电路。

A、电感三点式 B、电容三点式 C、石英晶体 D、RC

616. 正弦波振荡器的振荡频率f取决于(D)。

A、反馈强度 B、反馈元件的参数

C、放大器的放大倍数 D、选频网络的参数

617. CNC数控机床中的可编程控制器得到控制指令后，可以去控制机床(D)。

A、工作台的进给 B、刀具的进俭给

C、主轴变速与工作台进给 D、刀具库换刀，油泵升起

618. CNC装置内的位置控制器，得到控制指令后，去控制机床(A)。

A、进给 B、主轴变速 C、油泵升起 D、刀库换刀

619. 线绕式异步电动机采用串级调速比转子回路串电阻调速相比(C)。

A、机械特性一样 B、机械特性较软 C、机械特性较硬 D、机械特性较差

620. 在标尺光栅移动过程中(透射直线式)，光电元件接收到的光通量忽强忽弱，于是产生了近似(B)的电流。

A、方波 B、正弦波 C、锯齿波 D、梯形波

621. 用信号发生器与示波器配合观测放大电路的波形时，为了避免不必要的机壳间的感应和干扰，必须将所有仪器的接地端(A)。

A、连接在一起 B、加以绝缘隔离 C、悬空 D、分别接地

622. 当感应同步器定尺线圈与滑尺线圈的轴线重合时定尺线圈读出的信号应为(A)。

A、最大值 B、最大值/2 C、最小值 D、零

623. 变压器主绝缘击穿的修理步骤为：更换绝缘、烘干器身和(B)。

A、帮扎 B、灌入合格的变压器油

C、焊接引线 D、修好接地片

624. 逆变电路输出频率较高时，电路中的开关元件应采用(D)。

A、晶闸管 B、电力晶体管 C、可关断晶闸管 D、电力场效应管

625. 计算机内采用二进制的主要原因是(D)。

A、运算速度快 B、运算精度高 C、算法简单 D、电子元件特征

626. 单相半桥逆变器(电压型)有(B)个导电臂。

A、1 B、2 C、3 D、4

627. 光栅透射直线式是一种用光电元件把两块光栅移动时产生的明暗变化转变为(A)变化进行测量方式。

A、电压 B、电流 C、功率 D、温度

628. 单相半桥逆变器(电压型)的输出电压为(B)。

A、正弦波 B、矩形波 C、锯齿波 D、尖顶波

629. 单相半桥逆变器(电压型)的每个导电臂由一个电力晶体管和一个(D)组成二极管。

A、串联 B、反串联 C、并联 D、反并联

630. 电子设备防外界磁场的影响一般采用(C)材料做成磁屏蔽罩。

A、顺磁 B、反磁 C、铁磁 D、绝缘

631. 理想的电压型逆变器的阻抗为(A)。

A、0 B、∞ C、很大 D、很小

632. 交流双速电梯运行速度一般应小于(A)m/s以下。

A、1 B、2 C、2.5 D、3

633. 电压型逆变器是用(B)。

A、电容器来缓冲有功能量的 B、电容器来缓冲无功能量的

C、电感器来缓冲有功能量的 D、电感器来缓冲无功能量的

634. 电压型逆变器的直流端(D)。

A、串联大电感 B、串联大电容 C、并联大电感 D、并联大电容

635. 示波器中的示波管采用的屏蔽罩一般用(D)制成。

A、铜 B、铁 C、塑料 D、坡莫合金

636. 电子设备的输入电路与输出电路尽量不要靠近，以免发生(C)。

A、短路 B、击穿 C、自激振荡 D、人身事故

637. 逆变器根据对无功能量的处理方法不同，分为(C)。

A、电压型和电阻型 B、电流型和功率型

C、电压型和电流型 D、电压型和功率型

638. PLC可编程序控制器，整个工作过程分五个阶段，当PLC通电运行时，第四个阶段应为(B)。

A、与编程器通讯 B、执行用户程序 C、读入现场信号 D、自诊断

639. 稳压二极管是利用其伏安特性的(C)特性进行稳压的。

A、正向起始 B、正向导通 C、反向 D、反向击穿

640 输入采样阶段是PLC的中央处理器，对各输入端进行扫描，将输入端信号送入(C)。

A、累加器 B、指针寄存器 C、状态寄存器 D、存贮器

641. 在或非门RS触发器中，当R=0、S=1时，触发器(A)。

A、置1 B、置0 C、状态不变 D、状态不定

642. 感应同步器在安装时必须保持两尺平行，两平面间的间隙约为0.25mm，倾斜度小于(D)。

A、20° B、30° C、40° D、10°

643. SR-8型双踪示波器中的电子开关有(D)个工作状态。

A、2 B、3 C、4 D、5

644. 在直流电路中，基尔霍夫第二定律的正确表达式是(B)。

A、∑ ＝0

B、∑∪＝0

C、∑IR＝0

D、∑E＝0

645. 小型变压器的绕制时，对铁心绝缘及绕组间的绝缘，按对地电压的(B)倍来选用。

A、1.5 B、2 C、3 D、4

646. 下列属于轮廓控制型数控机床是(C)。

A、数控车床 B、数控钻床 C、加工中心 D、数控镗床

647. 直流差动放大电路可以(B)。

A、放大共模信号，抑制差模信号 B、放大差模信号，抑制共模信号

C、放大差模信号和共模信号 D、抑制差模信号和共模信号

648. PLC可编程序控制器，整个工作过程分五个阶段，当PLC通电运行时，第四个阶段应为(B)。

A、与编程器通讯 B、执行用户程序 C、读入现场信号 D、自诊断

649. 电力晶体管是(A)控制型器件。

A、电流 B、电压 C、功率 D、频率

650. 由基本RS触发器组成的数码寄存器清零时，需在触发器(B)。

A、 端加一正脉冲

B、 端加一负脉冲

C、 端加一正脉冲

D、 端加一负脉冲

651. 使用JSS-4A型晶体三极管测试仪时，在电源开关未接通前，先将电压选择开关、电流选择开关放在(A)量程上。

A、所需 B、最小 C、最大 D、任意

652. 开环自动控制系统在出现偏差时，系统将(A)。

A、不能消除偏差 B、完全能消除偏差

C、能消除偏差的三分之一 D、能消除偏差的二分之一

653. 线绕式异步电动机采用串级调速比转子回路串电阻调速相比(C)。

A、机械特性一样 B、机械特性较软 C、机械特性较硬 D、机械特性较差

654. 齿条就是基圆(A)的齿轮。

A、无限大 B、无限小 C、较小 D、较大

655. 电力晶体管的缺点是(D)。

A、功率容量小 B、必须具备专门的强迫换流电路

C、具有线性放大特性 D、易受二次击穿而损坏

656. 晶体管特性图示仪(JT-1)示波管X偏转板上施加的电压波形是(B)。

A、锯齿波 B、正弦半波 C、阶梯波 D、尖脉冲

657. 自动生产流水线电气部分，由顺序控制器装置、执行器、被控对象和检测元件组成，其中核心部分是(C)。

A、执行器 B、被控对象 C、顺序控制器 D、检测元件

658. 计算机之所以能实现自动连续运算，是由于采用了(A)。

A、布尔逻辑 B、存储程序 C、数字电路 D、集成电路

659. 低频信号发生器的振荡电路一般采用的是(D)振荡电路。

A、电感三点式 B、电容三点式 C、石英晶体 D、RC

660. 在磁路中下列说法正确的是(C)。

A、有磁阻就一定有磁通 B、有磁通就一定有磁通势

C、有磁通势就一定有磁通 D、磁导率越大磁阻越大

661. 一般工业控制微机不苛求(A)。

A、用户界面良好 B、精度高 C、可靠性高 D、实时性

662. 在线圈中的电流变化率一定的情况下，自感系数大，说明线圈的(D)大。

A、磁通 B、磁通的变化 C、电阻 D、自感电动势

663. 示波器面板上的“辉度”是调节(A)的电位器旋钮。

A、控制栅极负电压 B、控制栅极正电压

C、阴极负电压 D、阴极正电压

664. 三相异步电动机的故障一般可分为(A)类。

A、2 B、3 C、4 D、5

665. 电感为0.1H的线圈，当其中电流在0.5秒内从10A变化到6A时，线圈上所产生电动势的绝对值为(C)。

A、4V B、0.4V C、0.8V D、8V

666. 简单逆阻型晶闸管斩波器的调制方式是(C)。

A、定频调宽 B、定宽调频

C、可以人为地选择 D、调宽调频

667. 一含源二端网路，测得开路电压为100V，短路电流为10A，当外接10Ω负载电阻时，负载电流为(B)A。

A、10 B、5 C、20 D、2

668. 微机调节机械运动位置属于微机应用中的(B)。

A、数值计算 B、工业控制 C、事务处理 D、CAD

669. (C)是指微机对生产过程中的有关参数进行控制。

A、启动控制 B、顺序控制 C、数值控制 D、参数控制

670. 串励直流电动机的机械特性是(B)。

A、一条直线 B、双曲线 C、抛物线 D、圆弧线

671. TTL与非门输入端全部接地(低电平)时，输出(C)。

A、零电平 B、低电平

C、高电平 D、可能是低电平，也可能是高电平

672. 直流电机的换向极绕组必须与电枢绕组(A)。

A、串联 B、并联 C、垂直 D、磁通方向相反

673. 内燃机中的曲柄滑块机构，应该是以(A)为主动件。

A、滑块 B、曲柄 C、内燃机 D、连杆

674. 直流电机转子的主要部分是(A)。

A、电枢 B、主磁极 C、换向极 D、电刷

675. 感应同步器主要参数有动态范围、精度及分辨率，其中精度应为(C)um。

A、0.2 B、0.4 C、0.1 D、0.3

676. 直流电梯系统，电梯轿厢的平层调整确准度应满足(A)mm。

A、±15 B、±20 C、±30 D、±25

677. 交流电梯额定速度不超过1m/s时，渐进行安全钳动作速度V应(B)M/S。

A、V≤1.5 B、V>1.5 C、1.5≤V<3 D、1.5≤V<1

678. 用SR-8型双踪示波器观察频率较低的信号时，“触发方式”开关放在“(B)”位置较为有利。

A、高频 B、自动 C、常态 D、随意

679. 使用SB-10型普通示波器观察信号波形时，欲使显示波形稳定，可以调节(B)旋钮。

A、聚焦 B、整步增幅 C、辅助聚焦 D、辉度

40. 在三相半控桥式整流电路带电阻性负载的情况下，能使输出电压刚好维持连续的控制角α等于(C)。

A、30° B、45° C、60° D、90°

681. 在我国，标准规定分度圆上的压力角为(B)度。

A、10 B、20 C、30 D、45

682. (B)不属于微机在工业生产中的应用。

A、智能仪表 B、自动售票

C、机床的生产控制 D、电机的启动、停止控制

683. 计算机发展的方向是巨型化、微型化、网络化、智能化，其中“巨型化”是指(D)。

A、体积大

B、质量大

C、外部设备更多

D、功能更强、运算速度更快、存储量更大

684. 一个发光二极管显示器应显示“7”，实际显示“1”，故障线段应为(A)。

A、a B、b C、d D、f

685. 关于计算机的特点，(D)是论述的错误。

A、运算速度高

B、具有记忆和逻辑判断功能

C、运算精度高

D、运行过程不能自动、连续，需人工干预

686. 电力晶体管GTR内部电流是由(C)形成的。

A、电子 B、空穴

C、电子和空穴 D、有电子但无空穴

687. 微机没有(A)的特点。

A、可以代替人的脑力劳动 B、价格便宜

C、可靠性高 D、高速度的运算

688. 一个完整的计算机硬件系统包括(A)。

A、计算机及其外围设备 B、主机、键盘及显示器

C、数字电路 D、集成电路

689. 一个完整的计算机系统包括(C)。

A、计算机及其外围设备 B、主机、键盘及显示器

C、软件系统和硬件系统 D、模拟电路部分和数字电路部分

690. 电力晶体管的开关频率(B)电力场效应管。

A、稍高于 B、低于 C、远高于 D、等于

691. 微机中的中央处理器包括控制器和(D)。

A、ROM B、RAM C、存储器 D、运算器

692. 缩短辅助时间的措施有(A)时间。

A、正确编制操作工艺，减少不必要的辅助

B、缩短作业

C、减少休息

D、减少准备

693. 电力场效应管MOSFET(B)现象。

A、有二次击穿 B、无二次击穿 C、防止二次击穿 D、无静电击穿

694. 发电机的基本工作原理是：(A)。

A、电磁感应 B、电流的磁效应

C、电流的热效应 D、通电导体在磁场中受力

695. 微机的核心是(C)。

A、存储器 B、总线 C、CPU D、I/O接口

696. 电力场效应管MOSFET在使用和存放时，要防止(C)。

A、时间久而失效 B、二次击穿 C、静电击穿 D、饱和

697. 直流电动机用斩波器进行调速时，当电压降低后，机械特性硬度(C)。

A、变软 B、变硬

C、不变 D、可能变软也可能变硬

698. 在并联谐振式晶闸管逆变器中，与输入端串联的大电感起(B)隔离的作用。

A、恒压和交流 B、恒流和交流 C、恒压和直流 D、恒流和直流

699. 在大容量三相逆变器中，开关元件一般不采用(B)。

A、晶闸管 B、绝缘栅双极晶体管

C、可关断晶闸管 D、电力晶体管

700. 集成运算放大器的开环差模电压放大倍数高，说明(D)。

A、电压放大能力强 B、电流放大能力强

C、共模抑制能力强 D、运算精度高

701. 大型变压器为充分利用空间，常采用(C)截面。

A、方形 B、长方形 C、阶梯形 D、圆形

702. V带传动中，新旧带一起使用，会(C)。

A、发热过大 B、传动比恒定 C、缩短新带寿命 D、增大承载能力

703. 在电力电子装置中，电力晶体管一般工作在(D)状态。

A、放大 B、截止 C、饱和 D、开关

704. 缩短基本时间的措施有(A)。

A、提高职工的科学文化水平和技术熟练程度

B、缩短辅助时间

C、减少准备时间

D、减少休息时间

705. 在梯形图编程中，常开触头与母线连接指令的助记符应为(B)。

A、LDI B、LD C、OR D、ORI

706. 液压传动的调压回路中起主要调压作用的液压元件是(C)。

A、液压泵 B、换向阀 C、溢流泵 D、节流阀

707. 一异步三位二进制加法计数器，当第8个CP脉冲过后，计数器状态变为(A)。

A、000 B、010 C、110 D、101

708. 电力晶体管GTR有(B)个PN结。

A、1 B、2 C、3 D、4

709. TTL与非门RC环形多谐振荡器的振荡频率由(D)决定。

A、TTL与非门的个数 B、电阻R的大小

C、电容C的容量 D、RC

710. 直流电动机回馈制动时，电动机处于(B)状态。

A、电动 B、发电 C、空载 D、短路

711. 液压泵的吸油高度一般应大于(B)mm。

A、50 B、500 C、30 D、300

712. 直流放大器的级间耦合一般采用(D)耦合方式。

A、阻容 B、变压器 C、电容 D、直接

713. 在多级直流放大器中，对零点飘移影响最大的是(A)。

A、前级 B、后级 C、中间级 D、前后级一样

714. 中心距较大，温度不高又要求传动平动应采用(B)传动。

A、链 B、带 C、齿轮 D、蜗杆

715. 带有速度、电流双闭环调速系统，在起动时调节作用主要靠(A)调节器产生。

A、电流 B、速度

C、负反馈电压 D、电流、速度两个

716. 在梯形图编程中，常闭触头与母线连接指令的助记符应为(A)。

A、LDI B、LD C、OR D、ORI

717. 直流放大器中，产生零点飘移的主要原因是(D)的变化。

A、频率 B、集电极电流 C、三极管β值 D、温度

718. 开式油箱的吸油管和回油管间的距离应该(B)。

A、近一点 B、尽可能远一点 C、两个放在一起 D、越近越好

719. 水轮发电机的定子结构与三相异步电动机的定子结构基本相同，但其转子一般采用(A)式。

A、凸极 B、罩极 C、隐极 D、爪极

720. 国内外PLC各生产厂家都把(A)作为第一用户编程语言。

A、梯形图 B、指令表 C、逻辑功能图 D、C语言

721. 并励发电机输出电压随负载电流增强而降低的原因有(B)个方面。

A、2 B、3 C、4 D、5

722. 套筒联轴器属于(A)联轴器。

A、刚性固定式 B、刚性可移式 C、弹性固定式 D、弹性可移式

723. 变频调速所用的VVVF型变频器，具有(C)功能。

A、调压 B、调频 C、调压与调频 D、调功率

724. 在带平衡电抗器的双反星形可控整流电路中，负载电流是同时由(B)绕组承担的。

A、一个晶闸管和一个 B、两个晶闸管和两个

C、三个晶闸管和三个 D、四个晶闸管和四个

725. 调速系统的调速范围和静差率这两个指标(B)。

A、互不相关 B、相互制约 C、相互补充 D、相互平等

726. 在正弦波振荡器中，反馈电压与原输入电压之间的相位差是(A)。

A、0° B、90° C、180° D、270°

727. 液压传动中容易控制的是(A)。

A、压力、方向和流量 B、泄漏、噪声

C、冲击、振动 D、温度

728. 稳压二极管是利用其伏安特性的(D)特性进行稳压的。

A、正向起始 B、正向导通 C、反向 D、反向击穿

729. 在梯形图编程中,传送指令(MOV)功能是(B)。

A、将源通道内容传送给目的通道中，源通道内容清零

B、将源通道内容传送给目的通道中，源通道内容不变

C、将目的通道内容传送给源通道中，目的通道内容清零

D、将目的通道内容传送给源通道中，目的通道内容不变

730. 带有三相可控硅励磁装置(闭环系统)和不带减速箱装置的直流电梯系统，其运行速度应为(A)m/s左右。

A、2.5 B、1 C、5 D、4

731. 螺纹联接利用摩擦防松的方法是(A)防松。

A、双螺母 B、止动片 C、冲边 D、串联钢丝

732. 变压器的短路试验是在(A)的条件下进行的。

A、低压侧短路 B、高压侧短路 C、低压侧开路 D、高压侧开路

733. 将二进制数010101011011转换为十进制数是(A)。

A、1361 B、3161 C、1136 D、1631

734. 发电机——电动机组调速系统是一种典型的(A)调速自控系统。

A、开环 B、半闭环 C、单闭环 D、全闭环

735. 将二进制数00111011转换为十六进制数是(D)。

A、2AH B、3AH C、2BH D、3BH

736. PLC交流双速电梯，PLC输出接口一般采用(B)方式。

A、晶闸管 B、继电器 C、晶体管 D、单晶管

737. 光栅透射直线式是一种用光电元件把两块光栅移动时产生的明暗变化转变为(A)变化进行测量方式。

A、电压 B、电流 C、功率 D、温度

738. 自控系统开环放大倍数(C)越好。

A、越大 B、越小

C、在保证系统动态特性前提下越大 D、在保证系统动态特性前提下越小

739. 轴与轴承配合部分称为(A)。

A、轴颈 B、轴肩 C、轴头 D、轴伸

740. 锥形轴与轮毂的键连接宜用(C)联接。

A、楔键 B、平键 C、半圆键 D、花键

741. 交流集选电梯，当电梯(自由状态)从3层向上运行时，2层有人按向上呼梯按钮，4层有人按向下呼梯按钮，5层有人按向上呼梯按钮同时轿厢有人按1层按钮，电梯应停于(A)层。

A、5 B、4 C、2 D、1

742. 反应式步进电动机的转速n与脉冲频率f的关系是：(A)。

A、成正比

B、成反比

C、f2成正比

D、f2成反比

743. 计算机内采用二进制的主要原因是(D)。

A、运算速度快 B、运算精度高 C、算法简单 D、电子元件特征

744. 将十进制数59转换为二进制数是(A)。

A、00111011 B、10110111 C、10011111 D、10010011

745. 电容三点式正弦波振荡器属于(D)振荡电路。

A、RC B、LC C、RL D、石英晶体

746. 单相半桥逆变器(电压型)的输出电压为(B)。

A、正弦波 B、矩形波 C、锯齿波 D、尖顶波

747. 滑差电动机的转差离合器电枢是由(C)拖动的。

A、测速发电机 B、工作机械

C、三相鼠笼式异步电动机 D、转差离合器的磁极

748. 单相半桥逆变器(电压型)的直流接有两个相互串联的(A)。

A、容量足够大的电容 B、大电感

C、容量足够小的电容 D、小电感

749. 电梯轿厢额定载重量为800kg,一般情况下轿厢可乘(C)人应为满载。

A、10 B、5 C、8 D、15

750. 单相半桥逆变器(电压型)的每个导电臂由一个电力晶体管和一个(D)组成二极管。

A、串联 B、反串联 C、并联 D、反并联

751. 正弦波振荡器的振荡频率f取决于(D)。

A、反馈强度 B、反馈元件的参数

C、放大器的放大倍数 D、选频网络的参数

752. 单相半桥逆变器(电压型)有(B)个导电臂。

A、1 B、2 C、3 D、4

753. 测速发电机有两套绕组，其输出绕组与(C)相接。

A、电压信号 B、短路导线 C、高阻抗仪表 D、低阻抗仪表

754. 电子设备防外界磁场的影响一般采用(C)材料做成磁屏蔽罩。

A、顺磁 B、反磁 C、铁磁 D、绝缘

755. 电梯轿厢额定载重量为1000kg，一般情况下轿厢可乘(A)人应为满载。

A、10 B、5 C、20 D、15

756. 示波器中的示波管采用的屏蔽罩一般用(D)制成。

A、铜 B、铁 C、塑料 D、坡莫合金

757. 交流双速电梯每次到达平层区域，电梯由快速变为慢速时，曳引电机处于(A)制动状态。

A、再生发电 B、能耗 C、反接 D、电容

758. 在转速负反馈系统中，若要使开环和闭环系统的理想空载转速相同，则闭环时给定电压要比开环时的给定电压相应地提高(B)倍。

A、2+K B、1+K C、1/(2+K) D、1/(1+K)

759. 交流换向器电动机与其换向器串接的电动机绕组名为(A)绕组。

A、直流绕组又称调节 B、三相交流

C、放电 D、换向

760. 电压型逆变器是用(B)。

A、电容器来缓冲有功能量的 B、电容器来缓冲无功能量的

C、电感器来缓冲有功能量的 D、电感器来缓冲无功能量的

761. 理想的电压型逆变器的阻抗为(A)。

A、0 B、∞ C、很大 D、很小

762. 电压型逆变器的直流端(D)。

A、串联大电感 B、串联大电容 C、并联大电感 D、并联大电容

763. 三相异步换向器电动机转速调到同步转速以上的最高转速时，则该电机移刷机构使换向器两个转盘相对位置变化，并使同相电刷间的张角变为(A)电角度。

A、-180° B、180°

C、-180°～+180° D、0°

764. 在实现恒转矩调速时，在调频的同时(C)。

A、不必调整电压 B、不必调整电流 C、必须调整电压 D、必须调整电流

765. 线绕式异步电动机，采用转子串联电阻进行调速时，串联的电阻越大，则转速(C)。

A、不随电阻变化 B、越高

C、越低 D、测速后才可确定

766. 在轿厢以(B)额定速度下行时，人为使限速器动作来进行限速器安全钳联动作试验。

A、115％ B、100％ C、125％ D、150％

767. 逆变器根据对无功能量的处理方法不同，分为(C)。

A、电压型和电阻型 B、电流型和功率型

C、电压型和电流型 D、电压型和功率型

768. 输入采样阶段是PLC的中央处理器，对各输入端进行扫描，将输入端信号送入(C)。

A、累加器 B、指针寄存器 C、状态寄存器 D、存贮器

769. 用信号发生器与示波器配合观测放大电路的波形时，为了避免不必要的机壳间的感应和干扰，必须将所有仪器的接地端(A)。

A、连接在一起 B、加以绝缘隔离 C、悬空 D、分别接地

770. 直流电动机调速所用的斩波器主要起(D)作用。

A、调电阻 B、调电流 C、调电抗 D、调电压

771. 当PLC交流电梯额定速度大于0.63m/s时，安全钳应选用(A)式。

A、渐进 B、抛物线 C、瞬时 D、椭圆

772. 电子设备的输入电路与输出电路尽量不要靠近，以免发生(C)。

A、短路 B、击穿 C、自激振荡 D、人身事故

773. PLC可编程序控制器，依据负载情况不同，输出接口有(A)类型种。

A、3 B、1 C、2 D、4

774. 绕线式异步电动机串级调速种类很多，不管是那一种，都是在(A)进行调速的。

A、转子回路里串入附加电势 B、转子回路里串入电阻

C、转子回路里串入电抗器 D、转子回路里串入频敏变阻器

775. 无换向器直流电动机的电枢绕组，固定在(B)铁心槽内，铁心由硅钢片迭压而成。

A、转子 B、定子

C、定子和转子各一半的 D、位置传感器的转子

776. PLC可编程序控制器，整个工作过程分五个阶段，当PLC通电运行时，第一个阶段应为(D)。

A、与编程器通讯 B、执行用户程序 C、读入现场信号 D、自诊断

777. 无换向器电动机的基本电路中，直流电源由(C)提供。

A、三相整流电路 B、单相整流电路

C、三相可控整流桥 D、单相全桥整流电路

778. PLC交流集选电梯，当电梯(司机状态)3层向上运行时，2层有人按向上呼梯按钮，4层有人按向下呼梯按钮，同时轿厢内司机接下5层指令按钮与直达按钮，则电梯应停于(C)层。

A、4 B、2 C、5 D、1

779. 串联型稳压电路中的调整管工作在(A)状态。

A、放大 B、截止 C、饱和 D、任意

780. 1946年世界上第一台计算机由(D)研制成功。

A、英国 B、法国 C、日本 D、美国

781. PLC交流双速载货电梯，轿厢门关闭后，门扇之间间隙不得大于(D)mm。

A、10 B、15 C、6 D、8

782. 三相异步电动机反接制动时，采用对称制电阻接法，可以在限制制动转矩的同时也限制(A)。

A、制动电流 B、起动电流 C、制动电压 D、起动电压

783. 西门子公司的802S数控系统安装在普通车床中，一般进给系统采用(A)伺服系统。

A、开环 B、半闭环 C、单闭环 D、双闭环

784. 现代数控机床的数控系统是由机床控制程序、数控装置、可编程控制器、主轴控制系统及进给控制系统等组成，其核心部分是(C)。

A、进给控制系统 B、可编程控制器 C、数控装置 D、主轴控制系统

785. 当直流电动机换向器的片间短路故障排除后，再用(D)或小云母块加上胶水填补孔洞，使其硬化干躁。

A、黄砂 B、碳 C、塑料粉 D、云母粉

786. 下列属于点位控制数控机床是(B)。

A、数控车床 B、数控钻床 C、数控铁床 D、加工中心

787. CNC数控系统工作时是(C)。

A、先插补，后加工 B、先加工，后插补

C、一边插补，一边加工 D、只加工

788. 数控系统对机床的控制包含于(D)两个方面。

A、模拟控制和数字控制 B、模拟控制和顺序控制

C、步进控制和数字控制 D、顺序控制和数字控制

789. CNC数控机床中的可编程控制器得到控制指令后，可以去控制机床(D)。

A、工作台的进给 B、刀具的进俭给

C、主轴变速与工作台进给 D、刀具库换刀，油泵升起

790. 空心杯电枢直流伺服电动机有一个外定子和(A)个内定子。

A、1 B、2 C、3 D、4

791. 旋转变压器的定子铁芯和转子铁芯，采用(B)材料冲制、绝缘、叠装而成。

A、电工用纯铁 B、高导磁率的硅钢片或铁镍合金片

C、非磁性合金 D、软磁铁氧体

792. CNC装置内的位置控制器，得到控制指令后，去控制机床(A)。

A、进给 B、主轴变速 C、油泵升起 D、刀库换刀

793. 三相异步电动机反接制动适用于10KW以下的小容量电动机的制动，在对(D)KW以上的电动机进行反接制动时，需在定子回路中串入限流电阻R。

A、1 B、2 C、3 D、4.5

794. 若发现变压器油温度比平时相同负载及散热条件下高(B)℃以上时，应考虑变压器内部已发生了故障。

A、5 B、10 C、15 D、20

795. 当感应同步器定尺线圈与滑尺线圈的轴线重合时定尺线圈读出的信号应为(A)。

A、最大值 B、最大值/2 C、最小值 D、零

796. 转子供电式三相并励交流换向器电动机的调速范围在(B)以内时，调速平滑性很高。

A、1：1 B、3：1 C、5：1 D、10：1

797. 直流电动机能耗制动的一个不足之处是不易对机械迅速制停，因为转速越慢，使制动转矩相应(B)。

A、增大很快 B、减小 C、不变 D、稍为增大

798. 变压器主绝缘击穿的修理步骤为：更换绝缘、烘干器身和(B)。

A、帮扎 B、灌入合格的变压器油

C、焊接引线 D、修好接地片

799. 在标尺光栅移动过程中(透射直线式)，光电元件接收到的光通量忽强忽弱，于是产生了近似(B)的电流。

A、方波 B、正弦波 C、锯齿波 D、梯形波

800. 磁栅工作原理与(D)的原理是相似的。

A、收音机 B、VCD机 C、电视机 D、录音机

( )1. 变压器同心式绕组，常把低压绕组装在里面，高压绕组装在外面。

( )2. 在示波器中，改变第一阳极和第二阳极之间的电压，可以改变聚焦点的位置。

( )3. 交磁电机扩大机具有放大倍数高、时间常数小、励磁余量大等优点。

( N)4. 用晶体管图示仪观察显示NPN型三极管的输出特性时，基极阶梯信号的极性开关应置于“+”，集电极扫描电压极性开关应置于“-”。

( N)5. 小带轮的包角越大，传递的拉力就越大。

( )6. JSS-4A型晶体三极管h参数测试仪的电源可输出18伏电压提供给信号源及参数指示器用。

(N )7. 晶体管放大器的输入电阻即为输出电阻，且等于晶体管的内阻。

(N )8. 在电压型逆变器中，是用大电感来缓冲无功能量的。

( )9. 对于三相异步电动机绕组短路故障，如能明显看出短路点，可用竹楔插入两个线圈之间，把短路部分分开，垫上绝缘。

(N )10. 射极输出器的输入电阻小、输出电阻大，主要应用在多级放大电路的输入级和输出级。

( )11. 变压器的焊缝漏油时，要吊出器芯，将油放净后，进行补焊。

( )12. 使用示波器时，不要经常开闭电源，防止损伤示波管的灯丝。

( )13. 石英晶体多谐振荡器的频率稳定性比TTL与非门RC环形多谐振荡器的高。

( N)14. 使用示波器观测信号之前，宜将“Y轴衰减”置于最小档。

(N )15. 逆变器输出频率较高时，电路中的开关元件应采用电力晶体管。

( )16. SR-8型双踪示波器可以用来测量脉冲周期、宽度等时间量。

( )17. 机械油是一般机械通用的润滑油，是不加任何添加剂的矿物油。

(N )18. 算数逻辑处理器简称CPU。

( )19. 直流电动机反接制动，当电动机转速降低至接近零时应立即断开电源。

N( )20. 涡流只会使铁芯发热，不会增加电能损耗。

( )21. 互感系数的大小反映一个线圈在另一个线圈中产生互感电动势的能力。

( )22. 并励发电机的外特性是研究当发电机的转速保持额定值时，电枢端电压与负载电流之间的变化关系。

( N)23. 有感生电动势就一定有感生电流。

( )24. 锥齿轮的尺寸计算是以大端齿形参数为基准。

( )25. 平键选择时主要是根据轴的直径确定其截面尺寸。

(N )26. 一般只用磁路欧姆定律对磁路进行定性分析，是因为磁路的磁阻计算太繁琐。

( )27. 两根平行通电直导体间的相互作用，实质上是磁场对电流的作用。

( )28. 直流电动机电刷研磨要用0号砂布。

( )29. SCR-D拖动方式直流电梯比F-D拖动方式直流电梯节能。

( )30. 为简化二进制数才引进十六进制数，其实机器并不能直接识别十六进制数。

( )31. 逆变电路输出频率较高时，电路中的开关元件应采用电力场效应管和绝缘栅双极晶体管。

( )32. 自整角机按其结构可分为接触式和无接触式两大类。

( )33. 电流截止负反馈是一种只在调速系统主电路过电流下起负反馈调节作用的环节，用来限制主回路过电流。

( N)34. 数控机床在进行直线加工时，ΔLi直线斜率不变，而两个速度分量比ΔVYi/ΔVXi不断变化。

( N)35. 顺序控制器是根据顺序和条件对各控制阶段逐次进行控制。

(N )36. 在程序编制过程中，同一编号的线圈在一个程序中可以使用多次。

( N)37. 光栅透射直线式是一种用光电元件把两块光栅移动时产生的明暗变化转变为电压变化进行测量方式的。

( )38. 微机比大型机的通用性好。

( )39. 电流正反馈是一种对系统扰动量进行补偿控制的调节方法。

(N )40. 在不需要外加输入信号的情况下，放大电路能够输出持续的、有足够幅度的直流信号的现象叫振荡。

(N )41. 当线圈中通过1安的电流，能够在每匝线圈中产生1韦的自感磁通，则该线圈的自感系数就是1享。

(N )42. 利用示波器观察低电平信号及包含着较高或较低频率成分的波形时，必须使用双股绞合线。

( )43. PLC交流电梯程序控制方式主要采用逻辑运算方式及算术运算方式。

( )44. 平键选择时主要是根据轴的直径确定其截面尺寸。

( )45. 三相异步电动机进行堵转试验时，当定子绕组上加额定电压，若流过的电流为额定电流，则说明试验合格。

( )46. 在示波器中，改变第一阳极和第二阳极之间的电压，可以改变聚焦点的位置。

( )47. 斩波器中的绝缘栅双极晶体管工作在开关状态。

( )48. 直流电动机反接制动，当电动机转速降低至接近零时应立即断开电源。

(N )49. 计算机结构体系的提出者是爱因斯坦。

( N)50. 在电气设备中增大磁阻就可减小涡流。

(N )51. 因为感生电流的磁通总是阻碍原磁通的变化，所以感生磁通永远与原磁通方向相反。

(N )52. 工时定额就是产量定额。

(N )53. 磁力线是磁场中实际存在的一种曲线，从N极出发到S极终止。

(N )54. 液压传动中最容易控制的是温度。

( )55. 提高操作者技术水平是缩短辅助时间的重要措施。

( )56. 微机主机通过I/O接口与外设连接。

(N )57. 多谐振荡器既可产生正弦波，也能产生矩形波。

( )58. PLC可编程序控制器输入部分是收集被控制设备的信息或操作指令。

(N )59. 开环系统对于负载变化引起的转速变化不能自我调节，但对其它外界扰动是能自我调节的。

( )60. 移位寄存器除了具有存储数码功能外，还有移位的功能。

(N )61. 磁路和电路一样，也有开路状态。

(N )62. PLC交流电梯自由状态时，按下直达按钮电梯迅速到达所需要层。

(N )63. 蜗杆传动的传动比很大，所以结构尺寸也大。

(N )64. 直流电动机回馈制动的原理是指电动机处于发电机状态时运行，将发出的电能消耗到制动电阻上。

( )65. 弹性联轴器具有缓冲、减震的作用。

(N )66. 在电压型逆变器中，是用大电感来缓冲无功能量的。

( )67. 直流电机的电刷一般用石墨粉压制而成。

( )68. 为简化二进制数才引进十六进制数，其实机器并不能直接识别十六进制数。

( )69. SR-8型双踪示波器可以用来测量脉冲周期、宽度等时间量。

( )70. 逆变电路输出频率较高时，电路中的开关元件应采用电力场效应管和绝缘栅双极晶体管。

(N )71. 电力晶体管的缺点是必须具备专门的强迫换流电路。

( )72. 串励直流电动机的电磁转矩与电枢电流的平方成正比。

( )73. 步进电动机又称脉冲电动机。

(N )74. 小带轮的包角越大，传递的拉力就越大。

( )75. 微机的应用使仪表向数字化、智能化的方向发展。

( N)76. 发电机——直流电动机(F-D)拖动方式直流电梯比晶闸管整流系统(SCR-C)拖动方式直流电梯起动反应速度快。

(N )77. 滚动轴承的外圈与轴承座孔的配合采用基孔制。

( )78. 串级调速就是利用一个或n个辅助电机或者电子设备串联在绕线式异步电动机转子回路里，把原来损失在外串电阻的那部分能量加以利用，或者回收到电网里，既能达到调速的目的，又能提高电动机运行效率，这种调速方法叫串级调速。

( )79. 链条的主要参数是节距。

( )80. 变频调速中的变频器都具有调频和调压两种功能。

( N)81. 算数逻辑处理器简称CPU。

( )82. 绝缘栅双极晶体管内部为四层结构。

(N )83. 在带平衡电抗器的双反星形可控整流电路中，存在直流磁化问题。

(N )84. 单相半桥逆变器(电压型)的输出电压为正弦波。

( )85. 在斩波器中，采用电力场效应管后可降低对滤波元器件的要求，减少了斩波器的体积和重量。

( N)86. 电流截止负反馈环节参与调节作用。

(N )87. RS触发器当R=S=1时，触发器状态不变。

( )88. 串级调速就是利用一个或n个辅助电机或者电子设备串联在绕线式异步电动机转子回路里，把原来损失在外串电阻的那部分能量加以利用，或者回收到电网里，既能达到调速的目的，又能提高电动机运行效率，这种调速方法叫串级调速。

(N )89. 在电压型逆变器中，是用大电感来缓冲无功能量的。

( )90. JSS-4A型晶体三极管h参数测试仪的电源可输出18伏电压提供给信号源及参数指示器用。

( )91. 弹性联轴器具有缓冲、减震的作用。

( )92. 三相异步电动机定子采用半闭口型槽的优点是电动机的效率高和功率因数高。

( )93. 共射级输出放大电路就是一个电压串联负反馈放大电路。

( )94. PLC交流电梯在任何层停梯后，司机可以改变电梯的运行方向。

(N )95. 用晶体管图示仪观察显示NPN型三极管的输出特性时，基极阶梯信号的极性开关应置于“+”，集电极扫描电压极性开关应置于“-”。

( N)96. 使用示波器观测信号之前，宜将“Y轴衰减”置于最小档。

( )97. 用晶体管图示仪观察共发射极放大电路的输入特性时，X轴作用开关应置于基极电压，Y轴作用开关置于基极电流或基极源电压。

( )98. 使用JSS-4A型晶体三极管测试仪时，接通电源预热5分钟后才可以使用。

( )99. 为简化二进制数才引进十六进制数，其实机器并不能直接识别十六进制数。

( N)100. 有静差调速系统是依靠偏差进行调节；无静差调速系统是依靠偏差的积累进行调节的。

( )101. 电压负反馈调速系统，在低速运行时容易发生停转现象，主要原因是电压负反馈太强。

( )102. 将T＇触发器一级一级地串联起来，就可以组成一个异步二进制加法计数器。

(N )103. 当线圈中通过1安的电流，能够在每匝线圈中产生1韦的自感磁通，则该线圈的自感系数就是1享。

(N )104. 互感电动势的大小与另一线圈中电流的变化量成正比。

(N )105. 双闭环调速系统包括电流环和速度环。电流环为外环，速度环为内环，两环是串联的，又称双环串级调速。

( )106. 两根平行通电直导体间的相互作用，实质上是磁场对电流的作用。

(N )107. 磁路和电路一样，也有开路状态。

(N )108. 晶闸管斩波器的作用是把可调的直流电压变为固定的直流电压。

(N )109. 利用示波器观察低电平信号及包含着较高或较低频率成分的波形时，必须使用双股绞合线。

( )110. 标准齿轮的固定弦齿厚仅与模数有关，与齿数无关。

(N )111. 为了保证PLC交流电梯安全运行，安全触点采用常开触点输入到PLC的输入接口。

( )112. 微机的应用使仪表向数字化、智能化的方向发展。

(N )113. 交流调压调速电梯，目前普遍采用饱和电抗调压电路进行电梯调速。

( )114. 逆变电路输出频率较高时，电路中的开关元件应采用电力场效应管和绝缘栅双极晶体管。

(N )115. 开环系统对于负载变化引起的转速变化不能自我调节，但对其它外界扰动是能自我调节的。

(N )116. 在不需要外加输入信号的情况下，放大电路能够输出持续的、有足够幅度的直流信号的现象叫振荡。

( )117. 三相交流换向器电动机其输出功率和电动机转速成正比例增减，因为电动机具有恒转矩特性。

( N)118. 发电机——直流电动机(F-D)拖动方式直流电梯比晶闸管整流系统(SCR-C)拖动方式直流电梯起动反应速度快。

(N )119. 微机用于工业控制时又称可编程控制器。

(N )120. 链传动中链条的节数采用奇数最好。

( )121. 电力晶体管在使用时要防止二次击穿。

( )122. 移位寄存器除了具有存储数码功能外，还有移位的功能。

( )123. 在程序编制过程中，同一编号的线圈在一个程序中可以使用多次。

( )124. 石英晶体多谐振荡器的频率稳定性比TTL与非门RC环形多谐振荡器的高。

( )125. 电压型逆变器适宜于不经常起动、制动和反转的拖动装置中。

( )126. 交流电梯超载时，电梯厅门与轿厢门无法关闭。

( )127. 使用信号发生器时，不要把电源线和输出电缆靠近或绞在一起。

( )128. 电磁调速异步电动机又称滑差电机。

( )129. 计算机结构体系的提出者是爱因斯坦。

( )130. 变压器的焊缝漏油时，要吊出器芯，将油放净后，进行补焊。

( )131. 为简化二进制数才引进十六进制数，其实机器并不能直接识别十六进制数。

( )132. SR-8型双踪示波器可以用来测量脉冲周期、宽度等时间量。

( )133. 国产小型变压器普遍采用叠接式的铁芯结构。

( )134. 微机的应用使仪表向数字化、智能化的方向发展。

( )135. 直流电动机电刷研磨要用0号砂布。

( )136. 斩波器中的绝缘栅双极晶体管工作在开关状态。

( )137. 锥齿轮的尺寸计算是以大端齿形参数为基准。

( )138. 在斩波器中，采用电力场效应管后可降低对滤波元器件的要求，减少了斩波器的体积和重量。

(N )139. 使用示波器观测信号之前，宜将“Y轴衰减”置于最小档。

(N )140. 交流调压调速电梯，目前普遍采用饱和电抗调压电路进行电梯调速。

(N )141. 电压负反馈调速系统静态特性要比同等放大倍数的转速负反馈调速系统好些。

(N )142. 工时定额时间通常包括直接用于完成生产任务的作业时间和必要的布置工作地的时间，及生活需要时间，不包括休息时间。

(N )143. 为了保证PLC交流电梯安全运行，安全触点采用常开触点输入到PLC的输入接口。

( )144. 冯?诺依曼计算机将要执行的程序与其它数据一起存放在存储器中，由它们控制工作。

( N)145. 当线圈中通过1安的电流，能够在每匝线圈中产生1韦的自感磁通，则该线圈的自感系数就是1享。

( )146. 交流无换向器电动机结构中包括变频电路。

(N )147. 微机用于工业控制时又称可编程控制器。

(N )148. 磁路和电路一样，也有开路状态。

( N)149. 在带平衡电抗器的双反星形可控整流电路中，存在直流磁化问题。

( )150. 直流电动机反接制动，当电动机转速降低至接近零时应立即断开电源。

( )151. 自动线分为全自动生产线和半自动生产线两大类。

( )152. 花键联接在键联接中是定心精度较高的联接。

( N)153. 涡流只会使铁芯发热，不会增加电能损耗。

(N )154. 蜗杆传动的效率高于带传动的效率。

(N )155. 平面四杆机构中至少存在一个曲柄。

( )156. 硅稳压管稳压电路只适应于负载较小的场合，且输出电压不能任意调节。

( )157. 微机比大型机的通用性好。

( )158. 串励直流电动机的电磁转矩与电枢电流的平方成正比。

(N )159. 自感是线圈中电流变化而产生电动势的一种现象，因此不是电磁感应现象。

( N)160. 算数逻辑处理器简称CPU。

( N)161. 有感生电动势就一定有感生电流。

( )162. 三相异步电动机的电磁转矩与外加电压的平方成正比，与电源频率成反比。

(N )163. 当前使用的计算机都叫微机。

( N)164. 用晶体管图示仪观察显示NPN型三极管的输出特性时，基极阶梯信号的极性开关应置于“+”，集电极扫描电压极性开关应置于“-”。

(N )165. 算数逻辑处理器简称CPU。

( N)166. 晶体管放大器的输入电阻即为输出电阻，且等于晶体管的内阻。

(N )167. 液压传动中最容易控制的是温度。

( N)168. PLC输入继电器不仅由外部输入信号驱动而且也能被程序指令驱动。

( )169. 平键选择时主要是根据轴的直径确定其截面尺寸。

( )170. 绝缘栅双极晶体管内部为四层结构。

(N )171. 直流力矩电动机一般做成电磁的少极磁场。

(N )172. 在电气设备中增大磁阻就可减小涡流。

( )173. 电流正反馈是一种对系统扰动量进行补偿控制的调节方法。

( N)174. 交磁电机扩大机有多个控制绕组，其匝数、额定电流各有不同，因此额定安匝数也不相同。

( )175. JSS-4A型晶体三极管h参数测试仪的电源可输出18伏电压提供给信号源及参数指示器用。

( )176. 机械油是一般机械通用的润滑油，是不加任何添加剂的矿物油。

( )177. 无整流器直流电动机是以电子换向装置代替一般直流电动机的机械换向装置，因此保持了一般直流电动机的优点，而克服了其某些局限性。

(N )178. 在电压型逆变器中，是用大电感来缓冲无功能量的。

(N )179. 工时定额时间通常包括直接用于完成生产任务的作业时间和必要的布置工作地的时间，及生活需要时间，不包括休息时间。

( )180. 单相半桥逆变电路(电压型)使用器件少，但输出交流电压幅值仅为输入电压的二分之一。

( )181. 斩波器中的绝缘栅双极晶体管工作在开关状态。

( )182. 为简化二进制数才引进十六进制数，其实机器并不能直接识别十六进制数。

( )183. 自动线分为全自动生产线和半自动生产线两大类。

( )184. 在斩波器中，采用电力场效应管后可降低对滤波元器件的要求，减少了斩波器的体积和重量。

( N)185. 电流截止负反馈环节参与调节作用。

( N)186. 微机用于工业控制时又称可编程控制器。

(N )187. 利用示波器观察低电平信号及包含着较高或较低频率成分的波形时，必须使用双股绞合线。

( N)188. 互感电动势的大小与另一线圈中电流的变化量成正比。

(N )189. 同步示波器一般采用了连续扫描方式。

(N )190. 磁路和电路一样，也有开路状态。

( )191. PLC交流电梯在任何层停梯后，司机可以改变电梯的运行方向。

( )192. 异步电动机最大转矩与转子回路电阻的大小无关。

( N)193. 使用示波器观测信号之前，宜将“Y轴衰减”置于最小档。

( )194. 电压负反馈调速系统，在低速运行时容易发生停转现象，主要原因是电压负反馈太强。

(N )195. 有静差调速系统是依靠偏差进行调节；无静差调速系统是依靠偏差的积累进行调节的。

(N )196. 数控机床在进行直线加工时，ΔLi直线斜率不变，而两个速度分量比ΔVYi/ΔVXi不断变化。

( )197. 模拟放大电路设置静态工作点的目的是为了减小其波形失真。

( )198. 直流电动机反接制动，当电动机转速降低至接近零时应立即断开电源。

( )199. 非门的逻辑功能可概括为“有0出1，有1出0”。

( N)200. 蜗杆传动的效率高于带传动的效率。

高级维修理论复习题 3*F|`js"

一、选择题（第1~60题。选择正确的答案，将相应的字母添入题内的括号中。每题1.0分）： +O1=Ao

1．在多级放大电路的级间耦合中，低频电压放大电路主要采用（A ）耦合方式。 w uhL r(

（A）阻容     （B）直接     （C）变压器     （D）电感 `uc`vkVZ

2．如果一直线电流的方向由北向南，在它的上方放一个可以自由转动的小磁针，则小磁针的N极偏向（A ）。 &!*p> Ns)e

（A）西方     （B）东方     （C）南方       （D）北方 C?rb}(m

3．根据电磁感应定律e= -N×（ΔΦ/Δt）求出的感应电动势，是在Δt这段时间内的（A ） Zf?jnDA

（A）平均值     （B）瞬时值     （C）有效值       （D）最大值 c- [IgX e

4．在线圈中的电流变化率一定的情况下，自感系数大，说明线圈的（D ）大。 VKr oikz@]

（A）磁通     （B）磁通的变化     （C）电阻     （D）自感电动势 af/;Dr@

5．电感为0.1H的线圈，当其中电流在0.5秒内从10A变化到6A时，线圈上所产生电动势的绝对值为（C） g 1q%b%8T

（A）4V     （B）0.4V     （C）0.8V     （D）8V 68!=`49r>

6．互感器线圈的极性一般根据（D）来判定。 q%FXox~b

（A）右手定则     （B）左手定则       （C）楞次定律     （D）同名端 /7b$C]@k

7．JT-1型晶体管图示仪输出集电极电压的峰值是（B ）伏。 K/LoHWy+n*

（A）100     （B）200     （C）500     （D）1000 b .v^:M

8．示波器面板上的“辉度”是调节（A）的电位器旋钮。 Z65]|

（A）控制栅极负电压     （B）控制栅极正电压 （ C）阴极负电压     （D）阴极正电压 n5 jzVv

9．通常在使用SBT-5型同步示波器观察被测信号时，“X轴选择”应置于（D）档。 jiAN8t*P

（A）1     （B）10     （C）100     （D）扫描 NpYzN|W:

10．用SR-8型双踪示波器观察频率较低的信号时，“触发方式”开关放在“（C）”位置较为有利。 [?Q$b5j/M

(A)高频     （B）自动     （C）常态     （D）随意 E 14Dq#L

11．一般要求模拟放大电路的输入电阻（A） 7q[a8rUdh

（A）大些好，输出电阻小些好     （B）小些好，输出电阻大些好 DJf!{:b)

（C）和输出电阻都大些好       （D）和输出电阻都小些好 /a!M6:,pX

12．在正弦波震荡器中，反馈电压与原输入电压之间的相位差是（A） $.2#G"|

（A）0度     （B）90度     （C）180度     （D）270度 X]OVc<F

13．如图所示运算放大器属于（C） CQx#Xp>=s

（A）加法器     （B）乘法器     （C）微分器     （D）积分器 RrGFGn{

14．多谐振荡器是一种产生（C）的电路。 +(-L

（A）正弦波     （B）锯齿波     （C）矩形脉冲     （D）尖顶脉冲 z_^Vgb]

15．寄存器主要由（D）组成 R"9^FQ13

（A）触发器     （B）门电路     （C）多谐振荡器     （D）触发器和门电路 Oist>A$Z

16．在带平衡电抗器的双反星型可控整流电路中，负载电流是同时由（B）绕组承担的。 Mbua!m(0

（A）一个晶闸管和一个     （B）两个晶闸管和两个 d@ a FW

（C）三个晶闸管和三个       （D）四个晶闸管和四个 Stkyz:,(

17．在晶闸管斩波器中，保持晶闸管触发频率不变，改变晶闸管导通的时间从而改变直流平均电压值的控制方式叫（A） Pd<s#

（A）定频调宽法     （B）定宽调频法     （C）定频定宽法     （D）调宽调频法 6V"|

18．晶闸管逆变器输出交流电的频率由（D）来决定的. /!l$Y?

（A）一组晶闸管的导通时间     （B）两组晶闸管的导通时间 CWP),]#n

（C）一组晶闸管的触发脉冲频率     （D）两组晶闸管的触发脉冲频率 uANG_sX^n

19．电力场效应管MOSFET适于在（D ）条件下工作。 0Jz5i4B

（A）直流     （B）低频     （C）中频     （D）高频 81gcM?

20．电子设备防外界磁场的影响一般采用（C）材料作成磁屏蔽罩 \3M <_73

（A）顺磁     （B）反磁     （C）铁磁     （D）绝缘 SdOa#U)

21．小型变压器的绕制时，对铁心绝缘及绕组间的绝缘，按对地电压的（B ）倍来选用 #.<Uy."z2

（A）1.5     （B）2     （C）3     （D） 4 p?uk|C2

22．交流电动机转子绕组修理后，在绑扎前，要绑扎位置上包（B）层白纱带，使绑扎的位置平服。 Frn<~

（A）1     （B）2~3     （C）5     （D）5~6 IhIz 7.|

23．三相异步电动机温升过高或冒烟，造成故障的可能原因是（A） Xkqq$A4

（A）三相异步电动机断相运行       （B）转子不平衡 ,4Q1[K35B

（C）定子、绕组相擦             （D）绕组受潮 (#&-ld 6

25．变压器的短路实验是在（A ）的条件下进行 V< Ib#rd'

（A）低压侧短路     （B）高压侧短路   (-no`j

（C）低压侧开路     （D） 高压侧开路 u ?-|sv*

26．直流发电机在原动机的拖动下旋转，电枢切割磁力线产生（A） e9=UTn{!

（A）正弦交流电     （B）非正弦交流电 （C）直流电     （D）脉动直流电 33=lR-N#

27. 直流电机的换向极绕组必须与电枢绕组（A ） ?u?Nhf %b

（A）串联     （B）并联       （C）垂直     （D）磁通方向相反 45, ):U5

28．并励直流电动机的机械特性为硬特性，当电动机负载增大时，其转速（B） 7BS5Eq B=

（A）下降很多     （B）下降很少     （C）不变     （D）略有上升 )H>?K0I

29．已知某台电动机电磁功率为9千瓦，转速为n=900转|分，则其电磁转距为（D）牛.米 3#0y.. F

（A）10     （B）30     （C）100     （D）300/π 1I awi?73

30．三相异步电动机反接制动时，采用对称制电阻接法，可以在限制制动转距的同时也限制（A） ? Rk[P cX<

（A）制动电流     （B）启动电流     （C）制动电压     （D）启动电压 ;Nw)z S

31．直流测速发电机按励磁方式有（A）种 M>Q3;s

（A）2     （B）3     （C）4       （D）5 UcKVL zKs

32．旋转变压器的定子铁心和转子铁心，采用（B）材料冲制、绝缘、叠装而成。 (hBph+

（A）电工用纯铁     （B）高导磁率的硅钢片或铁镍合金片 FUXJy{n6"2

（C）非磁性合金       （D）软磁铁氧体 l^^Z}3^Rk

33．反映式步进电动机的转速n与脉冲频率（A） D@O5Gd

（A）f成正比     （B）f成反比     （C）f2 成正比     （D）f2成反比 M~7Cb>%<

34．直流力矩电动机的工作原理与（A）电动机相同 C4qK52'2s

（A）普通的直流伺服     （B）异步     （C）同步     （D）步进 k<P`

35．滑差电动机的转差离合器电枢是由（C）拖动的 }& W=

（A）测速发电机 （B）工作机械 （C）三相鼠笼式异步电动机 （D）转差离合器的磁极 R?;mu^B

36．三相异步换向器电动机调速调到最低转速是，其转动移刷机构将使用同相电刷间的张角变为（A）电角度。 Mtv{37k~

（A）-180度     （B）180度       （C）0度     （D）90度 t)Cf ]]dV

37．变频调速所用的VVVF型变频器，具有（C）功能 jl>TZ)4}V

（A）调压       （B）调频     （C）调压与调频     （D）调功率 1x=x,lcL

38．三相并励换向器电动机调速适用于（C）负载 Xp9I3nd|

（A）恒转距     （B）逐渐增大转距     （C）恒功率     （D）逐渐减小转距 Z1I.f"XY

39．无换相器电动机的逆变电路直流侧（     ） h@N C#Iod

（A）串有大电容     （B）串有大电感     （C）并有大电容     （D）并有大电感 ye=4<b_

40．再实现恒转距调速时，在调频的同时（C ） tuIZYp8tIN

（A）不必调整电压     （B）不必调整电流     （C）必须调整电压 _~;%zFX

（D）必须调整电流 C0/^6Lu"o

41．直流电动机用斩波器调速时，可实现（B ） 7`;f<QNo

（A）有级调速     （B）无级调速     （C）恒定转速 3sdL\

42．在转速负反馈系统中，若要使开环和闭环系统的理想空载转速相同，则闭环时给定电压要比开环时的给定电压相应的提高( B )倍 :K]7(y7>

(A)2+K     (B)1+K     (C)1/(2+K)     (D)1/(1+K) 1J"9Y81

43.电压负反馈自动调速系统,调速范围D一般为( A ) ; $80}TY '

(A)D<10     (B)D>10     (C)10<D<20     (D)20<D<30 ] 5S`y{j1

44.双闭环调速系统包括电流环和速度环,其中两环之间关系是(A) WM ?a1j

(A) 电流环为内环,速度环为外环 N5=BjXS Ag

(B) 电流环为外环,速度环为内环 Yw3'9m^

(C) 电流环为内环,速度环也为内环 WsV"`ij#

(D) 电流环为外环,速度环也为外环 Y)X7*iTi'j

45.感应同步器主要技术参数有动态范围.,精度,分辨率,其中动态范围为(C ) ~%/Rc`

(A)0.2~40m     (B)0.2~20m     (C)0.3~40m     (D)0.3~20m Bxm,?=h

46.( C)属于轮廓控制型数控机床 xGwImF$r

(A)数控机床     ( B)数控钻床     (C)加工中心     (D)数控镗床 ls 5iE

47. VVVF电梯采用( C )方法进行调速 XX~vg>3_

(A)改变磁极对数     (B)改变转差率 _AX 9 Mu]

(C)改变电源电压和频率     (D)改变电源电压 Q*smH-Sw

48.记算机发展的趋势是巨型化,微型化,网络化,智能化,其中巨型化是指( D ) !LN8=u.

(A)体积大     (B)质量大     (C)外部设备更多 O^@8Drgc

(E) 功能更强,运算速度更快,存储量更大 Nn. 9J

49.微机的核心是(C     ) 9pp +<c

(A)存储器     (B)总线     (C)CPU     (D)I/O接口 0WUBj:@g

50.(B)不属于微机在工业生产中的应用 g&Vhu8kNIA

(A)智能仪表     (B)自动售票     (C)机床的生产控制 <|Td0|x _q

(D)电机的启动,停止控制 H5K Fm#

51.国内外PLC各生产厂家都把(A)作为第一用户编程语言 @Kpm&vd(

(A)梯形图     (B)指令表     (C)逻辑功能图     (D)C语言 "<CM 'R

52.单相电桥逆变器(电压型)的输出电压为( B ) BhJ>G%

(A)正弦波     (B)矩形波     (C)锯齿波     (D)尖顶波 W{6QvQD8

53.缩短基本时间的措施有( A ) QiPq N$n

(A)提高工艺编制水平     (B)缩短辅助时间 LRJX>+@

(C)减少准备时间     (D)减少休息时间 q\fbrv%I4

54.缩短辅助时间的措施有( A ) }+ ,Q&]>~

(A)大量提倡技术改革和技术改造     (B) 减少作业时间 @2Z|\ojJ

(C)减少准备时间     (D)减少休息时间 YD4I2'E

55.在载荷大,定心要求高的场合,宜选用( D )连接 }8O9WS

(A)平键     (B)半圆键     (C)销     (D)花键 rZI63S

56.带传动的优点是( C ) gwaSgV$z

(A)传动比准确     (B)结构紧凑     (C)传动平稳     (D)效率很高 m[%356u

57.一对直齿圆锥齿轮的正确 啮合条件是(C ) 3W'fEh5

(A)m1=m2     (B)a1=a2     (C)m1=m2 a1=a2     (D)m1=m2=m a1=a2=a p\zqZ=s

58.定轴轮系首,末两轮转速之比,等于组成该轮系的( B )之比 /)K')

(A) 所有主动轮系数连乘积与所有从动轮齿数连乘积 (j>`+F5f

(B) 所有从动轮系数连乘积与所有主动轮齿数连乘积 CH7a4qL`

(C) 任意两个主动轮和从动轮 T4x%3-4 ;

(D) 中间惰性齿数 B1X&O d

59.7000表示( B )轴承 tDETRjTA

(A)推离球     (B)圆锥滚子     (C)圆柱滚子     (D)调心滚子 5kqI

60.液压传动中容易控制的是( A ) 4+8)0;<H

(A)压力方向和流量     (B)泄漏噪声     (C)冲击振动     (D)温度 ~v&Q\>'

二.判断题(第61~80题.将判断结果填入括号中.正确的填√,错误的填×.每题1.0分.满分20分) dr#%~I

( × )61.磁路和电路一样,也有开路状态 AclK9+V

( × )62.用晶体管图示仪观察共发射极放大电路的输入特性时,X轴作用开关应置于基极电压,Y轴作用开关置于基极电流或基极源电压 H8g 6ZCU~

( √ )63.使用示波器时,应将被测信号接入Y轴输入端钮 I_# 5gq

( × )64.同步示波器一般采用了连续扫描方式 nh7_ jEX

( × )65.克服零点漂移最有效的措施是采用交流负反馈电路 7Z9'Y?[m

( √ )66.硅稳压管稳压电路只适应于负载较小的场合,且输出电压不能任意调节 ?(zCv9Pg

( × )67.与门的逻辑功能可概括为有0出0,有1出1 {nM1$

( √ )68.变压器同心绕组常把低压绕组装在里面,高压绕组装在外面 ,^n&Q'p3

( √ )69.直流电机的电刷一般用石墨粉压制而成 ^?]-Q*w3Qs

( √ )70.自整角电机是一种感应式机电元件 -Sh&x

( × )71.无换向整流直流电动机是采用集电环和电刷而不用换向器式的直流电动机 g :B4zlKG

( × )72.电流截止负反馈环节参与调节作用 gT+wn-3

( √ )73.磁栅输出信号的大小与磁头和磁性标尺的相对速度无关 uDJ;GD[yc

( √ )74.SCR—D拖动方式直流电梯比F—D拖动方式直流电梯节能 &2.DZ),L

( × )75.在交流电梯进行关门过程中,有人触及安全板时,电梯仍然继续关门 MBj Ae!,-

( × )76.为了保证PLC交流电梯安全运行,安全触点采用常开触点输入到PLC的输入接口 8G$BQ

( × )77.PLC交流电梯自由状态时,按下直流按钮电梯迅速达到所需要层 $"( 15U

( × )78.PLC可编程序控制器是以并行方式进行工作的 w\D !e

( × )79.平面四杆机构中至少存在一个曲柄 6&GC<].(y

( √ )80.链条的主要参数是节距

维修电工知识竞赛练习题（二）

一 二 总 分

得 分

得 分

评分人

一、单项选择(选择一个正确的答案，将相应的字母填入题内的括号中。每题1分。)

1. 微机调节机械运动位置属于微机应用中的(B)。

A、数值计算       B、工业控制       C、事务处理       D、CAD

2. 如图所示正弦交流电路，XC=10W，R=10W，U=10V，则总电流I等于(  D )A。

A、2

B、1

C、4

D、

3. 用晶体管图示仪观察共发射极放大电路的输入特性时，(D)。

A、X轴作用开关置于基极电压，Y轴作用开关置于集电极电流

B、X轴作用开关置于集电极电压，Y轴作用开关置于集电极电流

C、X轴作用开关置于集电极电压，Y轴作用开关置于基极电压

D、X轴作用开关置于基极电压，Y轴作用开关置于基极电流

4. 线圈中的感应电动势大小与线圈中(C)。

A、磁通的大小成正比               B、磁通的大小成反比

C、磁通的变化率成正比             D、磁通的变化率成反比

5. JSS-4A型晶体三极管h参数测试仪中的偏流源部分有(B)档输出且连续可调，给被测管提供偏流。

A、一           B、两           C、三           D、四

6. 下列属于轮廓控制型数控机床是(C)。

A、数控车床       B、数控钻床       C、加工中心       D、数控镗床

7. 直流差动放大电路可以(B)。

A、放大共模信号，抑制差模信号       B、放大差模信号，抑制共模信号

C、放大差模信号和共模信号           D、抑制差模信号和共模信号

8. 寄存器主要由(D)组成。

A、触发器                     B、门电路

C、多谐振荡器                   D、触发器和门电路

9. 自动生产线按自动化程度分(C)大类。

A、4           B、3           C、2           D、1

10. 共发射极偏置电路中，在直流通路中计算静态工作点的方法称为(C)。

A、图解分析法     B、图形分析法     C、近似估算法     D、正交分析法

11. 小型变压器的绕制时，对铁心绝缘及绕组间的绝缘，按对地电压的(B)倍来选用。

A、1.5         B、2           C、3           D、4

12. 简单逆阻型晶闸管斩波器的调制方式是(C)。

A、定频调宽                   B、定宽调频

C、可以人为地选择               D、调宽调频

13. 机械设备中，轴承的常用润滑剂有(B)种。

A、1           B、2           C、3           D、4

14. 使用示波器时，要使圆光点居于屏幕正中，应调节(D)旋钮。

A、“Y轴衰减”与“X轴位移”         B、“Y轴位移”与“X轴衰减”

C、“Y轴衰减”与“X轴衰减”         D、“Y轴位移”与“X轴位移”

15. 用晶体管作为电子器件制作的计算机属于(B)。

A、第一代       B、第二代       C、第三代       D、第四代

16. 在电磁铁线圈电流不变的情况下，衔铁被吸合过程中，铁芯中的磁通将(A)。

A、变大         B、变小         C、不变         D、无法判定

17. V带轮的材料最常采用(A)。

A、灰铸铁       B、球磨铸铁       C、45钢         D、青铜

18. PLC可编程序控制器，依据负载情况不同，输出接口有(A)类型种。

A、3           B、1           C、2           D、4

19. 锥形轴与轮毂的键连接宜用(C)联接。

A、楔键         B、平键         C、半圆键       D、花键

20. 涡流在电器设备中(C)。

A、总是有害的

B、是自感现象

C、是一种电磁感应现象

D、是直流电通入感应炉时产生的感应电流

21. 在磁路中与媒介质磁导率无关的物理量是(C)。

A、磁感应强度     B、磁通         C、磁场强度       D、磁阻

22. 三相异步电动机的故障一般可分为(A)类。

A、2           B、3           C、4           D、5

23. 一个完整的计算机系统包括(C)。

A、计算机及其外围设备             B、主机、键盘及显示器

C、软件系统和硬件系统             D、模拟电路部分和数字电路部分

24. 发电机的基本工作原理是：(A)。

A、电磁感应                   B、电流的磁效应

C、电流的热效应                 D、通电导体在磁场中受力

25. 关于磁场的基本性质下列说法错误的是(D)。

A、磁场具有能的性质               B、磁场具有力的性质

C、磁场可以相互作用               D、磁场也是由分子组成

26. 通常所说的486、586微机，其中486、586的含义是(B)。

A、主存的大小     B、芯片的规格     C、硬盘的容量     D、主频

27. 在一个磁导率不变的磁路中，当磁通势为10安匝时，磁通为0.5韦，当磁通势为5安匝时，磁阻为(A)1/亨利。

A、20           B、0.5         C、2           D、10

28. 计算机之所以能实现自动连续运算，是由于采用了(A)。

A、布尔逻辑       B、存储程序       C、数字电路       D、集成电路

29. 标准直齿圆柱齿轮分度圆直径d，基圆直径db和压力角α三者的关系为( A)。

A、db=dcosα

B、d=dbcosα

C、db=dtgα

D、d=dbtgα

30. 将二进制数00111011转换为十六进制数是(D)。

A、2AH         B、3AH         C、2BH         D、3BH

31. 在电力电子装置中，电力晶体管一般工作在(D)状态。

A、放大         B、截止         C、饱和         D、开关

32. 示波器的偏转系统通常采用(A)偏转系统。

A、静电         B、电磁         C、机械         D、机电

33. 逆变器中的电力晶体管工作在(D)状态。

A、饱和         B、截止         C、放大         D、开关

34. 调速系统的调速范围和静差率这两个指标(B)。

A、互不相关       B、相互制约       C、相互补充       D、相互平等

35. 电力场效应管MOSFET适于在(D)条件下工作。

A、直流         B、低频         C、中频         D、高频

36. 串励直流电动机的机械特性是(B)。

A、一条直线       B、双曲线       C、抛物线       D、圆弧线

37. 交磁电机扩大机的补偿绕组嵌放在定子铁心的(C)槽中，且与电枢绕组串联，用来补偿直轴电枢反应磁通。

A、中槽和小       B、大槽和中       C、大槽和小       D、大、中、小

38. 世界上发明的第一台电子数字计算机是(A)。

A、ENIAC         B、EDVAC         C、EDSAC         D、UNIVAC

39. 在大容量三相逆变器中，开关元件一般不采用(B)。

A、晶闸管                     B、绝缘栅双极晶体管

C、可关断晶闸管                 D、电力晶体管

40. 在并联谐振式晶闸管逆变器中，与输入端串联的大电感起(B)隔离的作用。

A、恒压和交流     B、恒流和交流     C、恒压和直流     D、恒流和直流

41. 单相半桥逆变器(电压型)的直流接有两个相互串联的(A)。

A、容量足够大的电容               B、大电感

C、容量足够小的电容               D、小电感

42. 三相异步电动机启动瞬间，启动电流很大，启动转矩(D)。

A、最大         B、很大         C、为零         D、不很大

43. 无换向器电动机是由转子位置检测器来检测磁极位置以控制(B)电路，从而实现自控变频。

A、放大         B、变频         C、斩波         D、限幅

44. 在转速负反馈系统中，若要使开环和闭环系统的理想空载转速相同，则闭环时给定电压要比开环时的给定电压相应地提高(B)倍。

A、2+K         B、1+K         C、1/(2+K)       D、1/(1+K)

45. 感应同步器在安装时，必须保持两尺平行，两平面间的间隙约为(D)mm。

A、1           B、0.75         C、0.5         D、0.25

46. 1946年世界上第一台计算机由(D)研制成功。

A、英国         B、法国         C、日本         D、美国

47. 微机没有(A)的特点。

A、可以代替人的脑力劳动           B、价格便宜

C、可靠性高                   D、高速度的运算

48. 直流电动机断路故障紧急处理时，在叠绕组元件中，可用跨接导线将有断路绕组元件所接的两个换向片连接起来，这个换向片是(B)的两片。

A、相邻         B、隔一个节距     C、隔两个节距     D、隔三个节距

49. 一个发光二极管显示器应显示“7”，实际显示“1”，故障线段应为(A)。

A、a           B、b           C、d           D、f

50. 关于计算机的特点，(D)是论述的错误。

A、运算速度高

B、具有记忆和逻辑判断功能

C、运算精度高

D、运行过程不能自动、连续，需人工干预

51. 工时定额通常包括作业时间、(B)时间、休息与生活需要的时间、以及加工准备和结束时间等。

A、辅助                       B、布置工作地

C、停工损失                   D、非生产性工作时所消耗

52. 在模拟放大电路中，集电极负载电阻Rc的作用是( C)。

A、限流

B、减小放大电路的失真

C、把三极管的电流放大作用转变为电压放大作用

D、把三极管的电压放大作用转变为电流放大作用

53. 在电压负反馈调速系统中加入电流正反馈的作用是利用电流的增加，从而使转速(A)，使机械特性变硬。

A、减少         B、增大         C、不变         D、微增大

54. 直流电动机的转速公式为(A)。

A、n=(U-IaRa)/Ceφ

B、n=(U+IaRa)/Ceφ

C、n=Ceφ/(U-IaRa)

D、n=Ceφ/(U+IaRa)

55. 在或非门RS触发器中，当R=1、S=0时，触发器状态(B)。

A、置1         B、置0         C、不变         D、不定

56. 简单的自动生产流水线，一般采用(A)控制。

A、顺序                       B、反馈

C、前部分顺序控制，后部分用反馈       D、前部分反馈控制，后部分顺序

57. 计算机发展的方向是巨型化、微型化、网络化、智能化，其中“巨型化”是指(D)。

A、体积大

B、质量大

C、外部设备更多

D、功能更强、运算速度更快、存储量更大

58. 微机中的中央处理器包括控制器和(D)。

A、ROM         B、RAM         C、存储器       D、运算器

59. 工时定额通常包括作业时间、布置工作地时间、休息与(B)时间，以及加工准备时间和结束时间。

A、辅助                       B、生活需要

C、停工损失                   D、非生产性工作时所消耗

60. 微机的核心是(C)。

A、存储器       B、总线         C、CPU         D、I/O接口

61. 它励发电机的外特性比并励发电机的外特性要好，这是因为它励发电机负载增加，其端电压将逐渐下降的因素有(B)个。

A、1           B、2           C、3           D、4

62. 一个完整的计算机硬件系统包括(A)。

A、计算机及其外围设备             B、主机、键盘及显示器

C、数字电路                   D、集成电路

63. 将十进制数59转换为二进制数是(A)。

A、00111011       B、10110111       C、10011111       D、10010011

64. 将二进制数010101011011转换为十进制数是(A)。

A、1371         B、3161         C、1136         D、1631

65. 力矩式自整角机按其用途的不同可分为(C)种。

A、2           B、3           C、4           D、5

66. TTL与非门输入端全部接高电平时，输出为(B)。

A、零电平                     B、低电平

C、高电平                     D、可能是低电平，也可能是高电平

67. 计算机内采用二进制的主要原因是(D)。

A、运算速度快     B、运算精度高     C、算法简单       D、电子元件特征

68. 开环自动控制系统在出现偏差时，系统将(A)。

A、不能消除偏差                 B、完全能消除偏差

C、能消除偏差的三分之一           D、能消除偏差的二分之一

69. 无换向器电动机又称为(C)电动机。

A、他控变频同步   B、他控变频异步   C、自控变频同步   D、自控变频异步

70. 内燃机中的曲柄滑块机构，应该是以(A)为主动件。

A、滑块         B、曲柄         C、内燃机       D、连杆

71. 在正弦波振荡器中，反馈电压与原输入电压之间的相位差是(A)。

A、0°         B、90°         C、180°         D、270°

72. 直流力矩电动机是一种能够长期处于堵转下工作的(C)直流电动机。

A、高转速大转矩   B、高转速小转矩   C、低转速大转矩   D、低转速小转矩

73. 发电机——电动机组调速系统是一种典型的(A)调速自控系统。

A、开环         B、半闭环       C、单闭环       D、全闭环

74. 中频发电机的频率范围是(D)赫兹。

A、50                       B、30

C、40                       D、大于50赫兹至10000

75. 工时定额通常包括作业时间、布置工作地时间、休息与生活需要的时间、以及(A)和结束时间。

A、加工准备                   B、辅助时间

C、停工损失时间                 D、非生产性工作时所消耗的时间

76. 交流伺服电动机的转子通常做成(D)式。

A、罩极         B、凸极         C、线绕         D、鼠笼

77. (C)是指微机对生产过程中的有关参数进行控制。

A、启动控制       B、顺序控制       C、数值控制       D、参数控制

78. 一般工业控制微机不苛求(A)。

A、用户界面良好   B、精度高       C、可靠性高       D、实时性

79. 多谐振荡器是一种产生(C)的电路。

A、正弦波       B、锯齿波       C、矩形脉冲       D、尖顶脉冲

80. 7000表示(B)轴承。

A、推力球       B、圆锥滚子       C、圆柱滚子       D、调心滚子

81. 双闭环调速系统包括电流环和速度环，其中两环之间关系是(B)。

A、电流环为内环，速度环为外环       B、电流环为外环，速度环为内环

C、电流环为内环，速度环也为内环       D、电流环为外环，速度环也为外环

82. 工时定额通常包括作业时间、布置工作地时间、(B)与生活需要的时间、以及加工准备和结束时间等。

A、辅助                       B、休息

C、停工损失                   D、非生产性工作时所消耗

83. 空心杯转子交流测速发电机励磁绕组产生(B)。

A、频率不同的交流电               B、频率相同的交流电

C、直流电                     D、电势为零

84. (B)不属于微机在工业生产中的应用。

A、智能仪表                   B、自动售票

C、机床的生产控制               D、电机的启动、停止控制

85. 影响模拟放大电路静态工作点稳定的主要因素是(D)。

A、三极管的β值                 B、三极管的穿透电流

C、放大信号的频率               D、工作环境的温度

86. 缩短基本时间的措施有(A)。

A、提高工艺编制水平               B、缩短辅助时间

C、减少准备时间                 D、减少休息时间

87. PLC可编程序控制器，整个工作过程分五个阶段，当PLC通电运行时，第四个阶段应为(B)。

A、与编程器通讯   B、执行用户程序   C、读入现场信号   D、自诊断

88. 缩短基本时间的措施有(A)。

A、提高职工的科学文化水平和技术熟练程度

B、缩短辅助时间

C、减少准备时间

D、减少休息时间

89. PLC可编程序控制器，整个工作过程分五个阶段，当PLC通电运行时，第一个阶段应为(D)。

A、与编程器通讯   B、执行用户程序   C、读入现场信号   D、自诊断

90. 输入采样阶段是PLC的中央处理器，对各输入端进行扫描，将输入端信号送入(C)。

A、累加器       B、指针寄存器     C、状态寄存器     D、存贮器

91. 在梯形图编程中，常开触头与母线连接指令的助记符应为(B)。

A、LDI         B、LD           C、OR           D、ORI

92. 关于绕线式转子异步电动机串级调速说法正确的是(A)。

A、串级调速可以提高电动机的运行效率

B、串级调速降低电动机的运行效率

C、串级调速就是在定子电路里串电阻调速

D、串级调速就是在转子回路串电阻调速

93. 国内外PLC各生产厂家都把(A)作为第一用户编程语言。

A、梯形图       B、指令表       C、逻辑功能图     D、C语言

94. 直流电机换向极的作用是：(C)。

A、削弱主磁场     B、增强主磁场     C、抵消电枢磁场   D、产生主磁通

95. 一般要求模拟放大电路的输入电阻(A)些好。

A、大些好，输出电阻小             B、小些好，输出电阻大

C、输出电阻都大                 D、输出电阻都小

96. 变频调速中变频器的作用是将交流供电电源变成(A)的电源。

A、变压变频       B、变压不变频     C、变频不变压     D、不变压不变频

97. 滑差电动机的机械特性主要取决于(B)的机械特性。

A、异步电动机                   B、转差离合器

C、测速发电机                   D、异步电动机和测速发电机综合

98. 水轮发电机的定子结构与三相异步电动机的定子结构基本相同，但其转子一般采用(A)式。

A、凸极         B、罩极         C、隐极         D、爪极

99. 在实际调整模拟放大电路的静态工作点时，一般是以(B)为准。

A、Ib

B、Ic

C、Uce

D、Ube

100. 正弦波振荡器的振荡频率f取决于(D)。

A、反馈强度                   B、反馈元件的参数

C、放大器的放大倍数               D、选频网络的参数

101. 大型变压器的铁芯轭截面通常比铁芯柱截面要大(A)%。

A、5-10         B、10-15         C、15-20         D、5

102. 在梯形图编程中，常闭触头与母线连接指令的助记符应为(A)。

A、LDI         B、LD           C、OR           D、ORI

103. 变压器故障检查方法一般分为(A)种。

A、2           B、3           C、4           D、5

104. 变压器作空载试验，要求空载电流一般在额定电流的(A)左右。

A、5％         B、10％         C、12％         D、15％

105. 自控系统开环放大倍数(C)越好。

A、越大                       B、越小

C、在保证系统动态特性前提下越大       D、在保证系统动态特性前提下越小

106. 在梯形图编程中,传送指令(MOV)功能是(B)。

A、将源通道内容传送给目的通道中，源通道内容清零

B、将源通道内容传送给目的通道中，源通道内容不变

C、将目的通道内容传送给源通道中，目的通道内容清零

D、将目的通道内容传送给源通道中，目的通道内容不变

107. 单相半桥逆变器(电压型)有(B)个导电臂。

A、1           B、2           C、3           D、4

108. 低频信号发生器的振荡电路一般采用的是(D)振荡电路。

A、电感三点式     B、电容三点式     C、石英晶体       D、RC

109. 以电力晶体管组成的斩波器适于(C)容量的场合。

A、特大         B、大           C、中           D、小

110. 三相电动机负载及对整流电源要求较高的场合一般采用(C)整流电路。

A、单相半波       B、三相半波       C、三相桥式半控   D、三相桥式全控

111. 电容三点式正弦波振荡器属于(B)振荡电路。

A、RC           B、LC           C、RL           D、石英晶体

112. 大型变压器为充分利用空间，常采用(C)截面。

A、方形         B、长方形       C、阶梯形       D、圆形

113. 三相异步换向器电动机调速调到最低转速时，其转动移刷机构使同相电刷间的张角变为(B)电角度。

A、-180°       B、180°         C、0°         D、90°

114. 在转速负反馈系统中，系统对(C)调节补偿作用。

A、反馈测量元件的误差有           B、给定电压的漂移误差有

C、给定电压的漂移误差无           D、温度变化引起的误差有

115. 变压器铁芯结构的基本形式有(B)种。

A、1           B、2           C、3           D、4

116. 交流换向器电动机因有滑坏及换向器故外加电压不能过高，容量(B)。

A、可以做得很大   B、不会很大       C、3KW以下       D、800瓦以下

117. 计数器主要由(D)组成。

A、RC环形多谐振荡器               B、石英晶体多谐振荡器

C、显示器                     D、触发器

118. 单相半桥逆变器(电压型)的输出电压为(B)。

A、正弦波       B、矩形波       C、锯齿波       D、尖顶波

119. 单相半桥逆变器(电压型)的每个导电臂由一个电力晶体管和一个(D)组成二极管。

A、串联         B、反串联       C、并联         D、反并联

120. 交流双速电梯运行速度一般应小于(A)m/s以下。

A、1           B、2           C、2.5         D、3

121. 电压型逆变器是用(B)。

A、电容器来缓冲有功能量的           B、电容器来缓冲无功能量的

C、电感器来缓冲有功能量的           D、电感器来缓冲无功能量的

122. 线绕式异步电动机采用串级调速比转子回路串电阻调速相比(C)。

A、机械特性一样   B、机械特性较软   C、机械特性较硬   D、机械特性较差

123. 逆变器根据对无功能量的处理方法不同，分为(C)。

A、电压型和电阻型               B、电流型和功率型

C、电压型和电流型               D、电压型和功率型

124. 有个三相六极转子上有40齿的步进电动机，采用单三拍供电，则电动机的步矩角θ为(A)。

A、3°         B、6°         C、9°         D、12°

125. 变压器的铁芯由(A)大部分组成。

A、2           B、3           C、4           D、5

126. 电压型逆变器的直流端(D)。

A、串联大电感     B、串联大电容     C、并联大电感     D、并联大电容

127. 直流电动机用斩波器调速的过程中(B)。

A、有附加能量损耗               B、没有附加能量损耗

C、削弱磁场                   D、增强磁场

128. 如图示运算放大器属于( C  )。

A、加法器       B、乘法器       C、微分器       D、积分器

129. 变压器主绝缘击穿的修理步骤为：更换绝缘、烘干器身和(B)。

A、帮扎                       B、灌入合格的变压器油

C、焊接引线                   D、修好接地片

130. 直流放大器的级间耦合一般采用(D)耦合方式。

A、阻容         B、变压器       C、电容         D、直接

131. 转速负反馈调速系统对检测反馈元件和给定电压造成的转速降(A)补偿能力。

A、没有                       B、有

C、对前者有补偿能力，对后者无       D、对前者无补偿能力，对后者有

132. 修理变压器分接开关时，空气相对湿度不大于75％，开关在空气中曝露时间不得超过(C)小时。

A、8           B、16           C、24           D、48

133. 在下列办法中，不能改变交流异步电动机转速的是(B)。

A、改变定子绕组的磁极对数           B、改变供电电网的电压

C、改变供电电网的频率             D、改变电动机的转差率

134. 在多级直流放大器中，对零点飘移影响最大的是(A)。

A、前级         B、后级         C、中间级       D、前后级一样

135. 电梯轿厢额定载重量为1000kg，一般情况下轿厢可乘(A)人应为满载。

A、10           B、5           C、20           D、15

136. 直流放大器中，产生零点飘移的主要原因是(D)的变化。

A、频率         B、集电极电流     C、三极管β值     D、温度

137. 在运算电路中，集成运算放大器工作在线性区域，因而要引入(B)，利用反馈网络实现各种数学运算。

A、深度正反馈     B、深度负反馈     C、浅度正反馈     D、浅度负反馈

138. 旋转变压器的主要用途是(D)。

A、输出电力传送电能

B、变压变流

C、调节电机转速

D、自动控制系统中的随动系统和解算装置

139. 在转速负反馈系统中，闭环系统的转速降减为开环系统转速降的(D)倍。

A、1+K         B、1+2K         C、1/(1+2K)       D、1/(1+K)

140. 电压负反馈自动调速系统，一般调速范围D应为(A)。

A、D<10         B、D>10         C、10<D<20       D、20<D<30

141. 三相异步电动机要检查定、转子绕组匝间绝缘的介电强度，应进行(A)试验。

A、匝间绝缘       B、耐压         C、短路         D、空载

142. 电压负反馈自动调速，一般静差率S为(C)。

A、S<15%         B、10%<S<15%     C、S>15%         D、S<10%

143. 电压负反馈自动调速系统，当负载增加时，则电动机转速下降，从而引起电枢回路(C)。

A、端电压增加     B、端电压不变     C、电流增加       D、电流减小

144. 电压负反馈调速系统是通过稳定直流电动机电枢电压来达到稳定转速的目的，其原理是电枢电压的变化与(A)。

A、转速的变化成正比               B、转速的变化成反比

C、转速的变化平方成正比           D、转速的变化平方成反比

145. 集成运算放大器的开环差模电压放大倍数高，说明(D)。

A、电压放大能力强               B、电流放大能力强

C、共模抑制能力强               D、运算精度高

146. 稳压二极管是利用其伏安特性的(D)特性进行稳压的。

A、正向起始       B、正向导通       C、反向         D、反向击穿

147. CNC装置内的位置控制器，得到控制指令后，去控制机床(A)。

A、进给         B、主轴变速       C、油泵升起       D、刀库换刀

148. 在负载增加时，电流正反馈引起的转速补偿其实是转速上升，而非转速量应为(B)。

A、上升                       B、下降

C、上升一段时间然后下降           D、下降一段时间然后上升

149. 电压负反馈加电流正反馈的直流调速系统中，电流正反馈环节(A)反馈环节。

A、是补偿环节，而不是             B、不是补偿而是

C、是补偿环节，也是               D、不是补偿也不是

150. 集成运算放大器是一种具有(C)耦合放大器。

A、高放大倍数的阻容               B、低放大倍数的阻容

C、高放大倍数的直接               D、低放大倍数的直接

151. 在负载增加时，电流正反馈引起的转速补偿其实是转速(A)。

A、上升                       B、下降

C、上升一段然后下降               D、下降一段然后上升

152. 电流截止负反馈的截止方法不仅可以用(B)比较方法，而且也可以在反馈回路中对接一个稳压管来实现。

A、电流         B、电压         C、功率         D、电荷

153. 在调速系统中，当电流截止负反馈参与系统调节作用时说明调速系统主电路电流(A)。

A、过大         B、过小         C、正常         D、为零

154. 串联型稳压电路中的调整管工作在(A)状态。

A、放大         B、截止         C、饱和         D、任意

155. 电流截止负反馈的截止方法不仅可以用电压比较方法，而且也可以在反馈回路中对接一个(D)来实现。

A、晶闸管       B、三极管       C、单晶管       D、稳压管

156. 带有电流截止负反馈环节的调速系统，为了使电流截止负反馈参与调节后机械特性曲线下垂段更陡一些，应把反馈取样电阻阻值选得(A)。

A、大一些       B、小一些       C、接近无穷大     D、零

157. 无静差调速系统中必须有(A)调节器。

A、比例——积分   B、比例         C、比例——微分   D、微分

158. 无静差调速系统中，积分环节的作用使输出量(B)上升，直到输入信号消失。

A、曲线         B、抛物线       C、双曲线       D、直线

159. 无静差调速系统，比例调节器的输出电压与(A)。

A、输入电压成正比               B、输入电压成反比

C、输入电压平方成正比             D、输入电压平方成反比

160. 莫尔条纹式计量光栅主要技术参数有动态范围、精度、分辨率，其中动态范围应为(A)mm。

A、30～1000       B、0～1000       C、50～1000       D、30～1700

得 分

评分人

二、判断题 (将判断结果填入括号中。正确的填“√”，错误的填“×”。每题1分。)

( y  )161. SCR-D拖动方式直流电梯比F-D拖动方式直流电梯节能。

(n   )162. 工时定额时间通常包括直接用于完成生产任务的作业时间和必要的布置工作地的时间，及生活需要时间，不包括休息时间。

( y  )163. 弹性联轴器具有缓冲、减震的作用。

( n  )164. 链传动中链条的节数采用奇数最好。

( y  )165. 轮系中使用惰轮可以改变从动轮的转速。

(n   )166. 在生产中，若需要低压大电流可控整流装置，一般常采用三相半波可控整流电路。

( y  )167. 异步电动机的启动转矩与电源电压的平方成正比。

(n   )168. 在电压型逆变器中，是用大电感来缓冲无功能量的。

( n  )169. 同步示波器一般采用了连续扫描方式。

( y  )170. 磁栅输出信号的大小与磁头和磁性标尺的相对速度无关。

(y   )171. 提高职工素质是缩短基本时间，提高劳动生产率的重要保证。

(n   )172. 与门的逻辑功能可概括为“有0出0，有1出1”。

(y   )173. 电力场效应管MOSFET在使用时要防止静电击穿。

(y   )174. 使用JSS-4A型晶体三极管测试仪时，接通电源预热5分钟后才可以使用。

(n   )175. 在程序编制过程中，同一编号的线圈在一个程序中可以使用多次。

( n  )176. SR-8型双踪示波器可以用来测量电流、电压和电阻。

( n  )177. 使用示波器观测信号之前，宜将“Y轴衰减”置于最小档。

( y  )178. 斩波器中的绝缘栅双极晶体管工作在开关状态。

( y  )179. 斩波器中采用电力场效应管后可以提高斩波频率。

( n  )180. 利用示波器观察低电平信号及包含着较高或较低频率成分的波形时，必须使用双股绞合线。

( n  )181. JT-1型晶体管图示仪只能用于显示晶体管输入特性和输出特性曲线。

(n   )182. 当线圈中通过1安的电流，能够在每匝线圈中产生1韦的自感磁通，则该线圈的自感系数就是1享。

( n  )183. 计算机结构体系的提出者是爱因斯坦。

( n  )184. 使用JSS-4A型晶体三极管测试仪时，在电源开关未接通前，应将电压选择开关和电流选择开关放在最大量程。

(n   )185. 自感是线圈中电流变化而产生电动势的一种现象，因此不是电磁感应现象。

(y   )186. 直流电动机反接制动，当电动机转速降低至接近零时应立即断开电源。

(y   )187. 电压负反馈调速系统，在低速运行时容易发生停转现象，主要原因是电压负反馈太强。

( n  )188. 有静差调速系统是依靠偏差进行调节；无静差调速系统是依靠偏差的积累进行调节的。

( y  )189. 轿厢在额定速度下运行时，人为限速器动作，可以进行限速器安全钳联动试验。

( y  )190. 绝缘栅双极晶体管内部为四层结构。

(n   )191. 为了保证PLC交流电梯安全运行，安全触点采用常开触点输入到PLC的输入接口。

(y   )192. 模拟放大电路设置静态工作点的目的是为了减小其波形失真。

( n  )193. 直流电动机回馈制动的原理是指电动机处于发电机状态时运行，将发出的电能消耗到制动电阻上。

( y  )194. 电流截止负反馈是一种只在调速系统主电路过电流下起负反馈调节作用的环节，用来限制主回路过电流。

(  y )195. PLC交流电梯在任何层停梯后，司机可以改变电梯的运行方向。

( y  )196. 液压泵的吸油高度一般应大于500mm。

(  n )197. 当前使用的计算机都叫微机。

( y  )198. 改善劳动条件和劳动环境是缩短辅助时间的重要措施。

(n   )199. 蜗杆传动的传动比很大，所以结构尺寸也大。

( y  )200. 冯?诺依曼计算机将要执行的程序与其它数据一起存放在存储器中，由它们控制工作。

维修电工知识竞赛练习题答案（二）

一、单项选择

1. B     2. D     3. D     4. C     5. B     6. C     7. B     8. D

9. C   10. C   11. B   12. C   13. B   14. D   15. B   16. A

17. A   18. A   19. C   20. C   21. C   22. A   23. C   24. A

25. D   26. B   27. A   28. A   29. A   30. D   31. D   32. A

33. D   34. B   35. D   36. B   37. C   38. A   39. B   40. B

41. A   42. D   43. B   44. B   45. D   46. D   47. A   48. B

49. A   50. D   51. B   52. C   53. A   54. A   55. B   56. A

57. D   58. D   59. B   60. C   61. B   62. A   63. A   64. A

65. C   66. B   67. D   68. A   69. C   70. A   71. A   72. C

73. A   74. D   75. A   76. D   77. C   78. A   79. C   80. B

81. B   82. B   83. B   84. B   85. D   86. A   87. B   88. A

89. D   90. C   91. B   92. A   93. A   94. C   95. A   96. A

97. B   98. A   99. B   100. D   101. A   102. A   103. A   104. A

105. C   106. B   107. B   108. D   109. C   110. C   111. B   112. C

113. B   114. C   115. B   116. B   117. D   118. B   119. D   120. A

121. B   122. C   123. C   124. A   125. A   126. D   127. B   128. C

129. B   130. D   131. A   132. C   133. B   134. A   135. A   136. D

137. B   138. D   139. D   140. A   141. A   142. C   143. C   144. A

145. D   146. D   147. A   148. B   149. A   150. C   151. A   152. B

153. A   154. A   155. D   156. A   157. A   158. D   159. A   160. A

二、判断题

161. √   162. ×   163. √   164. ×   165. √   166. ×   167. √   168. ×

169. ×   170. √   171. √   172. ×   173. √   174. √   175. ×   176. ×

177. ×   178. √   179. √   180. ×   181. ×   182. ×   183. ×   184. ×

185. ×   186. √   187. √   188. ×   189. √   190. √   191. ×   192. √

193. ×   194. √   195. √   196. √   197. ×   198. √   199. ×   200. √

1. 下列多级放大电路中，低频特性较好的是：（ A ） 
A．直接耦合         B. 阻容耦合          C. 变压器耦合      D. A和B
2. 逻辑表达式A＋AB等于（A    ）
A. A       B. 1＋A         C. 1＋B        D.B
3. 微机中，存贮器与磁盘之间的数据传送采用（ C ）方式。              
A．查询方式         B. 中断           C. DMA       D.三者全有
4. 在三相半波可控整流电路中，当负载为电感性时，负载电感量越大，则 （D    ）
A. 输出电压越高     B.输出电压越低      C.导通角越小      D. 导通角越大
5. 把（    C    ）的装置称为逆变器。
A. 交流电变换为直流电     B. 交流电压升高或降低
C. 直流电变换为交流电      D. 直流电压升高或降低
6. 在自动控制系统中，若想稳定某个物理量，就该引入该物理量的（     B ）
A.正反馈         B.负反馈          C. 微分负反馈     D. 微分正反馈
7. 带有速度、电流双闭环调速系统，在启动时，调节作用主要靠（ A    ）产生。
A. 电流调节器      B. 速度调节器      C. 电流、速度调节器      D. 比例、积分调节器
8. 带有速度、电流双闭环调速系统，在系统过载或堵转时，速度调节器处于（ A ）。
A. 饱和状态       B. 调节状态          C. 截止状态          D. 放大状态
9.    不属于分布式网络的是（ C ）
A．网型网络         B. 总线型网        C. 环型网       D. 三者都不是
10.关于PLC，下列观点哪个正确？（    D） 
A. PLC与变频器都可进行故障自诊断。
B. PLC的输入电路采用光电耦合方式。
C. PLC的直流开关量输出模块又称为晶体管开关量输出模块，属无触点输出模块。
D. 以上全正确。
11. 以下 （ B    ）    不是计算机网络的基本组成。                         
A．主机         B. 集中器        C. 通信子网        D. 通信协议
12. 组合逻辑门电路在任意时刻的输出状态只取决于该时刻的（ C ）。
A. 电压高低        B. 电流大小       C.    输入状态      D. 电路状态
13. 在三相半波可控整流电路中，每只晶闸管的最大导通角为（D）
A. 30°     B. 60°      C. 90°      D. 120°
14. 在三相半波可控整流电路中，每只晶闸管承受的最高正反向电压为变压器二次相电压的       。（ C ）
A.    倍      B.    倍      C.     倍      D. 2 倍
15. 电压负反馈主要补偿       上电压的损耗。（ B ）
A. 电抗器电阻     B. 电源内阻        C. 电枢电阻       D. 以上皆不正确
16. 带有速度、电流双闭环调速系统，在负载变化时出现偏差，消除偏差主要靠       。（ B ）。
A. 电流调节器      B. 速度调节器      C. 电流、速度两个调节器      D. 比例、积分调节器
17. 带有速度、电流双闭环调速系统，在系统过载或堵转时，速度调节器处于       。（    A）
A. 饱和状态       B. 调节状态          C. 截止状态          D. 放大状态
18.         软件是网络系统软件中的最重要、最核心的部分。（ A ）        
A．网络协议      B. 操作系统       C. 网络管理        D.网络通信    
19.    RS-232-C标准中规定逻辑1信号电平为           。（    C）

一、选择题
1. 一含源二端网络，测得开路电压为100V，短路电流10A，当外接10欧负载电阻时，负载电流为(  5 )A 。
（A） 10             （B）  5         （C ）20           （D） 2
2．共发射极放大器中，当负载电阻增大时，其电压放大倍数的值将（增大  ）。
（A）不变             （B）减小                                      （C）增大             （D）迅速下降
3．如果一直线电流的方向由北向南，在它的上方放一个可以自由转动的小磁针，则小磁针的N极偏向（西方  ）。
（A） 西方           （B）  东方         （C ） 南方       （D）北方
4．磁阻的单位是（1/亨 ）。
（A）亨/米           （B）  1/亨          （C ）米/亨        （D）亨          
5．一直导体放在磁场中，并与磁力线垂直，当导体运动的方向与磁力线方向成（90° ）夹角时导体中产生的电动势最大。
（A）90°           （B）30°           （C ）45°          （D）0°
6．与自感系数无关的是线圈的（电阻  ）。
     （A）几何形状      （B）匝数         （C）磁介质           （D）电阻        
7．电感为0.1H的线圈,当其电流在0.5秒内从10 A变化到6 A 时,线圈上所产生电动势的绝对值为(0.8V  )
（A）4V           （B）0.4V     （C ）0.8V           （D）8V        
8. 变压器的铁芯采用绝缘硅钢片叠压而成，其主要目的是(减少磁阻及铁耗   ).
（A）减少磁阻和杂散损耗。              （B）减少磁阻及铜耗。                      （C）减少磁阻及电阻。                  （D）减少磁阻及铁耗。.                                
9.JSS-4A型晶体管h参数测试仪中的直流放大器采用了(差动  )放大器.
（A）交流          （B）脉冲        （C ）差动          （D）功率      
10．JT-1型晶体管图示仪输出集电极电压的峰值是（ 200  ）伏。
   （A）100          （B）200            （C ）500           （D）1000  

12．使用SBT-5型同步示波器观察宽度为50微秒、重复频率为5000HZ的矩形脉冲，当扫描时间置于10毫秒（扫描微调置于校正）时，屏幕上呈现（约5厘米宽度的单个脉冲   ）。
     （A）约5厘米宽度的单个脉冲            （B）约10厘米宽度的单个脉冲                                      （C）约5厘米宽度的两个脉冲             （D）约10厘米宽度的两个脉冲                      
13．观察持续时间很短的脉冲时，最好用（同步  ）示波器。
   （A）普通          （B）双综           （C ）同步           （D）双线
14.SR-B型双踪示波器观察频率较低的信号时，“触发方式‘ 开关在‘（自动   ）’位置较为有利。
（A）高频         （B）自动           （C ）常态          （D）随意
15．在实际调整模拟放大电路的静态工作点时，一般是以（IC  ）为准。
（A）Ib            （B）IC             （C ）Uce           （D）Ube
16. 直流差动放大电路可以（放大差模信号，抑YI制共模信号  ）。
（A）放大共模信号，抑YI制差模信号。（B）放大差模信号，抑YI制共模信号。                                      （C）放大共模信号、差模信号。      （D）抑YI制共模信号、差模信号。  
17．集成运算放大器是一种具有（高放大倍数的直接  ）藕合放大器。
    （A）高放大倍数的阻容              （B）低放大倍数的阻容                                       （C）高放大倍数的直接              （D）低放大倍数的直接    
18．  串联型稳压电路中的调整管工作在（放大  ）状态。
（A）放大          （B）截止         （C ）饱和         （D）任意
19．或非门RS触发器的触发信号为（正脉冲    ）。
（A）正弦波        （B）正脉冲       （C ）锯齿波       （D）负脉冲
20．多谐振荡器是一种产生（  尖顶脉冲  ）的电路。
（A）正弦波        （B）矩形脉冲     （C ）锯齿波       （D）尖顶脉冲
21．计数器主要由（触发器   ）组成。
（A）RC环形多谐振荡器。           （B）石英晶体多谐振荡器。                                     （C）显示器。                     （D）触发器。
22．如果需要寄存两位二进制数码，需要（ 2    ）个触发器。
（A）1           （B）2           （C ）4            （D）8

23．简单逆阻型晶闸管斩波器的调制方式是（可人为地选择  ）。
（A）定频调宽                （B）定宽调频  
（C）可人为地选择            （D）调宽调频
26．电力场效应管MOSFET（无二次击穿  ）现象。
（A）有二次击穿                （B）无二次击穿  
（C）防止二次击穿              （D）无静电击穿
27．电力场效应管MOSFET在使用和存放时，要防止（静电击穿     ）。
（A）时间久而失效              （B）二次击穿  
（C）静电击穿                  （D）饱和
28．斩波器中若用电力场效应管，应该（降低对滤波元器件  
  ）的要求。
（A）提高对滤波元器件              （B）降低对滤波元器件  
（C）提高对管子耐压                （D）降低对管子耐压
29．在电力电子装置中，电力晶体管一般工作在（开关  ）状态。
（A）放大       （B）截止          （C ）饱和           （D）开关
30．以电力晶体管组成的逆变器适合于（中    ）容量的场合。
（A）特大       （B）大           （C ）中              （D）小
31．电力晶体管（不必有专门的强迫换流      ）电路。
（A）必须有专门的强迫换流      （B）不必有专门的强迫换流  
（C）必须有专门的强迫换压      （D）必须有专门的强迫换阻
32．绝缘栅双极晶体管的开关速度（低于  ）电力场效应管。
（A）稍（SHAO1）高于      （B）低于     （C ）等于     （D）远高于
33．绝缘栅双极晶体管具有（电力场效应管和电力晶体管  ）的优点。
（A）晶闸管            （B）单结晶体管
（C）电力场效应管      （D）电力场效应管和电力晶体管
34．修理变压器分接开关时，空气相对湿度不大于75%，开关在空气中爆露时间不得超过（ 24  ）小时。
（A）8          （B）16       （C ）24       （D）48
35．三相电机温度过高或冒烟，造成故障的可能原因是：（三相异步电动机断相运行）
（A）三相异步电动机断相运行            （B）转子不平衡
（C）定子、转子相擦                    （D）绕组受潮

36．变压器的短路试验是在（低压侧短路    ）的条件下进行的。
（A）低压侧短路            （B）高压侧短路
（C）低压侧开路            （D）高压侧开路
37．发动机的基本工作原理是：  （电磁感应  ）
（A）电磁感应              （B）电流的磁效应
（C）电流的热效应          （D）通电导体在磁场中受力
38．换向器在直流电机起（整流   ）的作用。
（A）整流                  （B）直流电变交流电
（C）保护电刷             （D）产生转子磁通
39．串励直流电动机的机械特性是（    ）。
（A）一条直线        （B）双曲线        （C）抛物线      （D）圆弧线
40．并励发动机输出电压随负载电流增强而降低的原因有（ 3  ）个方面。
（A）2          （B）3       （C ）4       （D）5
41．直流电动机回馈制动时，电动机处于（  发电  ）状态。
（A）电动          （B）发电        （C ）空载       （D）短路
42．测速发电机有两套绕组，其输出绕组与（高阻仪表    ）相接。
（A）电压信号      （B）短路导线    （C）高阻仪表   （D）低阻仪表
43．交流伺服电动机的转子通常做成（鼠笼   ）式。
（A）罩极         （B）凸极         （C）线绕       （D）鼠笼
44．旋转变压器设计为两极隐极式结构，其定子、转子绕组均为两个在空间相隔（90°  ）电角度的高精度正弦绕组。
（A）90°         （B）60°         （C）45°       （D）30°
45. 自整角机按其使用的要求不同可分为(  2  )种.
（A）3            （B）4            （C）2          （D）5
46. 反应式步进电动机的步距角θ大小与转子齿数Z的关系(成反比  ).
（A）成正比                   （B）成反比
（C）齿数的平方成正比          （D）齿数的平方成反比
47. 直流力矩电动机是一种能够长期处于堵转下工作的(低转速大转矩  )直流电动机.
（A）高转速大转矩                   （B）高转速小转矩
（C）低转速大转矩                   （D）低转速小转矩      
48. 感应子中频发电机电枢(SHU)绕组内所感生电动势频率f为(   )赫兹(CI).
（A）f = z2n / 60                  （B）f = 60n / p
（C）f = 60f2/z2                    （D）f = 60z 2 /n
49.无换向器电动机的轴上带有（   ）。
（A）转速表                        （B）制动器
（C）转子位置检测器                 （D）起动器
50．三相异步换向器电动机调速到最低转速时，其转动移刷机构使同相电刷间的张角变为（180°   ）电角度。
     （A）-180°            （B）180°       （C）0°         （D）90°
51．在变频调速中的变频器（都只具有调压和调频的功能  ）。
（A）只具有调压的功能              （B）只具有调频的功能
（C）都具有调压和调流的功能        （D）都只具有调压和调频的功能
52．直流电动机调速所用的斩波器主要起（   ）作用。
（A）调速电阻      （B）调电流       （C）调电抗         （D）调电压
53．三相并励（li）换向器电动机调速适用于（    ）负载。
（A）恒转矩    （B）逐渐增大转矩    （C）恒功率    （D）逐渐减小转矩
54．变频调速中的变频电源是（市电电源与交流电机   ）之间的接口。
（A）市电电源                   （B）交流电机
（C）市电电源与交流电机        （D）市电电源与交流电源
55．直流电动机用斩波器调速时，可实现（无极调速   ）。
（A）有极调速   （B）无极调速   （C）恒定转速   （D）分挡调速
56．发电机—电动机调速系统是一种典型的（开环  ）调速自控系统。
（A）开环       （B）半闭环     （C）单闭环      （D）全闭环
57．电压负反馈调速系统是通过稳定直流电动机电枢电压来达到稳定转速的目的，其原理是电枢电压的变化与（转速的变化成正比）。
（A）转速的变化成正比         （B）转速的变化成反比
（C）转速的变化平方成正比      （D）转速的变化平方成反比
58．在电压负反馈调速系统中加入电流正反馈的作用是利用电流的增加，从而使转速（减少），使机械特性变硬。
（A）减少         （B）增大         （C）不变      （D）微增大
59．在调速系统中，当电流截止负反馈参与系统调节作用时说明调速系统主电路电流(过大  ).
      （A）过大          （B）过小         （C）正常       （D）为零
60. 无静差调速系统中,积分环节的作用使输出量(直线  )上升,直接输入信号消失.
      （A）曲线          （B）抛物线       （C）双曲线     （D）直线
61. 带有速度、电流双闭环调速系统，在起动时调节作用主要靠（电流）调节器产生。
      （A）电流      （B）速度    （C）负反馈电压  （D）电流、速度两个
62． 感应同步器主要参数有动态范围、精度及分辨率，其中精度应为（0.1 ）um.
      （A）0.2          （B）0.4         （C）0.1          （D）0.3

63.CNC数控机床中的可编程控制器得到控制指令后，可以去控制机床（换刀，油泵升起  ）。
（A）工作台的进给              （B）刀具的进给
（C）主轴变速与工作台进给     （D）刀具库换刀，油泵升起
64．早期自动生产流水线中矩阵式顺序控制器的程序编排可通过（二极管  ）矩阵来完成程序的存贮及逻辑运算判断。
（A）二极管        （B）三极管      （C）场效应管      （D）单结晶体管
65．交流双速电梯运行速度一般应小于（ 1   ）M/S以下。
（A）1            （B）2            （C）2.5           （D）3
66.交流集选电梯,当电梯(自由状态)从3层向上运行时,2层有人按向上呼梯按钮,4层有人按向下呼梯按钮, 5层有人按向上呼梯按钮同时轿厢有人按1层按钮,电梯应停于( 5  )层.
（A）5            （B）4            （C）2           （D）1
67. 为了保证PLC交流电梯安全运行,( 终端限位行程开关)电器元件必须采用常闭触点,输入到PLC的输入接口.
（A）停止按钮                  （B）厅外呼梯按钮
   （C）轿厢纸令按钮              （D）终端限位行程开关
68. 在轿厢以(100%   )额定速度下行,人为使限速器动作来进行限速器安全钳联动作试验.
   （A）115%           （B）100%           （C）125%          （D）150%
69.通常所说的486、586微机，其中486、586的含义是（芯片的规格    ）。
（A）主存大小                 （B）芯片的规格
   （C）硬盘的容量                （D）主频
70．一个完整的计算系统包括（软件系统和硬件系统   ）。
（A）计算机及其外围设备       （B）主机、键盘及显示器
   （C）软件系统和硬件系统       （D）模拟电路部分和数字电路部分
71．PLC可编程控制器，整个工作过程分五个阶段、当PLC通电运行时，第一个阶段应为（自诊断  ）。
（A）与编程器通讯                 （B）执行用户程序
   （C）读入现场信号                 （D）自诊断
72．在梯形图编程中，常开触头与母线连接指令的助记符应为（LD  ）。
   （A）LDI           （B）LD           （C）OR          （D）ORI
73．工时定额通常包括作业时间、（布置工作地  ）时间、休息与生活需要的时间、以及加工准备和结束时间等。
（A）辅助                     （B）布置工作地
   （C）停工损失                 （D）非升产性工作时所消耗。

74．在载荷大，定心精度要求高的场合，宜选用（花键   ）联接。
   （A）平键           （B）半圆键          （C）销          （D）花键
75．带传动的优点是（传动平稳  ）。
（A）传动比准确       （B）结构紧凑       （C）传动平稳    （D）效率很高
76．中心距较大，温度不高又要求传动平动应采用（带   ）传动。
（A）链               （B）带             （C）齿轮        （D）蜗杆
77．一对直齿圆锥齿轮的正确啮合条件是（m1 = m2 = m; a1 = a2 = a. ）。
（A）m1 = m2                         （B）a1 = a2
  （C）m1 = m2; a1 = a2                （D）m1 = m2 = m; a1 = a2 = a.
78.在蜗杆传动中，蜗杆的齿轮不变情况下，蜗杆传动比越大，则头数（少  ）。
    （A）少           （B）大          （C）不变          （D）更大  
79． 剖（POU）分式轴瓦两端的凸缘的作用是（防止轴瓦的轴向移动   ）。
    （A）增加轴瓦的刚度                 （B）制造方便
      （C）检修方便                       （D）防止轴瓦的轴向移动
80．液压传动的调压回路中起主要作用的液压元件是（溢流泵  ）。
    （A）液压泵       （B）换向阀       （C）溢流泵      （D）节流阀  




二、判断题

０９０３１２－００９
( X )81．涡流只会使铁芯发热，不会增加电能损耗。
( V )８２.双综示波器就是将两个被测信用电子开关控制，不断地交替送入普通示波管中进行轮流显示。
( X )８３．正弦波振荡器主要由放大器、负反 馈网络和选频网络两部分组成。
( X )８４．在并联谐振式晶闸管逆变器中，负载两端是正弦波电压，负载电流也是正弦波电流。
( X )８５．利用示波器观察低电平信号及包含着较高或较低频率成分的波形时，必须使用双股合线。
( V )８６．直流电机的电刷一般用石墨粉压制而成。
( V )８７．直流电机电刷研磨要用0号砂布。
( V )８８．串励直流电动机的电磁阀转矩与电枢电流的平方成正比。
( X )８９．直流电动机回馈制动的原理是指电动机处于发电状态时运行，将发出的电能消耗到制动电阻上。
( V )９０．线绕式异步电动机串级调速电路中，转子回路中要串入附加电动势。
( X )９１．无换向器电动机由转子位置检测器来检测磁极位置以控制变频电路，从而实现自控变频。
( X )９２．无换向器电动机实质上就是交流异步电动机。
( V )９３．感应同步器安装在容易产生切屑xie及切屑液浸入的地方时，一定装防护装置。
( V )９４．自动线分为全自动生产线和半自动生产线两大类。
( V )９５．SCR-D拖动方式直流电梯比Ｆ－Ｄ拖动方式直流电梯节能。
( V )９６．冯．偌依曼计算机将要执行的程序与其它数据一起存放在存储器中，由它们控制工作。
( V )９７．为简化二进制数才引进十六进制数，其实机器并不能直接识别十六进制数。
( V )９８．微机的应用使仪表向数字化、智能化的方向发展。
( X )９９．联轴器即可起联接作用，又可以起安全保护作用。
( V )１００．一般机械传动装置，可采用普通机械油润滑。