用户自定义协议——使用步骤

该文档主要介绍用户自定义协议的使用步骤，结合用户自定义协议-界面介绍阅读，欢迎提出改进意见。

# 启动用户自定义协议

- 选择User-defined Protocol连接

- 打开用户自定义协议的配置对话框

  - 从LEVI通讯配置中启动

  - 单独启动用户自定义协议程序

# 使用步骤

- 工程文件的选择：选择要使用自定义协议的工程文件(如从Levi中打开用户自定义协议窗口省略该步)

点击“新增”，开始第一条指令的添加：

- 指令设置：

选择操作类型，如果为读取设备数据，则选“读”，如果为将数据写入到设备中，则选“写”。

选择编码方式，如该条指令以十六进制形式输入，则选“HEX”；如以ASCII字符的形式进行输入，则选“ASCII”。

其他设置：指令的特殊情况。选中“无返回指令”，则该条指令，屏只进行发送，不进行对返回指令的处理；

选中“先接收后发送”，则对于该条指令，屏先进行指令的接收，在发送用户设置的指令。

选中“单次发送”，设置发送控制位（1~10，工程上需设置对应的控制部件，寄存器类型为OneCtrlBit）；设置完后，当将控制位置1时，屏将发送一次该条指令。

输入发送指令，当编码方式选HEX时，两个字符代表一个十六进制数，两个十六进制数之间以空格间隔；ASCII则以字符串形式输入。

- 检验设置面板：单击发送校验按钮，打开校验对话框，校验对话框的第一个文本框显示用户输入的指令，在第二对话框输入需进行校验的指令；选择校验类型，单击计算（如需取位，选中从结果中取位进行取位操作），最后单击合成指令，将发送指令与校验合成。确定返回用户自定义协议窗口。（界面请参阅用户自定义协议-界面介绍）

- 部件设置面板：选择部件类型，单击部件地址弹出“地址编辑”对话框，进行部件地址的设置。（界面请参阅用户自定义协议-界面介绍）

- 指令长度设置面板：发送长度程序会自行计算；填写返回指令长度。（界面请参阅用户自定义协议-界面介绍）

- 数据/长度设置面板：

分别填写数据位于指令中的起始位置和长度。

- 以上参数都设置完毕后，单击“添加指令”，进行新指令的添加。

从指令列表中对设置的所有指令进行操作：

请参阅用户自定义协议-界面介绍