高级用户自定义新增功能及修改说明

- 实现一个工程，多个COM口使用此协议， 并将指令的发送校验和返回校验分开设置，默认返回校验与发送校验相同类型，若要更改点击【设置】按钮修改，若校验类型设置为非“无校验”，起始位置及长度不能为0。

- 指令编辑框可输入的指令长度不受限制，单次发送控制位不受限制可设置为任意整型值，但必须与工程中位部件地址OneCtrlBit对应，才能起到控制效果，OneCtrlBit的地址范围可通过修改PLCType文件控制。

- 发送指令当做变量插入其他指令的功能

- 如下图所示，若要在指令1中插入一个变量（变量的值可通过屏上的部件手动输入改变），可先创建一条写指令设置如下图，其对应的部件地址既为变量的地址， 单次发送的设置只为控制写指令只当做变量而不发出去。

- 将指令2中的由驱动完善的数据当做变量值，插入指令1中指定位置，对应的设置如下图：

- 新增指令搬移浏览功能

- 若需要浏览已设置的指令搬移信息，需在指令链表中选中指令搬移的‘目的指令’ 再单击高级选项（如下图），浏览的同时也可修改。

- 若选中的指令非‘目的指令’则无法浏览到搬移信息，但仍可进行设置， 设置时需要选择连接号，非同一连接下的指令不可进行搬移设置。注：同一指令不能既是‘源指令’又是‘目的指令’

- 配置文件（UserProtoInfo.xml）参数说明

- <Link LinkId="1"> 连接号

- 说明：旧版配置文件无此标签，旧版工程用新版软件打开，单击【用户自定义协议】按钮进入协议配置界面后， 自动转换为新版配置文件。旧版软件打开新版配置文件，若要打开，可手动删除此标签。如下图

- <Instructor ID="0" 指令ID，指令链表中显示的ID为此ID加1

- OperType="0"   操作类型：0为读，1为写

- EndcoType="0"  编码方式：0为Hex，1为ASCII

- RespFirst="0"   是否先接收：1为先接收

- RFString="" 	   先接收的匹配头

- RFSLen="0" 		先接收匹配头的长度

- NoResp="0" 		有无返回指令：1为无返回

- PartAddr="Data_W_000000"   部件地址

- ByteOrder="0" 	字节序：0-低字节在前，1-高字节在前，2-U32大端，3-U32小端，4-U8单字节

- Reserve="0"   保留标签， 暂不使用

- OneSend="0"   是否单次发送：1为单次发送

- CtrlBit="0" 	  单次发送控制位：从1开始

- Help=""      指令注释

- Help_pa="

- SourceNo="0"  指令搬移，源指令ID

- " InstMov="1">  指令搬移标志：0-无搬移，1-发送指令作为搬移源指令，2-返回指令作为搬移源指令，3-目的指令

- <SendInfo

- ByteLen="4"  发送字节数

- CheckType="0"  发送校验类型

说明：CheckType为32位整型数据，0-3位标志首次校验类型，4-7位标志二次校验类型，

（0-无校验，2-CRC，3-求和，4-异或，5-LRC，6-求和补码，7-求和取反）， 58-23位为二次校验输入值，24-31位标志校验字节：1为单字节，2为双字节。

- ChkAdded="0"  是否驱动添加校验：0-驱动添加，1-用户自行添加，驱动不再添加

- CheckStart="0"   校验起始位置

- CheckByteLen="0" 校验字节数

- >11111111     发送的指令

- <InstMov

- DataStart="1"   首次搬移起始位置

- DataByteLen="2"/>	首次搬移字节数

- <InstMov

- DataStart="4"   二次搬移起始位置

- DataByteLen="2"/>  二次搬移字节数

- </SendInfo>

- <RespInfo

- ByteLen="0"   返回指字节数

- CheckType="0"  返回校验类型

- DataStart="0"   数据起始位置：指令为读时指，从返回指令中获取数据的起始位置。指令为写时指，驱动在发送指令中插入数据的起始位置

- DataByteLen="0" 数据字节数：指令为读时指，从返回指令中获取数据字节数。指令为写时指，驱动在发送指令中插入数据的字节数

- CheckStart="0"  返回校验起始位置

- CheckByteLen="0"  返回校验字节长度

- SepDataType="0"/>   暂时不用

- </Instructor>

- 作者：阮思怡

- 2012.7.6