多语言功能说明文档

1、概述：

系统提供文本库元件来满足需使用多种语言的场合。样例工程中分别使用中文、英文、韩文三种语言。

2、人机界面、PLC及编程软件版本：

| 设备 | 名称及版本 |
| --- | --- |
| 人机界面 | Kinco MT4414TE |
| 组态软件 | Kinco HMIWare 2.2.0.0 (Build 131108) |
| PLC | / |
| 通讯协议 | / |

- 画面设置：

1）建立文本库

在文本库窗口中，单击“增加”，为添加文本输入名称及状态数。

分别输入中文、英文、韩文的“你好”文本。同一个语种的不同状态可输入不同的文本内容，样例工程中仅为简单使用。

2）多语言切换设置

放置地址为LW9130的多状态切换开关元件，控制方式选择“下拉清单”，状态数为3，

对应文本库中的3种语言。

| LW9130 | 在线切换文本库内容 | 当LW9130=0时，显示文本库语种1对应的内容；当LW9130=1时，显示文本库语种2对应的内容；以此类推 |
| --- | --- | --- |

4、离线模拟效果：