定时自动锁屏

- 概述

本示例主要说明KINCO HMIware 2.2.0.0版本软件中定时自动锁屏功能的设置方法。

- 测试环境

| 公司 | 名称 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| KINCO | 人机界面 | MT5320T |
|  | 编程软件 | KINCO HMI ware 2.2.0.0 |
|  | 通讯端口 | 无 |
|  | 通讯协议 | 无 |

注：本示例主要功能是实现在屏定时时间到之后，弹出密码窗口，只有用户输入正确等级密码后，才能继续使用。

- HMI设置

注：初始化宏initial.c

- 画面设置

窗口0

- 分别添加8个数值输入元件，用于查看剩余时间和已运行时间，设置元件属性

| 基本属性 |  |
| --- | --- |
| 读取/写入地址 | RW200/RW201/RW202/RW203(配方地址掉电保持)，用于表示剩余时间的秒、分、时、天 |
|  | RW100/RW101/RW102/RW103(配方地址掉电保持)，用于表示已运行时间的秒、分、时、天 |

- 添加定时器元件，用于触发执行宏代码，设置元件属性

注：宏time.c及变量定义说明：初始定时时间为30天，当运行时间到达之后。进入输入密码界面，示例中用户等级密码为2级密码，只有密码输入正确才能跳转至正常使用工程界面

窗口10

添加数值输入元件，用于输入密码，设置元件属性

| 基本属性 |  |
| --- | --- |
| 读取/写入地址 | LW9040（HMI系统寄存器），安全等级密码。输入安全等级对应密码；字长2（只写） |
| 数字 |  |
| 数据类型，及宽度 | 密码，DWORD |

窗口1（公共窗口）

添加直接窗口，用于计时时间到后，跳转至密码界面，设置元件属性

- 工程画面效果

窗口0

窗口10

- 画面操作

- 清除配方，下载工程到HMI

- 计时时间到，跳转至窗口10，输入2级等级密码

- 跳转至窗口0

- 运行效果