密码画面

- 概述

本示例主要说明KINCO HMIware 2.2.0.0版本软件中密码画面功能的设置方法。

要求从窗口0通过“功能键”元件切换基本窗口选择切换窗口10、11、12时，需输入正确密码后才可切换。

- 测试环境

| 公司 | 名称 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| KINCO | 人机界面 | MT4414T |
|  | 编程软件 | KINCO HMI ware 2.2.0.0（build 131108） |
|  | 通讯端口 | 无 |
|  | 通讯协议 | 无 |

注：本例中以用户等级密码使用为例。

- HMI设置

- 画面设置

窗口0

| 数值显示元件属性 |  |
| --- | --- |
| 读取地址 | LW9042（系统特殊寄存器）：显示当前基本窗口的安全等级 |
| 功能键元件属性 |  |
| 功能键 | FK0/FK1/FK3，分别对应切换窗口至窗口编号10/11/12 |
| 标签 | FK0：安全级别1，窗口编号10 FK1：安全级别2，窗口编号11 FK3：修改密码 |
| 控制设置 | FK0:选择触控条件使能，勾选用户等级控制，勾选自动弹出密码窗口，最低使能等级选1 FK1:最低使能等级选2（其余同FK0） FK3:最低使能等级选3（其余同FK0） |

窗口10

| 位状态切换开关元件属性 |  |
| --- | --- |
| 读取/写入地址 | LB0/LB1/LB2/LB3/LB4/LB5 |
| 位状态切换开关 | LB0~LB5:切换开关 |
| 显示设置 | LB0~LB5:选择条件显示，勾选用户等级控制，最低显示用户等级为1 |
| 数值输入元件属性 |  |
| 读取/写入地址 | LW0/LW1/LW2/LW3/LW4/LW5 |
| 显示设置 | LW0~LW5: 选择条件显示，勾选用户等级控制，最低显示用户等级为2 |
| 功能键元件属性 |  |
| 功能键 | FK0:切换窗口至窗口0 |
| 窗口10窗口属性 |  |
| 安全级别 | 选择1 |

窗口11

| 窗口11窗口属性 |  |
| --- | --- |
| 安全级别 | 选择2 |

注：画面其余元件同窗口10

窗口12

| 数值输入元件属性 |  |
| --- | --- |
| 读取/写入地址 | LW10024/LW10026/LW10118 |
| 数字 | 数据类型：无符号十进制数，数据宽度：DWORD |
| 功能键元件属性 |  |
| 功能键 | FK0:切换窗口至窗口0 |
| 窗口12窗口属性 |  |
| 安全级别 | 选择3 |
| 窗口关闭时切换到最低安全级别 | 勾选 |

注：软件默认输入一次密码以后，只要HMI不断电，下次进入该窗口，不需要再次输入密码，如果勾选“窗口关闭时切换到最低安全级别”，再次进入该窗口需重新输入密码。

注：同样方法设置用户等级2与用户等级3

- 画面操作

- 下载工程到HMI

- 对窗口0进行操作，输入正确等级密码后，进入想对应的窗口

- 窗口10只能显示用户等级为1的元件

- 窗口11能显示用户等级为1和用户等级为2的元件

- 窗口12用户等级密码修改后，再窗口0操作时，输入更改后的密码

- 运行效果

窗口0→窗口10

窗口0→窗口11

窗口0→窗口12

在线更改用户等级1密码

改过密码后窗口0→窗口10