用户权限说明文档

1、概述：

设置用户权限是对某些重要元件的一种保护机制，只有该权限或高于改权限的用户才能操作。

系统提供了32个用户和32种权限，使用者可根据需要自由组合。支持在线增加/删除用户。

2、人机界面、PLC及编程软件版本：

| 设备 | 名称及版本 |
| --- | --- |
| 人机界面 | Kinco MT4414T |
| 组态软件 | Kinco HMIWare 2.2.0.0 (Build 131108) |
| PLC | / |
| 通讯协议 | / |

3、画面设置：

1）用户权限设置：

a.双击组态工程里HMI图标，在弹出的【HMI属性】窗口，选择【用户权限设置】。勾选“启用”，输入用户名、密码、注销时间，根据使用需要选择权限。

b.样例工程中的用户权限

用户0：Administrator，密码111111，权限0123

用户1：Engineer，密码222222，权限1

用户2：Operator，密码333333，权限0

2）用户权限登录：

系统自带密码登录窗口

3）元件的用户权限控制设置：

注：样例工程中需要先登录相应权限等级的用户，若未登录或登录用户权限不够，会弹出警告：

4）添加/删除用户：

a.系统提供在线添加/删除用户功能。删除的只能是在线添加的用户。

b.样例工程中进入添加/删除的窗口也做了权限设置。

用户管理窗口：

样例工程中的【添加用户】和【删除用户】功能键元件，直接切换到相应的添加/删除窗口。

添加用户窗口：

删除用户窗口：

系统提供的特殊寄存器地址：

| 登录用户名 | LW9486-LW9501 | 最多32个字符 |
| --- | --- | --- |
| 相应的密码 | LW9502-LW9503 |  |
| 确认密码 | LW9510-LW9511 |  |
| 用户权限设置 | LW9506-LW9507 | LW9506-9507的位对应0-31序号的权限 |
| 权限注销时间 | LW9508-LW9509 | 单位：分钟 |
| 添加用户确认 | LB9167 |  |
| 删除用户确认 | LB9168 |  |

4、离线模拟效果：

登录用户：

未登录或登录权限不够时操作元件：

添加用户：

删除用户：