XY图说明文档

1、概述：

XY图元件从指定的HMI内部/PLC/控制器字寄存器中按周期时间读取一堆连续寄存器的数据并且以双轴曲线的方式绘制出来，可以直观反映两个变量相互关系的曲线图。

2、人机界面、PLC及编程软件版本：

| 设备 | 名称及版本 |
| --- | --- |
| 人机界面 | Kinco MT4414T |
| 组态软件 | Kinco HMIWare 2.2.0.0 (Build 131108) |
| PLC | Mitsubishi Q02UCPU |
| 通讯协议 | Mitsubishi Melsec Q |

3、画面设置：

1）新建一个XY图元件，读取地址为PLC寄存器—D0，采样点—5，通道—2，则共读取D0-D19这20个连续地址。

2）同时在“XY图元件属性”—“XY曲线图”中设置了控制寄存器来控制采样绘图的暂停（LB0）及清除（LB1）。

3）“暂停”功能：暂停对采样点取样，并暂停刷新曲线变化。

4）“清除”功能：清除显示的曲线，但很快会恢复。

4、离线模拟效果：