数据报表——周期采样

- 概述

本例中数据采用周期采样，分别在前台用数据报表显示元件查看，分别在三个窗口放置历史自由报表，实时自由报表和平均月表报。

- 画面设置

- 建立数据采样库

| 采样参数： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 采样点数 | 10 |  |
| 采样方式 | 周期采样 |  |
| 取样方式 | 持续采样 |  |
| 通道数 | 2 |  |
| 周期采样参数 |  |  |
| 采样周期 | 10*100毫秒 |  |
| 采样通道 |  |  |
| 通道1 | 数据类型 | 16位无符号十进制数 |
|  | 长度 | 1 |
|  | 描述信息 | 整数 |
| 通道2 | 数据类型 | 单精度浮点数 |
|  | 长度 | 2 |
|  | 描述信息 | 实数 |
| 采样控制： |  |  |
| 取样首地址 | LW0 |  |
| 取样数据保存 | 数据保存 | HMI |
|  | 最大保存天数 | 3 |
|  | 导出目录 | SampleDataStore1 |
| 采样暂停 | LB10 |  |

- 公共窗口

| 定时器元件TM0 |  |
| --- | --- |
| 触发方式 | 始终触发 |
| 执行周期 | 5*100ms |
| 响应方式 | 立即执行 |
| 重复次数 | 0 |
| 设置状态 | 设置模式：周期递加（循环） 递加值：1 上限值：100 值类型：无符号十进制数 地址：LW0 |
| 定时器元件TM1 |  |
| 触发方式 | 始终触发 |
| 执行周期 | 5*100ms |
| 响应方式 | 立即执行 |
| 重复次数 | 0 |
| 设置状态 | 设置模式：周期递加（循环） 递加值：0.1 上限值：10.0 值类型：单精度浮点数 地址：LW1 |
| 位状态切换开关SW0 |  |
| 读取/写入地址 | LB10 |
| 开关类型 | 切换开关 |
| 标签内容 | 状态0：数据库暂停 状态1：采样 |

- 窗口10中，建立一个历史自由报表显示元件

| 报表信息： |  |
| --- | --- |
| 报表模式 | 历史报表 |
| 报表类型 | 自由报表 |
| 显示方式 | 顺序显示 |
| 取值方式 | 累加值 |
| 时间记录 | 中间时间 |
| 空缺数据处理 | 指定值0 |
| 时间间隔 | 1小时 |
| 历史查询地址 | RW10，字数8 |
| 历史数据查询触发 | LB6，OFF→ON触发 |

| 报表通道： |  |
| --- | --- |
| 当前报表数据列表 | 数据采样0，添加“实数” |

- 在窗口12中建立一个实时自由报表显示元件

| 报表信息： |  |
| --- | --- |
| 报表模式 | 实时报表 |
| 报表类型 | 自由报表 |
| 显示方式 | 顺序显示 |
| 报表行数 | 10 |
| 取值方式 | 瞬时值 |
| 空缺数据处理 | 上条有效值 |
| 时间间隔 | 1分 |

| 报表通道： |  |
| --- | --- |
| 当前报表数据列表 | 数据采样0，添加“整数” |

| 报表数据取样控制： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 暂停地址 | LB0 |  |
| 清除数据地址 | LB1，OFF→ON触发 |  |
| 取样数据导出 | 导出目录 | ReportToCSV1 |
|  | 存储介质 | USB DISK1 |
|  | 导出数据触发地址 | LB2，OFF→ON触发 |

- 在窗口13中，建立一个平均值月报表显示元件

| 报表信息： |  |
| --- | --- |
| 报表模式 | 历史报表 |
| 报表类型 | 月报表 |
| 显示方式 | 逆序显示 |
| 取值方式 | 平均值 |
| 空缺数据处理 | 上条有效值 |
| 历史查询地址 | RW8，字数8 |
| 历史数据触发查询 | LB3，OFF→ON触发 |

| 报表通道： |  |
| --- | --- |
| 当前报表数据列表 | 数据采样0，添加“实数” |

| 报表数据取样控制： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 取样数据导出 | 导出目录 | ReportToCSV2 |
|  | 存储介质 | USB DISK1 |
|  | 导出数据触发地址 | LB4，OFF→ON触发 |

- 组态画面效果

窗口10（历史自由报表）

窗口12（实时自由报表）

窗口13（平均值月报表）

- 画面操作

- 点击“历史自由报表”，进入窗口10

- 输入“查询的起始和截止日期和时间”，触发“报表显示“按钮

- 报表显示元件按照每1小时的间隔时间，记录LW1的累加值，空缺数据按0显示

- 点击“Fram0”回到初始窗口，再点击“实时自由报表”进入到窗口12

- 报表显示元件按照每1分钟的间隔时间，记录LW0的瞬时值

- 触发“暂停”按钮后，报表元件不再显示下条数据记录（只是前台不显示，后台仍旧会采集数据），再次触发“暂停”按钮后，可以看到刚刚暂停时间段的数据

- 触发“数据库暂停”按钮，是暂停后台的数据库采样，暂停期间没有记录任何数据

- 触发“清除”按钮后，报表元件会把当前的数据清空

- 触发“导出到U盘”按钮后，会把记录的数据导出到U盘的指定目录“ReportToCSV1”

10）点击“Fram0”回到初始窗口，再点击“平均月报表”进入到窗口13

11）输入查询年月，触发“查询”按钮

12）报表显示元件按照逆序显示方式，记录LW0的平均值，空缺数据按上条有效值显示

13）触发“导出”按钮后，会把记录的数据导出到U盘的指定目录“ReportToCSV2”

- 运行效果

- 历史自由报表显示

输入查询日期和时间

触发“报表显示”

- 实时自由报表

正常采样数据时的报表元件显示

触发“暂停”后，不再显示后续的采样值

再次触发“暂停”按钮，可以看到刚刚暂停时间段的数据，说明后台没有停止采样，只是前台不显示数据而已

触发“数据库暂停”按钮，是暂停后台采样数据，不记录暂停期间的任何数据，空缺数据处理按上条有效值显示

触发“清除”后，把当前的采样值都清空

3）平均值月报表

输入查询年月“201312”

点击“查询”按钮后，报表显示2013年12月的数据