数据报表——触发采样

- 概述

本例中数据采用触发采样，分别在前台用数据报表显示元件查看，分别在2个窗口放置实时自由报表和历史触发表报。

- 画面设置

- 建立数据采样库

| 采样参数： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 采样点数 | 10 |  |
| 采样方式 | 触发采样 |  |
| 取样方式 | 持续采样 |  |
| 通道数 | 1 |  |
| 触发采样参数 |  |  |
| 触发地址 | LB100，OFF→ON触发 |  |
| 采样通道 |  |  |
| 通道1 | 数据类型 | 16位无符号十进制数 |
|  | 长度 | 1 |
|  | 描述信息 | 触发 |
| 采样控制： |  |  |
| 取样首地址 | LW0 |  |
| 取样数据保存 | 数据保存 | HMI |
|  | 最大保存天数 | 30 |
|  | 导出目录 | SampleDataStore2 |

- 公共窗口

| 定时器元件TM0 |  |
| --- | --- |
| 触发方式 | 始终触发 |
| 执行周期 | 30*100ms |
| 响应方式 | 立即执行 |
| 重复次数 | 0 |
| 设置状态 | 设置模式：周期递加（循环） 递加值：1 上限值：100 地址：LW0 |
| 定时器元件TM1 |  |
| 触发方式 | 始终触发 |
| 执行周期 | 10*100ms |
| 响应方式 | 立即执行 |
| 重复次数 | 0 |
| 设置状态 | 设置模式：周期切换 地址：LB100 |

- 窗口10中，建立一个实时自由报表显示元件

| 报表信息： |  |
| --- | --- |
| 报表模式 | 实时报表 |
| 报表类型 | 自由报表 |
| 显示方式 | 顺序显示 |
| 报表行数 | 8 |
| 取值方式 | 瞬时值 |
| 空缺数据处理 | 指定值0 |
| 时间间隔 | 1分 |

| 报表通道： |  |
| --- | --- |
| 当前报表数据列表 | 数据采样0，添加“触发” |

| 报表数据取样控制： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 暂停地址 | LB0 |  |
| 清除数据地址 | LB1，OFF→ON触发 |  |
| 取样数据导出 | 导出目录 | ReportToCSV2 |
|  | 存储介质 | USB DISK1 |
|  | 导出数据触发地址 | LB2，OFF→ON触发 |

- 在窗口11中建立一个历史触发报表显示元件

| 报表信息： |  |
| --- | --- |
| 报表模式 | 历史报表 |
| 报表类型 | 触发报表 |
| 显示方式 | 顺序显示 |
| 取值方式 | 瞬时值 |
| 历史查询地址 | RW8，字数8 |
| 历史数据触发查询 | LB4，OFF→ON触发 |

| 报表通道： |  |
| --- | --- |
| 当前报表数据列表 | 数据采样0，添加“触发” |

- 组态画面效果

- 窗口10，实时自由报表

- 窗口11，历史触发报表

- 画面操作

- 点击“实时自由报表”，进入窗口10

- 报表显示元件按照每1分钟的间隔时间，记录LW0的瞬时值，空缺数据按0显示

- 触发“暂停”按钮后，报表元件不再显示下条数据记录（只是前台不显示，后台仍旧会采集数据），再次触发“暂停”按钮后，可以看到刚刚暂停时间段的数据

- 触发“清除”按钮后，报表元件会把当前的数据清空

- 触发“导出”按钮后，会把记录的数据导出到U盘的指定目录“ReportToCSV2”

- 点击“返回”回到初始窗口，再点击“历史触发报表”进入到窗口11

- 输入查询起始时间和截止时间，触发“查询”按钮

- 报表显示元件按照顺序显示方式，记录LW0的瞬时值

- 运行效果

1）窗口10，实时自由报表

数据报表显示元件正常采样数据

触发“暂停”按钮，当前报表元件不再显示数据

再次触发“暂停”按钮，可以看到刚刚暂停时间段的数据

触发“清除”按钮，清空当前报表元件的数据，从下一次触发开始重新显示

2）窗口11，历史触发报表

输入查询的起始时间和截止时间（年月日，时分秒）

触发“查询”按钮后，显示该时间段的数据