排程

- 概述

本示例主要说明KINCO HMIware 2.2.0.0版本软件中排程列表功能的设置方法。

- 测试环境

| 公司 | 名称 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| KINCO | 人机界面 | MT4414TE |
|  | 编程软件 | KINCO HMI ware 2.2.0.0（build 131108） |
|  | 通讯端口 | 无 |
|  | 通讯协议 | 无 |

- 画面设置

- 新建排程列表

排程列表用来登记HMI在指定时间执行预先排定的操作，改变位寄存器的状态或者是字寄存器的值，适合用来规划一周内的例行程序。

注：本示例中增加编号0、1共2个排程信息。

- 排程列表属性设置(编号0)

| 基本属性 |  |
| --- | --- |
| 条目执行触摸屏 | 选择要执行的触摸屏 |
| 电源开始时执行 |  |
| 不勾选 | 若电源打开时间晚于排程开始时间，且勾选使用结束项，则开始动作不会自动执行，但结束动作会自动执行。若结束动作未被设定，将无法正确的判定排程区间，因此动作将不会被执行。 |
|  | 若HMI在排程设定时间前开机，且勾选使用结束项，则开始时间执行开始动作，结束时间执行结束动作， |
| 触发蜂鸣时间 |  |
| 勾选 | 开始执行预设置操作时触发蜂鸣，时间1秒 |
| 使用单一时间 |  |
| 不勾选 | 排程时间必须被限定在一天之内，可在排程内选择多个起始和结束日期，也可在每天的相同时间执行特定动作 |
| 开始时间 | 设定动作开始的时间和日期（如：10:55:0（时、分、秒），勾选星期日、星期四） |
| 结束时间 | 勾选使用结束项，设定结束时间（如：10:57:0） |
| 变量日期地址 |  |
| 不勾选 |  |
| 执行条目参数 |  |
| 条目操作方式 | 位操作 |
| 开始条目参数 | 开 |
| 结束条目参数 | 关 |
| 写入地址 | LB0 |

- 排程列表属性设置（编号1）

| 基本属性（同编号0） |  |
| --- | --- |
| 执行条目参数 |  |
| 条目操作方式 | 字操作,数据类型：16位无符号十进制数 |
| 开始条目参数 | 设置常数 |
| 结束条目参数 | 设置常数 |
| 写入地址 | LW0（设置排程动作的目标地址） |
| 变量参数地址 |  |
| 勾选 | RW0（字数2）：根据字操作设定类型不同使设置值、加数或减数、上下限值从指定寄存器中读取 |

- 窗口0设置

| 时间元件属性 |  |
| --- | --- |
| 显示日期、时间 | 日期：YY-MM-DD,时间：HH:MM:SS |
| 数值输入元件（显示时间） |  |
| 读取/写入地址 | LW10000-LW10006（系统特殊寄存器）（LW10006显示星期） |
| 数值输入元件（排程列表编号1） |  |
| 读取/写入地址 | LW0/RW0/RW1 |
| 位状态指示灯元件属性 |  |
| 读取地址 | LB0 |
| 指示灯功能 | 正常 |

数值输入元件

位状态指示灯元件

- 工程画面效果

- 画面操作

- 下载工程到HMI

- 预设定排程执行时间到，执行相应排程条目

- 运行效果

注：模拟时为便于查看效果故改动排程时间：勾选星期二，改动开始和结束时间