趋势图（缩放功能）

- 概述

本示例主要说明KINCO HMIware 2.2.0.0版本软件中趋势图（缩放功能）的设置方法。

- 测试环境

| 公司 | 名称 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| MITSUBISHI | PLC | QCPU |
|  | CPU模块 | Q02UCPU |
|  | 通讯端口 | RS-232 |
|  | 编程软件 | GX Developer |
| KINCO | 人机界面 | MT4414T |
|  | 编程软件 | KINCO HMI ware 2.2.0.0 |
|  | 通讯端口 | COM0 |
|  | 通讯协议 | Mitsubishi MeIsec Q |

注：本示例以MT4414T与三菱Q02U通讯为例，测试趋势图（缩放功能）

- HMI设置

COM0通讯参数：RS232，9600，8，奇，1，PLC站号0

- 画面设置

- 新建工程，添加趋势图元件，设置元件属性

| 基本属性 |  |
| --- | --- |
| 读取地址 | D0(PLC寄存器) |
| 趋势图 |  |
| 类型 | 多页 |
| 页数 | 10 |
| 通道 | 3 |
| 滚动 | 勾选，地址：LW0(HMI本地寄存器) |
| 通道 |  |
| 编号0 | Y下限/上限：0/100 颜色： （红色） |
| 编号1 | Y下限/上限：0/100 颜色： （黄色） |
| 编号2 | Y下限/上限：0/100 颜色： （绿色） |
| 扩展属性 |  |
| 使用网格 | 勾选，行数/列数 ：3/3，背景色： (蓝-灰)，网格线颜色： （白色），网格线型： |
| 历史数据保存 |  |
| 保存到配方数据区 | 勾选，起始地址：0 |

- 添加滚动条元件，用于翻页查看历史曲线。设置元件属性

| 基本属性 |  |
| --- | --- |
| 写入地址 | LW0（HMI本地寄存器） |
| 滚动条 |  |
| 背景图像 | 向量图，CONFIRM.vg |
| 调节钮图像 | 向量图：CTRL_BAR001.vg |
| 滚动条扩展属性 |  |
| 最小值/最大值 | 0/100 |
| 使用变量上下限 | 不勾选 |

- 添加位状态切换开关，用于缩放查看曲线。设置元件属性

| 读取/写入地址 | LB9110（HMI系统特殊寄存器） |
| --- | --- |
| 开关类型 | 切换开关 |
| 标签 | 勾选使用标签，0：查看，1：取消 |
| 图形 | 向量图：CTRL_BAR001.vg |

4）分别添加三个数值输入元件，用于获取当前采样点的坐标值。设置元件属性

| 读取/写入地址 | LW9210 /LW9211 /LW9212(HMI系统特殊寄存器) |
| --- | --- |

- 添加三个数值输入元件，分别对应趋势图的三个采样通道数据。设置元件属性

| 读取/写入地址 | D0 /D1 /D2(PLC寄存器) |
| --- | --- |

5.工程画面效果

6．画面操作

1）下载工程到HMI

2）触控LB9110,当LB9910为ON时，执行查看功能

3）缩小查看：在趋势图上双击

4）放大查看：在趋势图上单击并拖曳至要查看的某段曲线

7．运行效果

1）正常曲线

2）缩小查看操作后曲线

3）放大查看拖曳中曲线

- 放大查看操作后曲线