功率的标称：以千瓦（kW）为单位的是有功功率，以千伏安(kVA)为单位的是视在功率。 

变压器的额定容量均是以视在功率来做为功率标称的。 
也就是说1kVA是变压器的额定容量，是以视在功率来做为功率标称的。 
视在功率 
交流电路中总电压与总电流有效值的乘积叫做视在功率，即：S=UI。 
视在功率、有功功率和无功功率构成一个直角三角形，我们称为功率三角形。

电功率分为有功功率（P）和无功功率（Q），二者的向量和就是视在功率（S），其实就是三角函数的关系：S=根号（P的二次方+Q的二次方）。 
变压器的视在功率就是指变压器传递的总功率，有功功率和无功功率是根据负荷的特性改变的。视在功率的单位是VA（付安），有功功率是W（瓦），无功功率是Var（乏）。

发电机和变压器的单位都可以是KW或KVA，KW和KVA表示的意义一样，都指“功率”。 
而电力变压器常用KVA作容量的单位，原因是在负载没有确定的情况下，是不能得到有功功率（符号P，单位KW）和无功功率（符号Q，单位KVAR）的大小的，只有使用KVA为单位，表示视在功率，符号S。 
S^2=P^2+Q^ 
可以理解负载为纯阻抗时，变压器的有功功率。 
1KVA=1KW,物理课中应该学过功率P=U*I吧?P的单位是W,U的单位是V,I的单位是A,所以1W=1V*1A 
在设备铭牌标示上,KVA用来表示实在功率,即设备的容量,KW用来表示有功功率,这是我们的习惯. 

参： 
KW：有功功率（P）单位 
KVA：视在功率（S）单位 
VAR： 无功功率Q 
S＝（P平方＋Q平方）的开方 
P＝S＊cos(φ) 
φ是功率因数 
S=UI＝I^2│Z│，(Z为复数阻抗) 
有功功率（单位KW）与视在功率（单位KVA）差一个cos(φ)