排    程

目   录

- 概要与操作

- 窗口设定

- 地址

1. 概要与操作

概要

排程对象可用来在指定时间将位设定为on/off, 或写入数值至指定字符地址. 排程的时间设定是具有弹性的,可以天或周为一单位. 使用者可建立相关设定地址在窗口上, 便可随时更新排程设定时间.

操作

[位设为ON]

在设定完 [行动模式], [开始时间]及[结束时间]之后, 使用者可触碰更新设定按钮,让系统读取新的排程时间.

在此设定开始时间及结束时间

当指定的开始时间到达时, LB0转为 ON.

当指定的结束时间到达时, LB0 转为 OFF.

2. 窗口设定

[位设为ON]

- 点选排程对象并选择位设为 ON模式及设定目标地址为LB0.

- 在排程 / 时间设定页面, 选择地址模式, 并设定时间地址为LW0.

- 完成上述设定后, 新的排程项目显示如下:

- 根据时间设定地址LW0去设定排程相关对象及地址.

- 控制 (时间设定地址+0).

建立位状态切换开关对象并设定地址为LW_Bit 0000000. 此对象用来读取更新新的排程时间.

- 状态 (时间设定地址+1).

建立两个位状态指示灯对象并设地址为LW_Bit 0000100 (时间读取完成)和 LW_Bit 0000101 (错误通知).

- 行动模式 (时间设定地址+2).

建立位状态切换开关对象并设定地址为LW_Bit 0000200. 此对象用来启动结束时间.

- 开始时间 (星期, 时间设定地址+3).

建立七个位状态切换开关对象并设定不同地址从 LW_Bit 300 到 306.

- 开始时间 (时, 时间设定地址+4), (分, 时间设定地址+5), (秒, 时间设定地址+6).

建立三个数值输入对象并设定不同地址从 LW4到 6.

- 结束时间 (星期, 时间设定地址+7).

建立七个位状态切换开关对象并设定不同地址从LW_Bit 700到706 .

- 结束时间 (时, 时间设定地址+8), (分, 时间设定地址+9), (秒, 时间设定地址+10).

建立三个数值输入对象并设定不同地址从 LW8到10.

- 完成所有对象及设定后, 范例程序如下:

3. 地址

此范例程序所使用到的对象地址如下: 使用者可依实际使用状况更改地址及对象ID.

| 物件 | 地址 | 物件ID |  | 说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 窗口10 |  |  |  |  |  |
| 位状态指示灯 | LB0 | BL_0 |  | 目标地址 |  |
|  | LW_Bit 101 | BL_1 |  | 错误通知 |  |
|  | LW_Bit 100 | BL_2 |  | 时间读取完成 |  |
| 数值输入 | LW4 | NE_0 |  | 开始时间 – 时 |  |
|  | LW5 | NE_1 |  | 开始时间 – 分 |  |
|  | LW6 | NE_2 |  | 开始时间 – 秒 |  |
|  | LW8 | NE_3 |  | 结束时间 – 时 |  |
|  | LW9 | NE_4 |  |  | 结束时间 – 分 |
|  | LW10 | NE_5 |  | 结束时间 – 秒 |  |
| 数值显示 | LW9019 | ND_0 |  | 本地时间 (时) |  |
|  | LW9018 | ND_1 |  | 本地时间 (分) |  |
|  | LW9017 | ND_2 |  | 本地时间 (秒) |  |
| 位状态切换开关 | LW_Bit 300~306 | TS_0~TS_6 |  | 开始时间 – 星期 |  |
|  | LW_Bit 700~706 | TS_7~TS_13 |  | 结束时间 – 星期 |  |
|  | LW_Bit 000 | TS_14 |  | 更新设定 |  |
|  | LW_Bit 200 | TS_15 | 启动结束时间 |  |  |