站号变量范例程序

目 录

- 范例操作概述

- 规划说明

- 元件列表

- 范例操作概述

EB8000版本1.31开始支持站号变量使用，参考下图，共有16组站号变量var0~var15，分别对应系统寄存器LW10000~10015，var2为16组站号变量中其中之一。

例: var0读取系统寄存器LW10000，当LW10000值为32时，则var0#123 会转变var32#123。(站号变为32)

- 规划说明

- 新建项目程序并设定为MODBUS device (station number 0)。

- 新增数值输入对象，读取LW10000.

- 建立数值输入对象群组，读取MODBUS device.

(Device type: 4x；Address: var0#1~16)

- 当输入数值至LW10000，群组对象的站号则会改变成新设定的站号。

- 元件列表

列表中项目说明此范例使用到的对象及功能说明。

| 元件 | ID | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 数值输入 | NE0 | Address: var0#1 |
|  | NE1 | System tag LW10000 |
|  | NE2 | Address: var0#2 |
|  | NE3 | Address: var0#3 |
|  | NE4 | Address: var0#4 |
|  | NE5 | Address: var0#5 |
|  | NE6 | Address: var0#6 |
|  | NE7 | Address: var0#7 |
|  | NE8 | Address: var0#8 |
|  | NE9 | Address: var0#9 |
|  | NE10 | Address: var0#10 |
|  | NE11 | Address: var0#11 |
|  | NE12 | Address: var0#12 |
|  | NE13 | Address: var0#13 |
|  | NE14 | Address: var0#14 |
|  | NE15 | Address: var0#15 |
|  | NE16 | Address: var0#16 |