目  录

1．技成学习机概述.....................................................................................…2

2．资源集......................................................................................... 2

3．PLC指令集简介 ........................................................................................ 3

3-1．基本逻辑指令一览表 ...................................................................................... 3

3-2．步进顺控指令说明 ...................................................................................... 4

3-3．功能指令一览表…………………………................................................................... 4

3-4．软元件编号、错误代码一览表....................................................................................... 7

3-5．高速计数器......................................................................................... 7

4．特殊功能使用说明......................................................................................... 8

4-1．模拟量功能...................................................................................... 8

4-1-1．模拟量输入功能（4点）..................................................................... ............... 8

4-1-2．10位模拟量输出功能（2点）......................................................................................... 8

4-2．四路高速脉冲输出的应用.......................................................................................9

1 、概述

技成学习机兼容三菱FX2N的全部基本指令和常用功能指令，支持三菱FX1N/1S的定位指令。不但可以替代三菱FX2N/FX1N/FX1S，更有三菱PLC不具备的众多功能。

主要有以下优势：

- 上位机编程软件兼容FXGP_WIN-C 或 GX Developer 8.52。

- 采用进口32位工业级CPU，速度是三菱的15倍，更加适应高电磁干扰的工业环境

- 特殊加密功能，彻底杜绝非法读取。将用户口令设置为12345678，可以彻底封闭读梯形图程序的功能，从而保护了用户的程序。在此加密状态下不能通过修改用户口令和读出梯形图程序，只能通过上位机监控软件清除PLC存储空间来恢复到不加密状态。

- 在原有RS422编程口外增加了一个RS485接口，用于外接人机界面和变频器等设备。

- 支持三菱PLC编程口协议，并增加了MODBUS协议，轻松实现PLC互联及与外部设备通讯。

- 支持4路高速脉冲输出，支持FX1N/FX1S的定位指令。

- 高速计数支持4路单计数，和2路AB相高速计数。

- AB相的计数值是三菱的2倍。

- 支持2路12位模拟量输入（0-4000），0-10V

- 支持2路10位模拟量输出（0-1000），对应输出0-10V的电压

- 下载、监控及通讯的速率可支持更高的19.2K。

- 输出支持继电器和晶体管混装。

- 使用灵活，可以按客户要求定制。

- 接线端子全部采用可插拔端子。

- 实时时钟断电保持5年以上。

还有如下不同：

- 不支持扩展模块。

- 不支持文件寄存器D1000-D2499和中断指针I00*-I50*。

- 部分应用指令不支持。（主要是与中断有关的指令）

- 通讯协议和FX1S的通讯协议是一致的，编程选2N指令，和人机通讯选FX1S。

指令的详细使用方法，请参阅《FX系列PLC编程手册》

2、PLC资源集

| 项目 |  | 技成学习机 |
| --- | --- | --- |
| 运算控制方式 |  | 通过储存的程序循环扫描的方式 |
| 输入输出控制方法 |  | 批处理(执行END指令时),输入输出刷新,脉冲捕捉 |
| 编程语言 |  | 逻辑梯形图和指令清单(兼容三菱软件GX8.52 |
| 运算时间 | 基本指令 | 0.08μs |
|  | 应用指令 | 10-30μs |
| 内存 | 内置 | 8000步EEPROM |
| 输入 | 数字量 | 5点 X00-X04 |
|  | 模拟量 | 2点 AD0-AD1 |
| 输出 | 数字量 | 5点 Y0-Y04 |
|  | 模拟量 | 2点 DA0-DA1 |
| 指令 | 基本顺序指令 | 27 |
|  | 步进梯形指令 | 2 |
|  | 应用指令 | 94 |
| 辅助 | 一般 | 500点 M0至M499 |
|  | 锁定 | 1036点 M500-M1535 |
|  | 特殊 | 256点 M8000至M8255 |
| 状态 | 一般 | 500点 S0至S499 |
|  | 锁定 | 500点 S500至S999 |
| 定时器 | 100毫秒 | 200点 T0至T199 |
|  | 10毫秒 | 46点 T200至T245 |
|  | 1毫秒积算 | 4点 T246至T249 |
|  | 100毫秒积算 | 6点 T250至T255 |
| 计数器 | 一般16位 | 100点 C0至C99 |
|  | 锁定16位 | 100点 C100至C199 |
|  | 一般32位 |  |
|  | 锁定32位 | 35点 C200至C234 |
| 计数 高速 | 单相 | C235 10KHZ C238 10KHz |
|  | A/B相 | C251 1OKHZ C253 10KHz |
| 数据寄存器 (D.V.Z) | 一般 | 200点 D0至D199 |
|  | 锁定 | 800点 D200-D999 |
|  | 特殊 | 256点 D8000至D8255 |
|  | 变址 | 16点 V0-V7 Z0-Z7 |
| 指针 | JUMP,CALL | 128点 P0-P127 |
| 嵌套 | 主控用 | 8点 N0-N7 |
| 常数 | 十进位K | 16位：-32768至+32768 |
|  |  | 32位：-2147483648至+2147483647 |
|  | 十六进位H | 16位：0000至FFFF |
|  |  | 32位：00000000至FFFFFFFF |

3、PLC指令集简介

3-1、基本逻辑指令一览表

| 助记符、名称 | 功能 | 可用软元件 | 程序步 |
| --- | --- | --- | --- |
| LD取 | 常开触点逻辑运算开始 | X,Y,M,S,T,C | 1 |
| LDI取反 | 常闭触点逻辑运算开始 | X,Y,M,S,T,C | 1 |
| LDP取脉冲上升沿 | 上升沿检出运算开始 | X,Y,M,S,T,C | 2 |
| LDF取脉冲下降沿 | 下降沿检出运算开始 | X,Y,M,S,T,C | 2 |
| AND与 | 常开触点串联连接 | X,Y,M,S,T,C | 1 |
| ANI与非 | 常闭触点串联连接 | X,Y,M,S,T,C | 1 |
| ANDP与脉冲上升沿 | 上升沿检出串联连接 | X,Y,M,S,T,C | 2 |
| ANDF与脉冲下降沿 | 下降沿检出串联连接 | X,Y,M,S,T,C | 2 |
| OR或 | 常开触点并联连接 | X,Y,M,S,T,C | 1 |
| ORI或非 | 常闭触点并联连接 | X,Y,M,S,T,C | 1 |
| ORP或脉冲上升沿 | 上升沿检出并联连接 | X,Y,M,S,T,C | 2 |
| ORF或脉冲下降沿 | 下降沿检出并联连接 | X,Y,M,S,T,C | 2 |
| ANB块与 | 并联回路块的串联连接 |  | 1 |
| ORB块或 | 串联回路块的并联连接 |  | 1 |
| OUT输出 | 线圈驱动 | Y,M,S,T,C | 注1 |
| SET置位 | 动作保持 | Y,M,S | 注2 |
| RST复位 | 清除动作保持，寄存器清零 | Y,M,S,T,C,D,V,Z |  |
| MC主控 | 公共串联点的连接线圈指令 | Y,M（特殊M除外） | 3 |
| MCR主控复位 | 公共串联点的消除指令 |  | 2 |
| MPS压栈 | 运算存储 |  | 1 |
| MRD读栈 | 存储读出 |  | 1 |
| MPP出栈 | 存储读出与复位 |  | 1 |
| INV取反 | 运算结果的反转 |  | 1 |
| NOP空操作 | 无动作 |  | 1 |
| END结束 | 输入输出及返回到开始 |  | 1 |

软元件为Y和一般M的程序步为1，S和特殊辅助继电器M、定时器T、计数器C的程序步为2，数据寄存器D以及变址寄存器V和Z的程序步为3。

3-2、步进顺控指令说明

| 助记符、名称 | 功能 | 可用软元件 | 程序步 |
| --- | --- | --- | --- |
| STL | 步序动作开始 | S | 1 |
| RET | 步序动作结束 | 无 | 1 |

3-3、功能指令一览表（和三菱PLC指令对照表）

| 分 类 | FNC | 指 令 助 记 | 功能 | 支 持 指 令 | 分 类 | FNC | 指 令 助 记 | 功能 | 支 持 指 令 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NO. |  |  |  |  | NO. |  |  |  |
| 程 序 流 程 | 0 | CJ | 条件跳转 | ★ | 数 据 处 理 | 40 | ZRST | 批次复位 | ★ |
|  | 1 | CALL | 子程序调用 | ★ |  | 41 | DECO | 泽码 | ★ |
|  | 2 | SRET | 子程序返回 | ★ |  | 42 | ENCO | 编码 | ★ |
|  | 3 | IRET | 中断返回 |  |  | 43 | SUM | ON位数 | ★ |
|  | 4 | EI | 中断许可 |  |  | 44 | BON | ON位数判定 | ★ |
|  | 5 | DI | 中断禁止 |  |  | 45 | MEAN | 平均值 | ★ |
|  | 6 | FEND | 主程序结束 | ★ |  | 46 | ANS | 信号报警置位 |  |
|  | 7 | WDT | 监控定时器 | ★ |  | 47 | ANR | 信号报警器复位 |  |
|  | 8 | FOR | 循环范围开始 | ★ |  | 48 | SQR | BIN开方 | ★ |
|  | 9 | NEXT | 循环范围终了 | ★ |  | 49 | FLT | BIN整数→浮点转换 | ★ |
| 传 送 与 比 较 | 10 | CMP | 比较 | ★ | 高 速 处 理 | 50 | REF | 输入输出刷新 | ★ |
|  | 11 | ZCP | 区域比较 | ★ |  | 51 | REFF | 滤波器调整 |  |
|  | 12 | MOV | 传送 | ★ |  | 52 | MTR | 矩阵输入 |  |
|  | 13 | SMOV | 移位传送 |  |  | 53 | HSCS | 比较置位高数计速 |  |
|  | 14 | CML | 倒转传送 | ★ |  | 54 | HSCR | 比较复位高数计速 |  |
|  | 15 | BMOV | 一并传送 | ★ |  | 55 | HSZ | 高数计速区间比较 |  |
|  | 16 | FMOV | 多点传送 | ★ |  | 56 | SPD | 脉冲密度 | ★ |
|  | 17 | XCH | 交换 | ★ |  | 57 | PLSY | 脉冲输出 | ★ |
|  | 18 | BCD | BCD转换 | ★ |  | 58 | PWM | 脉冲调制 | ★ |
|  | 19 | BIN | BIN转换 | ★ |  | 59 | PLSR | 加减速的脉冲输出 | ★ |
| 四 则 逻 辑 运 算 | 20 | ADD | BIN加法 | ★ | 方 便 指 令 | 60 | IST | 初始化状态 |  |
|  | 21 | SUB | BIN减法 | ★ |  | 61 | SER | 数据查找 |  |
|  | 22 | MUL | BIN乘法 | ★ |  | 62 | ABSD | 凸轮控制（绝对方式） |  |
|  | 23 | DIV | BIN除法 | ★ |  | 63 | INCD | 凸轮控制（增量方式） |  |
|  | 24 | INC | BIN加1 | ★ |  | 64 | TIMR | 示教定时器 |  |
|  | 25 | DEC | BIN减1 | ★ |  | 65 | STMR | 特殊定时器 |  |
|  | 26 | WAND | 逻辑字与 | ★ |  | 66 | ALT | 交替输出 | ★ |
|  | 27 | WOR | 逻辑字或 | ★ |  | 67 | RAMP | 斜坡信号 | ★ |
|  | 28 | WXOR | 逻辑字异或 | ★ |  | 68 | ROTC | 旋转工作台控制 |  |
|  | 29 | NEG | 求补码 | ★ |  | 69 | SORT | 数据排列 |  |
| 循 环 移 位 | 30 | ROR | 循环右移 | ★ | 外 围 设 备 I/O | 70 | TKY | 数字键输入 |  |
|  | 31 | ROL | 循环左移 | ★ |  | 71 | HKY | 16键输入 |  |
|  | 32 | RCR | 进位循环右移 | ★ |  | 72 | DSW | 数字式开关 |  |
|  | 33 | RCL | 进位循环左移 | ★ |  | 73 | SEGD | 7段码 | ★ |
|  | 34 | SFTR | 位右移 | ★ |  | 74 | SEGL | 7段时间分割显示 |  |
|  | 35 | SFTL | 位左移 | ★ |  | 75 | ARWS | 箭头开关 |  |
|  | 36 | WSFR | 字右移 | ★ |  | 76 | ASC | ASCⅡ码变换 |  |
|  | 37 | WSFL | 字左移 | ★ |  | 77 | PR | ASCⅡ码打印输出 |  |
|  | 38 | SFWR | 移位写入 | ★ |  | 78 | FROM | BFM读出 |  |
|  | 39 | SFRD | 移位读出 | ★ |  | 79 | TO | BFM写入 |  |
| 分 类 | FNC | 指 令 助 记 | 功能 | 支 持 指 令 | 分 类 | FNC | 指 令 助 记 | 功能 | 支 持 指 令 |
|  | NO. |  |  |  |  | NO. |  |  |  |
| 外 围 设 备 SER | 80 | RS | 串行数据传送 | ★ | 接 点 比 较 | 224 | LD= | (Sl)=(S2) | ★ |
|  | 81 | PRUN | 8进制位传送 |  |  | 225 | LD﹥ | (Sl)﹥(S2) | ★ |
|  | 82 | ASCI | HEX转ASCⅡ | ★ |  | 226 | LD﹤ | (Sl)﹤(S2) | ★ |
|  | 83 | HEX | ASC-HEX转换 | ★ |  | 227 | LD◇ | (Sl)◇(S2) | ★ |
|  | 84 | CCD | 校验码 |  |  | 228 | LD≥ | (Sl)≥(S2) | ★ |
|  | 85 | VRRD | 电位器读出 |  |  | 229 | LD≤ | (Sl)≤(S2) | ★ |
|  | 86 | VRSC | 电位器刻度 |  |  | 230 | AND= | (Sl)=(S2) | ★ |
|  | 87 |  |  |  |  | 232 | AND﹥ | (Sl)﹥(S2) | ★ |
|  | 88 | PID | PID运算 | ★ |  | 233 | AND﹤ | (Sl)﹤(S2) | ★ |
|  | 89 |  |  |  |  | 234 | AND◇ | (Sl)◇(S2) | ★ |
| 浮 点 数 | 110 | ECMP | 2进制浮点数比较 | ★ |  | 236 | AND≥ | (Sl)≥(S2) | ★ |
|  | 111 | EZCP | 2进制浮点数区间比较 | ★ |  | 237 | AND≤ | (Sl)≤(S2) | ★ |
|  | 118 | EBCD | 2进制浮点数-10进制转换 | ★ |  | 238 | OR= | (Sl)=(S2) | ★ |
|  | 119 | EBIN | 10进制浮点数-2进制转换 | ★ |  | 240 | OR﹥ | (Sl)﹥(S2) | ★ |
|  | 120 | EADD | 2进制浮点数加法 | ★ |  | 241 | OR﹤ | (Sl)﹤(S2) | ★ |
|  | 121 | ESUB | 2进制浮数点减法 | ★ |  | 242 | OR◇ | (Sl)◇(S2) | ★ |
|  | 122 | EMUL | 2进制浮点乘法 | ★ |  | 244 | OR≥ | (Sl)≥(S2) | ★ |
|  | 123 | EDIV | 2进制浮点除法 | ★ |  | 245 | OR≤ | (Sl)≤(S2) | ★ |
|  | 127 | ESQR | 2进制浮点开方 | ★ |  |  |  |  |  |
|  | 129 | INT | 2进制浮点-BIN整数转换 | ★ |  |  |  |  |  |
|  | 130 | SIN | 浮点数SIN运算 | ★ |  |  |  |  |  |
|  | 131 | COS | 浮点数COS运算 | ★ |  |  |  |  |  |
|  | 132 | TAN | 浮点数TAN运算 | ★ | 备注： |  |  |  |  |
|  | 147 | SWAP | 上下字节变换 | ★ | 1、★表示此款PLC支持的功能指令 |  |  |  |  |
| 定 位 | 155 | ABS | ABS现在值 |  | 2、乘法指令中的结果不能用偶数编号寄存器 |  |  |  |  |
|  | 156 | ZRN | 原点回归 | ★ | 3、2N没有定位指令，编程时须从1N程序中拷贝 |  |  |  |  |
|  | 157 | PLSV | 可变速脉冲输出 | ★ |  |  |  |  |  |
|  | 158 | DRVI | 相对定位 | ★ |  |  |  |  |  |
|  | 159 | DRVA | 绝对定位 | ★ |  |  |  |  |  |
| 时 钟 运 算 | 160 | TCMP | 时钟数据比较 | ★ |  |  |  |  |  |
|  | 161 | TZCP | 时钟数据区间比较 | ★ |  |  |  |  |  |
|  | 162 | TADD | 时钟数据加法 | ★ |  |  |  |  |  |
|  | 163 | TSUB | 时钟数据减法 | ★ |  |  |  |  |  |
|  | 166 | TRD | 时钟数据读出 | ★ |  |  |  |  |  |
|  | 167 | TWR | 时钟数据写入 | ★ |  |  |  |  |  |
|  | 169 | HOUR | 计时仪 | ★ |  |  |  |  |  |
| 外 围 设 备 | 170 | GRY | 格雷码变换 |  |  |  |  |  |  |
|  | 171 | GBIN | 格雷码逆变换 |  |  |  |  |  |  |
|  | 176 | RD3A | 模拟块读出 |  |  |  |  |  |  |
|  | 177 | WR3A | 模拟块写入 |  |  |  |  |  |  |

3-4、软元件编号、错误代码一览表

| 编号 | 内容 | 编号 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| M8000 | RUN时常闭 | D8000 |  |
| M8001 | RUN时常开 | D8001 | PLC类型和版本 |
| M8002 | RUN后输出一个扫描周期的ON | D8002 | 存储器容量 |
| M8003 | RUN后输出一个扫描周期的OFF | D8003 | 存储器种类 |
| M8011 | 以10ms为周期振荡 | D8011 | 最小扫描时间（单位0.1ms） |
| M8012 | 以100ms为周期振荡 | D8012 | 最大扫描时间（单位0.1ms） |
| M8013 | 以1s为周期振荡 | D8013 | 秒 |
| M8014 | 以1min为周期振荡 | D8014 | 分 |
|  |  | D8015 | 时 |
|  |  | D8016 | 日 |
|  |  | D8017 | 月 |
|  |  | D8018 | 年 |
|  |  | D8019 | 星期 |
| M8020 | 零标志 | D8020 | 输入滤波器调整（0-60ms）初始10 |
| M8021 | 借位标志 | D8030 | 模拟量输入AD0的数值 |
| M8022 | 进位标志 | D8031 | 模拟量输入AD1的数值 |
| M8039 | 恒定扫描模式 |  |  |
| M8039 | 恒定扫描模式 | D8039 | 恒定扫描时间（初始值0ms） |
|  |  | D8040 | 对应AD0放大倍数修正 |
|  |  | D8041 | 对应AD1放大倍数修正 |
|  |  | D8070 | 对应AD0修正大小 |
|  |  | D8071 | 对应AD1修正大小 |
| M8065 | 可编程控制器停止运行 | D8065 | 语法出错的发生步 |
| M8067 | 可编程控制器继续运行 |  |  |
| M8068 | M8067的保存 | D8068 | 运算出错发生的步数记录 |
| M8080 | 模拟量输出启动 | D8080 | 模拟量输出DA0的数值 |
|  |  | D8081 | 模拟量输出DA1的数值 |

当产生语法出错时，ERROR指示灯会闪动，通过监控M8065可以确定语法出错的发生步。

3-5、内置高速计数器输入分配表

|  | 1相1计数输入 |  | 2相2计数输入 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C235(10KHz)) | C238(10KHz) | C251(10KHz) | C253(10KHz) | C254(10KHz) |
| X000 | U/D |  | A |  |  |
| X001 |  |  | B |  |  |
| X002 |  |  |  |  |  |
| X003 |  | U/D |  | A |  |
| X004 |  |  |  | B |  |

[U]:增计数输入  [D]:减计数输入  [A]: A相计数输入  [B]: B相计数输入  C254为可选。常规X0，X1（C236）,X3是10K高速计数

4、特殊功能使用说明

4-1、模拟量功能

技成学习机最多可以有两路模拟量输入两路模拟量输出。其中模拟量输入输出均为0-10V

4-1-1、模拟量输入功能(2点)

输入接口：AD0-AD1模拟量输入口，GND为公共端。输入信号种类及量程范围：

| 输入信号种类 | 量程 | 寄存器读数值： D8030-D8033 | 分辨率 | 精度 总量程 | 选择寄存器D8045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压模拟量 | 0-10V | 0-4000 | 2.5mV | 1% | / |

如果需要修正D8030-D8031的值，可以如下调节寄存器：

| 序号 | 寄存器读数值 | 修正放大倍数-50-50 （单位：千分之一） | 修正大小-100-100 |
| --- | --- | --- | --- |
| AD0 | D8030 | D8040 | D8070 |
| AD1 | D8031 | D8041 | D8071 |

修正后的D8030的值=原D8030×(1000+D8040)/1000+D8070。

举例说明：

例1，如果要使D8030的值减小到原来的990‰，则D8040应设为-10。

例2，如果要使D8030的值增加5个读数，则D8070应设为5。

4-1-2、10 位模拟量输出功能(2 点)

输出接口：DA0-DA1 为模拟量输出口，GND为公共端。 输出信号：0-10V/4-20MA可选

模拟量输出寄存器和输出电压范围：

|  | 模拟量输出寄存器 | 设定值范围 | 输出范围 | 分辨率 | 启动触点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA0 | D8080 | 0-1000 | 0-10V | 1/1000 | M8080 设为 ON |
| DA1 | D8081 | 0-1000 | 0-10V | 1/1000 |  |

M8080为10位模拟量输出功能的启动触点，设置为ON时，有10位模拟量输出，DA0~DA3合用一个M8080触点。

注意：M8080 为 ON 时，不能使用 Y0 的高速脉冲输出功能。

PID 指令的说明

可以使用 PID 指令来控制输出。

可以使用 PID 指令的自动调谐功能来确定 PID 的参数。

PID 指令的详细使用方法，请参阅三菱《FX系列PLC编程手册》

4-2 四路高速脉冲输出的应用

技成学习求做成四路4路高速脉冲同时输出，支持脉冲指令和定位指令。最高输出频率为20K，可同时输出互不影响。相同编号的Y输出点在梯形图中允许多重驱动，方便用户编程。

特别请注意：

Y0用于脉冲输出时，不能使用X3作为高速计数的输入。

Y6用于脉冲输出时，不能使用X0作为高速计数的输入。

Y6用于脉冲输出时，不能使用DA0- DA3的模拟量输入。

Y7用于脉冲输出时，不能使用DA4-D A7的模拟量输入。

Y6、Y7发脉冲时公共端需接输入的COM。

PLSY、PLSR脉冲指令使用到的特殊元件如下：

|  | Y0 | Y1 | Y6 | Y7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 发送结束标志 | M8029 | M8029 | M8029 | M8029 |
| 累计脉冲个数 （32位） | D8140 D8141 | D8142 D8143 | D8150 D8151 | D8152 D8153 |

DRVI、DRVA 、ZRN、PLSV脉冲指令使用到的特殊元件如下：

|  | Y0 | Y1 | Y6 | Y7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 发送结束标志 | M8029 | M8029 | M8029 | M8029 |
| 当前位置值 | D8140 D8141 | D8142 D8143 | D8150 D8151 | D8152 D8153 |
| 执行时的加减速时间 | D8148 | D8148 | D8148 | D8148 |
| 脉冲输出停止位 | M8145 | M8146 | M8155 | M8156 |
| 脉冲输出忙标志 | M8147 | M8148 | M8157 | M8158 |